一、山野菜生产加工设备参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山野菜连续清洗机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/4.5KW 3.外形尺寸： 6000*1500*1300MM 4.独立控制箱 5.运行速度：变频调速 6.板材厚度：2.0MM 7.网带宽度：1000MM 8.带有臭氧杀菌功能 | 山野菜进行初冲洗，用井水或者自来水进行鼓泡翻滚浸泡，和过滤后的循环水进行冲洗 | 1 |
| 2 | 二级山野菜连续清洗机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/4.5KW 3.外形尺寸： 4000*1500*1300MM 4.独立控制箱 5.运行速度：变频调速 6.板材厚度：2.0MM 7.网带宽度：1000MM | 山野菜进行二次冲洗，用井水或者自来水进行鼓泡翻滚浸泡，和过滤后的循环水进行冲洗 | 1 |
| 3 | 振动排水机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/1.1KW 3.外形尺寸：2000*950*850MM | 把山野菜进行初步沥水，同时进行均匀分布到下一到工序 | 1 |
| 4 | 升降机 | 1.材质：食品级PU带 2.电源：380V/0.55KW 3.外形尺寸：2500*800*1150MM 4.运行速度：变频可调 | 设备之间进行衔接 | 1 |
| 5 | 山野菜护色机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V50KW 3.外形尺寸： 4000*1350*1250MM 4.独立控制箱 5.运行速度：变频可调 6.加热方式：电加热（两侧带有保温层） 7.温度设置：可调 8.板材厚度：2.0MM 9.网带宽度：800MM | 通过高温破坏和钝化山野菜中的氧化酶活性，抑制山野菜中的茶多酚等的酶促氧化，防止烘干过程中变色。同时散发青臭味，促进良好香气的形成。 | 1 |
| 6 | 山野菜冷却机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/3KW 3.外形尺寸： 4000*1450*1250MM 4.独立控制箱 5．运行速度：变频调速 6.板材厚度：2.0MM 7.网带宽度：800MM | 配合山野菜杀青后，进行快速净水冷却 | 1 |
| 7 | 翻转风干线 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/12KW 3.外形尺寸： 8000*1050*1350MM 4.独立控制箱 5.运输速度：变频可调 6.风机数量：14个 7.风机外壳采用不锈钢材质 8.板材厚度：2.0MM | 吹干风温为常温，有效保护物料本事的色泽和品质，把山野菜表面水珠吹除 | 1 |
| 8 | 烘干房 | 1.材质：镀锌彩钢板 2、保温材料：聚氨酯阻燃保温板 3.电源：380V30.55KW 4.外形尺寸： 7000*3000*2300MM 5.独立控制箱 6容量：1000-1500KG左右 7.温度控制：15-75摄氏度 8.带有12个架子车 9.带有384个托盘 | 山野菜进行烘干除湿 | 1 |
| 9 | 分拣线 | 1.材质：食品级PVC输送带 2.电源：380V/0.75KW 3.外形尺寸：7000*800*800MM 4.独立控制箱 5.运行速度：变频调速 | 把物料里面的树枝杂物或者变质的山野菜进行人工分拣出来 | 1 |
| 10 | 平行输送带 | 1.材质：食品级PVC输送带 2.电源：380V/0.75KW 3.外形尺寸：3000*800*750MM 4.独立控制箱 5.运行速度：变频调速 | 配合包装机进行衔接，节省人工 | 1 |
| 11 | 真空包装机 | 1.外型尺寸：1970*1350*1450MM 2.工作室尺寸：1220*438*110MM 3.封口尺寸：1100MM 4.包装袋最大长度：330MM 5.最大包装高度：高盖100 MM 6.工作速率：2—10 次/分 7.电源：380V 50HZ 8.功率：4.2KW 9.重量：600kg 10.绝对真空：小于1.0kPa 11.可倾角度：0°、10°、20°、30°与水平线夹角 12.升降电机：60型 加强型 13.走带电机：平行分割器 0.55KW 14.加热变压器：BK1500 加大型 15.主电器：电脑版PLC 16.配置：1、单封 2、合资100泵 | 连续滚动式包装机可使用各种塑料复合薄膜袋或铝箔复合薄膜袋，对各类生熟食品、果品、土特产品、药材、化学品、仪器、服装、五金产品、电子元器件等各种固体、粉状物体、液体进行真空包装。 | 1 |
| 12 | 真空包装机 | - 真空包装机DZ――600/2Smm 2.真空室尺寸：690*600*160mm 3.真封口尺寸：600*10/2mm 4.外形尺寸：1400*740*920mm 5.包装能力：120—200次/h 6.整机重量：220—500kg 7.电源：380V | 真空包装机适用于各种塑料薄膜袋、复合薄膜袋、铝箔袋的真空、封口，达到隔氧、保鲜、防潮、防虫的作用，延长产品的保质期、保鲜期。 | 1 |
| 13 | 封口机 | - 外形尺寸：950*400*350MM - 电源：220V - 封口宽度：0-12MM - 封口速度：0-12M/分钟 - 带有计数功能 | 把包装袋进行封口，达到隔氧、保鲜、防潮、防虫的作用，延长产品的保质期、保鲜期。 | 1 |
| 14 | 打码机 | 打印生产日期 | 打印生产日期 | 1 |
| 15 | 不干胶贴标机 | 1.外形尺寸： 2000*1100*1500MM 2.电源：220V 3.标贴最大宽度：150MM 4.产量：30-150个/分钟 5.适应产品高度：10-200MM 6.适应产品长度：400MM以内 | 把不干胶标签粘贴到食品包装袋上 | 1 |
| 16 | 金属探测仪 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：220V/120W 3.外形尺寸：1400*820*900MM 4.独立控制箱 5.检测宽度：400MM 6.检测高度：100-200MM 7．运行速度：25-30M/min | 主要针对成品和半成品的在线检测，提供出货前的最终检查。 | 1 |
| 17 | 托盘清洗机 | 1.材质：食品级SUS304不锈钢 2.电源：380V/54KW 3.外形尺寸： 6000*1350*1450MM 4.独立控制箱 5.补水装置：自动补水 6.加热方式：电加热 7．运行速度：变频调速 8.板材厚度：2.0MM | 托盘通过输送带送至高压喷淋清洗环节，进行往复式喷淋清洗，是托盘达到清洗效果，减少了人力成本、降低了劳动强度，是食品企业规模化生产的优良帮手。 | 1 |
| 18 | 工作台 | - 外形尺寸：1800*800*800MM - 材质：食品级304不锈钢 |  | 1 |
| 19 | 风淋室 | 1.材质：食品级304不锈钢 2.电源：380V/0.75KW 3.外形尺寸：1400*800*2200MM 4.风淋时间：0-90S可调 5.照明系统：LED感应照明 6.脚踏板：食品级304不锈钢 7.吹淋速度：25M/S | 在工作人员进入车间时，通过风淋室，此设备用强劲洁净的空气，除去附着在衣服上的灰尘、头发等杂物，防止工作人员将这些灰尘带人车间，从而达到工作场所的卫生标准，生产出放心食品。 | 1 |
| 20 | 消毒洗手槽 | - 外形尺寸：2000*550*850MM - 材质：食品级304不锈钢 |  | 1 |
| 21 | 平板车 | 1.食品级304不锈钢材质 2.外形尺寸：1270*800MM |  | 1 |
| 22 | 电子秤 | ≥25公斤 |  | 1 |
| 23 | 架子车 | - 外形尺寸： 1200*870*1750MM - 材质：201不锈钢 |  | 1 |
| 24 | 托盘 | 1.透气筛网盘 2.定制塑料托盘 |  | 1 |
| 25 | 周转筐 | - 外形尺寸：600*420*300MM - 加厚塑料筐 |  | 1 |

设备说明：

1．原料选择、处理。选择鲜嫩、无病虫害的蔬菜，流水洗去杂质、沥干。入0．2％～0．5％柠檬酸及0．2％焦亚硫酸钠混合液中煮沸5分钟，灭酶、护色、杀菌，再用流动清水冲洗、冷却，有鳞毛和粘液时要去净。

2.烘烤干燥。干燥前期采用45-50℃温度，后期温度以60℃为宜。烘房内应定期通风、排湿、降低相对湿度，以利于干燥进行。干燥过程中应随时倒换烘盘位置，并注意翻动原料，以获得干燥程度一致的产品。

3．回软、分级。出烘房后的野菜转入密闭的室内或容器内进行回软1-3天，使原料含水量一致，质地稍显疲软。按产品色泽、长度分级。

4．包装、贮藏。用聚乙烯塑料袋装袋密封，装箱。贮藏于温度2-10℃，相对湿度65％以下库房中，避光保存。

- 冷藏车参数要求

| - 序号 | - 名称 | - 参数要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷藏车 | （1）整车尺寸:5995*2290*3250(mm)，轴距:3360(mm)； （2）宽大驾驶室，≥158马力，5档变速箱； （3）7.00R16 真空胎、前桥盘式制动，断气刹，液晶仪表盘，空调，车联网终端，巡航，MP3，多功能方向盘，中控锁，电动门窗(带一键升降)，遥控钥匙，刹车自调臂，可调大灯，蓝牙功能，铝合金储气瓶。 （4）容积:18方，箱体尺寸:4080*21002100(mm) （5）冷藏车采用钢木结构，断桥隔热技术，镀锌管骨架，内外选用优质玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强一抗氧化)中间填充8个厚 XPS 挤塑聚笨板;高强度粘合剂、正压机热压成型(采用全自动打胶.压板机，打胶+压板一气呵成，打胶均匀，不易鼓包，出板迅速高效)。 （6）地板采用铝合金花纹板，箱体内直角包边，前部有排水孔，门边条采用迷宫式橡胶密封条，不锈钢门框。 （7）厢体配件:厢体外周边加厚铝合金包边，不锈钢包角，不锈钢门锁铰链，不锈钢锁件及合页，厢体内节能LED照明灯。 （8）制冷机组:配制冷机组。 | - 1辆 |