新区小学多功能报告厅、监控广播设备、智慧校园采购清单
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	多功能报告厅
	
	

	A、LED显示系统
	
	

	1
	LED显示屏
	像数点间距：1.8mm 
像素密度：288906Dots/㎡
像素构成：1R1G1B 
灯管封装：SMD1515
尺寸(长*宽*厚)：320*160*15mm 
重量：0.37kg±0.01kg
结构特点：灯驱合一 
单元板分辨率：172*86=14792Dots
输入电压(直流)：4.5±0.1V 
最大电流≤5A
单元板功率≤23W 
驱动方式：1/43恒流驱动
亮度≥450cd/㎡ 
亮度均匀性＞0.95
屏幕水平视角：140±10度 
屏幕垂直视角：130±10度
最佳视距≥1.9m 
使用环境：室内
每平方单元板最大功率≤439W/㎡  
配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）≤663W/m2
灰度等级：红、绿、蓝各13-14bits 
显示颜色：43980亿种
换帧频率≥60帧/秒 
刷新频率：3840Hz
	380
	张
	730
	277400

	2
	电源
	电压范围：180～264VAC
输入电流：230VAC/2.8A
效率≥88%
频率范围：47～63HZ
泄漏电流<3.5mA/240VAC
浪涌电流：冷启动 60A/230VAC
直流电压：4.5V
额定电流：50A
功 率：225W
电压调节范围：±3%
纹波及噪声：150mVp-p
启动上升时间：2000ms，50ms/230VAC 负载 100%
保持时间：20ms/230VAC 负载 100%
线性调整率：±0.5%
电磁耐受：设计参考:EN55024 ;EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
谐波电流：设计参考:GB17625.1;EN61000-3-2,-3 限值要求
EMC 指标：设计参考:EN55022，--
安全规范：设计参考:GB4943/UL1012
耐 压：输入—输出 I/P-O/P:1.5KVac/10mA; 输入---机壳 I/P-CASE:1.5KVac/10mA; 输出---机壳
O/P-CASE:0.5KVDC/10mA 每项测试时间为:1min
绝缘阻抗：I/P-O/P: 50M ohms; I/P-Case:50M ohms; O/P-Case:50M ohms
	63
	台
	168
	10584

	3
	接收卡
	单卡控制面积：常规:64X1024像素点，PWM:128X102像素点，视芯:81X1024像素点
网口任意交换：不分输入输出，任意使用
灰度等级：最高65536级灰度
芯片支持：常规芯片、PWM芯片、视芯芯片
扫描类型：静态到128 扫描之间的任意扫描类型
模组规格：单组数据可支持13312像素点以内任意走线
排线方向：从左到右、从右到左、从上到下、从下到上级联
数据组数：16组并行RGB全彩数据或32组串行RGB数据，可扩展128 组串行RGB数据，数据组可自由交换
数据打折：常规芯片:水平2~8折，垂直2~4折
PWM和视芯芯片:水平或垂直2~8折
模组抽点、抽行抽列：任意抽点、任意抽行抽列
	42
	张
	349
	14658

	4
	屏体线材
	屏体专用线材 成品网线 三芯线 排线
	63
	根
	23
	1449

	5
	排线
	1米 80CM国标全铜
	170
	根
	3
	510

	6
	网线
	线缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG ，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色，305米/箱
	40
	根
	19
	760

	7
	视频拼接控制器
	X12 是针对 LED 显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备。其具有 DVI和 HDMI高清数字接口，支持多路信号间无缝切换，支持广播级缩放及多画面显示。X12具备12个千兆网口，单机最大支持带载 720万像素点，其带载宽度最宽可达8192像素点最高可达4096像素点。同时，X12还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED 显示屏工程应用领域具有显著优势。
1路DVI 输入和3路HDMI1.4 输入
最大带载720万像素点，最宽可达8192点，或最高可达4096点
单路最大输入分辨率1920X1200@60Hz，支持分辨率任意设置
HDCP1.4协议的高带宽数字内容保护技术
12路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份
视频源任意切换、裁剪，拼接，缩放
3 画面显示，窗口位置、大小可自由调节
亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节
低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示
双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联
RS232串口协议控制
	1
	台
	20879
	20879

	8
	LED大屏幕控制软件
	1、远程监控与终端管理
   无需人为干预，可通过后台管理端设定自动开关机时间，调节音量，实时监控终端的运行状态：播放内容监控（文本模式、图形模式），运行日志查看（播放日志、下载日志、下载进度、错误日志），远程控制（立即开机、关机、重启），远程自动升级等。
2、服务器双机热备功能
   实现所有服务、程序、数据的实时备份和瞬间故障自动切换，不需要人工干预，保证系统能持续提供服务，保障服务器不间断工作。
3、网络流量控制及多级文件分发服务器机制
   实现所有节点、链路的网络带宽的灵活配置策略，适合各种网络环境，无需依赖网络设备。多级文件分发服务器是指根据终端的分布范围与点数按一定比例进行搭建，可对网络负载进行有效的分流，减小分发文件的总容量，提高文件下发的速度，缩短文件下发的总时长。
4、强大的系统对接与扩展能力
    完备的数据服务器对接功能，满足各行业所有的数据源对接，如客户业务系统、天气预报网站信息，可进行实时抓取与解析，且具备强大的所见即所得的显示效果配置、编辑功能。
    系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，本着以客户为中心的原则，紧随各行业经营网点转型与升级的步伐，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，保护现有投入。
5、媒体库管理功能
作为一套多媒体联网信息发布系统，媒体管理肯定是必不可少的，对上传媒体文件进行自动转换、分类、管理、审核、记录媒体的详细信息，如：大小、格式、分辨率、上传者等。动态显示上传进度，支持媒体文件的共享和下载，同时根据用户权限控制实现媒体文件分权限管理。
6、终端硬件功能优势
  1）嵌入式设计稳定安全
终端采用Linux嵌入式操作系统，设计专用硬件看门狗，异常时可实现自动恢复；稳定，不死机，安全，抗病毒能力强。文件传输与校验采用MD5算法，保证媒体文件的完整性。配合管理系统实现多级审核才可下载与播放。无噪音、功耗小，环保节能设计。
2）自由设定多画面分割
系统提供丰富、专业、实用的显示样式模板，配合管理系统可实现灵活的自由分屏、按分屏切换播放内容，实现多层叠加、半透/全透、视频/图片背景，播放非视频内容的同时可播放背景音乐。可将视频、图片、文本、实时数据等进行灵活组合同时显示，增强内容的可读性，提高关注度。
 3）终端形态多样化
    提供各种存储介质的终端，也可根据需求提供各种尺寸的横、竖屏一体机。
 4）高清硬解码
高清是视频信息应用发展的必然趋势，现在选择高清系统，才能避免短期内的系统改造以及硬件设备上的重复投资。系统最高可支持1080P的全高清格式，采用多媒体硬编解码专用芯片，保证稳定、流畅播放。
5）完善的自我管理功能与低运维成本
   配置简单，采用web管理配置页面，配置项少，易上手。同时也可支持手机APP进行配置，更加便捷、实用；终端设备小巧，安装简单，接口丰富，可适用于各种环境；配合管理系统使用U盘自动更新播放内容，以便终端无法联网时也可及时更新；可通过网络远程进行统一升级，也可通过本地U盘自动升级，后期维护成本低；终端存储自我控制，无需另外管理，并可方便下载相关运行日志，便于后期故障的跟踪与定位；
7、发布软件方面
1）信息时效性管理
    所有显示的内容，根据用户需要可设置时限，对显示屏播放数据源分时段播放。定时内容更新，数据自动定时播放。
2）数据预览
本控制系统具备在线预览工程，不同规格电子屏幕显示在线模拟显示所编排特技效果。方便用户修改，达到预期效果。
3）自动开关机功能
      在屏体前端配有多功能卡,多功能卡配有多路继电器可以控制屏体电源的通断,通过控制前端网络播放器的输出从而达到控制LED屏电源的开关。
▲为保证网络数据传输的安全性，云平台控制软件需提供供应商中华人民共和国公安部信息系统安全等级3级保护备案证明盖公章文件。
▲采用嵌入式设计，文件传输与校验采用MD5算法或其他HASH算法，保证媒体文件的完整性，配合管理系统实现多级审核才可下载与播放，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告复印件；
▲为保护现有投入，云平台系统采用模块化、开放式、标准化设计开发，可在不重复建设中心系统的前提下进行多方位应用的扩展，进行功能的延伸，并提供供应商盖公章的第三方CNAS,ilac-MRA检测报告复印件；
	1
	套
	64560
	64560

	9
	LED大屏幕钢结构
	1、主框架采用:角铁、方管、槽钢、膨胀螺钉和辅材；
2、主框架为保证安全以及平整度，需要采用焊接方式，牢固焊接制作。
	20
	㎡
	1278
	25560

	10
	LED大屏幕包边
	不锈钢包边
	1
	㎡
	8096
	8096

	扩声系统
	
	
	
	
	

	1
	主扩音箱
	1、标称阻抗[Nominal Impedance]:   8
2、持续功率[Rated Power]:          500
3、推荐功放[Recommended Amp.]:500-1000
4、频率响应[Frequency Response]:50-18K
5、灵敏度[Sensitivity]:            99
6、最大声压级[Maximum SPL]:        132
7、指向性[Dispersion]:H90xV70
8、尺寸(WHD)[Dimension]:471*690*443
9、重量(kg)[Weight]:
10、一款高保真、多用途的音箱。
11、内置15"低音单元和3"高音喇叭，
12、号角覆盖角度90°×50°。
13、整个系列的扬声器单元均选用进口单元材料，通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。                                                                                  
14适合于学校礼堂，室外运动场、多功能厅及娱乐场所
	2 
	只
	6783
	13566

	2
	辅助音箱
	1、标称阻抗[Nominal Impedance]:   8
2、持续功率[Rated Power]:          400
3、推荐功放[Recommended Amp.]:    400-800 
4、频率响应[Frequency Response]:50-18K
5、灵敏度[Sensitivity]:            98
6、最大声压级[Maximum SPL]:        130
7、指向性[Dispersion]:H90xV70
8、尺寸(WHD)[Dimension]:398*365*571
9、重量(kg)[Weight]:
10、一款高保真、多用途的音箱。
11、内置12"低音单元和1.75"高音喇叭，
12、号角覆盖角度90°×50°。
13、整个系列的扬声器单元均选用进口单元材料，通过电脑精密校准使其相位、频响曲线平滑，全箱采用夹板制成，箱体内部的金属连接件将箱体连接为一体，使箱体可靠性提高。                                                                                  
14适合于学校礼堂，室外运动场、多功能厅及娱乐场所
	6 
	只
	6160
	36960

	3
	二通道专业功放
	1、过载与短路保护:此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。
2、智能削峰限幅器:此功放设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。
3、开机软启动,此功放设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。
4、过热保护,此功放内设有自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。
5、风扇调速:此功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 
6、立体声输出功率 2×600w/8Ω；2×750w/4Ω ；桥接1500W/8Ω;
7、频率响应 20Hz-20KHz(+0,-5dB) ；
8、输入阻抗 20KΩ(平衡)；10KΩ(不平衡) ；
9、灵敏度 0.775V,1.44V两档可调 ；
10、谐波失真 <0.05% ；
11、信噪比 98dB ；
12、阻尼系数 >250 ；
13、电压增益 35dB ；
14、尺寸 483×339×100㎜(带机脚) ；
15、重量 17Kg
	4
	台
	9142
	36568

	4
	12路调音台
	1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面
2.通道3段均衡加中频可选2编组                         
3.3组辅助输出                                                         
4.1组返回                                                             
5.100MM高精度对数式衰减推子                  
6.24Bit DSP效果器     
7.7段主控均衡                                                        
8. 1组立体声输出        
9.USB录音，播放功能     
10.48V幻象电源                                                       
11.通道哑音功能
	1
	台
	6539
	6539

	5
	音箱处理器
	1、24-bit,Σ- △ AD/DA,48KHz/96KHz采样率 每个通道输入带有6段参量均衡，参数可调
2、内部32/64位DSP处理 每个通道输出有-40dB~+6dB增益控制，步距:1dB
3、灵活组合的（2-4）输入（支持数字AES/EBU输入） 每个通道输出带有压限器
4、支持时间工程锁 输出延时（1000ms/通道）（4-8）输出多种分频模式 每个通道输出带有噪声门
5、三种滤波模式（Butterworth/Linkwitz-Riley/Bessel) 每个通道输出带有4段参量均衡（支持Shelf斜率EQ),参数可调
6、自由组合的矩阵分频模式,每路输出可以选择不同的输入通道 每个频段分频范围20Hz~20KHz 
7、输入相位设置 频响：20Hz~20KHz
8、输入延时（1000ms/通道）
	1 
	台
	11431
	11431

	6
	反馈抑制器
	双通道自动反馈抑制；
两个独立通道，共计48个滤波器；
每通道24个陷波器，自由设置动态及静态；
采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率；
陷波器分辨精度1Hz，工作频率20-20kHz；
±10Hz移频设置；
系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器；
系统提供USB及RS-485接口连接上位机及中控设备。
适用场所：会议室、多功能厅、教室、演出
系统提供USB及RS-485接口连接上位机。
技术规格：
DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率
频率响应：20Hz-20kHz
输入：2×XLR & 1/4“TRS
输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
最大线路电平输入：2Vrms
输出：2×XLR & 1/4“TRS
输出阻抗：150Ω
最大输出电平：1.6Vrms
信噪比：108dB(A计权)
总谐波失真：≤0.014%
动态范围：≥110dB
工作电压：~220V 50Hz
尺寸：482×44.5×265mm
重量：2.1 kg
	1
	台
	8760
	8760

	7
	无线话筒
	1.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
2.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
3.接收机内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
4.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
5.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
6.接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；

接收机使用说明
1．调频道：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按CH+ -调节频道，调频时频道号会闪烁，按SET键确认，频道调节完成，同时显示退出选中的通道。
2．调音量：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按Vol+ -调节音量，显示屏对应通道音量数字会变化。
3．对频：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按Set键，显示SYNC即开始对频，手持咪对准接收机红外窗口。
4 .其它功能：长按SET按键3秒进入功能设置界面，可以设置按键上锁，均衡选择，频率分组的功能，Vol+ Vol-上下菜单选择，CH+ CH-参数设置 
  ①按键上锁：防止误动作导致使用不正常，上锁后按键失效，只能解锁后才能使用
  ②啸叫抑制：打开啸叫抑制能有效降低啸叫，如有反馈抑制器建议关闭此功能
  ③均衡：分直通，低切，高切，用户4种模式选择，用户模式按SET键可进入用户模式编辑，共13段EQ可设置
  ④频率分组：为了方便用户高效快捷调试安装，接收机预置了4套互不干扰频道并可以通过频率分组调用，不需用预置的频率时选择频率分组关
  ⑤保存：以上功能调整后需要保存否则掉电后会失效
  ⑥退出：退出设置界面返回主界面
  ⑦可定制开关机logo动画
  以上功能均通过软件控制

综合指标：
频率范围:640-690MHz
调制方式：宽带FM
频道数：200频道
频率稳定性：±0.001%
动态范围：>100dB
峰值频偏：±45KHz
频率响应:50Hz-18KHz（±3dB）
综合信噪比:>105dB
综合失真度:<0.5%
使用距离：150米 

接收机技术指标：
接收方式: 分集接收CPU自动选择最强信号通道
对频方式：红外   
振荡方式:PLL锁相环 
频道数:200频道
频带宽度:50MHz 
灵敏度:-95dBm
音频输出：混合式:0-600mV,  平衡式：0-600mV
电源:DC 12V 1A 

发射机技术指标:
发射功率：20mW
最大频道数: 200
杂散抑制：-60dB
谐波抑制:>55dBc 
供电电压：1.5V AA电池*2 
使用时间：8小时
	1
	套
	5681
	5681

	8
	8路智能电源控制器
	1、铝合金面板，高档大方。
2、8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。
3、电子锁功能，防止别人误操作机器。
4、串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。
5、配有12V照明供电端口LAMP。 
6、电源插座各路输出最大电流：10A
7、通道间隔切换时间：2秒
8、电源：AC220V/50-60HZ
9、毛重：5.5KG
10、净重：4.5KG
11、尺寸：482WX255DX48H
	1
	台
	2686
	2686

	线材辅材及其它
	
	
	
	
	

	1
	金银线
	300芯*2股：4.6mm*9.2mm[(300/0.1mm铜）+（300/0.1mm镀锡铜)]*2F
	150 
	米
	17
	2550

	3
	音箱支架
	音箱壁挂支架
	8 
	只
	344
	2752

	5
	音频跳线
	品名：卡农公对母延长线
类型：XLR头（卡农公对母）
插头：镀镍插针
导线：纯铜线芯，抗氧化
材质：PVC环保材质
屏蔽：金属编织屏蔽
韧性：柔软
线径：6mm
适用；舞台音响，录音频等麦克风线
	18 
	根
	86
	1548

	7
	欧姆头
	名称：NL4FC接头
工艺：镀金
外壳：PVC材质
	16 
	个
	52
	832

	8
	管材
	材质: PVC适用对象: 中型管径: 20mm
	1 
	米
	5
	5

	10
	机柜
	1.类型：网络机柜
2.容量：22U
3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149...
4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开...
5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;...
6.高度：1200mm
7.宽度：600mm
8.深度：600mm
附加功能：“鼎极”框架型材(专利),组成整...
	1 
	个
	4132
	4132

	信号管理系统
	
	

	1
	无缝高清矩阵切换器
	1.矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置≥8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,VGA信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,VGA信号。
2.采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵。
3.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。
4.分辨率支持≥4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。
5.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。
▲6.支持接入≥1块控制板卡，具有≥1路RS-232,1路RS-485,≥1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口图佐证）
7.HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持扩展POC模块对外设供电。
▲8.机箱前面板带有≥7英寸全彩触摸屏。（提供设备外观图佐证）
9.支持通过前面板触控屏进行通道切换，场景调用、切换、保存操作，支持自定义设置场景名称，支持查看设备IP地址、通道信息、切换状态，可进行IP地址设置、重置，支持通道切换状态显示，支持输出分辨率显示，支持板卡接入状态显示，支持中英文双语切换。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清无缝混插矩阵切换内嵌软件”或相近的软件。
	1
	台
	23390
	23390

	
	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件
	1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。
2.分辨率支持≥4Kx2K的处理能力。
3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。
4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。
5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	1
	套
	
	

	2
	HDMI无缝高清输入卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持分辨率≥1920X1200P@60。 
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输入板卡内嵌软件”或相近的软件。
	2
	块
	11614
	23228

	
	高清矩阵输入板卡内嵌软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	2
	套
	
	

	3
	HDMI无缝高清输出卡
	1.支持≥4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。
2.支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。
3.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。
4.兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，分辨率支持≥1080P。
▲由于内嵌软件决定着本产品功能的完整性，要求设备内嵌软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“高清矩阵输出板卡内嵌软件”或相近的软件。
	2
	块
	12048
	24096

	
	高清矩阵输出板卡内嵌软件
	1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。
2.支持分辨率≥1920×1080P@60Hz的处理能力。
3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。
	2
	套
	
	

	集中控制系统(网络型)
	
	

	1
	网络中控主机
	1.采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达720MHz。
2.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
▲3.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。（提供设备接口图佐证）
4.支持状态反馈。操作人员可在控制端查看所有设备开关状态，设备受控情况一目了然，大大减轻操作人员工作强度，使用更加人性化。
5.支持信号预览。用户可通过控制端查看会议摄像机画面并根据会议画面对设备进行调整，同时可查看多路画面。
6.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
7.支持触发联动。中控主机可根据传感器采集数据和预设数据进行比对，从而自动控制空调或加湿器等设备，使环境维持在舒适的温湿度范围内。
8.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
▲9.支持语音控制。中控主机可搭配语音控制软件或支持对接主机的第三方语音音箱，通过将语音转换成中控指令，实现对周边设备控制或场景调用。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲10.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
11.支持定时控制。用户可预先设置定时控制任务，到达指定时间后，中控主机自动执行控制任务。
12.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
13.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
14.支持电脑远程控制。当中控主机和电脑在同一局域网情况下，用户可通过控制端APP实时对电脑远程桌面控制并查看电脑工作状态。
▲15.对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（需提供得到CMA或CNAS认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
▲由于软件决定着本产品功能的完整性，要求设备软件具备《计算机软件著作权登记证书》，提供相关证书复印件以及在中国版权保护中心官网的查询结果截图。软件名称要求是“网络中控系统逻辑处理软件”或相近的软件。
	1
	台
	53528
	53528

	
	网络中控系统逻辑处理内嵌软件
	1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。
2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。
3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。
4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。
5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。
	1
	套
	
	

	2
	平板触摸屏
	处理器核心：双核心显卡核心：四核心存储设备：系统内存：1GB存储容量：4GB、8GB、16GB、32GB存储扩展：不支持容量扩展屏幕尺寸：9.7英寸屏幕分辨率：2048x1536屏幕描述：电容式触摸屏，多点式触摸屏
	1
	台
	14461
	14461

	3
	无线路由器
	无线传输速度: 450Mbps有线传输率: 10/100Mbps无线传输速率: 450Mbps网络标准: 802.11b 802.11g 802.11n无线网络支持频率: 2.4GUSB接口数量: 不支持是否支持VPN: 不支持是否内置防火墙: 是是否支持WDS: 支持
	1
	只
	3856
	3856

	4
	控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	1
	台
	7685
	7685

	辅助材料
	
	

	1
	机柜
	42U
	1
	台
	5509
	5509

	2
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）
	13
	条
	144
	1872

	3
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头
	2
	条
	144
	288

	监控广播设备
	
	

	一、小学教学楼（二楼广播室）
	
	

	1-1、控制设备
	
	

	1
	IP网络广播控制中心
	功能特点：
1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心，对整个广播系统进行实时有效的管理；
2、采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；
3、支持专用千兆网传输，可同时传输上百套节目源；
4、工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；
5、Apache WEB服务器，功能强大，支持多用户同时访问
6、应用数据和媒体文件采用数据库管理，安全可靠，任务数不受限制
7、专业流媒体服务器，支持标准流媒体格式
8、服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机，系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。
9、扩展增加备用工控机可实现服务器软件数据共享，备用工控机能实时检测主用工控机的工作状态，并实现故障自动主备切换，可完整替代主用工控机的管理控制功能
技术参数： 
1、屏幕尺寸:14.3英寸
2、软件操作平台 ：LINUX/免病毒侵入/高可靠性
3、集成推拉式键盘及触摸鼠标
4、屏幕颜色:TFT24位真彩色
5、工作环境:环境温度：5℃~40℃；相对湿度：≧75%
6、主板：集成千兆网卡
7、CPU:英特尔奔腾8代 G5400 处理器 主频：3.70 GHz，双核四线程
8、内存: DDR4  4G
9、光驱：内置笔记本光驱
10、内置120G固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；
11、电源：400W
12、液晶显示屏：LCD电容液晶触摸屏，分辨率1920*1080
13、标准接口:1×RJ45接口；2×USB(3.0)；4×USB(2.0)；1*VGA
14、系统音频信号信噪比 ：LINE：70dB；MIC：60dB
15、系统音频信号失真度： 1KHz<0.5%
16、系统音频信号标准输入电平 ：LINE：300mV； MIC：5mV
17、系统音频信号标准输出电平 ：0dBV
18、自身耗电量 ：AC～220V/50Hz/300W
	1
	台
	52966
	52966

	2
	数字IP网络广播系统软件
	1、支持批量修改终端的本地音量（IP前置、IP功放除外）
2、支持用户停用功能
3、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境）
4、支持自定义节假日作息停播功能（支持当天停播，第二天自动恢复播放；支持节日自动停播，无须人工手动停止作息方案）
5、软件支持linux平台
6、服务器软件支持文字转语音功能，可选中文（男、女声） 英文（男、女）、对文字信息转语音播放速率可任意调整、同时可设置音量大小及播放优先级
7、广播软件自动识别终端：当网络终端IP地址已配置好，系统将自动检测识别显示在广播软件配置栏 上，无须逐个配置终端IP地址步骤。
8、软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的SDK开发包，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。
9、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；自动播放及定时功能，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守。
10、服务器负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各IE客户端提供数据接口服务。可以容纳万首节目，方便重复使用。
11、具有:基本参数、设置时间、备份还原、终端管理、终端分区、文件管理、目录管理、报警映射、报警分区、遥控任务、作息方案、文件广播、采播管理、电话采播
12、支持网络电台、终端功放、查看任务、管理用户、用户组管理、查看日志、注册服务等功能操作界面；
13、软件采用稳定的B/S架构、所有软件集中安装在服务器、管理者或分控人员可通过浏览器直接（访问端口可自定义、默认80）以特定的用户身份操作管理整个广播系统、不再安装任何软件
14、支持跨互联网访问：无须到电信或移动另外租赁服务器，端口映射直接在主服务器端完成，终端不需要做任何映射
15、分用户显示文件广播任务
16、任务级别设定
17、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件
18、支持终端温湿显示，便于时刻关注终端的工作状态
19、支持检测终端左右声道连接是否正常，便于售后检查
20、支持监控联动，监控检测事件报警如 ，（穿越警戒面，进入警戒区，离开警戒区。。。。）
21、支持GPS自动校时（须配9713）
22、支持后台查询历史播音语音文件包,可以查看，下载
	1
	套
	12521
	12521

	3
	光碟播放器
	功能特点
1、超强纠错功能,强大解码播放
2、遥控操作,菜单提示,一目了然
3、CD、DVD、U盘  MP3自动播放功能。
4、高亮度动态VFD显示，清晰醒目。
5、具有曲目直选功能。
6、具有通电后自动播放功能。                                    
技术参数
1、频率响应：20Hz-20kHz
2、信噪比：90dB
3、动态范围：90dB
4、谐波失真：0.005%
5、抖晃：可测极限之下
6、输出电平：0dBV
7、电源：AC 220 –240 V / 50～60 Hz
8、兼容多种格式(CD/VCD/VCD/Mp3等)
	1
	台
	3385
	3385

	4
	广播话筒
	1、四声前后奏音麦克风
2、换能方式：极性化电容式 
3、频率响应：40Hz-16kHz
4、灵敏度： -38dB±2dB
5、输出阻抗： 200Ω
6、指向性：心型指向
7、参考适音距离： 20~50cm
8、内置提示音音量旋钮可调 
9、话筒增益可自行调节         
10、供电电压 220V/9V
	1
	台
	1426
	1426

	5
	前置放大器
	功能特点
1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出
2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节
3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节
4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示；
5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通
6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放
7.支持蓝牙播放
8.支持48V幻像供电
9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音
10.支持电平显示输入信号的强弱
技术参数
11.线路输入电平 400mV不平衡 
12.卡侬输入电平 400mV平衡 
13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 
14.线路输入阻抗 10KΩ 
15.话筒输入阻抗 600Ω  
16.音调调节范围 ±10dB 
17.频率响应 20Hz-20KHz 
18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 
19.信噪比 Aux Input:90dB
	1
	台
	3474
	3474

	6
	网络音频采集器
	功能特点：
1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟信号可叠加
2、3路线路输入，2路麦克风输入（前麦克风带默音功能，后麦克风混音功能），2路本地模拟音频输出
3、U盘播放功能，TF卡播放功能，FM收音功能，蓝牙播放功能
4、高低音独独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3竟是独立调节
5、10组快捷分区寻呼设置（在软件上设置10路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能）
6、 一路短路触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼）
7、GPS校时功能：每天自动搜索卫星时间同步到服务器，使服务器时间0秒误差打铃
8、内置5段均衡调节，4种固定场景音效调节
9、 三路外设电源控制，1路内置模块电源控制，可设置自动控制或手动控制
10、支持将采集内容录制成MP3文件保存在服务器内
11、版本切换功能：三个版本相互切换，适用于各种版本的网络广播
技术参数：
1、音频输入： 4路
2、音频编码： 1路
3、采样率： 8—44kHz,根据网络情况自适应
4、压缩方式： MP3
5、数据端口： 1路RJ45，1路RS232
6、通讯协议： TCP/IP,UDP
7、触发方式： 短路触发
8、工作电源： AC220V±10%  50-60Hz
	1
	台
	10509
	10509

	7
	IP网络广播双向对讲广播软件
	具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作
支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准
实现文字转语音播放或采集转发功能
通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)
兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控
	1
	套
	2227
	2227

	8
	网络消防接口主机
	功能特点
1、16路消防报警采集接口，可扩展至1024路；
2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式；
3、准确的报警分区LED灯显示；
4、联动启动服务器存储报警音乐模式
5、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能；
6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改；
7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系，
8、软件主界面提供映射功能界面设定规则；
9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式； 
10、支持手机或电脑IE浏览器修改地址
技术参数
1、待机功率小于5W，满足国家环保节能认证的标准。
2、电源 ：～220V/50Hz
3、功耗： 15W
4、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP
5、尺寸 ：484×303×88mm
6、重量 ：4.20Kg
	1
	台
	12294
	12294

	9
	电源时序器
	1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示
2、插座总容量达4.5KVA，每路端口电流容量可达2KVA
3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。
4、定时器控制信号：短路信号、220V电源信号、RS485信号
5、动作间隔时间：约1s
6、输入电源：交流220V/20A
	1
	台
	3474
	3474

	10
	监听音箱
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
2、网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数
3、支持手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出
5、网络接口 标准RJ45×1，支持DHCP/支持跨网关传输
6、具有本地打开功放，本地音量调节功能，当然有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放
7、可外接一个10W定阻副音箱
8、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
	1
	只
	3520
	3520

	11
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	12
	网络交换机
	16口千兆交换机
	1
	台
	6682
	6682

	13
	豪华型机柜
	1.类型：网络机柜
2.容量：42U
3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149...
4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开...
5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;...
6.高度：2000mm
7.宽度：600mm
8.深度：600mm
	1
	套
	5509
	5509

	1-2、终端设备
	
	

	1
	教室音响
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
2、网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数
3、支持手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出
5、网络接口 标准RJ45×1，支持DHCP/支持跨网关传输
6、具有本地打开功放，本地音量调节功能，当然有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放
7、可外接一个10W定阻副音箱
8、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
	33
	只
	3520
	116160

	2
	D类简版IP功放
	1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；
2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手；
3、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；
4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；
5、输出模式：定压100V，输出功率：250W
6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；
7、1路音频信号辅助输出；一路24V强切输出（选配）
8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小；同时可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由，支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz；
14、频响 ：20Hz～20KHz(+1dB, -3dB)；
15、总谐波失真 ：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
16、通道串音衰减 ：≤50dB
17、散热： 由后往前强制风冷
18、保护：过热, 过载&短路
19、电源：～190-240V/50Hz
	1
	台
	10112
	10112

	3
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	4
	壁挂喇叭
	1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计
2、额定功率（100V） 10W
3、额定功率（70V） 5W
4、最大功率 15W
5、灵敏度 90dB±3dB
6、阻抗 COM/1KΩ
7、频率响应 130-16KHz
8、喇叭单元  6.5"×1   
9、防护等级 IP×5防尘
10、尺寸 185×275×105mm
11、重量 1.2Kg
12、材料：塑料
	20
	只
	289
	5780

	二、综合楼（一层值班室）
	
	

	2-1、控制设备
	
	

	1
	分控软件
	1、运行快捷寻呼、文件广播、实时采集播放等功能
2、管理用户名及管理权限由主软件给定
3、可设置多级管理用户，级别高的用户具有管理优先权;
4、可实现对具有管理权限的区域进行播放控制，包括实时播放、寻呼控制、编程定时播放等;
5、可调用服务器文件库里的音频文件
	1
	套
	8909
	8909

	2
	分控电脑
	2. CPU：≥Intel® i3 13100 
3. 图形显示：Integrated-Intel® UHD Graphics 
4. 内存：≥8G 3200 MHz。内存插槽≥2。
5. 主板：B760及以上，全固态电容；                                                                                                      6.存储：≥256G SSD；双存储设计，一个M.2插槽，一个2.5吋硬盘位，以利后续扩展。
7. 网络功能：10/100/1000/GigabitsMbps
8. 接口：前面板 2 x USB 2.0 Type-A，2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A ，2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A ，1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C，1 x 3.5mm combo audio jack，1 x Headphone1，背面板：1 x HDMI1.4，2 x DisplayPort 1.2， 1 x VGA ，1 x RJ45，4 x USB 2.0 Type-A，3 x Audio jacks support 7.1 
9. 其他配件:标准USB键盘鼠标套装，要求和终端品牌一致。
10. 机箱：不大于9L；电源：不小于200W                                                                                                          11.其他配件:同品牌不小于21.5寸显示器
	1
	台
	24278
	24278

	3
	网络寻呼话筒
	1、 7寸电容式触摸屏显示，图文式手机菜单操作；
2、 网内任何电脑无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数
3、支持手机修改IP地址、设置设备参数,
4、本机支持自带输入法，可直接在设备上设置名称及IP地址
5、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控；
6、支持密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作
7、支持监听功能，可监听内置拾音器终端现场环境
8、话筒信号输入，可对权限允许区域讲话，可实现点对点、点对多点、多点对多点寻呼，具有一键寻呼、双向对讲功能；
9、内置3W扬声器，可与其他授权终端或寻呼话筒进行双向对讲；
10、具有模拟音频采集编码功能，可作为小型分控站使用；
11、一路本地线路输入，一路耳机输出，一路音频辅助输出，可外接功率放大器扩音；
12、一路短路输入，支持接收其它设备短路信号触发预设分区广播
13、内置5段均衡调节，4种固定场景音效调节
14、支持将寻呼和对讲内容录制成MP3文件保存在服务器内
15、可预设9个快捷键，每个键自定义添加终端，实现一键打开预设终端寻呼喊话
16、内置3种语言显示（简体中文、繁体中文、英文），可任意切换支持点播，点播服务器内任意媒体播放到指定终端
17、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
技术参数：
1、音频输入 ： 1路 
2、灵敏度： -42±2dB
3、音频输出： 2路 
4、短路输入： 1路
5、频率响应： 60-18000Hz 
6、音频编码： 1路
7、采样率： 16kHz、22KHz 
8、压缩方式： MP3
9、数据端口 1路RJ45 
10、通讯协议： TCP/IP,UDP
11、工作电源：  AC220V±10%  50-60Hz
	1
	台
	10825
	10825

	4
	IP网络广播双向对讲广播软件
	具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作
支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准
实现文字转语音播放或采集转发功能
通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区)
兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控
	1
	套
	2227
	2227

	5
	网络交换机
	8口千兆交换机
	1
	台
	2227
	2227

	2-2、终端设备
	
	

	1
	教室音响
	1、可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
2、网内任何电脑不需要安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数
3、支持手机修改IP地址、设置设备参数
4、支持多媒体音频接入扩音，终端可设置网络音频优先和混音输出
5、网络接口 标准RJ45×1，支持DHCP/支持跨网关传输
6、具有本地打开功放，本地音量调节功能，当然有本地音源信号输入的时候终端自动打开功放进行扩音播放，当然音源信号停止时自动关闭功放
7、可外接一个10W定阻副音箱
8、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置；
	27
	只
	3520
	95040

	2
	D类简版IP功放
	1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；
2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手；
3、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；
4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；
5、输出模式：定压100V，输出功率：250W
6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；
7、1路音频信号辅助输出；一路24V强切输出（选配）
8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小；同时可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由，支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz；
14、频响 ：20Hz～20KHz(+1dB, -3dB)；
15、总谐波失真 ：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
16、通道串音衰减 ：≤50dB
17、散热： 由后往前强制风冷
18、保护：过热, 过载&短路
19、电源：～190-240V/50Hz
	1
	台
	10112
	10112

	3
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	4
	壁挂喇叭
	1、室内壁挂音箱，流线型外观，声音辐射角度大，采用全频设计
2、额定功率（100V） 10W
3、额定功率（70V） 5W
4、最大功率 15W
5、灵敏度 90dB±3dB
6、阻抗 COM/1KΩ
7、频率响应 130-16KHz
8、喇叭单元  6.5"×1   
9、防护等级 IP×5防尘
10、尺寸 185×275×105mm
11、重量 1.2Kg
12、材料：塑料
	18
	只
	289
	5202

	三、风雨馆
	
	

	1
	D类简版IP功放
	1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；
2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手；
3、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；
4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；
5、输出模式：定压100V，输出功率：650W
6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；
7、1路音频信号辅助输出；一路24V强切输出（选配）
8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小；同时可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由，支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz；
14、频响 ：20Hz～20KHz(+1dB, -3dB)；
15、总谐波失真 ：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
16、通道串音衰减 ：≤50dB
17、散热： 由后往前强制风冷
18、保护：过热, 过载&短路
19、电源：～190-240V/50Hz
	1
	台
	13275
	13275

	2
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	3
	室外音柱
	1、额定功率：30W 
2、最大功率：45W 
3、灵敏度：94dB±3dB 
4、输入电压：100V 
5、频率响应：140-15KHz 
6、喇叭单元：全频喇叭2*6.5〞 
7、喇叭支撑板:高密度塑胶板 
8、防水等级:6 
9、连接方式:黄-COM , 红-100V 
10、尺寸:高:520*宽:227*厚125 颜色:乳白色 
11、外观:前凸敞开式 
12、材料:全铝合金防水 
13、内配安装挂钩一套 
14、包装:强瓦楞纸皮
	8 
	只
	2138
	17104

	4
	网络交换机
	8口千兆交换机
	1
	台
	2227
	2227

	四、看台
	
	

	1
	无线话筒
	功能特点
1、U段真分集                                 
2、具有红外线自动对频、导频功能（受到外界干扰时，不会有杂音）
3、接收机和发射器具有距离控制键，（主机后面SQ调节，手持电池架上有H大功率、L小功率调整）。
4、高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用演出咪芯。
5、手咪采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间，4-6小时。
6、在接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止外部信号干扰。
7、300个信道（A通道1-150，B通道151-300），多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用4套
8、没有开关冲击声，确保后级功放及扬声器的安全。
9、发射手咪与接收机均带液晶显示，手持带电池用电量显示，工作状态一目了然。
10、使用距离:  ≥ 300米
技术参数
10、接收机  频率范围:600-900MHZ 最大频道数: 300  频带宽度:50MHz 接收灵敏度:-105  信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 音频输出电平:8dBu max  电源要求:12-16V直流,电流500MA,由外接电源供电 
11、手持式发射机: 频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性)  
12、腰包式发射机:  频率范围:600-900MHZ 频带宽度:50MHz 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHz 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电源要求:2节AA型碱性或可充电电池 电池使用时间:>8H(碱性)
	1
	台
	7881
	7881

	2
	天线分配器
	功能特点
1、提供使用2~4台UHF无线系列或其他系列各种自动选讯接收机的多頻道系统，共用一对天线，
2、以简化天线装配工程，提升接收距离及效能。采用高动态低难讯之主动元件及主动回馈稳流偏压的最新设计，具有超低內调失真特性，
3、能在多頻道同时使用排除混頻干扰，其输出增益约等于1。
4、天线输入插座可以直接配置适用頻帶范围內的各种单竿天线、同軸天线、延长天线组及对数定向天线组。
5、天线输入接座具有供应强波器的电源，
6、可直接连接具有天线强波器的延长天线组及內建强波器的对数定向天线组。
7、四组电源输出：12V/600~1000mA。
技术参数
1、四路天线放大器                            
2、频率范围：500-900MHz
3、输入截断点：+22dBm
4、噪声比：4.0dB Type(Center Band)
5、增益：+6-9dB(Center Band)
6、输出阻抗：15dB min
7、阻抗：50Ω  指向
8、频宽：300MHz
9、插座：TNC female
10、电源供应：100-240V/50/60Hz
11、电源消耗：170mA    指向性：180度指向
	1
	台
	10825
	10825

	3
	网络广播IP前置
	功能特点
1、支持安卓系统手机控制、升级等特色功能
2、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
3、网络音频接收解码、同时支持本地话筒、线路输入，音量调节。
4、远程优先功能，自动强插。
5、标准1U面板设计
6、采用嵌入式ARM处理器、高速解码
7、内置网络IP解码模块、支持TCP/IP、UDP、IGMP 协议, 实现网络化传输CD音质的音频
8、2路话筒（MIC）和1路线路（AUX）音频输入，支持高低音音色调整
9、内置1路智能电源管理，根据音频任务自动控制外接功率放大器的电源
10、1路标准音频信号辅助输出，方便扩展连接功率放大器
11、内置WEB服务器、提供浏览器远程配置和升级功能
12、本地音量及网络音量独立调节 、支持本地音频及网络音频混合输出
13、支持U盘播放、U盘升级
技术参数
1、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP
2、网络接口: RJ45、10M/100M    
3、音频格式:MP3支持码流: 32K-256K
4、灵敏度: 92dB  
5、模拟音频输入  MIC输入:10MV 6.3MM单声道插座  
6、 LINE输入:立体声1V p-p,10K 莲花插座   线路输出立体声1V p-p,1K 莲花插座 
7、采样率 8K~48KHz   
8、传输速率 10Mbps  
9、音频模式 16位立体声CD音质  高级铝面板，采用先进的抛光；
10、输出频率 20Hz~16KHz  
11、谐波失真 ≤%3   
12、信噪比 ＞70dB   辅助线路输入电平 2×400mV 标准RCA端子   音源输出电平 8×775mV 标准RCA端子   音源输出阻抗 1KΩ   
13、工作温度 -20℃~+60℃  工作湿度 10%~90%  功耗 ≤40W  输入电源 AC220V/50Hz
	1
	台
	8852
	8852

	4
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	5
	8路调音台
	1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面
2.通道3段均衡加中频可选2编组                         
3.3组辅助输出                                                         
4.1组返回                                                             
5.100MM高精度对数式衰减推子                  
6.24Bit DSP效果器     
7.7段主控均衡                                                        
8. 1组立体声输出        
9.USB录音，播放功能     
10.48V幻象电源                                                       
11.通道哑音功能
	1
	台
	7840
	7840

	6
	纯后级功放
	功能特点
1、单通道纯后级功率放大器；
2、为广播系统提供区域功率放大；
3、标准机柜式设计（3U）；
4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出；
5、可以接纯后级功放以扩展功率
6、面板带音量调节旋钮；
7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω
8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。
9、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。
10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。
11、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。                                                                                                                                                         
技术参数
1、额定输出功率：1200W
2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω
3、输入灵敏度 & 输入阻抗  ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子
4、输出灵敏度 & 输出源阻抗  ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子
5、过载源电动势： ＞15dB
6、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB )
7、信噪比 ： ＞90dB
8、总谐波失真  1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
9、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇
10、电源：  ～220V/50Hz
11、最大耗散功率： 1500W
	1 
	台
	13230
	13230

	7
	室外音柱
	1、额定功率：60W 
2、最大功率：80W 
3、灵敏度：96dB±3dB 
4、输入电压：100V 
5、频率响应：140-15KHz 
6、喇叭单元：全频喇叭4*6.5〞 
7、喇叭支撑板:高密度塑胶板 
8、防水等级:6 
9、连接方式:黄-COM , 红-100V 
10、尺寸:高:920*宽:227*厚125 颜色:乳白色 
11、外观:前凸敞开式 
12、材料:全铝合金防水 
13、内配安装挂钩一套 
14、包装:强瓦楞纸皮
	8 
	只
	2583
	20664

	8
	网络交换机
	8口千兆交换机
	1
	台
	2227
	2227

	五、室外
	
	

	1
	D类简版IP功放
	1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器；
2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手；
3、设备采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；
4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；
5、输出模式：定压100V，输出功率：1000W
6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；
7、1路音频信号辅助输出；一路24V强切输出（选配）
8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；
9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小；同时可软件设置提前预打开主电源时间；
10、支持跨网段和跨路由，支持DHCP
11、支持安卓系统手机控制
12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址
13、音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz；
14、频响 ：20Hz～20KHz(+1dB, -3dB)；
15、总谐波失真 ：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率
16、通道串音衰减 ：≤50dB
17、散热： 由后往前强制风冷
18、保护：过热, 过载&短路
19、电源：～190-240V/50Hz
	1
	台
	17729
	17729

	2
	数字网络广播系统
	可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源
延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能
支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号
	1
	套
	2227
	2227

	3
	室外音柱
	1、额定功率：60W 
2、最大功率：80W 
3、灵敏度：96dB±3dB 
4、输入电压：100V 
5、频率响应：140-15KHz 
6、喇叭单元：全频喇叭4*6.5〞 
7、喇叭支撑板:高密度塑胶板 
8、防水等级:6 
9、连接方式:黄-COM , 红-100V 
10、尺寸:高:920*宽:227*厚125 颜色:乳白色 
11、外观:前凸敞开式 
12、材料:全铝合金防水 
13、内配安装挂钩一套 
14、包装:强瓦楞纸皮
	7 
	只
	2583
	18081

	4
	网络交换机
	8口千兆交换机
	1
	台
	2227
	2227

	六、线材辅材及其它
	
	

	1
	室外功率线
	工作电压最高交流300V，直流500V，采用多股无氧铜丝绞制，规格RVV2*1.5，颜色：黑色，常规：200米/卷，可定制
	2000 
	米
	15
	30000

	2
	室内功率线
	工作电压最高交流300V，直流500V，采用多股无氧铜丝绞制，规格RVV2*2.5，颜色：黑色，常规：200米/卷，可定制
	1000 
	米
	11
	11000

	3
	超六类网线
	线缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG ，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色，305米/箱
	9 
	箱
	2413
	21717

	4
	水晶头
	芯片类型：三叉芯片
材质：PVC料
孔槽内径；1.15mm
芯片工艺；铜镀金
接口：RJ45
	5 
	盒
	186
	930

	5
	管材
	材质: PVC适用对象: 中型管径: 20mm
	3000 
	米
	11
	33000

	6
	音频线
	3.5转双莲花、双莲花线等
	45 
	根
	1856
	83520

	7
	网络交换机
	8口千兆交换机
	14 
	个
	2227
	31178

	9
	机柜
	1.国标42U，
2.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149...
3.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开...
4.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;...
5.2000mm*600mm*1000mm,厚度1.3mm
	2
	个
	5509
	11018

	会议室扩声系统
	
	

	1
	全频柱式音箱
	1.类型：便携式音柱系统
2.频率范围（-6 dB）: 130Hz- 20kHz
3.功率（额定 / 峰值）（AES）:200 W /800W
4.灵敏度（1 W / 1 m ）: 92dB
5.最大声压级（1 m）: 119dB 
6.阻抗: 8Ω
7.指向角度（水平×垂直）: 110° × 50° 
8.单元: 4"铁氧体单元×4, 25mm音圈
9.输入接口: 一组弹簧按压式接线口/1× Neutrik NL-4
10.吊挂系统:  璧挂式/支撑式
11.箱体材料: 12 mm精选多层板 
12.尺寸（W × H × D）: 160 ×620 ×210 mm
13.包装尺寸（高x宽x深）： 395x705x290mm  （2只装）
14.净重: kg
15.毛重:kg
	4
	只
	8330
	33320

	2
	二通道专业功放
	1、过载与短路保护:此功放全部采用自恢复式短路保护，动作时不用跳继电器，短路故障解除后电路自动恢复工作状态。
2、智能削峰限幅器:此功放设有智能削峰限幅器，当音乐信号过大，出现削峰时，该电路动作，自动将音乐信号压小，以防损坏音箱与伤害听众。
3、开机软启动,此功放设有开机软启动电路，防止开机时向电网吸收大电流干扰其他用电设备，并保护机器电源开关。
4、过热保护,此功放内设有自动过热保护，当此放大器的通风受阻或环境温度过高导致机内温度过高时，过热保护电路动作，音乐被断开，当温度降下时，机器恢复工作状态。
5、风扇调速:此功放设有风扇自动调速功能、风速随机内工作温度变化而自动调节风速。 
6、立体声输出功率 2×300w/8Ω；2×500w/4Ω ；桥接1050W/8Ω;
7、频率响应 20Hz-20KHz(+0,-5dB) ；
8、输入阻抗 20KΩ(平衡)；10KΩ(不平衡) ；
9、灵敏度 0.775V,1.44V两档可调 ；
10、谐波失真 <0.5% ；
11、信噪比 98dB ；
12、阻尼系数 >250 ；
13、电压增益 35dB ；
14、尺寸 483×339×100㎜(带机脚) ；
15、重量 16Kg
	2
	台
	11315
	22630

	3
	8路调音台
	1.适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面
2.通道3段均衡加中频可选2编组                         
3.3组辅助输出                                                         
4.1组返回                                                             
5.100MM高精度对数式衰减推子                  
6.24Bit DSP效果器     
7.7段主控均衡                                                        
8. 1组立体声输出        
9.USB录音，播放功能     
10.48V幻象电源                                                       
11.通道哑音功能
	1
	台
	7840
	7840

	4
	反馈抑制器
	双通道自动反馈抑制；
两个独立通道，共计48个滤波器；
每通道24个陷波器，自由设置动态及静态；
采用32位浮点DSP、24位AD/DA、96K采样频率；
陷波器分辨精度1Hz，工作频率20-20kHz；
±10Hz移频设置；
系统每通道提供噪声门、增益、8段PEQ、压缩器；
系统提供USB及RS-485接口连接上位机及中控设备。
适用场所：会议室、多功能厅、教室、演出
系统提供USB及RS-485接口连接上位机。
技术规格：
DSP：32位浮点DSP、24位AD/DA、48K采样频率
频率响应：20Hz-20kHz
输入：2×XLR & 1/4“TRS
输入阻抗：40kΩ平衡，20kΩ不平衡
最大线路电平输入：2Vrms
输出：2×XLR & 1/4“TRS
输出阻抗：150Ω
最大输出电平：1.6Vrms
信噪比：108dB(A计权)
总谐波失真：≤0.014%
动态范围：≥110dB
工作电压：~220V 50Hz
尺寸：482×44.5×265mm
重量：2.1 kg
	1
	台
	11334
	11334

	5
	音箱处理器
	1、方便灵活多分频模式，2路输入6路输出的,可设置成5种模式,包括2x2+2路分频、2x3路分频、 4+2路分频、5+1路分频，并有限幅器。
2、每个参数段的增益调整范围为+15dB至-30dB,中心频率范围为20Hz-20kHz,Qs范围为0.4到128，每个通道输入均带有15段图示均衡（GEQ)和9段参量均衡（PEQ)出均带有8段参量均衡,均衡器(PEQ)带宽范围为1/36到4倍频程（Oct),参数可进行大范围调整，用于优化系统的频率响应。
3、每个输出通道都有一个独立的限幅器，其启动时间、释放时间和门槛值等参数均可在大范围内调整；输出电平表显示是相对于门槛值的动态余量，电平表的时间常数会自动跟踪限幅器的时间常数，使指示更加精确。
4、可变的高通滤波器和低通滤波器的斜率可设置为：6dB、12dB、18dB、24dB或48dB，每倍射程，并可选择具响应为：巴特沃斯（Bufferworfh)、林 克维茨一瑞莱(Linkwlfz-Rllev)、贝塞儿（Bessel)及12dB的多种可变值斜率选择;
5、高通及低通滤波器的参数可以独立调整，能够实现不对称的分频功能。
6、输入通道矩阵控制。灵活实用的输入，输出通道复制和链接功能，对系统各通道参数进行调整时更快捷、方便。
	1 
	台
	11430
	11430

	6
	无线话筒
	1.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，2个通道频道号，频率，电量，音量，音频电平一目了然；
2.接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
3.接收机内置4种EQ模式，用户模式可以自由灵活调节13段EQ增益，适配更多场合使用；
4.接收机采用真分集接收技术，CPU自动选择最优接收单元保证接收到稳定信号预防断频；
5.采用动态随机ID，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射机；
6.接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；

接收机使用说明
1．调频道：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按CH+ -调节频道，调频时频道号会闪烁，按SET键确认，频道调节完成，同时显示退出选中的通道。
2．调音量：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按Vol+ -调节音量，显示屏对应通道音量数字会变化。
3．对频：先按通道选择键（A/B），显示屏对应通道反白后，再按Set键，显示SYNC即开始对频，手持咪对准接收机红外窗口。
4 .其它功能：长按SET按键3秒进入功能设置界面，可以设置按键上锁，均衡选择，频率分组的功能，Vol+ Vol-上下菜单选择，CH+ CH-参数设置 
  ①按键上锁：防止误动作导致使用不正常，上锁后按键失效，只能解锁后才能使用
  ②啸叫抑制：打开啸叫抑制能有效降低啸叫，如有反馈抑制器建议关闭此功能
  ③均衡：分直通，低切，高切，用户4种模式选择，用户模式按SET键可进入用户模式编辑，共13段EQ可设置
  ④频率分组：为了方便用户高效快捷调试安装，接收机预置了4套互不干扰频道并可以通过频率分组调用，不需用预置的频率时选择频率分组关
  ⑤保存：以上功能调整后需要保存否则掉电后会失效
  ⑥退出：退出设置界面返回主界面
  ⑦可定制开关机logo动画
  以上功能均通过软件控制

综合指标：
频率范围:640-690MHz
调制方式：宽带FM
频道数：200频道
频率稳定性：±0.001%
动态范围：>100dB
峰值频偏：±45KHz
频率响应:50Hz-18KHz（±3dB）
综合信噪比:>105dB
综合失真度:<0.5%
使用距离：150米 

接收机技术指标：
接收方式: 分集接收CPU自动选择最强信号通道
对频方式：红外   
振荡方式:PLL锁相环 
频道数:200频道
频带宽度:50MHz 
灵敏度:-95dBm
音频输出：混合式:0-600mV,  平衡式：0-600mV
电源:DC 12V 1A 

发射机技术指标:
发射功率：20mW
最大频道数: 200
杂散抑制：-60dB
谐波抑制:>55dBc 
供电电压：1.5V AA电池*2 
使用时间：8小时
	1
	套
	7350
	7350

	7
	8路智能电源控制器 
	1、铝合金面板，高档大方。
2、8路单独控制，方便直观，你关掉任何一路电源数字显示电路，即时知道当前工作电压。
3、电子锁功能，防止别人误操作机器。
4、串联控制端口，能同时几台电源时序器串联起来操作。
5、配有12V照明供电端口LAMP。 
6、电源插座各路输出最大电流：10A
7、通道间隔切换时间：2秒
8、电源：AC220V/50-60HZ
9、毛重：5.5KG
10、净重：4.5KG
11、尺寸：482WX255DX48H
	1
	台
	3474
	3474

	会议室线材辅材及其它
	
	

	1
	金银线
	300芯*2股：4.6mm*9.2mm[(300/0.1mm铜）+（300/0.1mm镀锡铜)]*2F
	50 
	米
	18
	900

	2
	音箱支架
	音箱壁挂支架1.2mm厚冷轧钢板一体冲压成型
	4 
	只
	371
	1484

	3
	音频跳线
	品名：3.5mm对6.35话筒延长线
类型：1/4TRS / 1/8TRS
插头：镀镍插针
导线：纯铜线芯，抗氧化
材质：PVC环保材质
屏蔽：金属编织屏蔽
韧性：柔软
线径：6mm
适用；舞台音响，录音频等麦克风线
	1 
	根
	74
	74

	4
	音频跳线
	品名：卡农公对母延长线
类型：XLR头（卡农公对母）
插头：镀镍插针
导线：纯铜线芯，抗氧化
材质：PVC环保材质
屏蔽：金属编织屏蔽
韧性：柔软
线径：6mm
适用；舞台音响，录音频等麦克风线
	10 
	根
	93
	930

	5
	欧姆头
	名称：NL4FC接头
工艺：镀金
外壳：PVC材质
	8 
	个
	56
	448

	6
	管材
	材质: PVC适用对象: 中型管径: 20mm
	40 
	米
	5
	200

	7
	多媒体插座
	包含VGA,HDMI、RCA,RJ45、220V电源等接口
	2 
	个
	371
	742

	8
	机柜
	1.类型：网络机柜
2.容量：22U
3.标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN4149...
4.门及门锁：高密度网孔前门及高密度网孔双开...
5.材料及工艺：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;...
6.高度：1200mm
7.宽度：600mm
8.深度：600mm
	1 
	个
	4132
	4132

	校园视频安防监控系统
	
	

	一、前端设备
	
	

	1
	400万像素星光级红外枪机
	400万筒型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
 最大图像尺寸：2560 × 1440
 宽动态：数字宽动态 
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
 防补光过曝：支持
 补光灯类型：红外灯
 补光距离：最远可达50 m 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，Class 3
 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm
 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm
 设备重量：360 g
 带包装重量：519 g 
防护：IP66
	86
	台
	991
	85226

	2
	400万像素星光级红外半球
	400万海螺型网络摄像机
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示
支持SmartIR，防止夜间红外过曝
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入
1个内置麦克风
采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
符合IP66防尘防水设计，可靠性高

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
 最大图像尺寸：2560 × 1440
 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR
 宽动态：数字宽动态
 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114°
4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°  
红外波长范围：850 nm
 防补光过曝：支持
 补光灯类型：红外灯
 补光距离：最远可达30 m 
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG 
音频：1个内置麦克风
 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W
 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口
 产品尺寸：Ø110 × 93 mm
 包装尺寸：145 × 145 × 128 mm
 设备重量：300 g
 带包装重量：440 g 
防护：IP66
	50
	台
	991
	49550

	3
	400万教室半球
	1、最大分辨率2560x1440@25fps。
2、最低照度彩色0.005lx。
3、▲内置GPU芯片，麦克风，扬声器。（提供公安部检验报告复印件证明）
4、支持白光补光、红外补光，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像。
5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
6、▲当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。（提供公安部检验报告复印件证明）
7、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
8、▲可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。（提供公安部检验报告复印件证明）
9、IP66防护等级。
10、支持DC12V或POE供电。
带麦克风喇叭，可双向对讲
	74
	台
	1603
	118622

	4
	400万像素星光级高速红外智能球机
	4寸枪球
支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测
支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标
内置加热玻璃，有效除雾
全景支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
细节支持最大2560×1440@30fps高清画面输出
细节支持12倍光学变倍，16倍数字变倍
支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100m、细节白光照射距离最远可达30m，全景红外照射距离最远可达30m、白光照射距离最远可达30m
码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求
支持ROI感兴趣区域增强编码
支持隐私遮蔽
支持SVC自适应编码技术
支持超低照度，【全景】彩色：0.01 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 【细节】彩色：0.02 Lux @（F1.86，AGC ON），黑白：0.005 Lux @（F1.86，AGC ON），0 Lux with IR
支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
支持3D数字降噪
支持GBK字库,支持更多汉字及生僻字叠加
支持欠压检测
支持海康SDK、开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石
支持多播功能
支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
支持定时抓图与事件抓图功能
支持OSD颜色自选
IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准
支持无插件Mac下的Safari浏览器的需求
支持一进一出报警，一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储
内置麦克风

传感器类型：【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS ；【细节】1/2.8＂ Progressive Scan CMOS  
 最低照度：【全景】彩色：0.01 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR
【细节】彩色：0.02 Lux @（F1.86，AGC ON），黑白：0.005 Lux @（F1.86，AGC ON），0 Lux with IR 
焦距：【全景】2.8mm；【细节】5.76 mm~69.12 mm，12倍光学变倍
 视场角：【全景】水平视场角：107.7°，垂直视场角：58.9°
【细节】水平视场角：53.6°~6.7°（广角~望远） 
红外照射距离：【全景】：红外30 m，白光30 m 
【细节】：红外100 m，白光30 m 
水平范围：0°~325°
 垂直范围：-15°-90°(自动翻转)
 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s
 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 
主码流帧率分辨率：【全景】
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
【细节】
50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
 视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG 
内置麦克风：支持
 网络接口：RJ45网口;自适应10M/100M网络数据
 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持256GB）
 报警输入：1路报警输入
 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 
供电方式：DC12V;PoE（802.3at） 
 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90% 
 恢复出厂设置：支持
 除雾：加热玻璃除雾
 尺寸：179.5×Ø166.3 × 303.4 mm
 重量：2.5 kg 
防护：IP66；抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境
	6
	台
	6014
	36084

	5
	周界摄像机
	1、最大分辨率2688x1520@25fps。
2、最低照度彩色0.005lx。
3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器。
4、支持白光补光、混合补光、关闭三种补光模式设置，并支持自动和手动亮度调节模式；当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度；在手动模式下，可手动配置补光灯的亮度值。当补光灯启用时，样机可使补光灯在低照度下自动开启；在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像
5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
6、▲支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。（提供公安部检验报告复印件证明）
7、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。
8、▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。（提供公安部检验报告复印件证明）
9、可同时对经过设定检测区域内的不低于10 个行人进行人脸检测、跟踪、评分和抓拍。可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心。抓拍图片数量、大小可设，支持上传全景照。
10、支持DC12V或POE供电。
11、IP66防护等级。
	35
	台
	1603
	56105

	6
	周界支架
	壁装支架
外观 白
适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装
材料 铝合金
调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°
尺寸 70×97.1×173.4mm
重量 201g
	35
	个
	93
	3255

	10
	壁装枪机支架
	颜色: 白
材质: 铝合金
最小管径: 184.6 × 94 × 65mm
承重: 0.7KG
	86
	个
	30
	2580

	11
	球机壁装支架
	球机壁装支架/白色/铝合金/110×145×190.5mm
	6
	个
	171
	1026

	12
	报警柱
	经济型紧急报警柱；
采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠；
支持网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟；
支持语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲；
支持视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控；
支持音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风；
支持防水、抗电磁干扰、防拆、防暴、防雷击，防撬锁等功能；
支持红外补光，支持语音对讲、广播；支持远程开锁；
支持双网口；
IP等级：IP65
尺寸(mm)：400（W）*400（D）*2200（H）
	6
	台
	19490
	116940

	二、后端设备
	
	

	1
	网络视频存储服务器
	每台配置39块8T硬盘，251台摄像头，2mb码流存储90天1、 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；每台含39块8TB企业级硬盘
支持热插拔1+1AC220V 或 1+1 直流冗余金牌电源供电（照片证明），机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计
标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GB SAS扩展口
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。
具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出
提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告；
支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断。
网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。
应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
	2
	台
	285082
	570164

	2
	平安校园平台
	【教育综合安防管理平台】
【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、入侵报警、紧急报警、访客管理、数据看板、三防建设、巡更管理、护学岗、防欺凌、风险台账、隐患台账、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、设备网络管理、视频质量诊断业务
【关键规格】：300路视频，50个门禁，10个车道，50个防区管理，10路紧急报警，1万人员基础信息管理

支持家校互通：结合云眸普教，实现云边融合，闭环请假申请、老师审批、门禁通行、到离校通知、考勤统计
支持台账共享：结合教育安全督导平台，构建局校互联，实现风险管控、隐患排查、智能填报级联
【含云眸普教5年授权服务费】
服务包括：
1）打通组织和人员基础数据，云眸平台录入后自动同步至一体机；
2）实现家校互通，包含到离校通知、学生请假；

【平台硬件规格】
2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源
64位多核高性能处理器
DDR4高频率内存
1个HDMI接口、1个DP接口
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、2个USB3.0接口

【存储硬件规格】
1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出
支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口、1个USB2.0接口
报警IO：16路报警输入，4路报警输出

【存储性能】
存储能力：32路（仅支持局域网设备接入存储）
解码能力：8×1080P
	1
	台
	46774
	46774

	三、监控中心设备
	
	

	1
	49寸超窄边液晶拼接单元
	49英寸#3.5mm拼缝#低亮液晶拼接屏
直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。
物理分辨率高达1920 × 1080。
全高清显示，画面细腻，色彩丰富。
高清晰度、高亮度、高色域。
视角可达178°，趋近于水平。
显示面积大、体积小、重量轻。
超窄边设计。
运行稳定，可24小时持续工作。
支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。
多种拼接方式，能适应各种使用场所。
采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。
实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。

显示尺寸：49 inch
 背光源类型：D-LED
 物理拼缝：3.5 mm
 物理拼缝公差：±0.8mm
 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容）
 亮度：500 cd/m²
 可视角：178°(水平)/ 178°(垂直)
 对比度：1200:1 
音视频输入接口：HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1
 音视频输出接口：无
 控制接口：RS232 IN x 1，RS232 OUT x 1 
电源：100～240 VAC，50/60 Hz
 功耗：≤ 134 W
 待机功耗：≤ 0.5 W 
安装孔距：600 (H) mm x 400 (V) mm 
 产品尺寸：1078.34 (W) mm x 608.36 (H) mm x 69.30 (D) mm
	9
	台
	14849
	133641

	2
	拼接单元结构件
	49英寸-气动前维护壁挂支架
适用规模 适合5行10列以内的拼接规模
可前维护
快速安装
标配物料
支持现场扩容

产品型号：49英寸-气动前维护壁挂支架
 
产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 
材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等
 备注说明：无
 颜色：黑色
 净重：15kg/个 
厚度：薄款=支架+屏幕=160+屏幕
厚款=支架+屏幕=258+屏幕=330
 表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米
 LOGO：支架主体中性，包装或标签上带HIKVISION；
 弧度：0° 
适用规模：不超过5行 
可定制范围：厚度，颜色，四周封板
	9
	台
	2859
	25731

	3
	HDMI线缆
	15米HDMI光纤视频线
支持HDMI 2.0标准，最高支持4K@60Hz超高清显示。
支持HDCP 2.2。
即插即用，无需驱动程序。
无需任何外部供电。
线缆更轻、更细，重量和体积较传统铜缆减少70%。
辐射低，抗电磁干扰强。

线缆类型（音视频线）：AOC
 视频版本：HDMI2.0
 支持最大分辨率：4K 60Hz
 接口类型：HDMI
	9
	根
	1455
	13095

	4
	解码器
	超高清解码器
视频输入
•  支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
•  支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步
•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
•  最大支持3200w分辨率解码，支持80路200W视频同时解码上墙
•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
•  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作

视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
 解码分辨率：最高3200W像素
 视频解码通道：160
 视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25
 场景数量：64 
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
 视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K 
视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz
 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 
功耗：＜110 W
 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2
 产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm
 净重：≤ 6.40 Kg
	1
	台
	52119
	52119

	5
	控制电脑
	1、CPU：不低于i5 -12400，六核处理器，2.5GHz主频；
2、内存：配置8GB DDR4 3200MHz，提供2个内存槽位，最大支持32G内存容量；
3、硬盘：配置256GB SATA SSD ，4×SATA 3.0接口，1×M.2接口，支持多种规格的SSD固态硬盘和HDD机械硬盘；
4、显卡：集成显卡，可选支持2G、4G、6G、8G、12G独显接入；
5、网卡：集成10/100/1000M以太网卡；
6、扩展槽：1×PCI-E 1x插槽；1×PCI-E 16x插槽；
7、接口：USB接口不少于10个（前置：2×USB3.0，2×USB2.0；后置：2×USB3.0，4×USB2.0），显示输出接口不少于3个（1×VGA接口、1×HDMI接口、1×DP接口），耳唛：后置1个Line IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口；前置1个MIC接口、1个耳机接口，1×PS/2键盘鼠标接口；
8、显示器：21.5英寸同品牌LCD，分辨率1920*1080，提供封面首页具有CNAS标识的抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测报告复印件；
9、键盘鼠标：含同品牌键鼠套装；
10、电源：350W高效节能电源 ；
11、操作系统：预装Windows 10正版操作系统，支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统等系统安装；
12、软件应用：同传软件，支持多种操作系统保护/还原，支持SSD固态硬盘、HDD机械硬盘、M.2硬盘、eMMC、PCI-E硬盘等保护/还原，支持FAT32/NTFS/EXT3分区类型保护/还原功能，单分区保护支持2TB大小；
	1
	台
	13550
	13550

	6
	交互智能平板
	1.整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起,整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2.整机屏幕采用65英寸液晶显示器,显示比例16:9，分辨率3840×2160,整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
▲3.嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。(提供检测报告复印件)
▲4.支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控,书写触控延迟≤25ms。(提供检测报告复印件)
▲5.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。(提供检测报告复印件)
▲6.整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。(提供检测报告复印件)
7.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
8.整机具备≤6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。
9.前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）,前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。
▲10.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。(提供检测报告复印件)
▲11.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。(提供检测报告复印件)
▲12.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。(提供检测报告复印件)
▲13.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个,整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万。(提供检测报告复印件)
▲14.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，视场角≥142度且水平视场角≥121度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为2592 x 1944分辨率下，支持30帧的视频输出。(提供检测报告复印件)
15.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机1.7米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于4米，可以实现人脸识别。
▲16.整机上边框内置非独立式3个智能拼接摄像头，支持清晰度TV lines ≥ 1600 lines。视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 。(提供检测报告复印件)
17.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。
▲18.整机支持上边框内置非独立摄像头模组，同时输出至少 3 路视频流，同时支持课堂远程巡课、课堂教学数据采集、本地画面预览（拍照或视频录制）。(提供检测报告复印件)
19.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。
▲20.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm.(提供检测报告复印件)
21.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
▲22.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。(提供检测报告复印件)
▲23.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；(提供检测报告复印件)
▲24.整机Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6,整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。(提供检测报告复印件)
二、配套教学软件：
1.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系，支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。
2.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
3.▲互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。（提供检测报告复印件）
4.▲能够为教师提供可扩展至98TB的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。 （提供检测报告复印件）
5.支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
6.▲支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、Macos、安卓）二次编辑。（提供检测报告复印件）
7.▲提供教案模板，方便老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供检测报告复印件）
8.▲云教案与云课件可一对多关联绑定，产生绑定后，在课件页和教案页均支持在同一面板打开关联的云课件或云教案预览，便于老师备课时相互对照。（提供检测报告复印件）
9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边，且处理后的图片可直接上传至教师云空间供后续复用。
10.支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。
11.▲具有课堂活动智能填写功能，输入文本后可以一键解析，自动将文本内容结构化填充至题干和正确选项，完成课堂活动的制作。（提供检测报告复印件）
12.支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置。
13.支持在课件中通过快捷键（Ctrl+F）调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。
14.▲软件具备空中课堂功能，功能内置于交互式备授课软件中，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学。教师根据讲解内容发布答题板供学生选择作答，学生提交答案后系统自动统计正确率和答题详情。（提供检测报告复印件
15.▲校本资源支持在线预览，支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传作者，更新时间、等数据，教师可对本人上传的校本资源进行分类移动，删除或重命名。（提供检测报告复印件）
16.▲为顺应信息化教学场景的普及，软件支持集体备课功能，教师可选择教案、课件等资源上传发起集备研讨，能够设置多重访问权限，支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供检测报告复印件）
17.▲支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。（提供检测报告复印件）
	1
	台
	22000
	22000

	7
	64路NVR
	3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：384Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
显示输出分辨率具有8K(7680×4320)/30Hz, 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz，XGA（1024×768）/60Hz设置选项
可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像
	1
	台
	21717
	21717

	8
	一键报警管理主机
	10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
支持1080P视频显示，支持H.264/H.265解码，支持最大256G Micro SD卡存储；
 支持4路开关量输入，4路继电器输出；支持VGA、HDMI同源输出；
支持1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
话柄、鹅颈话筒杆可拆卸，支持DC12V、PoE(IEEE 802.3 at/af)供电。
当管理前端紧急报警设备数量超过128路，或者需多中心分级管理，加配sip服务对讲管理软件
	1
	套
	14293
	14293

	9
	操作台
	监控室操作台1400*750*700主体采用冷轧钢板冲压成型。台面采用贴面三聚氰胺板整张一贴无拼接。封边采用PVC边条
	2
	台
	4950
	9900

	四、安防网络交换设备
	
	

	1
	安防网核心交换机
	4U插卡式核心交换机
机架式（配置根据实际情况配置）
此型号为单机箱
3个槽位，1~2个主控槽，1~2业务板槽 (1+2/2+1模式灵活配置) ，支持双电源，双主控
交换容量：23.04Tbps/64Tbps
包转发率：2880Mpps/22500Mpps
支持IPv4/IPv6双协议栈,支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案
支持标准和扩展ACL；支持基于VLAN的ACL
支持CPU保护技术
支持VRRP 
支持RRPP、ERPS
支持虚拟化
	1
	台
	7424
	7424

	2
	主控卡
	主控板卡（主控板没有单独技术规格，参考其主机）
主控自带24个千兆光口+4个万兆光口
	1
	台
	59247
	59247

	3
	电源模块
	交流电源模块
300W
	1
	台
	8315
	8315

	4
	24口POE交换机
	配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2
交换容量≥56Gbps
转发性能≥41.67Mpps

支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看
支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能
交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能
支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能
支持工作温度范围为0℃-45℃
	7
	台
	8909
	62363

	5
	8口POE交换机
	配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2
交换容量≥20Gbps
转发性能≥14.88Mpps

支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看
支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥110W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能
支持工作温度范围为0℃-45℃
支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能
	20
	台
	2227
	44540

	6
	汇聚交换机
	24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆/百兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+光口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。
	8
	台
	15591
	124728

	7
	千兆光模块
	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km
	15
	个
	364
	5460

	五、监控布线
	
	

	1
	超六类网线
	线缆对数：4对，导体材料：无氧圆铜，线规：23AWG ，中间有十字骨架填充，常规颜色：灰色，305米/箱国标
	40
	箱
	2413
	96520

	2
	光纤
	国标24芯单模光纤
	1000
	米
	10
	10000

	3
	光纤跳线
	3米国标
	50
	根
	23
	1150

	4
	网络跳线
	配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2
交换容量≥56Gbps
转发性能≥41.67Mpps
支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制和状态查看
支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程升级、远程重启功能
交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接
支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能
支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能
支持工作温度范围为0℃-45℃
	300
	根
	48
	14400

	5
	理线架
	非屏蔽理线架，高度1U，黒色
	20
	个
	112
	2240

	6
	配线架
	六类24 口非屏蔽配线架，高度1U，黒色
	20
	个
	1262
	25240

	7
	监控立杆
	1、3m高监控杆，独立基础尺寸300mm*300mm*300mm(±10%）；2、混凝土
C20以上含基础安装等。
	10
	根
	965
	9650

	8
	设备箱
	1、设备箱材质：不锈钢材质；2、尺寸：130*60*180mm(±10%）；3、功能：防锈防腐，防水，通风散热。
	10
	个
	130
	1300

	9
	电源线
	1、铠装电缆；2、导体：无氧铜；3、绝缘：硅烷交联聚乙烯；4、护套：聚氯乙烯
	1000
	米
	8
	8000

	10
	光纤终端盒
	24口终端盒
	10
	套
	104
	1040

	11
	尾纤
	3米国标单模尾纤
	50
	根
	23
	1150

	智慧校园
	
	

	1
	统一身份认证平台
	1.统一集成信息库：提供学生基础信息、班级基础信息、学校基础信息、学期管理、年级管理、学科设置、教师任务设置、教师分组设置等基础数据设置功能，并为第三方业务提供必备的数据接口。
2.统一应用接入：为第三方应用接入提供标准接口，以实现第三方无缝接入，实现数据同步等。应用系统在实现单点登录的同时，可获取公共服务平台重开放的用户身份信息、群组关系信息，并实现开放信息的订阅，以及使用公共服务平台所提供的信息传播渠道。为实现更好的数据兼容性，各个应用系统的数据都将通过平台API接口进行交互和调用。通过统一的应用接口管理，应用可以遵照平台数据交互标准向任何平台上的其他应用提供数据调用接口，方便数据交互。
	1
	套
	111218
	111218

	2
	个人网络空间
	1.教师个人空间：教师个人空间是专为学校教师打造的集日常办公、教务管理、家校互动、协同备课、在线教学、网络教研、资源共享等业务于一体的个人实名制网络空间，是教育公共服务云平台面向教师提供其权限范围内所有应用系统的一级入口，实现了所有业务系统的统一登录，推进了教育应用的深度融合。系统提供WEB版个人空间、WEBOS版个人空间与手机APP版个人空间，满足不同应用场景下的用户需求。
2.学生个人空间：学生学习空间是专为学生打造的集校园安全、家校互动、在线学习、网络答疑、发展评价、成绩分析、成长档案等业务于一体的个人实名制网络空间，是教育公共服务云平台面向学生提供其权限范围内所有应用系统的一级入口，实现了所有业务系统的统一登录，推进了教育应用的深度融合。学生空间通过注册后自动生成，其内容由学生个人维护。空间集学习、交流、互动为一体，下载优质资源开展自主学习。同时参加教师组织的在线课堂的学习和辅导。学生在自己的空间里可以发布自己的文章、相册、博客。
3.班级空间：班级空间是以班级文化建设为纽带的班级网络学习空间，设有班级介绍、班级文化墙、班级相册、资源分享、作业通知、家校互动等，充分展示班级特色教学与班级文化建设。班主任及任课老师可从教育云空间实时分享教学资源到班级空间，供学生预习、复习；教师和学生可分别从教师空间、学生空间上传学习资源、班级日志、随笔、优秀作文、竞赛作品、周记等内容到班级空间。
	1
	套
	91981
	91981

	3
	校园基础信息管理管理
	基础信息管理平台主要包括教师与学生账号信息、业务关系的设置、系统基础数据与学校基础信息的管理。教育基础信息管理涉及学生、教师、学校资产等基础数据的管理、上报、统计、分析等功能，支持学校各类报表在线上报及自动采集。
	1
	套
	156590
	156590

	4
	学生管理
	1.学生学籍管理：学生管理系统面向学校及教育主管部门，以实现涵盖小学、初中、高中及职教。市、县、区教育主管部门按管理权限设定管理学生信息。包括学生基本信息、学籍变动、学生日常管理、学生信息查询、学生统计等功能。学生管理模块全称维系着每一个学生的学籍变动情况，包括学生从报到注册开始一直到毕业结业的所有变化记录。
2.学生德育管理：学校在学生德育管理系统中通过创建学生日常管理的加分项目和扣分项目，将学生在校期间的日常表现进行记录。系统支持从教师、学生/家长、自我评价等多个角度进行评价。同时学校可以自定义评价维度，创建并组织学生综合素质评价体系，从道德品质、公民素养、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等多个维度对学生进行精准的全方位评价。
3.学生成长报告：学生成长报告主要由学生评价报告和学生成绩组成。学生评价是对学生的道德品质、公民素养、学习能力、合作交流、运动与健康、审美与表现等六个方面进行自评、互评、以及教师评。同时可以记录学生的自我成长感悟和班主任的评价。相关评价和记录内容可以通过批量导入的方式实现。
4.学生成长积分管理：教育云平台结合中小学生的年龄特点和心理特点，积极推行“学生成长积分”评价体系。老师（可以是班主任、任课老师，也可以是任何有权限的老师）通过扫描学生证上的学生二维码，可以随时给学生日常行为进行加分、减分。
5.学生评价系统：学生评价主要是通过学生自己、同学、以及学生任教老师和班主任对学生进行评价打分，管理和记录学生的综合素质评价，包括道德品质、公民素养、学习能力、交流与合作、运动与健康、审美与表现等方面。
6.学生晨检：为保证学生的身心健康，牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，预防学校传染性疾病的发生，通过学生晨检系统的使用，极大的方便学校对学生身体情况的统计和上报。
	1
	套
	86995
	86995

	5
	教师管理
	1.教师电子档案：教师档案平台是对教师任课信息、个人信息、教师获奖、论文、进修培训、常规考核、工作总结、教学成果等综合信息的管理，提供学校教科研修、课题管理，工作统计和测评，建立教师的工作档案，动态了解教师全方面的准确数据资料。为学校对人才的培养、使用和综合评估及职称评定提供准确依据。
2.教师任课管理：教师任课信息为教师在校内就职教学的重要工作信息，任课信息的管理与设置有助于学校以学科组为单位管理教职工，进行相关信息沟通、培训教研活动的开展。
3.任课成绩分析：结合教师任课档案，记录教师任课班级科目成绩，形成教师任课科目最低分、最高分、平均分、班级平均分排名等分析曲线，反馈教师科目教学水准。
4.教师专业发展：教师专业发展成果是教师职业工作重要部分，通过教师提交、责任教师审核的方式，可使相关专业成果信息收集渠道更准确，管理更加便捷。
5.教师日常出勤：对教师日常出勤、重点活动/会议考勤记录统计，实现日常出勤管理，同时提供在线请假、代课调课、以及关联的层级审批，形成教师出勤报表，以分析教师的工作绩效。
6.教师综合评价：从同事、学生/家长、自我评价多个角度，从教学、教研、教务多个维度，创建并组织教师综合评价体系，对教师进行全方位工作评价。
7.教师大数据分析：系统完成基础数据的采集，形成数据的可视化和预测性分析；对教师在授课过程中产生的大量数据进行分析，大数据模型以及显示的数据能够为学校管理者提供参考，及时、准确的评估教师的教学状况，发现教师潜在的问题，进行预测教师未来可能的表现。为上级领导做决策提供依据。
	1
	套
	86995
	86995

	6
	一网通办
	1.校务管理：校务管理系统融入先进的协同管理理念，运用领先的信息化、网络化处理技术，切实有效的解决学校日常工作中事务管理，提高学校管理效率。
2.物品和资产管理：根据中小学的实际需求，通过平台的使用，可以对校内资产进行分类管理，准确掌握资产的使用情况。通过手机和平台每个教职工可以准确查询到自己名下的资产信息。扫码资产信息二维码，结合报修系统，及时准确定位资产详细信息。"
3.常规检查：常规检查为辅助学校素质教育管理，提供记录、管理、统计功能。平台可以应对各类检查辅导，提供了便捷的移动化管理模式，数字化规范管理校园晨检、安全、卫生等德育教育内容，灵活生产各类统计报表，为教师有效减轻工作负担，为学校德育教育优化提供有力支撑。
4.网上办公：学校办公管理系统含学校通知公告、个人办公、公文流转、会议管理、行政管理。具备手机客户端功能，实现移动办公的需求。
5.问卷调查：班主任、年级组长和校管可指定班级或者全校发布学生问卷调查。家长、学生及时参与，调查结果便捷导出，数据更加安全。
6.数据采集：校园智慧化管理过程中有管理数据需要采集，包括教师数据、学生数据、家长数据等信息。
7.数据采集流程：新增采集项目-配置自定义采集表单-产生链接和二维码-数据任务发布-数据采集-采集数据批量导出"
8.告家长书：通过网络形式管理员具有给家长发告家长书的功能。
	1
	套
	139191
	139191

	7
	校园教学教务
	1.作业管理：教师通过平台和手机可以向学生布置作业，作业形式可以是图片、文字、语音和视频的方式。并且可以以短信通知的形式，方便家长及时接收。学生和家长可以通过登录平台查看作业，也可以通过手机客户端来进行作业的查看。教师可以把每天课程制作成微视频，推送到学生的个人空间或者手机上，方便家长进行对学生的辅导。
2.智能课表：（1）智能排课
智能排课系统首先进行基础数据录入、教师安排、设置各种排课规则，限制条件和特殊情况，然后进行排课，根据排课结果进行手动微调，直到排课满意为止，可生成各种课表。在后续上课过程中教师根据周课表可以进行调课和代课，对调课和代课结果进行课时统计。
（2）课表展示
主要包括班级课表、教师课表、课程课表、全校课表，来满足学生、老师、教务处、年级主任、校长等不同角色对课表的需求。"
3.考务管理：考务管理主要包含考试新增、考场编排、监考老师安排、学生考号生成等多个环节的工作，通过考务管理系统实现针对考试过程管理的便捷、科学、规范性统一。
4.成绩分析：可以对学生成绩进行横向分析、纵向分析、以个人维度、班级维度进行统计分析。系统根据历次班级学生练习成绩，给出学生成绩动态与班级成绩趋势，呈现：进步、退步和名列前茅的学生名单，教师可以查看每个学生的学习成绩曲线；班级成绩趋势图呈现：历次随堂测试和作业的班级均分分布，同时支持教师选择学生与班级成绩曲线进行比对，以查看每个学生在班级中的成绩情况。统计信息主要包括学科成绩报表、学科统计报表、教师成绩报表、总分统计报表、班级成绩单、学生成绩单、个人成绩跟踪分析、总分历史分析报表、学科历史分析报表、学生历史成绩报表、跨届成绩对比报表、以及面向上级部门上报的特定报表如考试质量分析表等。
5.招生管理：教育云校园招生管理平台面向各学校招生管理部门，提供招生管理服务。招生管理平台基于校园网\互联网，为招生计划的制定、招生专干的安排、招生宣传的部署、录取信息的采集以及录取通知的下载打印，提供先进、实用的网络信息化管理手段。系统提供PC端报名功能和手机客户端报名功能。
	1
	套
	156590
	156590

	8
	教学教研
	1.在线公开课：教师校内公开课为教师评课评学的重点常态化工作项目。公开课开设信息、课件材料、听课笔记、公开课评价是评课工作的一项重难点内容，在线公开课可有效帮助教师了解校内公开课信息，下载相关课件材料，辅助听课教师完成听课笔记，并对评价过程和结果进行科学管理和数据收集，通过精准数据分析反馈教师不同维度能力。
2.教学研训活动：教学研训活动平台一方面通过引入第三方链接形式，实时共享教育管理部门发布的教学研训活动信息；一方面，校内各个教研组可主动创建教研活动，进行教学交流互动。实现线上教研和线下教研活动同步。教学过程、教学资源、教学评价、教学管理及时交流与共享。
1）研训活动引入：由平台主动访问教研教育门户信息，抓取并引入教研活动，便于教师了解教育管理部门发布的教研活动信息。
2）教研活动管理：各教研组均可通过教研管理平台发起教研活动平台，允许设置公开/组内教研活动，组织并管理参与教师信息。
3）教研活动参与：相关教师可通过平台参与并了解教研活动信息。
4）活动讨论&总结：教研活动结束后，教研组可整理本次教研活动材料并上传至平台，供相关教师了解学习。"
3.在线课堂：教师在网上利用系统资源中心、校本资源库以及个人资源库中的资源进行课程的组建和分享，学生在家可以选择需要学习的课程进行在线学习，并完成在线作业、试题等，打破了学习的地域性限制，实现了学习空间人人通。
	1
	套
	86995
	86995

	9
	教育资源管理
	1.资源管理：（1）资源审核
对资源贡献者上传的资源进行审核、过滤，通过有效的资源审核机制促进优质教学资源库的形成，采用区县、学校多级审核机制形成一套完整的中小学教学资源体系。
（2）知识点、课程绑定
根据新课标的要求细化知识点和课题体系，制定出符合本地区各学科知识点和课程标准并与相关资源进行绑定；支持基于对学生的教学分析对目标用户进行针对性的推荐和推送。
（3）标签和目录
对资源多级别、多维度的分类管理；包括根据资源的归属，对区、学校的资源进行管理；以学科、年级进行分类管理；根据资源的类型，对课件、习题、教案、学案、微课、教学反思进行分类管理；对于具体的资源进行标签式管理，便于资源的检索和应用。
（4）资源统计
教育局、学校可根据自身管辖的范围针对用户的资源上传、共享、使用情况进行统计。"
2.个人资源：教师在个人资源库可上传课件、学案、教案、习题、微课、教学反思等教学资源，并绑定知识点、课程等各种标签，同时可选择‘私有’或‘共享’。个人资源库自动存储本人收藏、下载的各类资源。
（1）资源展示
资源以课件、学案、教案、习题、教学反思、备课等类别进行分类展示，帮助老师和学生进行个人资源的管理和搜索，提高资源的利用率。
（2）资源浏览
系统支持视频、PPT、WORD、PDF等多种资源的展示，老师和学生可以对资源进行评价、收藏、分享以及下载。
（3）资源分享
老师可以将优质的资源实时分享给班级的学生，对学生进行个性化的辅导。"
3.校本资源：校本资源展示本校老师共享的资源，涵盖习题、课件、教案、微课、教学反思等类型的教学资源，首页重点展示校本资源库的概况：资源统计情况、老师贡献榜、最新上传的资源等。
4.公共资源：公共资源平台展示老师、学校共享到全站的资源，涵盖中小学、幼儿园各个学段，支持按照资源类型、年级、学科、知识点、课程条件检索，并提供按上传时间、下载量、收藏量等条件进行排序。面向教师提供收藏、评价、下载等功能。
	1
	套
	86995
	86995

	10
	学校官网及微门户
	1.统一门户：给学校定制智慧校园统一门户，其入口放在学校的门户网站，用户点击智慧校园链接即打开统一门户页面，每个用户只需一套账号即可实现智慧校园各应用系统的一站式登录。
2.微门户：微门户是基于移动互联网，以现有网站为基础，整合学校门户资讯的移动互联APP应用，按移动门户的内容标准和展现标准,对现有门户网站的框架、栏目、信息进行整合，提供丰富的微门户模板，并同步到各类移动设备上。通过关注学校微信号，即可以浏览学校的手机微门户，手机微门户根据网站门户自动生成，信息内容和网站门户同步。
	1
	套
	173989
	173989

	11
	应用服务设备1
	1*Intel至强银牌4210(10核20线程,主频2.2G-3.2G)/64G DDR4/480G SSD+2*10T企业级SATA3 HDD/RAID卡（1G缓存）/双千兆网口/1+1冗余550W电源/2U
	2
	台
	66116
	132232

	12
	应用服务设备2
	1*Intel至强银牌4210(10核20线程,主频2.2G-3.2G)/64G DDR4/480G SSD+2T企业级SATA3 HDD/RAID卡（1G缓存）/双千兆网口/1+1冗余550W电源/2U
	1
	台
	55677
	55677

	合计
	
	4850000




