附件一：

技术要求

一、项目概况

通过本项目的建设，满足国家重型柴油车污染治理攻坚行动方案中清洁柴油车监控体系建设的要求，项目将建设“天地车人一体化”排放监控系统，构建互联互通大数据分析应用，持续有效的推动污染源治理工作。

（一）通过安装OBD远程监控终端，实时监控重型柴油车的尾气排放情况。

（二）建立环保监测数据管理体制，对监测数据进行清洗分析，筛选出高排放车辆信息，建立高排放车辆数据库。

（三）建立在用重型柴油车排放远程在线监控平台，加强重型柴油车监管，为在用柴油车实际运行排放监管和治理提供科学支撑，为管理部门的有效监管提供工具。

（四）将在用重型柴油车排放远程在线监控平台接入已建的巴彦淖尔市乌梁素海流域生态环境大数据平台，实现单点登录，为管理工作提供便捷。并将数据实时接入到乌梁素海流域生态环境大数据平台，实现数据的统一管理和共享应用。

（五）提供云计算服务，以保证乌梁素海流域生态环境大数据平台与重型柴油车排放远程在线监控平台的正常对接使用。

（六）建设指挥调度中心，满足项目指挥调度需求。

二、项目内容

本项目建设内容包括硬件设备购置安装、软件系统开发和项目运维三方面内容。其中硬件设备购置安装包括：在用重型柴油车监控车载终端、指挥调度中心、服务器、操作终端及物联网卡等设备的购置安装；软件系统建设包括：在用重型柴油车排放远程在线监控平台以及与乌梁素海流域生态环境大数据平台的对接开发；项目运维内容包括：云计算资源服务、平台日常运维、数据服务以及网络安全服务等。

（一）硬件设备购置安装

1.重型柴油车监控车载终端

重型柴油车监控车载终端，用于采集、存储和传输车辆OBD信息和发动机排放数据，满足国家重型柴油车污染治理攻坚行动方案中清洁柴油车监控体系要求，实现柴油车在实际运行下排放状况、排放故障全时段、全方位监测和管控。

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在用重型柴油车监控车载终端 | 套 | 4000 |
| 2 | 物联网络：为物联网终端提供无线数据基础通信服务 | 套 | 4000 |

（1）重型柴油车远程排放管理车载终端OBD技术指标

1）重型柴油车载排放远程监控终端应满足《重型柴油车污染物排放限制及测量方法》GB 17691-2018的规定，具备开机自检、激活、数据采集、数据储存、数据传输、数据补传、拆除警报等功能，并能满足适应性、防护性（盐雾防护性；外壳防护性）、数据安全性、等性能要求。

2）安装排放远程监控车载终端，原则上不得占用原有OBD接口，如需占用，应再单独预留出符合相关标准规定的OBD接口。

3）车辆生产企业应在车载终端、仪表盘或显示面板等显著位置安装报警灯相关指示器，重型车的所有者可以通过车载终端的报警灯等相关指示器，实时了解联网情况。

4）车载终端应具有防拆除技术措施，确保车载终端未经生产企业、当地生态环境保护局授权无法拆除。

5）车载终端应保证采集数据的数据质量。

6）终端生产企业应对车载终端进行功能和性能测试，测试方法应满足自检激活、数据采集、导航定位测试、时间和日期、数据储存、数据补传、电气适应性、环境适应性、电磁兼容适应性、盐雾防护性能、外壳防护性、信息安全测试、使用寿命、数据传输测试、整车导航定位精度测试、数据一致性测试规定。

7）车载终端安装应避免改变车辆本身的电气结构与布线，不能因为终端安装而影响车辆、人员安全。

8）安装位置应远离碰撞、过热、阳光直射、废气、水、油和灰尘，应避开安全气囊、ABS系统和其他敏感电子设备的位置，同时注意选择在通风、散热条件好的地方；安装位置应固定、宜隐蔽，不影响原车外观和驾驶员操作。

9）在终端两侧预留各接插件的接插空间。其他外接设备与主机之间的连接线要求隐蔽敷设，线路所经过部位不应有尖锐和可剧烈撞击物体，确保连接线不因外来因素断路。车载终端线束安装不得单独占用车辆OBD口，不得妨碍车辆OBD接口的其他使用用途。

10）安全接入。车载终端或第三方平台如存在安全隐患或出现信息泄露等情况，生态环境部门有权拒绝该车载终端或第三方平台的接入。

（2）接入要求

符合终端安装条件的在用重型柴油车，安装车载终端后应按照本技术要求中的终端接入要求平台。

1）组成。车载终端由信号接插件，4G及以上联网模块，BDS、GPS 双模定位天线接收器，内置备用电源，信号指示灯等组成。

2）外观。

①车载终端外形、安装尺寸和标志应符合产品图样的规定。

②产品表面应平整、光洁、无尖锐突出部，无明显划痕、毛刺；塑料件应无气泡、开裂、变形；结构件与控制组件应完整，无机械损伤。

③文字、图形、符号、标志和各种显示应醒目、清晰、完整、端正、耐久。使用说明、铭牌和标志中的文字应使用中文，根据需要也可以同时使用其他文字。

3）铭牌标签。车载终端应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机外表面的显著位置。铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜，标签应符合GB4943.1-2011标准要求。

4）材质。车载终端外壳所用材料应符合GB/T 26125标准的有关要求。车载终端的外壳阻燃等级应符合GB/T 2408标准的有关要求。

（3）安全要求

车载终端应提供技术可行的安全策略，保证产品各种性能和功能处于安全范围内。包括下列方面：

1）车载终端存储、传输的数据应当加密，应采用非对称加密算法，优先使用国密算法SM2算法，并且需要采用硬件方式对私钥进行严格保护。

2）车载终端存储、传输的数据应当完整。

3）数据传输过程应当对数据进行扫描，及时发现恶意的数据及攻击行为，如对ECU等CAN总线设备的写命令，或其他超出正常数据读取的指令，安全检测应当检出95%以上的攻击，误报率小于1%，在攻击开始后10s内发现并启动防护措施。

4）车载终端只能读取车辆数据，不能向ECU发送除诊断请求外的其他任何指令。

5）车载终端应只向外发送数据，禁止接受除生产企业外的操作指令。

6）安装独立的车载终端设备，其安装位置、固定方式应保证不影响机动车的正常启动和运行。

7）安全芯片标识功能，安装在重型车的车载终端须加装安全芯片，并且应具备一个唯一的标识ID。芯片ID由三位芯片型号标识符和车辆生产企业自定义的最多十三位字符组成。安全芯片中应存储芯片ID和密钥（公钥和私钥），密钥应由安全芯片生产企业进行注册。芯片ID和公钥可以读取，私钥不可读不可改，应防止密钥泄漏。安全芯片生产厂家应具备完善的质量保证体系，通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。安全芯片安全等级应满足GM/T 0008安全等级2级要求，且应具备商用密码产品型号证书。产品安全保证级别达到EAL4+级及以上要求。安全芯片密钥长度应为256bit。通过安全芯片中的私钥进行数字签名的速度应不少于50次/s。

8）车载终端应提供技术可行的安全策略，保证产品各种性能和功能处于安全范围内。车载终端不应该有权威漏洞数据库公开的6个月及以前的漏洞，保证存数据安全性。

- 功能要求

1）自检。车载终端的自检应符合《重型柴油车污染物排放限制及测量方法》GB 17691-2018第Q.5.1的要求。车载终端应在通电开始工作时，通过信号灯、显示屏或声音表示当前主要状态。

2）激活。车载终端进行激活后，激活信息包括安全芯片标识ID、储存在安全芯片中的公匙和车载终端通过OBD读取的车辆识别代号（VIN）。激活信息应通过安全芯片中存储的私匙添加数据签名后传输至生态环境部门监管平台。车载终端应按规定的协议接受生态环境部门反馈的激活结果。

3)数据采集

①车载终端应能采集发动机排放相关数据。

②对于采用三元催化器后处理技术的车辆，车载终端应采集车速、大气压、发动机净输出扭矩、摩擦扭矩、发动机转速、发动机燃料流量、三元催化器上游氧传感器输出、三元催化器下游氧传感器输出、进气量、三元催器化温度传感器输出、三元催化器下游NOx传感器输出（安装NOx传感器的车辆应采集并传输NOx输出值）、发动机冷却液温度、累计里程。采集频率为1Hz。

③车载终端的OBD信息采集应满足OBD诊断协议、故障指示灯状态、诊断支持状态、诊断就绪状态、车辆识别代码、软件标定识别号、标定验证码、在用监测频率、故障码总数、故障码信息列表。见表4-3的规定，OBD信息每24小时至少采集一次。

④车载终端定位信息采集应满足有效定位、无效定位（当数据通信正常，而不能获取定位信息时，发送最后一次有效定位信息，并将定位状态置为无效。）、北纬；南纬；东经；西经、以度为单位的经纬度精确度到百万分之一、水平定位精度不应大于5m、最小位置更新频率为1Hz、定位时间（冷启动：从系统加电运行到实现捕捉时间应不超过120s，热启动：实现捕捉时间应小于10s）。

⑤车载终端时间和日期应满足如下要求：时分秒或hh：mm：ss的方式采集和记录，日期应以年月日或yyyy /mm/dd的方式采集和记录。与标准时间相比，24小时内时间误差应在±5s以内。

⑥车载终端采集和传输的数据应与车辆实际数据一致。

4)数据存储。车载终端应按照不低于管理平台需要的最低上传频次的时间间隔将采集到的信息数据保存在内部储存介质中、车载终端内部储存介质容量应满足至少7天的内部数据存储。当车载终端内部存储介质存储满时，应具备内部存数数据的自动覆盖功能、车载终端内部存储的数据应具有可查阅性、当车载终端断电停止工作时，应能完整保存断电前保存在内部介质中的数据不丢失。

5)数据传输。判定激活成功后，车载终端将采集的数据添加数字签名，按规定的通讯协议进行传输，OBD信息至少24h内传输一次，发动机数据流信息至少10s传输一次、数字签名应遵循《SM2密码算法使用规范》GM/T0009的相关要求，每个完整的数据包进行一次签名，签名应使用保存在安全芯片中的私匙进行、应在发动机启动后60s内开始传输数据，发动机停机后可不传输数据。

6)数据补传。当数据通信链路异常时，车载终端应将排放远程监控数据进行本地存储。在数据通信链路恢复正常后，再补传存储的数据。补传的数据应为恢复通讯时刻前5×24 h内，通信链路异常期间存储的数据，数据格式与实时传输数据相同，按规定的通讯协议补传。

7)拆除报警。当车载终端故障或拆除时，车辆应激活驾驶员报警系统，技术允许的情况下，可按规定的通讯协议向生态环境部门传输拆除报警信息，报警信息包括拆除状态、拆除时间和定位经纬度信息。

（5）性能要求

1)适应性。按《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》GB17691-2018中Q.7车载终端性能要求及试验方法规定，车载终端的电气适应性能、环境适应性能和电磁兼容性能应符合《电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分：车载终端》GB/T 32960.2-2016中车载终端从加电运行到实现实时数据采集的时间不应超过120s、车载终端工作电压范围应满足表4-1要求。

表4-1工作电压范围               单位为伏特

| 直流供电系统 | 最低工作电压 | 最高工作电压 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 16 |
| 24 | 18 | 32 |

①车载终端过电压性能。车载终端过电压性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.3的要求。

②供电电压缓降和缓升性能。车载终端供电电压缓降和缓升性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.5的要求。

③反向电压性能。车载终端反向电压性能应符合GB/T 28046.2-2011中4.7的第2种情况的要求。

- 环境适应性能

●工作温度范围。在车辆主电源供电情况下，工作温度范围：-30℃～+70℃。

●贮存温度范围。贮存温度范围：-40℃～+85℃。

●耐机械振动性能。车载终端耐机械振动性能应符合GB/T 28046.3-2011中4.1的要求。

●耐机械冲击性能。车载终端耐机械冲击性能根据车载终端安装位置应符合GB/T 28046.3-2011中4.2的要求。

●低温性能。车载终端低温贮存和运行性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.1.1的要求，但试验的最低温度至少达到-30℃。

●高温性能。车载终端低温贮存和运行性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.1.2的要求,但试验的最高温度至少达到+70℃。

●温度梯度性能。车载终端温度梯度性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.2的要求。

●湿热循环性能。车载终端湿热循环性能应符合GB/T 28046.4-2011中5.6试验1的要求。

⑤电磁兼容性能

●沿电源线的电瞬态传导抗扰度。沿电源线的电瞬态传导抗扰度试验脉冲严酷程度应符合GB/T 21437.2-2008表A.1或表A.2中Ⅲ级的要求，并按照GB/T 21437.2-2008第4章规定的方法进行试验，试验时试样处于工作状态，试验脉冲选择1,2a,3a,3b。试验脉冲1,2a各进行5000个脉冲，试验脉冲3a,3b试验时间各为1h。试验中、试验后车载终端所有功能应符合GB/T 21437.2-2008表A.4或表A.5的要求。

●耦合电瞬态发射抗扰度。耦合电瞬态发射抗扰度试验脉冲严酷程度应符合GB/T 21437.3-2012表B.1或表B.2中Ⅲ级的要求，并按照GB/T 21437.3-2012第3章规定的方法进行试验，试验时试样处于工作状态，试验方法选择CCC方法和ICC方法。试验中、试验后车载终端所有功能应符合GB/T 28046.1-2011表A级，即试验中和试验后车载终端所有功能满足设计要求。

●辐射抗扰度。辐射抗扰度限值应符合GB/T 17619-1998表1中的大电流注入法和自由场法的要求，其中辐射抗扰度试验的大电流注入法按照GB/T 17619-1998中9.5规定的试验方法进行，自由场法按照GB/T 17619-1998中9.3规定的试验方法进行。

●静电放电抗扰度。静电放电抗扰度限值应符合GB/T 19951-2005表B.3中接触放电±6kV和空气放电±15kV的要求，并按照GB/T 19951-2005的第7章的要求进行试验。试样不通电，放电点选择为安装操作时人员易触及的表面进行放电试验，实验速率为5s放电1次，每个放电点应对正极性和负极性各放电5次。

●辐射发射和传导发射性能

无线电辐射发射和传导发射限值应符合GB/T 18655-2010第6章电压法表5或表6的等级3要求，并按照电压法试验。

⑥可靠性性能

车载终端使用寿命应不低于7年，，按照《电动汽车远程服务与管理系统技术规范（GB/T 32960.2）》第2部分：车载终端的附录A温度交变耐久寿命试验方法进行。

2)防护性

①盐雾防护性能

对于安装在驾驶舱内的车载终端应按GB/T 2423.18规定的严酷等级（4）进行二个试验循环，对于安装在车载终端应按GB/T 2423.18规定的严酷等级（5）进行四个试验循环后，正常功能应没有降低（如：密封功能、标志和标签应清晰可见），功能状态应达到GB/T 28046.1定义的C级，即试验中装置一个或多个功能不满足设计要求，但试验后所有功能自动恢复到正常运行。

②外壳防护性

外壳防护性能。车载终端应至少满足GB/T 4208中规定的IP54的防护等级，对于安装在驾驶舱外的车载终端应至少满足GB/T 4208中规定的IP65的防护等级，试验后车载终端所有功能应处于GB/T 28046.1-2011定义的A级，即试验中和试验后车载终端所有功能满足设计要求。

③数据安全性

车载终端应配备安全芯片，安全芯片生产企业应具备完善的质量保证体系，通过ISO 9001质量管理体系和 ISO 14001 环境管理体系认证。安全芯片应满足以下要求：具备一个唯一的安全芯片标识 ID（简称：芯片 ID）。芯片 ID 由三位芯片型号标识符和车辆生产企业自定义的最多十三位字符组成；应存储芯片 ID 和密钥，由安全芯片生产企业进行密钥注册。芯片 ID 和公钥可以读取，私钥不可读不可改；安全等级应满足 GM/T 0008 安全等级 2 级要求或产品安全保证级别不低于 EAL4+级要求，且具备商用密码产品型号证书；密钥强度应为 256 bit；数字签名速度应不小于 50 次/s。车载终端应按 GB 17691 中 Q.4 的要求提供技术可行的安全策略，保证产品各种性能和功能处于安全范围内。车载终端不应有权威漏洞数据库公开的 6 个月及以前的漏洞，保证存储数据安全性。程服务与管理系统技术规范第3部分：通信协议及数据格式》GB/T 32960.3-2016。

3)整体性能。

①车载终端应满足 GB 17691—2018 的规定，具备《重型车远程排放监控技术规范第1部分：车载终端》（HJ1239.1-2021）第5章规定的功能要求，并能满足第6章规定的性能要求以及第7章要求的测试方法等要求。

②车载终端或车载终端的通讯模块应具备 CTA 电信设备入网认证证书。

4)汽车限用物质

汽车限用物质。车载终端参照GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》，限用物质（铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚），其中铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量不得超过0.1%（质量分数）；镉的含量不得超过0.01%（质量分数）。

2.指挥调度中心

对巴彦淖尔市生态环境局现有9楼会议室进行改造，建设指挥调度中心。设置作战指挥屏幕和操作工位，实行大屏指挥作战与人工坐席值守相结合的工作模式，可以实现中心与分中心之间、中心与网格员之间的实时视频指挥调度。完成高清图像显示要求，显示各类图像、视频、PPT展示，视频会议,集中控制等内容，实现用户需求对生态环境进行常态化监管。

9楼会议室现场照片：

建设指挥调度中心，包含大屏、会议终端及操作台。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED屏 | 1.LED发光二极管：表贴三合一LED； 2.像素间距：≤1.538mm， 像素密度：≥422500 dots/m2； 3.屏体实际线显示尺寸不低于7.36*2.08； 4.灰度等级：14bit，刷新率≥2880 Hz； 5.可视角度：水平≥160°，垂直≥160° 6.整屏平整度≤0.1mm/m² 7.内部360°全方位散热设计，散热无死角； | 15.31 | 平方米 |
| 2 | 发送卡 | 1.一路DVI视频输入。 2.一路音频输入。 3.四个网口输出或四路光纤输出。 4. RS232接口控制，可级联多台进行统一控制。 5.最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 6 | 台 |
| 3 | 大屏控制器 | - 标准19”的4U机架设计，电信运营级系统机箱. 2.支持双电源冗余。具有2组风扇，每组不少于6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。3.主控板至少具有1个VGA输出，不少于2个千兆网口、3个USB接口 4.支持1、4、6、8、9、16、25、36等分割显示，支持视频切换流畅无黑屏现象，视频断开后保留最后一帧图像； 5.单卡支持32路1080P解码,支持H.264和H.265视频格式 6.支持电视墙的拼接功能，单块输出板卡最多可支持6个屏幕拼接，支持多块输出板卡进行拼接; 7.具备底图功能，支持BMP、JPEG图片格式，支持底图更换、轮巡，最大支持分辨率15765X8868的底图； 8.支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显; 9.音视频编码卡可以支持32路BNC（CVBS信号）、8路HD-SDI、4路DVI （支持DVI、VGA、HDMI信号）、8 路HDCVI、4路VGA、4路HDMI（支持DVI、HDMI信号） 10.支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口 11.支持LED虚拟跑马屏功能，支持在单屏，拼接屏上虚拟出一段字符显示，文字字体、颜色、字符间距、背景色、速度可调节 12.通过主控板VGA接口外接显示屏幕，可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等，实时监测机箱运作情况；支持通过本地界面进行业务配置 ； 13.本项目含6路视频信号解码输出，4路编码输入 | 1 | 台 |
| 4 | 控制软件 | 1.大屏幕设备的设置和日常使用，具备设置预案、开关机、信号切换等功能 | 1 | 套 |
| 5 | 配电柜 | 1.输入接入方式：国家3相5线 2.输入电压：3相380V 3.输出路数：不少于6路 4.输出电压：交流220V 5.单路输出功率（KW） ：每路3.5KW(MAX)，须均匀接入显示屏 6.具备多功能控制卡 | 1 | 台 |
| 6 | 安装支架 | 钢结构支架根据现场实际测绘，以施工图纸为准 | 15.31 | 平方米 |
| 7 | 工程线缆 | 强电，取电点到屏体配电柜 | 1 | 项 |
| 8 | 备品备件 | 电源、模组、接收卡等 | 1 | 套 |
| 9 | 操作台 | 指挥中心配套操作台 | 1 | 套 |
| 10 | 投影仪幕布 | 200寸幕布 | 1 | 套 |
| 11 | 功放 | 国标 | 1 | 套 |
| 12 | 摄像头数据线 | 40米 | 1 | 根 |
| 13 | 手拉手麦克风 | 含主机 | 3 | 套 |
| 14 | 抑制器 | 其中1套备用 | 2 | 套 |
| 15 | 无线麦克风1拖4 | 备用 | 2 | 套 |

9楼会议室配置一台高清视频会议终端，共用原局里MCU设备，满足局里召开旗县会议以及厅、部会议、现场指挥调度等需求。设备数量及参数要求见下表：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频终端 | 1.符合H.323 V4、SIP标准，采用非PC结构，嵌入式操作系统；能够与现有高清视频会议系统无缝兼容，实现音视频、双流互联互通； 2.摄像机和终端分体式结构；系统含1台高清摄像机，1台高清编解码器，1个数字麦克风，1个遥控器；摄像机、高清编解码器、数字麦克风、遥控器同一品牌； 3.视频编解码支持ITU-T H.261，H.263，H.264，H.264 HighProfile，H.264 SVC等编解码技术； 4.具备1080p 50/60fps、1080p 25/30fps、720P 50/60fps、720p 25/30fps的编解码处理能力以及图像输入输出能力； 5.音频编解码符合ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.719，AAC-LD等协议；实现22KHz音频效果； 6.麦克风具备自适应全双工动态回声抑制、自动增益控制、能自动消除空调风扇声、键盘打字声和GSM手机信号干扰声，全向拾音距离半径不小于6米，且在单个麦克风的情况下能实现立体声拾音； 7.支持不少于4路音频输入，可接入数字麦克风或线性电平，支持立体声；支持不少于2路音频输出，可接调音台或数字音频矩阵等音频设备，支持立体声； 8.支持不少于4路高清输入接口，不少于4路高清输出接口；其中一路输入输出接口支持3G-SDI长距离传输；高清输出显示具体内容可以自由指定为远端、近端、辅流图像；并能同步输出高清音频信号； 9.具备网络丢包纠错技术，在20%的网络丢包时，图像清晰、无马赛克，在70%的网络丢包时，声音连续清晰； 摄像机不低于1080P 50/60fps高清图像清晰度，为达到较细致的镜头特写，摄像机不少于12倍的光学变焦； 10.支持摄像头预置位图像预览，预置位个数10个； | 1 | 台 |

3.物理服务器及网络设备

采购系统运行所需物理服务器及网络设备。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 1.配置≥2颗Intel 4314处理器，单颗处理器≥16核，主频≥2.4GHz。 2.配置≥2条32GB DDR4内存，最大支持32根DDR4内存；最大可支持内存容量高达12TB。 3.配置≥2块2.5英寸10K 600G企业级热插拔SAS盘+3块2.4T企业级热插拔SAS盘+3块8T 7200转的 SAS盘。 4.配置≥1块RAID卡，带2G缓存，（支持RAID 0,1,5,6,10,50）。 5.配置≥4个千兆电口；≥2个万兆电口。 6.服务器可扩展4块双宽GPU卡。 7.配置冗余电源（≥800W），配置导轨。 8.最多提供≥15个PCIE4.0插槽。 9.支持服务器安全插卡，为标准PCI-E插卡搭载独立CPU稳定可靠，配备高检出率的入侵防御功能和实时病毒拦截技术的病毒防护功能，要求提供产品正面照片与功能截图，支持千兆SFP光接口数量≥2，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥2；要求提供产品正面照片。 | 2 | 台 |
| 2 | 应用服务器 | 1.配置≥2颗Intel 4314处理器，单颗处理器≥16核，主频≥2.4GHz。 2.配置≥2条32GB DDR4内存，最大支持32根DDR4内存；最大可支持内存容量高达12TB。 3.配置≥2块2.5英寸10K 600G企业级热插拔SAS盘+6块8T 7200转的 SAS盘。 4.配置≥1块RAID卡，带2G缓存，（支持RAID 0,1,5,6,10,50）。 5.配置≥4个千兆电口；≥2个万兆电口。 6.服务器可扩展4块双宽GPU卡。 7.配置冗余电源（≥800W），配置导轨。 8.最多提供≥15个PCIE4.0插槽。 9.支持服务器安全插卡，为标准PCI-E插卡搭载独立CPU稳定可靠，配备高检出率的入侵防御功能和实时病毒拦截技术的病毒防护功能，要求提供产品正面照片与功能截图，支持千兆SFP光接口数量≥2，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥2；要求提供产品正面照片。 | 1 | 台 |
| 3 | 防火墙1 | 1.支持双主控，独立交换网板架构，提供产品实物截图说明。 2.系统应采用标准机架式设备，而非插卡式设备，不需要业务卡即可实现下一代防火墙业务； 3.为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 4.系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 5.要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥16个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口，默认单电源，可选配支持标准冗余电源。 6.三层网络吞吐≥32Gbps ，IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥400万，最大新建连接≥30万，入侵特征库、病毒库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权≥3年。 7.IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥500，设备本身要求自带500个 SSL VPN授权。 8.支持路由模式、透明（网桥模式）、混合模式； 9.要求支持虚拟防火墙，支持同一个网口用于多个虚拟防火墙支持虚拟系统技术，且每个虚拟防火墙独立管理；提供产品功能界面截图。 10.为保障不同业务不同安全策略，要求支持单独为每个虚拟防火墙设置会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等，进行按需分配。提供产品功能界面截图。 11.支持SD-WAN功能，支持基于用户、用户组的SD-WAN策略，包括带宽质量监控、链路优化、一键配置上线等；提供产品功能界面截图。 12.支持主-备和主-主HA方案。双机热备要能支持多种组网形式，确保可靠性，并且数据接口和心跳线支持冗余，支持双机会话同步，实现无感知切换 13.支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6等动态路由协议（非透传）； 14.支持802.1Q Trunk，支持不同VLAN之间的数据隔离。 15.内置高度集成的一体化智能过滤引擎技术，实现在同一条访问控制策略中配置传统的五元组信息、用户/用户组、应用、URL类型、接入类型、地理位置、终端类型、设备组、服务、时间、安全引擎（入侵、URL过滤、病毒过滤、垃圾邮16.件过滤、SSL代理）的识别与控制。提供产品界面截图有效； 17.可自动检测互联设备及连接终端信息，自动生成逻辑拓扑，并基于拓扑展示终端指纹信息和网络连接信息，提供功能截图证明 18.为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 19.支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、TELNET、TCP、UDP、DNS、RPC、MSSQL、ORACLE、NNTP、DHCP、LDAP、VoIP、NETBIOS、TFTP、SUNRPC和MSRPC等常用协议及应用的攻击检测和防御 20.支持自定义IPS特征，并提供相关配置截图 21.具备12000种以上攻击特征库规则列表，至少支持基于协议类型、操作系统、严重程度、特征名称、应用类型等方式的查询。提供功能截图证明 22.支持IPSec VPN、SSL VPN 、L2TP VPN、GRE VPN、L2TP over IPSec VPN、GRE over IPSec VPN等VPN组网 23.IPSEC VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型，提供产品界面截图有效 24.IPsec隧道支持多CA数字证书导入功能，同一台主机建立多个IPsec 隧道时，支持不同的隧道导入不同的CA数字证书，并提供截图证明，并提供截图证明 25.支持对文件类型过滤，至少基于包括doc、docx、exe、ppt、pptx、rar、txt、xls、xlsx、pdf、zip、gzip、tar等40种以上文件类型过滤，要求提供功能截图 26.支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 27.支持对2900 种以上应用的识别和控制 28.支持ICAP服务器联动，实现对于HTTP请求和应答的自定义处理，要求提供功能截图。 29.支持基于应用防御、入侵防御、恶意软件防御的统计结果定义用户的信誉值。要求提供功能截图。 30.内置IP威胁域名查询，可直接输入IP或域名查询IP和域名的威胁属性。要求提供功能截图。 31.支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，要求提供功能截图。 32.支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能，要求提供功能截图 33.为了支持业务扩展，要求支持IPv4/IPv6双栈 34.为更好的支持IPv6业务，要求支持基于IPv6的策略设置、内容过滤、IPS检测、代理、流控和VPN功能 | 1 | 台 |
| 4 | 防火墙2 | 1、为保证防火墙运行的稳定性和处理能力，要求设备采用非X86架构对各项安全功能进行加速优化处理； 2、系统具有良好的可扩展性，能够扩展支持病毒防御、入侵防御、应用识别、垃圾邮件过滤、文件防泄漏、上网行为管理、APT防御、僵尸主机检测、IPSEC VPN与SSL VPN等功能； 3、要求固化千兆电口数量≥18个；固化千兆光口数量≥4个；固化Combo口数量≥4个；固化万兆光口数量≥2个；为保障接口稳定性，所投产品必须是全部是固化接口，而非板卡接口；内置1T机械硬盘；标配冗余电源； 4、三层网络吞吐≥20Gbps ，IPS吞吐量≥1.6Gbps，最大并发连接≥150万，最大新建连接≥5.6万，特征库更新≥3年； 5、为保障不同业务不同安全策略，要求支持单独为每个虚拟防火墙设置会话数、策略数、用户数、IPSECVPN隧道数、硬盘空间使用量等，进行按需分配。提供产品功能界面截图。 6、支持策略路由、组播路由、静态路由、BGP、RIP、RIPNG、OSPF、OSPFv6、ISIS、ISISv6等动态路由协； 7、为保障语音系统效果，支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立。提供功能截图证明 8、IPSEC VPN支持阶段二下的DH组的秘钥交换方式，支持DH group 21、27、28、29、30、31的类型，提供产品界面截图有效。 | 1 | 台 |
| 5 | 日志审计 | 1.系统要求为软硬一体化设备，1U机箱，配置6个千兆电口，配置2T硬盘满足日志存储需求 2.系统要求支持针对网络中各类安全产品、网络设备、服务器、中间件、数据库等产品进行日志收集和标准化； 3.系统采用ElasticSearch、hadoop等开源数据存储、索引引擎，保证数据不被绑定，便于未来数据的二次应用 4.采用B/S架构，无需安装客户端软件，支持全中文WEB管理界面，支持SSL加密模式访问 5.支持支持Syslog、SNMP Trap、文件、日志导入、数据库、SMB、插件扩展、SOCKET、WMI、Kafka、二进制、sflow等多种接入方式，目标机无需安装任何代理，以及预解析策略处理。提供产品功能界面截图 6.支持主流厂商安全设备、服务器、网络设备、中间件等设备日志自识别接入；并支持非主流设备日志的自定义接入解析。提供产品功能界面截图 7.系统满足设备的日志信息采集要求 8.包括但不限于： 安全设备：主流厂商的防火墙、IDS、IPS等设备，如启明、绿盟、锐捷、华为、Juniper、天融信等 操作系统：Linux、Windows、Windowserver、Uinx等操作系统 数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等 应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、weblogic等 网络设备：主流厂商的路由器、交换机、负载均衡等网络设备等，如Cisco、华为、锐捷等 9.提供产品功能界面截图 10.支持为安全事件收集功能设置过滤条件，可过滤无关安全事件，满足根据实际业务需求减少减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。提供产品功能界面截图 11.支持对收集的大量的安全事件中相同的安全事件，进行归并处理，只需发送一条已统计次数的安全事件，减少重复日志量 12.事件查看支持对系统接入的原始事件/日志进行集中呈现，可查询、查看、导出各类安全事件/日志； 13.支持在事件列表中输入相关字段的查询条件；其中查询结果可以导出csv格式。 14.包括报表内置实例管理，可自定义报表参数，选择需要的数据，提供报表任务管理 15.支持安全知识库功能，系统内置对应安全事件等知识，并支持自定义创建增加知识 16.支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果；日志员只负责完成对系统本身的用户操作17.日志管理。 18.支持仪表板功能，内置支持下列内容： 19.整体安全概况、安全资产管理、安全事件管理等 20.支持自定义仪表板，可以选择对应的组件，组成需要关注的仪表展现内容 21.支持对NFS、NAS、ISCS进行挂载和卸载操作 22.内置UAC关联策略，针对来自UAC数据进行关联分析 23.支持sflow日志关联分析，检测内网横向扩散威胁 24.支持配置产品的模式，包括同步集群配置、重启集群服务、下载日志以及对异常索引库的关闭和删除操作 25.系统全面支持IPV6，包括安全事件接入等。 26.支持设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比； 27.支持日志文件备份到外部存储设备，包括FTP/NFS等； 28.支持系统配置修改图形化（如修改主机名、IP地址等） 29.要求配置20个日志接入授权，三年更新服务授权 | 1 | 台 |
| 6 | 以太网交换机 | 1.交换容量≥3.35Tbps。 2.包转发率≥126Mpps； 3.可视化能力：可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能，精确保障用户体验。 4.支持端口镜像；支持远程镜像。 5.支持IRF2智能弹性架构，支持1：N冗余备份，支持环形堆叠。 6.支持IPv4/IPv6静态路由；支持RIP/RIPng，OSPF v2/v3。 7.≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个万兆SFP口。 8.支持VLAN | 1 | 台 |
| 7 | 核心交换机 | 1、交换容量≥47.7Tbps 2、包转发率≥10065Mpps 3、主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗 4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机。 5、为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图 6、支持大容量硬件表项：MAC≥1M，FIB≥3M，ARP≥256K，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 7、"支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4over6隧道 支持IPv6DHCPSERVER、IPv6DHCPRelay、DHCPSnooping" 8、支持基础安全保护策略，可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPV6、ND等各种攻击的自动防御。可自定义抗攻击的报文类型，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 | 1 | 台 |
| 8 | 接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps 2、转发性能≥51Mpps 3、固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥4个（购买授权情况下，固化10/100/1000M以太网端口≥24，1G SFP光接口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个）千兆单模光模块≥2 4、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV 5、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议，投标时提供具有 CMA或CAL或 CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明 6、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web | 8 | 台 |
| 9 | 服务器机柜 | 1.尺寸：600*1000*2055mm； 2.符合ANSI/EIA RS-310-D.IEC297-2.DIN41494；PART1.DIN41494;PART7.GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准； 3.前后高密度六角网孔门，通风率高达75%;前后门配高级典雅锁； 4.静载800KG； 5.配置：托盘8块.风扇4只.8位PDU电源一块。 | 1 | 台 |

4.固定及移动操作终端

采购系统运行所需固定及移动式终端。

硬件包含全部安装、联调。

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定操作终端 | 1.内存容量：16GB； 2.固态硬盘（SSD）：512GB； 3.屏幕尺寸：≥14.0英寸； 4.支持触控屏，指纹识别，Wi-Fi6； 5.主频不低于1.7GHz。 | 8 | 台 |
| 2 | 移动操作终端 | 1.运行内存：8GB。 2.机身内存：256GB。 3.屏幕尺寸≥6.5英寸。 4.电池容量大于等于4000mAh 5.分辨率不低于FHD+ 2700 x 1224 像素 | 12 | 台 |

5.硬件设施系统集成

硬件设施系统集成包括本项目采购的OBD监控终端、指挥中心设备、服务器、网络安全设备、固定及移动终端等各类设备进行安装调试、系统集成及与平台的联调等。

（二）软件系统

1.在用重型柴油车排放远程在线监控平台

在用重型柴油车排放远程在线监控平台具备以下功能：

- 车辆信息监控

车辆信息监控包含信息对接、数据监控和位置监控。

- 态势感知展示

态势感知对监控到车辆信息进行数据统计和分析，包括联网信息、车辆排放信息、今日数据展示、历史数据展示、车辆联网与排放展示和联网与排放情况总述。

- 监控报警

可区分NOx排放超标报警和MIL灯点亮故障报警，可进行分级报警、OBD监控报警、长期不在线监控、疑似NOx超标、报警展示、电子围栏等。

- 数据查询

数据查询可对监控数据进行各类查询统计，包括历史数据查询、OBD数据、超标车辆信息、报警信息、车辆故障信息等。

- 设置管理

包含用户管理、权限管理、日志管理等。

- 移动端APP

参照pc端实现数据查询、实时监控等功能。

2.在用重型柴油车排放远程在线监控平台系统融合

将在用重型柴油车排放远程在线监控平台系统与巴彦淖尔市已有的乌梁素海流域生态环境大数据平台实现系统集成，通过建立独立的认证中心，统一管理用户登录信息，实现单点登录。对平台现有门户及权限系统进行改造，通过对接异构业务子系统间的协作，实现系统与平台的身份验证、安全管理等业务功能与界面集成的无缝切换。

（三）项目运维

1.硬件运维

项目所提供硬件设备需包含两年运行维护（含故障处理、数据质量保证、全部易耗品更换、坏件换新等服务）。

2.云计算资源服务

项目提供云计算资源服务，用于支撑乌梁素海流域生态环境大数据平台及在用重型柴油车排放远程在线监控平台业务的运行。

| 名称 | 主要性能指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| Web外网服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T，Window Server 2016 ，独立IP | 2 |
| 外网数据库服务器 | CPU 8核，内存32G存储4T，Window Server 2016 | 2 |
| Web专网服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T，Window Server 2016 | 2 |
| 专网数据库服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T，Window Server 2016 | 2 |
| 网关服务器 | CPU 8核，内存32G，存储2T，Window Server 2016，独立IP | 1 |
| 二三维服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T， Window Server 2016 | 1 |
| 缓存服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T ， Window Server 2016 | 1 |
| 文件服务器 | CPU 8核，内存32G，存储4T，Window Server 2016 | 1 |
| 地图存储服务器 | CPU 8核，内存32 GB，数据盘30TB,CentOS 7.6 64位 | 2 |
| 地图应用服务器 | CPU 8核，内存32 GB，数据盘4TB,CentOS 7.6 64位 | 1 |
| 模型计算服务器 | CPU 8核，内存32 GB，数据盘4 TB,CentOS 7.6 64位 | 2 |
| 大数据计算服务器 | CPU 8核，内存32 GB，数据盘4TB,CentOS 7.6 64位 | 5 |
| 安全服务 | 堡垒机服务：具备操作审计、职权管控、安全认证、高效运维等功能；终端防护服务：支持入侵威胁检测、病毒查杀、漏洞智能修复、基线一键检查、网页防篡改等功能；DDoS防护服务：防御SYN Flood、UDP Flood、ACK Flood、ICMPFlood、Reflection/Amplification Attacks等网络层、传输层DDoS攻击；Web应用防火墙服务：防数据泄密，避免因黑客的注入入侵攻击，导致网站核心数据被拖库泄露。防恶意CC，通过阻断海量的恶意请求，保障网站可用性。阻止木马上传网页篡改，保障网站的公信力，提供虚拟补丁，针对网站被曝光的最新漏洞，最大可能地提供快速修复规则；应用防护服务，态势感知平台服务。整个云平台采用混合云部署方式，能够满足内外网接入需求；内外网之间具备完备的安全防护设施，云平台需通过三级等保评测，提供三级等保评测证书 | 1 |

3.平台日常运维

对乌梁素海流域生态环境大数据平台及在用重型柴油车排放远程在线监控平台进行信息管理和维护。服务内容主要包括系统巡检服务、故障诊断服务、用户维护服务、数据更新服务、数据备份服务、重大活动支持服务、应急响应服务、咨询服务。具体内容包括：

- 系统巡检服务

应进行每周巡检，并针对每周的巡检结果提出建议，以保障系统的稳定运行。通过定期检查系统软件及应用系统的运行日志和状态，及时查找存在的故障隐患，并及时解决潜在故障的隐患，从而保证系统的性能、安全、稳定性都处于最佳状态。

- 故障诊断服务

出现应用系统不能正常运行的故障问题，包括但不限于供电中断、网络通讯中断、服务器等硬件环境故障、应用系统BUG等，乙方应协助甲方人员进行定位及问题处理。

- 用户维护服务

在甲方用户组织结构和使用人员发生变更时，系统应及时更新账号信息，并根据要求重新分配账号权限。

- 数据更新服务

应保证系统的业务数据按照更新频率进行更新。建立数据更新和数据质量规范，明确各类数据更新频率，数据检查要求和异常处理规则，并建立数据异常告警机制。

- 数据备份服务

应进行数据备份，并建立完善的数据备份机制，至少每周一次。

- 重大活动支持服务

为保证系统的可用性和持续性，在十一、春节之类的重要时间点提前安排好节前巡检，确保重要时间点保障工作。针对特殊事件，可配合完成重要事件保障。

- 应急响应服务

应标单位应具有成熟的应急响应机制，包括突发预案的制作和演练、监测和预警、应急处置与恢复，重建和总结四个部分。

- 咨询服务

根据平台使用中遇到的问题，提供专业的技术支持和咨询服务。提供7*24小时的热线电话。

4.数据服务

对巴彦淖尔市已有数据中心进行升级，将在用重型柴油车排放远程在线监控平台数据实时同步到巴彦淖尔市已有数据中心，增加数据中心的及时性和完整性校验。同时，定期向甲方提交各类数据服务报告，包括周报、月报等。

5.网络安全等保测评

对现有网络设施进行升级改造，并进行等保测评，通过网络安全等保二级评测。

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 等级保护测评服务 | 测评机构测评， 6个业务子系统等保测评二级 |