乌拉特前旗西小召镇西小召村掺混肥厂项目设备参数配置表

一、电子计量称

型号：DCS600×2000mm

台数：4台

配置动力：》0.75KW

减速机型号：SBD65-619

备注：1=8吨/H 堆积密度1.0

二、上料控制系统

型号：PLC工控机

台数：1台

备注：》17〃彩色显示屏，模拟屏

三、投料仓、及平台

型号：1500×1500mm

台数：4台

筒体板厚：》4mm

备注：》100*100mm方管做框架支腿，》50*8mm带钢及》16mm圆钢做防护篦子

四、粉碎机

型号：￠750×500mm

台数：1台

配置动力：》22KW-4

筒体板厚：》12mm

备注：立式粉碎

五、缓冲料仓

型号：2000×1500mm

台数：1台

配置动力：》5.5KW-4

减速机型号：BWD-3

筒体板厚：》4mm

备注：》100*100*4mm方管支腿,10#槽钢做皮带架，B650mm皮带，变频调速

六、搅拌喂料机

型号：￠1500×500mm

台数：2台

配置动力：》7.5KW-6

减速机型号：ZL400

筒体板厚：》8mm

备注：10#槽钢支架，内衬》8mmPVC板

七、挤压造粒机

型号：DGZ200EK

台数：8台

配置动力：》15KW-4

备注：对辊挤压造粒机，

八、挤压造粒机平台

台数：配套

备注：》100*100*4mm方管焊制

九、滚筒抛圆机

型号：￠1500×6000mm

台数：1台

减速机型号：JZQ400

筒体板厚：》10mm

托轮型号：￠260mm

备注：托轮、滚圈、齿圈为铸钢件

十、挤压颗粒筛分机

型号：￠1800×6200mm

台数：1台

配置动力：》11KW-4

减速机型号：JZQ400

筒体板厚：》4mm

备注：》80*140*4mm方管支腿做框架，自清刷，不锈钢筛网、筛孔2.8mm=4节，孔4.5mm=2节

十一、烘干机

型号：￠1500×15000mm

台数：1台

配置动力：》18.5KW-4

减速机型号：JZQ500

筒体板厚：》10mm

帽头抄板：》6mm

托轮型号：￠260mm

备注：托轮、滚圈、齿圈为45#铸钢，带进出料装置及振打锤

十二、冷却机

型号：￠1200×12000mm

台数：1台

配置动力：》11KW-4

减速机型号：JZQ400

筒体板厚：》10mm

帽头抄板：》6mm

托轮型号：￠200mm

备注：托轮、滚圈、齿圈为45#铸钢，带进出料装置

十三、风机①

型号：6-51NO.8C

台数：1台

配置动力：》22KW-4

备注：烘干引风

十四、风机②

型号：6-51NO.8C

台数：1台

配置动力：》15KW-4

备注：冷却引风

十五、烘干旋风

型号：￠1500×4500mm

台数：1台

筒体板厚：》4mm

备注：￠114钢管支腿

十六、冷却旋风

型号：￠1200×3600mm

台数：1台

筒体板厚：》4mm

备注：￠114钢管支腿

十七、水溶肥筛分机

型号：￠1800×6200mm

台数：1台

配置动力：》11KW-4

减速机型号：JZQ400

筒体板厚：》4mm

备注：》80*140*4mm方管支腿做框架，自清刷，不锈钢筛网、筛孔6mm

十八、成品颗粒筛分机

型号：￠1800×6200mm

台数：1台

配置动力：》11KW-4

减速机型号：JZQ400

筒体板厚：》4mm

备注：》80*140*4mm方管支腿做框架，自清刷，不锈钢筛网、筛孔》2.8mm

十九、输送机

型号：B650mm

台数：13台

配置动力：》3KW-4

减速机型号：BWD-2

备注：10#槽钢支架，》5×5角钢支撑，尼龙皮带

二十、大倾角输送机

型号：B650mm

台数：2台

配置动力：》3KW-4

减速机型号：BWD-2

备注：10#槽钢支架，》5×5角钢支撑，尼龙裙边皮带

二十一、水溶肥成品包装仓

型号：1500×1500mm

台数：1台

筒体板厚：》4mm

备注：》100*100*4mm方管支腿

二十二、粉剂自动包装机

型号：DCS-I-50

台数：1台

备注：单斗称，不锈钢料斗，称重速度》10吨/小时,含》5.5KW打气泵

二十三、颗粒投料仓

型号：2500×1500mm

台数：1台

筒体板厚：》4mm

备注：》100*100*4mm方管支腿，10#槽钢拉撑

二十四、颗粒肥成品包装仓

型号：1500×1500mm

台数：1台

筒体板厚：》4mm

备注：》100*100*4mm方管支腿

二十五、颗粒自动包装机

型号：DCS-I-50

台数：1台

备注：单斗称，不锈钢料斗，称重速度》300包/小时，含》5.5KW打气泵