洗涤设备参数

1、（100公斤）全自动洗脱机

洗涤量：100kg

内胆尺寸：Φ1200x850mm

功率：11w

电压：380v

低速：38r/min

中速：300r/min

高速：700r/min

变频：15kw

冷进水管：1.5寸

热进水管：1.5寸

蒸汽管：1寸

蒸汽压力：4-7公斤

每缸耗汽：50公斤

每缸耗水：1500公斤

噪音：≤70分贝

重量：3600kg

外型尺寸：1800x1800X2100mm

功能及结构：

▲采用倾斜式自动出布。

▲用316不锈钢做内、外胆，内胆厚5mm，外胆厚2.5mm。

▲采用进口电机。

▲采用进口变频器。

▲用进口水封、皮带。

2、（50公斤）全自动洗脱机

洗涤量：50kg

内胆尺寸：Φ920x620mm

电机功率：5.5kw

电压：380v

低速：38r/min

中速：300r/min

高速：750r/min

变频：7.5kw

冷进水管：1.5寸

蒸汽管：1寸

每缸耗汽：50公斤

每缸耗水：0.8立方

噪音：≤70分贝

重量：2200kg

外型尺寸：1500x1500x1900mm

功能与结构：

▲采用倾斜式出布

▲采用316不锈钢内外胆制造

▲内胆厚度4mm、外胆厚度2.5mm

▲采用进口电机

▲采用进口变频器

▲采用进口水封、皮带

3、（100公斤）自动烘干机

干衣量：100kg

内胆尺寸：Φ1470x1100mm

转速：38 r/min

电机功率：2.2kw

风机功率：1.1kw

电加热：42kw

蒸汽压力：4-7kg

电压：380v/50hz

排风口：Φ270mm

耗水耗汽：100kg

噪音：≤70分贝

重量：1200kg

外形尺寸：2000x1600x2400mm

功能及结构：

▲用316不锈钢做内、外胆，内胆厚度2.5mm，外胆厚度2mm

▲采用双排风结构

▲采用节能型结构和加热炉头

4、（3米）单辊烫平机

烫平宽度：0-3000mm

滚筒直径：Φ800mm

电机功率：1.5kw

蒸汽压力：4-7kg

烫平速度：≥28m/min

烫平温度：≥180℃

重量：1800kg

外型尺寸：4000x1500x1500mm

功能及结构：

▲采用316不锈钢滚筒，φ800，厚度6mm

▲采用全不锈钢传动棍（304）

▲具备进布安全挡板

5、300公斤电热蒸汽发生器

工作压力：0-7公斤

蒸发量：300kg/h

功率：210kw

电压：380v

进水管：1寸管

重量：300kg

外形尺寸：1300x1200x1400mm

6、100公斤电热蒸汽发生器

工作压力：0-7公斤

蒸发量：100kg/h

功率：72kw

电压：380v

进水管：6分

重量：150kg

外形尺寸：1100x1000x1300mm