血气生化分析仪招标参数

1.设备名称：血气生化分析仪

▲2.方法学：干式电化学法、交流阻抗

3.电极测量方式：免维护微电极技术

4.进样方式：自动平行进样

6.测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡可同时检测最多10项实测参数

8.计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等,实测和计算参数≥34项

9.标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种

10.定标方式：液体定标，测量前单点定标

▲11.检测耗材：耗材单人份设计，独立包装，常温或冷藏保存，即取即用

12.质量控制：提供原厂配套三级液体质控品

14.操作界面：≥7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

▲15.内置高容量充电电池，断电后仍可待机时间≥24h或可连续测量样本数≥50个

16.小巧便携，重量< 5Kg(含电池)

18.数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，可直接连接LIS、HIS系统

19.获得CE认证

24.试剂盒种类≥40种

25.配套耗材：包含质控液耗材≤2种