床单位臭氧消毒机

技术参数：

1、整机尺寸：430*430*930mm

2、▲消毒效果：对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.0.对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.0，对白色念珠球菌杀灭对数值≥3.0。

3、臭氧发生器采用石英水晶臭氧发生器，具有臭氧浓度高，使用寿命长优点.

4、消毒时间0-120min

5、工作电源：220V±22V.50Hz±1Hz.

6、输入功率：170W.

7、噪音≤50dB.

8、臭氧残留浓度≤0.03mg/m³。臭氧泄漏量≤0.02mg/m³

9、臭氧发生器使用寿命≥8000h.

10、臭氧浓度≥1804.9mg/m³

性能特点:

12、▲外壳采用ABS阻燃塑料一体成型，具有不导电、阻燃、耐腐蚀等特点

13、输出气嘴为高密度聚乙烯树脂一体成型，耐磨、耐寒、耐腐蚀、稳定性好等。

14、移动式脚轮设计，移动方便。

15、具有解析功能，使残留臭氧充分解析，没有二次污染。

16、具有抽真空功能，使用抽真空技术，高浓度臭氧能完全的渗透到床单被褥内，消毒更彻底，杀菌能力更强。

17、机身自带隐藏式抽屉，可放置床罩、遥控器等配件。

18、微电脑控制，中文液晶显示。

19、▲采用6英寸液晶显示屏，全中文操作。

20、红外线遥控，按键双重控制。

21、双通道输出，可对床上用品消毒，可同时对两张床进行消毒工作,也可以单独对一张床消毒。

22、整机各功能自动检测，故障自动报警功能。

23、▲可以一键消毒，臭氧灌入-消毒保持-解析等功能一键启动，操作简单方便。

24、每台配送床罩，床罩为片式，比床袋更易操作，床罩尺寸1.75m*2.7m。

25、能有效去除附着在物体上的各种异味（血腥味，霉味等）.

26、对消毒物品有增白的作用（如床单、被褥、纸等）。