| 餐厅、厨房和宿舍设施设备需求表及参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 学生餐厅桌椅 | 套 | 84 |  |  | 500人，六人位。 |
| 2 | 教师餐厅桌椅 | 套 | 22 |  |  | 88人，四人位 |
| 3 | 厨房设备 | 套 | 1 |  |  | 整套厨房设备 |
| 4 | 厨具和餐具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 学生宿舍 （带床垫） | 套 | 56 |  |  | 56间（每间8人，上下床带柜，每间配备2个生活用品柜） |
| 6 | 教师宿舍 （带床垫） | 套 | 10 |  |  | 10间（每间4人，单床，每间配备1个生活用品柜） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：所有设备费用中包含：材料费、运输费、安装费、施工费、集成费、培训费、税费等达到使用要求所涉及到的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |

| 学生餐厅桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| 1 | 六人位餐桌凳（500人位） | 说明：面板采用优质不锈钢磨砂板 1.台面前边缘为半弧型边； 2.台面不锈钢厚0.6mm；面板底垫20mm防潮板，配加强筋； 3.底架采用50*50mm方管δ1.2mm厚； 4.所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，。脚配橡胶垫； 5.凳子采用塑料圆凳面。 6.所有凳子颜色保持一致 | 座 | 84 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 教师餐桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| 1 | 四人位餐桌凳（88人） | 说明：面板采用优质不锈钢磨砂板 1.台面前边缘为半弧型边； 2.台面不锈钢厚0.6mm；面板底垫20mm防潮板，配加强筋； 3.底架采用50*50mm方管δ1.2mm厚； 4.所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，。脚配橡胶垫； 5.凳子采用塑料圆凳面。 | 座 | 22 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保低噪音抽风柜（核心产品） | 27" | 1.尺寸：27"/低噪音风柜 2.用料：壳体采用约1.0mm不锈钢板，弹簧减震器，外接注油孔，猪笼离心风轮及轴承； 3.排风量：约50000 m3/h; 4.加厚围板，阻燃电源盒，国标电源线，防倒支架，悬浮式风网 。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：18KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 风柜安装平台 | 配风柜 | 1. 国标约60*60*4mm槽钢带避震胶. 防止风机震动。 2.配避震胶，防震、防锈处理。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 电机启动九线制保护装置 | 配风柜 | 三路独立控制开关， 电流过载自动跳闸。 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 防泄漏风管(烧满焊) | 1100*1000 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 平方 | 145 |  |  |
| 7 | 防泄漏风管(烧满焊) | 800*600 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 平方 | 65 |  |  |
| 8 | 防泄漏风管(烧满焊) | 700*600 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 平方 | 85 |  |  |
| 9 | 防泄漏风管(烧满焊) | 600*500 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 平方 | 45 |  |  |
| 10 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 个 | 8 |  |  |
| 11 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 件 | 1 |  |  |
| 12 | 防火阀 | 配风管 | 当温度达到235度时熔断器工作，自动关闭阀门。 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 止回阀 | 配风管 | 风管止回阀 | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 附件 | 配排烟系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 吊架 | 配排烟系统 | 1.用料:约30*30*4mm法兰连吊码接驳； 2.每3米内不低于两个脚架固定。 | 对 | 65 |  |  |
| 16 | 静电油烟处理器 | 配排烟系统 | 1.功率：1.5KW/220;风量：50000M3/H 2.碳钢冷板喷漆A3外壳； 3. 圆筒蜂巢电场，使设备具有除烟效果； 4.低空直排净化器智能数显高压电源，具有短路保护和过载保护 。 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 油烟处理器吊装支架 | 配油烟处理器 | 1. 国标约60*60*4mm槽钢带避震胶. 防止风机震动。 2.配避震胶，防震、防锈处理。 | 台 | 1 |  |  |
| 鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环保低噪音鲜风柜 | 20" | 说明：采用22"进口猪笼胆，优质全钢轴承。低噪音型。风量20000M3/H。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 风柜电机 | 配风柜 | 功率：5.5KW/380V | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 风柜吊装平台 | 配风柜 | 采用槽钢等制作。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 风柜减震装置 | 4件套 | 优质防震套装 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 鲜风管 | 600*500 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约10mm骨边。 | 平方 | 55 |  |  |
| 6 | 鲜风管 | 500*400 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约11mm骨边。 | 平方 | 75 |  |  |
| 7 | 喇叭口弯头 | 配风管 | 1.面板采用厚度约1.0mm厚304#不锈钢板制作； 2.烟管每约180mm加压约12mm骨边。 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 帆布软接 | 配风柜接口 | 帆布制作。 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 鲜风咀 | 400*250 | 材料：采用1.0mm厚不锈钢板制作。 | 个 | 30 |  |  |
| 10 | 不锈钢进风百叶 | 现场度做 | 材料：采用1.0mm厚不锈钢板制作。 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 附件 | 配鲜风系统 | 罗杆、角码、法兰、玻璃胶 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 吊架 | 配排烟系统 | 采用不锈钢角铁等制作。 | 对 | 35 |  |  |
| 13 | 轴流排气扇 | φ500 | 功率：1.1kW/220V | 台 | 1 |  |  |
| 厨房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 办公/更衣 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 六门更衣柜 | 1200*500*1800 | 柜身采用1.2MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及 层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 | 台 | 2 |  |  |
| A02 | 农药残留检测仪 （核心产品） | 450*350*125 | - 用于现场检测，餐馆、食堂、家庭果蔬加工前的 安全速测等. - 2.▲质量、环保、健康符合的相关的标准要求 (提供有效期内的含农药残留检测的质量、环境、健康三证体系证书扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| A03 | 风幕机 | 1800*200*260 | 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形 的风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘， 飞虫等阻挡于室外。 ▲1：外观尺寸：1800mm*200mm*260mm 2. 电机功率：200W/220V ▲3.风量：3000m³/h,噪音≤42dB ▲4、.符合GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安 全室内加热器的特殊要求》 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| A04 | 单星工作柜 | 1500*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| B | 仓库 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 7 |  |  |
| B02 | 冷藏库 | 2300*4600*2800 | 温度： -5℃~ - 15℃ 材料：库体采用1.2mm厚双面不锈钢加聚氨脂发泡隔 热层100mm厚；地面加铺5mm厚防滑铝板，压花铝冷 库手动标准掩门；机组采用谷轮压缩机组，所有配 套材料均采用环保材料。 | 台 | 1 |  |  |
| B03 | 四层栅格层架 | 1500*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 4 |  |  |
| B04 | 四层平板货架 | 1200*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 2 |  |  |
| B05 | 米面架 | 1200*600*150 | 1.横通采用25mm,≥1.5mm不锈钢结构管焊接； 2.立管采用d38mm,≥1.5mm不锈钢管，连可调节高 度子弹脚； 3.称重：能承受≥300kg载荷。 | 台 | 3 |  |  |
| B06 | 平板车 | 900*600*900 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作； 2.工艺：面板≥1.2mm厚不锈钢板； 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹车 辇。 | 台 | 1 |  |  |
| C | 加工间 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 大单星盆台 | 1000*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 3 |  |  |
| C02 | 双星中平台 | 1800*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| C03 | 电开水器 | 510*310*850 | 1、功率：2.2KW/220v 2、频率：50Hz; 容量：45L 产水量：95L/h。 ▲3、符合GB4706.1-2005第一部分通用要求及GB4706.1-2008的安全液体加热器的特殊要求。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章复印件） | 台 | 1 |  |  |
| C04 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| C05 | 双层工作台 | 1200*700*800/150 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用中38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| C06 | 双层工作台 | 1000*700*800/150 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| C07 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 1 |  |  |
| C08 | 挂墙洗地龙头 | 130*420*80 | 钢丝编织液压管，长度15-20米，活动快速接头， 一把水枪。 | 台 | 1 |  |  |
| C09 | 单星工作台 | 1100*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| C10 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | 采用优质全不锈钢材质拉手，美观耐用；配置风机 停启器；全不锈钢铰链结构，开合一定角度可自动 保持静止状态，有效降低冷量损失，配置电子温度 显示屏，内箱底板内圆角设计方使清洁卫生，符合 食品卫生标准；配四个万向脚轮。 功率：0.4kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| C11 | 绞切肉机 | 550*400*740 | 1、功率：1.5KW/220V ▲2、噪音≤40Db(A)。 ▲3、符合GB16798- 1997食品安全要求。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章复印件） | 台 | 1 |  |  |
| C12 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| C13 | 切菜机 | 1280*600*1300 | 1、功率：1.6KW/220V ▲2、噪音≤40Db(A) ▲ 3、 符合GB16798-1997的安全卫生标准要求。 - 切割尺寸：可调；机内凡是与食品接触的零部件均 采用304不锈钢；可切片、切丝、切丁等。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| D | 副食烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 四层栅格层架 | 1000*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| D02 | 单星工作台 | 1200*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| D03 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | 采用优质全不锈钢材质拉手，美观耐用；配置风机 停启器；全不锈钢铰链结构，开合一定角度可自动 保持静止状态，有效降低冷量损失，配置电子温度 显示屏，内箱底板内圆角设计方使清洁卫生，符合 食品卫生标准；配四个万向脚轮。 功率：0.4kw/220v | 台 | 2 |  |  |
| D04 | 大单星盆台 | 1000*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| D05 | 双层工作台 | 800*700*800/150 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| D06 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 2 |  |  |
| D07 | 油网烟罩 | 5800*1000*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配湿式隔油网 4.符合环保节能《CQC51-439182-2018》 | 台 | 1 |  |  |
| D08 | 油网烟罩 | 8000*1300*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配湿式隔油网 4.符合环保节能《CQC51-439182-2018》 | 台 | 1 |  |  |
| D09 | 双门电蒸饭车 | 1500*650*1620 | 保温层采用50mm厚高级耐高温聚胺脂注塑发泡，配自动进水装置，装置密封条为无毒耐高温、耐油可拆 硅胶胶条，渐进式全钢门锁件及不锈钢冲压托条，功率48KW/380V发热管。 | 台 | 2 |  |  |
| D10 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| D11 | 燃气六头煲仔炉 | 1200*800*800/50 | 炉面用1.5MM磨砂304#不锈钢板，侧身板用 1.2MM厚，40×40角铁炉架，中间垫防火隔热棉，φ51 不锈钢通脚，下加可调脚座。节能环保。 | 台 | 1 |  |  |
| D12 | 双层工作台 | 1200*1000*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| D13 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 台面用≥1.5mm厚304#不锈钢，封边； 层板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜底板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 加强筋用≥1.2mm厚201#不锈钢； 柜身用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜背板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 双面趟门结构，用≥1.0mm厚304#不锈钢； 门胆用≥0.7mm厚304#不锈钢； 下配304#不锈钢重力可调脚。 | 台 | 4 |  |  |
| D14 | 炉拼台 | 500*1200*800/450 | 1.选用304#不锈钢板 2.柜身板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 台 | 3 |  |  |
| D15 | 燃气双头单尾小炒炉 | 1800*1200*800/450 | 1.选用304#不锈钢板； 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型； 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板； 4.炉体骨架采用50×50铁角钢； 5.防火隔热棉，120#燃气炉头； 6.炉通脚φ50mm,1.5mm厚不锈钢管； 7.配4个可调炉身高度的重力脚； 8.配锅口径≥450mm; 9.符合： 《CQC61-445151-2015》要求。 | 台 | 1 |  |  |
| D16 | 电磁双头矮汤炉 | 1400*800*600/650 | 1.选用304#不锈钢板； 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型； 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板； 4.炉体骨架采用50×50铁角钢； 5.进口电磁炉机芯； 6.炉通脚中50mm,1.5mm厚不锈钢管； 7.配4个可调炉身高度的重力脚； 8.功率：30kw/380v。 | 台 | 1 |  |  |
| D17 | 燃气双头大锅灶 （核心产品） | 2200*1200*800/450 | 1.选用304#不锈钢板； 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型； 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板； 4.炉体骨架采用50×50铁角钢； 5.防火隔热棉，120#燃气炉头； 6.炉通脚中50mm,1.5mm厚不锈钢管； 7.配4个可调炉身高度的重力脚； 8.配锅口径≥450mm; 9.符合： 《CQC61-445151-2015》要求。 (▲注：提供有效期内的环保产品认证证书及节能环保产品认证报告的扫描件或加盖生产厂家公章复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E | 主食烹饪间 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 电力三分之一坑平扒炉 | 800*750*900 | 整机采用框架式承重结构，采用304材质板材一体成 型工艺，炉面板厚度≥1.2mm;其他板材厚度≥ 1.0mm;ADD磁电引擎，多级防护，机芯稳定性高， 适用各种厨房环境，确保设备安全可靠。符合： 《 CQC61-445151-2015》要求 1、特制导热扒板，升温快，保证最大加热面积，均匀 受热； 2、旋钮式温度调节，可调温度50~300℃,调温更加 简单、精确； 3、独有宽电压设计，电网适应性强，确保设备正常 工作 ； 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫； 5、 一体成型台面设计，框架结构设计，安全可靠， 容易清洁。 | 台 | 1 |  |  |
| E02 | 油网烟罩 | 4200*1300*550 | 1 .选用304#不锈钢板； 2.面板厚度1.5mm； 3.配湿式隔油网； ▲4.符合环保节能《CQC51-439182-2018》。(提供有效期内的环保产品认证证书及节能环保产品认证报告的扫描件或加盖生产厂家公章复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E03 | 燃气单头单尾小炒炉（核心产品） | 1100*1100*800/450 | 1.选用304#不锈钢板； 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型； 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板； 4.炉体骨架采用50×50铁角钢； 5.防火隔热棉，120#燃气炉头； 6.炉通脚φ50mm,1.5mm厚不锈钢管； 7.配4个可调炉身高度的重力脚； 8.配锅口径≥450mm; ▲9.符合环保节能《CQC61-445151-2015》的要求。 (提供有效期内的环保产品认证证书及节能环保产品认证报告的扫描件或加盖生产厂家公章复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E04 | 单门醒发箱 | 610*790*1800 | 功率：2.7KW/220V 采用加厚不锈钢板材，高精准EGO温控器，温湿度独 立控制，大玻璃视窗，便于观察，方便清洁。 | 台 | 1 |  |  |
| E05 | 燃气单头蒸炉（核心产品） | 900*1100*800/450 | 1、炉面1.5mm磨砂304#不锈钢板冲压焊接而成；侧身 采用1.2mm磨砂不锈钢制作；自动水位控制箱；炉胆 用5.0MM厚A3铁板，炉体支架为40×40mm角铁，配φ 51mm不锈钢通脚，下加可调节脚座。 ▲2、符合环保节能CQC61-445151-2015的要求。 (提供有效期内的环保产品认证证书及节能环保产品认证报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E06 | 炉拼台 | 350*1100*800/450 | 1.选用304#不锈钢板 2.柜身板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 台 | 2 |  |  |
| E07 | 高身饼盆车（直角） | 500*600*1800 | 1.采用磨砂304#不锈钢 2.车架38*38*1.2mm不锈钢方管制作 3.配高级聚氨酯万向车轮 | 台 | 2 |  |  |
| E08 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 台面用≥1.2mm厚304#不锈钢，封边 层板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜底板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 加强筋用≥1.2mm厚201#不锈钢； 柜身用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜背板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 双面趟门结构，用≥1.0mm厚304#不锈钢； 门胆用≥0.7mm厚304#不锈钢； 下配304#不锈钢重力可调脚。 | 台 | 2 |  |  |
| E09 | 双层工作台 | 1600*800*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| E10 | 面粉车 | 550*550*550 | - 车身材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm。 - 2.折叠式盆盖材质：采用304#不锈钢板，厚度≥ 1.2mm。 3.轮子防滑万向脚轮。 | 台 | 2 |  |  |
| E11 | 双层木面工作台 | 1800*800*800 | 1.台面选用80mm厚优质木板； 2.脚通采用φ50×1.5mm不锈钢304#圆管； 3.横管采用φ25×1.2mm不锈钢304#圆管； 4.托码采用1.2mm厚不锈钢板制作； 5.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| E12 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 1 |  |  |
| E13 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| E14 | 压面机 | 590*360*1040 | ▲1、功率：2.2KW/220V效率：250KG/h 压辊转速： 68r/min 2、压面厚度：8~25mm 压面宽度：600mm 3、驻立式。 ▲4、符合GB4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动饮食机械的特殊要求》 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E15 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | 采用优质全不锈钢材质拉手，美观耐用；配置风机 停启器；全不锈钢铰链结构，开合一定角度可自动 保持静止状态，有效降低冷量损失，配置电子温度 显示屏，内箱底板内圆角设计方使清洁卫生，符合 食品卫生标准；配四个万向脚轮。 功率：0.4kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| E16 | 双星中平台 | 1500*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| E17 | 多功能搅拌机 | 532*783*900 | 1、功率：1.3KW/220v。 2、容量：30L; ▲3、噪音小于40Db(A）. 4、配备固定搅拌缸以及安全设置， ▲5、符合GB16798-1997食品机械安全卫生。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| E18 | 和面机 | 390*650*1000 | 功率：1.1KW/220V 容量：12kg 配备固定搅拌缸以及安全设置 | 台 | 1 |  |  |
| F | 凉菜/果饼间 |  |  |  |  |  |  |
| F01 | 双门平台雪柜带靠背 | 1800*700*800/150 | 1、工作温度(1~8℃)； 2、功率(300w/220V)； 3、制冷方式：直冷； 4、柜门结构：不锈钢双门； 5、采用优质不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢 可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机 制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 台 | 1 |  |  |
| F02 | 紫外线杀菌灯 | 1100*100*80 | 功率：≥36W/220V | 台 | 2 |  |  |
| F03 | 四门高身雪柜 | 1200*700*1950 | 采用优质全不锈钢材质拉手，美观耐用；配置风机 停启器；全不锈钢铰链结构，开合一定角度可自动 保持静止状态，有效降低冷量损失，配置电子温度 显示屏，内箱底板内圆角设计方使清洁卫生，符合 食品卫生标准；配四个万向脚轮。 功率：0.4kw/220v | 台 | 2 |  |  |
| F04 | 单通打荷台 | 1500*700*950 | 台面用≥1.5mm厚304#不锈钢，封边； 层板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜底板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 加强筋用≥1.2mm厚201#不锈钢； 柜身用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜背板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 单面趟门结构，用≥1.0mm厚304#不锈钢； 门胆用≥0.7mm厚304#不锈钢； 下配304#不锈钢重力可调脚。 | 台 | 2 |  |  |
| F05 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | 1.材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采 用25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| F06 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| F07 | 消毒组合柜 | 600*600*1300 | 201材质；柜式紫外线杀菌 | 台 | 1 |  |  |
| F08 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 1 |  |  |
| F09 | 洗手星 | 450*450*250/150 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板， 不锈钢机制件加固， 配感应式水龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| G | 排餐间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 洗手星 | 450*450*250/150 | 面及池1.2mm厚磨砂304#不锈钢板， 不锈钢机制件加固， 配感应式水龙头。 | 台 | 1 |  |  |
| G02 | 干手机 | 200*150*240 | 高灵敏度红外漫反射感应，干手风力强劲不中断， 冷热风自由切换。 功率：1.4kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| G03 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 5 |  |  |
| G04 | 四格保温售饭台 | 1500*700*800 | 采用磨砂304#不锈钢板， 台面用1.5MM,侧板用1.2MM, 优质发热管保温， φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 功率：3KW/220V。 | 台 | 7 |  |  |
| G05 | 活动工作台 | 1500*700*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个活动轮。 | 台 | 2 |  |  |
| G06 | 紫外线杀菌灯 | 1100*100*80 | 功率：≥36W/220V | 台 | 4 |  |  |
| G07 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及 层板用1.2MM厚磨砂不锈钢板，φ51不锈钢通脚，下 加可调脚座。 | 台 | 1 |  |  |
| G08 | 双层工作台 | 1500*800*800/150 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| G09 | 留样柜 | 600*650*1600 | 双层钢化玻璃门，优质压缩机，制冷方式：制冷， 可调温控开关冷藏，配移动万向轮。 功率：0.3kw/220v | 台 | 1 |  |  |
| G10 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 2 |  |  |
| G11 | 电热暖汤车 | 600*600*800 | 车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板，环保型聚氨酯整 体发泡工艺、超强保温，内置不锈钢低能耗快速发热 管，优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个4"带刹车万向重型脚轮。 | 台 | 2 |  |  |
| G12 | 单通打荷台 | 1200*700*950 | 台面用≥1.5mm厚304#不锈钢，封边； 层板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜底板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 加强筋用≥1.2mm厚201#不锈钢； 柜身用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜背板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 单面趟门结构，用≥1.0mm厚304#不锈钢； 门胆用≥0.7mm厚304#不锈钢； 下配304#不锈钢重力可调脚。 | 台 | 1 |  |  |
| G13 | 油网烟罩 | 4000*1000*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配湿式隔油网 4.环保节能符合《CQC51-439182-2018》 | 台 | 1 |  |  |
| G14 | 明档电磁四头煲仔炉 | 800*800*800/50 | 1.选用304#不锈钢板 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板 4.炉体骨架采用50×50铁角钢 5.进口电磁炉机芯。 6.炉通脚φ50mm,1.5mm厚不锈钢管 7.配4个可调炉身高度的重力脚 8.功率：21kw/380v | 台 | 1 |  |  |
| G15 | 双层工作台 | 800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 2 |  |  |
| G16 | 双门平台雪柜带靠背 | 1500*700*800/150 | 1、工作温度(1~8℃), 2、功率(300W/220V), 3、制冷方式：直冷 4、柜门结构：不锈钢双门； 5、采用优质不锈钢板材，可调节载物层架，不锈钢 可拆卸子弹脚轮，真空吸塑门内衬板，高效压缩机 制冷，噪音低，耗电小； 6、绿色环保节能。 | 台 | 1 |  |  |
| G17 | 明档电磁双头煮面炉 | 1600*800*800/50 | 1.选用304#不锈钢板； 2.炉面板1.5mm不锈钢板， 一次冲压成型； 3.炉身、炉背板1.2mm不锈钢板； 4.炉体骨架采用50×50铁角钢； 5.进口电磁炉机芯； 6.炉通脚φ50mm,1.5mm厚不锈钢管； 7.配4个可调炉身高度的重力脚； 8.功率：30kw/380v。 | 台 | 1 |  |  |
| G18 | 单星工作台 | 1200*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| H | 教师自助区 |  |  |  |  |  |  |
| H01 | 电热暖汤车 | 600*600*800 | 车身采用304#1.5mm磨砂不锈钢板，环保型聚氨酯整 体发泡工艺、超强保温，内置不锈钢低能耗快速发热 管，优质电控原件，配两个4"定向重型脚轮、两个 4"带刹车万向重型脚轮 | 台 | 2 |  |  |
| H02 | 单通打荷台 | 1400*700*800 | 台面用≥1.5mm厚304#不锈钢，封边； 层板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜底板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 加强筋用≥1.2mm厚201#不锈钢； 柜身用≥1.0mm厚304#不锈钢； 柜背板用≥1.0mm厚304#不锈钢； 单面趟门结构，用≥1.0mm厚304#不锈钢； 门胆用≥0.7mm厚304#不锈钢； 下配304#不锈钢重力可调脚。 | 台 | 2 |  |  |
| H03 | 五格保温售饭台 | 1800*700*800 | 采用磨砂304#不锈钢板， 台面用1.5MM,侧板用1.2MM, 优质发热管保温， φ51不锈钢通脚，下加可调脚座。 功率：3KW/220V。 | 台 | 2 |  |  |
| I | 洗碗/消毒间 |  |  |  |  |  |  |
| I01 | 餐具回收车 | 1000*600*800 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；面板≥1.5mm厚不 锈钢板；层板≥1.2mm厚不锈钢板； 2.工艺：底层距离地面150mm; 3.配置：配5寸防滑防震聚酯充气万向轮，2个带刹 车 挚 ； 4.承重：台面隔板.底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| I02 | 双孔收餐车 | 1200*600*800 | 1.材质：柜身采用≥1.5mm厚304#不锈钢板；; 2.工艺：底层距离地面150mm; 3.配置：配四个万向轮； 4.收污：台面开两个孔回收残渣。 | 台 | 1 |  |  |
| I03 | 风幕机 | 1800*200*260 | 贯流式强力送风轻松在室内外之间形成一道隐形的 风幕墙，隔开室内外空气的同时，更可将灰尘，飞 虫等阻挡于室外。 外观尺寸：1800mm*200mm*260mm 1. 电机功率：200W/220V 2.风量：3000m³/h,噪音≤42dB 3.符合GB4706.23-2007《家用和类似用途电器的安 全室内加热器的特殊要求》 | 台 | 2 |  |  |
| I04 | 洁碟台 | 1000*800*950 | 1.选用304#不锈钢板 2.台面板厚1.5mm 3.背板厚度1.2mm | 台 | 1 |  |  |
| I05 | 通道式洗碗机（核心产品） | 1500*900*1500 | 1、单缸单喷.独特内凹式清洗孔，不仅防止异物堵 塞，更容易清洗死角。 2、履带式传送.餐具受到水浮力的影响能正常使用。 3、双速调节可调速度，可根据客户的节奏，自由选 择 4、出口防卡顶出装置，错误操作时，避免备的损害。 5、材质及性能情况说明：整机机构及配件均采用 304材质及进口塑料，智能化控制系统，性能稳定， 让使用者操作更加轻松，确保电控质量。 ▲6、功率：37.8kw/380V频率：3N-50Hz, ▲7、驻立式。 ▲8、洗涤温度：55℃ -65℃,漂洗温度82℃ -90℃ ▲9、绿色节能环保， ▲10、符合GB4706.50-2008《家用和类似用 途电器的安全商用电动洗碗机的特殊要求》。 （提供有效期内的绿色节能环保产品证书及检测报告扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 1 |  |  |
| I06 | 高压花洒龙头 | 192*400*1140 | 型号：LB-138A 全黄铜底座，双温 | 台 | 1 |  |  |
| I07 | 双星入机台带收餐口 | 1800*800*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥ 1.5mm厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗 采用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可 调节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| I08 | 油网烟罩 | 1500*1000*550 | 1.选用304#不锈钢板 2.面板厚度1.5mm 3.配湿式隔油网 4.符合环保节能《CQC51-439182-2018》 | 台 | 1 |  |  |
| I09 | 挂墙洗地龙头 | 130*420*80 | 钢丝编织液压管，长度15-20米，活动快速接头， 一 把水枪。 | 台 | 1 |  |  |
| I10 | 活动工作台 | 1800*800*800 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用φ38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个活动轮。 | 台 | 1 |  |  |
| I11 | 大单星盆台 | 1000*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥1.5mm 厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用≥ 1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可调 节子弹脚； 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| I12 | 灭蝇灯 | 395*90*300 | 电压：AC220V/50Hz 光源功率：2×15W高压网电压：DC1900V 透杀面积：40-50m² | 台 | 1 |  |  |
| I13 | 电开水器 | 510*310*850 | 1、功率：2.2KW/220v 2、频率：50Hz; 容量：45L 产水量：95L/h。 3、符合GB4706.1-2005第一部分通用要求。 | 台 | 1 |  |  |
| I14 | 四层栅格层架 | 1200*500*1550 | - 材质：采用304#不锈钢板，厚度≥1.5mm; - 2.加强筋用≥1.2mm厚304#不锈钢板； 3.组合式脚柱≥1.2mm不锈钢板成凹型柱，角螺丝为 8mm内六角螺丝，脚螺丝为M8不锈钢外六角螺丝； 4.工艺：主架采用38*25*1.5mm不锈钢方通，疏枝采用 25*13*1.2mm不锈钢方通； 5.承重：台面隔板、底板均能承受≥300kg载荷。 | 台 | 1 |  |  |
| I15 | 双星盆台 | 1200*700*800/150 | 1.材质：采用304#不锈钢板制作；台面板采用≥1.5mm 厚不锈钢板，纱纹为拉丝磨砂贴塑板；星盆斗采用≥ 1.2mm厚不锈钢板； 2.加强筋用≥1.2mm厚不锈钢板； 3.台脚采用38mm×38mm,≥1.2mm不锈钢方管及配可调 节子弹脚 4.横通用25mm×25mm,≥1.2mm不锈钢方管； 5.背板与面板采用圆弧角制作，挡水背150mm高； 6.工艺：冲压式星盆，配溢水孔。 | 台 | 1 |  |  |
| I16 | 双层工作台 | 1000*700*800/150 | 1.选用304#不锈钢板； 2.台面板厚1.5mm厚不锈钢板； 3.层板采用1.2mm厚不锈钢板； 4.托码为1.2mm不锈钢； 5.脚通采用中38×1.2mm不锈钢圆管； 6.配4个不锈钢可调子弹脚。 | 台 | 1 |  |  |
| I17 | 碗碟柜 | 1200*500*1800 | 柜身采用1.5MM厚磨砂304#不锈钢板，侧板、背板及层 板用1.2M厚磨砂不锈钢板，中51不锈钢通脚，下加可 调 脚 座 。 | 台 | 4 |  |  |
| I18 | 双门热循环消毒柜 | 1380*700*2000 | ▲1、消毒高温≥120ºC,消毒时间≥15min 2、功率：6KW/220V 选用304不锈钢制造，夹层保温 ▲3、符合GB17988-2008食具消毒柜安全和卫生要求. （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 台 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 厨具和餐具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备技术参数说明 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| 1 | 不锈钢大盆 （1米直径） | 1.5厚高边不锈钢，材质类型：奥氏体型不锈钢 (食品接触用) | 10 | 个 |  |  |
| 2 | 不锈钢大盆（0.8米直径） | 1.5厚高边不锈钢，材质类型：奥氏体型不锈 钢(食品接触用) | 10 | 个 |  |  |
| 3 | 餐桶 （38cm直径） | 1.5厚高边不锈钢，材质类型：奥氏体型不锈钢 (食品接触用) | 60 | 个 |  |  |
| 4 | 不锈钢餐盘 | 304不锈钢 | 600 | 个 |  |  |
| 5 | 隔热碗 | 直径16CM,双层不锈钢，材质类型：奥氏体型不 锈钢(食品接触用) | 600 | 个 |  |  |
| 6 | 勺 | 304不锈钢 | 600 | 个 |  |  |
| 7 | 筷子 | 304不锈钢 | 600 | 双 |  |  |
| 8 | 菜刀 | 304不锈钢 | 20 | 把 |  |  |
| 9 | 菜刀架 | 304不锈钢，尺寸300*150*120 | 4 | 个 |  |  |
| 10 | 盛饭勺 （长柄） | 锻打加厚不锈钢 | 30 | 个 |  |  |
| 11 | 擀面杖 | 1米实木 | 10 | 个 |  |  |
| 12 | 面案 | 700*400*1.8尼龙 | 8 | 个 |  |  |
| 13 | 菜案 | 600*400*1.8尼龙 | 6 | 个 |  |  |
| 14 | 切肉板 | 45*3尼龙墩 | 6 | 个 |  |  |
| 15 | 切菜板 | 45*3尼龙墩 | 6 | 个 |  |  |
| 16 | 切水果板 | 50*35*2尼龙墩 | 2 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 学生宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| 1 | 学生床 | 1、双层钢架床外观尺寸：2000mm x 900 mmx 1800mm 2、颜色：灰白垂纹色 3、钢架床，采用三孔榫插卡式连接方式，床立柱和横梁的链接不采用任何螺栓螺丝。 4、焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、陶化后，床立柱、横 梁需双面静电喷塑，高温固化而成，盐雾试验达到300个小时。 5、床立柱：采用冷轧钢型材70*70+1mm壁厚1.1mm。 (内角双边缘压边)内外两面均有环氧塑脂喷涂 。 6、采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为中空异形(解决了传统方管床管内不能喷 涂的弊端),横梁正面有两条流线压型，下部圆弧面，立面成型后尺寸为83mm×30mm,材料厚 度为0.9mm,内外两面均有环氧塑脂喷涂。 7、床板横撑：床体横撑5根，采用20mm×30mm×1.0mm优质钢管制作；两端冲压中字型防脱 孔，横撑与横梁结合处须焊接防退卡片。 8、床头护栏：护栏采用φ19mm×1.0mm,优质圆钢管制作，与床头横梁连接成“目”字形，高度为255mm。 9、床爬梯：采用20 x 30mm+1mm优质矩管制作，厚度1.1mm。 10、床爬梯踏板：246*55mm厚度1.2mm双面圆弧一次冲压成型，带有防滑凸纹。 11、胶套及封盖：ABS工程塑料(一次性注塑成型)壁厚3mm,所有塑料配件采用优质环保工程塑料。 12、床板：实木多层板，厚度14+1mm ▲13、产品环保等级E2级。 ▲14、无甲醛，符合力学性能，GB18584-2001有害物质限量要求。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 张 | 224 |  |  |
| 2 | 床垫 | 1、▲规格：1900mm*900mm*50mm 2、外包布：针织布，带有多种花型可选，表面桁缝内有海绵(海绵厚度不低于4mm)。 ▲3、 国际色劳度三级标准，国际日晒四级标准。 4、填充物：采用天然椰壳椰棕丝纤维生产的棕垫，棕丝必须经过高温消毒由机器铺网，高温压缩 定型(在高温下杀死虫卵)。 ▲5、表面均匀一致，薄厚一致，不能含有任何胶水，不能含有甲醛的 天然硬棕垫。 6、椰棕垫表面必须有一层环保腊纶包裹，防止有棕屑露出。 （提供检测报告的扫描件或加盖生产厂家公章的复印件） | 张 | 448 |  |  |
| 3 | 六门无抽屉储物柜 | 六门无抽屉储物柜：优质冷轧钢板材，流水线静电喷塑处理，喷塑前经磷化、除锈等处理，高 标准熔接焊，表面平整光滑，加厚1.2mm冷轧钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化 表调、干燥工艺，严格把关采用国际品牌符合欧盟ROHS标准，使产品真正的环保无毒害。 规格：1800mm/1850mm*900mm*420mm。铝合金抠手及门锁。 | 个 | 112 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 教师宿舍 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 教师床 | 规格：2000mm*900mm*1000mm 1.结构：钢木组合式结构，下床板距离地面高度450mm。 材质：床体立柱：采用截面为40mm*40mm*1.3mm方钢管制作；下端应安装工程塑料脚垫。 床体横梁：采用截面为30mm*50mm*1.3mm方钢管制作。 床头护栏柱：为三根；采用20mm*20mm、壁厚为1.5mm圆钢管制作。 床板承载梁五根：采用截面为25mm*25mm*1.3mm方钢管制作。 床板：采用厚度>13mm实木板材制作；由7～8块拼接而成，横撑3根，两端带木条封边，板材 含水率在7%～12%之间。 2.焊接：采用线焊技术，保证焊缝均匀、平整、光滑；无虚焊、假焊和漏焊等现象。 3.喷塑：喷涂前，要进行打磨、抛光处理；然后进行高压喷塑。 4.效果：喷涂后的塑面厚度均匀、覆盖完整、光泽明亮；无起泡、龟裂和伤痕等现象。 5.安全：所有连接处均无毛刺、棱角等隐患；符合安全要求。 6.床体立柱与床架要采用厚2.0mm的钢板护角支撑加固连接，用M10自动螺母固定，拆卸方便。 | 张 | 40 |  |  |
| 2 | 床垫 | 规格：1900mm*900mm*50mm 外包布：针织布，带有多种花型可选，表面桁缝内有海绵(海绵厚度不低于4mm)。 国际色劳度三级标准，国际日晒四级标准。 填充物：采用天然椰壳椰棕丝纤维生产的棕垫，棕丝必须经过高温消毒由机器铺网，高温压缩定型 (在高温下杀死虫卵),表面均匀一致，薄厚一致，不能含有任何胶水，不能含有甲醛的天然硬棕垫 。椰棕垫表面必须有一层环保腊纶包裹，防止有棕屑露出。 | 张 | 40 |  |  |
| 3 | 六门无抽屉储物柜 | 六门无抽屉储物柜：优质冷轧钢板材，流水线静电喷塑处理，喷塑前经磷化、除锈等处理， 高标准熔接焊，表面平整光滑，加厚1.2mm冷轧钢板经全自动脱脂，纯净水清洗、加温除油 磷化表调、干燥工艺，严格把关采用国际品牌符合欧盟ROHS标准，使产品真正的环保无毒害 。规格：1800mm/1850mm*900mm*420mm。铝合金抠手及门锁。 | 个 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |