附件一：（看守所）

一、违禁物品检测设备（X射线安全检查设备）

1、违禁物品检查，防止将违禁物品带入监管场所；

2、满足与监管装备接口对接；

3、通过网络上传报警信息。

4、通道尺寸：≥500mm×300mm（宽×高）

5、外形尺寸：≤1483 mm×730 mm×1060 mm（长×宽×高）

6、传送带高度：≤670mm

7、线分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）

8、穿透分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.254mm（AWG30）

9、空间分辨力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够分辨最小线对直径1.0mm

10、穿透力：设备在0.22m/s速度正常工作时，能够穿透不小于15mm厚的钢板

11、灰度分辨：设备在0.22m/s速度下正常工作时，应能分辨厚度范围为1mm～60mm，厚度差不小于1mm的合金铝阶梯

12、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制

13、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。

14、绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。

15、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。

16、周围剂量当量率：设备在0.22m/s速度下正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率≤1μSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应≤0.5μSv/h

17、X射线冷却/工作周期：油冷/连续

18、设备噪声：设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应≤60dB(A)

19、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求

20、▲超薄物体检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作键盘上的相应功能键，设备能检测出厚度0.01mm的标准塞尺

21、▲传送带承载能力：输送装置的负载能力应不低于260kg。

22、智能节能功能：设备应能通过入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送装置应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。

23、▲疑似危险品识别自学习功能：设备应具有疑似危险品识别自学习功能，支持将显示的未识别疑似危险品人工确认为疑似危险品，使设备在再次出现该疑似危险品时能自动识别。

24、低温贮存试验： 整机：(-40±2)℃、168h 试验后恢复常温，功能应正常。

25、高温低湿贮存试验： 整机：(60±2)℃、RH(10+2-3)%、168h。 试验后恢复常温，功能应正常。

26、▲图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于35dB。

27、▲图像存储：设备应具有图像实时存储功能，实时存储图像应大于等于1000万幅，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存。

28、智能识别灵敏度设置：设备对违禁品的智能识别灵敏度应可调节，调节档位可分为1-5档。

29、▲人包关联与事件追溯功能：设备应能将旅客的放包和取包视频、抓拍的人脸和包裹照片与X射线透射图像进行关联存储，并可进行后续追溯查询回放。

30、▲用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码录入、编辑和登录功能

31、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出

32、▲图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5

33、▲包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%

34、单包裹识别比对时间试验：设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于80ms。

35、▲设备应具有图像存储功能，当内置12T硬盘时，可存储容量不少于2000万幅被检图像。

二、异常行为探测预警装备

1、根据内监室结构和悬挂点的分布，采用光幕探测器实现对监室内悬挂点的全面立体防护。光幕探测器44个：适用于监室门、监室窗等有挂点区域人体存在探测，可根据监室门、窗等挂点选择合适的数量来覆盖探测区域，配置灵活，具有背景自学习功能，智能适应场景，抗干扰，具备自我修正功能，确保探测器长久稳定工作。光线类型：光幕。技术要求：光线波长： 800mm-1000mm。发射、接收的光束数量在八路及以上；光束：八路发射，八路接收；操作显示： LED 显示。温度范围： -40℃至 60℃。最适宜安装高度 :3.2m-3.3m。探测区：探测区域大小可调，最大：3（高）×2（宽） m；最小： 1.2（高）×1.30（宽） m。开关模式：可调节灵敏度；可调节水平扫描范围。光学面： PMMA。幕帘厚度：300-500mm可调。响应时间：100ms。

2、外监室（风场）采用360°全向红外加微波探测器，预防被监管人员滞留。技术要求：符合 EN50130-5 等级 II；相对湿度 0 至 95%，无冷凝；支持zigbee组网技术。360全向探测器11个：适用于放风间人员滞留探测，可实现放风间全面覆盖，具有背景自学习功能，智能适应场景，具备自我修正功能，确保探测器长久稳定工作。360°全向红外加微波探测。电流（报警/待机）： 10 mA，12 VDC。工作电压： 9 VDC 至 15 VDC。环境要求 符合 EN50130-5 等级 II。相对湿度： 0 至 95%，无冷凝。工作温度： -30°C 至 +55°C（-20°F 至 +130°F）。当场强小于 30 V/m 时，在 150 MHz 至 2 GHz 的范围内不会产生报警或不用设置临界频率。输出继电器： 固态，受监控，A 形常闭 (NC) 触点。电气额定值：≤100 mA，25 VDC，2.5 W，<20 Ω 。闭合防拆开关： 常闭 (NC) 触点（护盖开），防拆开关电路连接到 24 小时保护电路。

3、报警模块支持8个及以上的前端探测器，具备分级预警功能。技术要求：CPU，STM32，75MHz以上，FLASH 128K以上；实时时钟，RTC时基调校、低电压检测、抗印刷板漏电；通讯功能，TCP/IP协议支持，支持zigbee技术收发探测器信号；具有智能语音播报，带功放，可多路语音播报，内容可更新;功耗：＜1W ;可同时接入并识别多路防区信号，每防区可接多个报警点;多路继电器输出，并实现单路控制，智能判断报警信号。智能分控模块11个: 处理器：STM32，75MHz以上，FLASH 128K以上。实时时钟：RTC时基调校、低电压检测、抗印刷板漏电。通讯功能：高速、低功耗、抗干扰，RS-485和TCP/IP网络均可传递报警信息，支持通讯线路收发探测器信号。 语音功能：智能语音播报，带功放，可多路语音播报，内容可更新。工作电压：DC12V。功耗：＜1W 。报警触点容量：30VDC/3A。工作温度：-20°～70。工作湿度：10%～80%。可同时接入并识别多路防区信号，每防区可接多个报警点。多路继电器输出，并实现单路控制，智能判断报警信号，支持8个以上探测器接入，具备分级预警功能。

4、采用语音、灯光提醒和警告被监管人员。声光报警器11个：语音警示加灯光提示智能分控模块11个: 处理器：STM32，75MHz以上，FLASH 128K以上。实时时钟：RTC时基调校、低电压检测、抗印刷板漏电。通讯功能：高速、低功耗、抗干扰，RS-485和TCP/IP网络均可传递报警信息，支持通讯线路收发探测器信号。 语音功能：智能语音播报，带功放，可多路语音播报，内容可更新。工作电压：DC12V。功耗：＜1W 。报警触点容量：30VDC/3A。工作温度：-20°～70。工作湿度：10%～80%。可同时接入并识别多路防区信号，每防区可接多个报警点。多路继电器输出，并实现单路控制，智能判断报警信号，支持8个以上探测器接入，具备分级预警功能。

5、满足于监管装备的接口对接。雨雪探测器1台：供电电源：10-30V DC，储存环境：-40°C ~ 80°C，输出信号：485、继电器，默认modbus地址：01，支持功能码：03、06，加热启动环境温度：＜15°C（默认），最大加热温度：40°C（默认），输出继电器带负载能力：250VAC 1A/30VDC 1A，雨雪有无测量，响应时间≤0.5S，独有的交流测量技术，防止感应盘发生氧化反应，确保长期灵敏度，IP68防护等级设计，可长期工作于室外，多种传输方式可选，提供485方式上传或者开关量输出，便于实现集中监控，选配自动加热功能，可用于下雪检测，在长期低于0度的场合及高湿环境，防止结冰结露，加热时温度严格控制40°C（默认）以内，防止干烧造成过氧化，延长使用寿命，传感灵敏度可调，使用更灵活可设置报警、复归延时，避免现场频繁报警。

6、电源模块11个：12V2A                                                                                                                                                                               7、监室防自缢预警系统软件1套：

7.1、撤布防：可手动对所有监室进行一键布防、一键撤防，可定时设置自动布防时间和撤防时间。

7.2、任务执行：可针对断电重启后等情况进行重新执行，系统可根据监所管理进行当日任务执行作废安排。

7.3、防区分组：可将不同防区随意组合。

7.4、系统音量：调节声光报警器报警时的音量大小。

7.5、时段设置：可设置监室内、监室外设备的报警时段，精确到秒。

7.6、提醒模式：①普通模式（自动弹窗+语音），②纯语音模式（不弹窗）。

7.7、终端设备：可添加、修改、删除、自动增加监室终端设备，可对终端设备的设备编号、设备名称、监室号、防区端口设置、对应的摄像头、防中断设置等功能进行设置。

7.8、视频联动设置：可查看、增加、修改、删除系统监室联动的摄像机信息，支持主流品牌摄像机接入。

7.9、报警类别分类：可分类别查看系统进入警报、语音驱离、声光警报、警情上传、最高等级等触发报警的情况。

7.10、查阅功能：按时间范围统计报警次数统计，可按日、周、月查看，系统可查看监区所有监室的相关情况，可查看每个房间里设置的防区，点击防区可以查看该防区所关联的摄像机图像，同时可以查看已处置报警事件、处置为误报事件。

7.11、▲可将API接口提供给智慧监所实战平台使用。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件证明并加盖制造商鲜章）

7.12、▲系统由光幕探测器、声光报警器、异常行为预警控制器（包括智能分控模块、开关电源、防拆装置）、异常行为预警系统探测软件等组成。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件证明并加盖制造商鲜章）

7.13、▲报警阶段分为闪灯预警、语音驱离、声光警告、警情上传4个阶段；可根据控制点（如监室、放风间）对报警时间进行手动设置，时间设置范围为 1s～70s。（提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心出具的检验报告复印件证明并加盖制造商鲜章）

7.14、▲售后服务：需提供设备制造商售后服务承诺（含免费三年原厂硬件质保服务）并加盖制造商鲜章。

8、服务器1台：                                                                                                                                                                        8.1、单路标准机架式服务器;

8.2、CPU:配置1颗国产化处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz;

8.3、内存配置≥32G DDR4;

8.4、硬盘配置≥2块2T 7.2K SATA盘;

8.5、阵列卡:配置SAS+HBA卡(支持RAID0/1/10);

8.6、PCIE扩展:支持≥2个PCIE插槽;

8.7、网口板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口。

9、工作站1台：

9.1、机箱≥18L，支持侧板挂环锁、Kensington锁和主板报警蜂鸣器，防尘抽拉式IO盖板设计； 以下参数不得拆开配，要求原封未拆封机器

9.2、处理器 处理器采用板载设计，采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；

9.3、内存 配置16GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；

9.4、显卡 标配2G独立显卡，另支持集成显卡，默认独显输出；

9.5、硬盘 ≥1TB SATA3 7200rpm 硬盘256GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T；

9.6、电源 电源功率≤180W，电源通过80PLUS认证。

9.7、网络 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口；

9.8、接口扩展 1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口≥8个（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个，USB2.0数量≥2个）；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口；

9.9、易用性 免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护（不接受组装）。

数据安全

9.10、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；

9.11、BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。

质控水平

9.12、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI；

10、网线1220米：国标六类

11、电源线200米：国标RVV3*2.5

12、电源线1100米：国标RVV4*1.

13、满足于监管装备的接口对接。

三、人员信息一体化采集系统

1、一体化专业机箱设计，外壳采用冷轧钢板制作，紧固耐用。

2、内置一体化触摸终端，11.6 inch  液晶屏，分辨率达1920*1080，支持多点电容屏触控，采用Windows 10操作系统。内置USB3.0×2、USB2.0×2、HDMI×1、VGA×1、RS232×2、电源×1、RJ-45 1000M×1、Audio I/O

3、内置电动控制伸缩杆，可通过采集系统控制相机高度。

4、集成指纹采集模块，采集标准符合《GA/T 1011-2012  居民身份证指纹采集器通用技术要求》；

5、集成佳能EOS照相机（选配，需要单独采购推荐使用佳能EOS 200D II，可选佳能其它EOS单反及EOS微单相机）；

6、集成双目望远镜式虹膜采集仪，满足刑侦建库标准要求（选配），虹膜需要单独采购；

7、支持AC 220供电，最大功率60W，内置12V 开关电源及电源插座；

8、外部接口：RJ45、RS232、电源接口

9、适用环境：工作温度：-20℃-50℃，工作湿度：25%-85%；

10、附属配件：身高板、足长板，符合人员信息采集要求，自带背胶，防水材质，身高板尺寸100*2400mm,身高测量范围100-200cm,足长板测量范围20-40cm。   11、支持与执法管理系统数据对接，可获取被监管人员、民警、协警、工勤等人员信息

12、支持与照相机、USB摄像头等影像设备对接，获取视频图像，并控制照相机进行抓拍，支持照片按采集要求进行裁剪，压缩，并保存至执法管理信息系统；

13、支持控制电动推杆实现相机的升降。

14、支持采集被监管人员正面、左侧、右侧三张照片，正面照片自动叠加人员姓名。

支持采集被监管人员双手十指指纹，自动保存各手指质量最佳的指纹图片和指纹特征信息至执法管理信息系统。

15、支持采集被监管人员的双眼虹膜信息，查看采集质量，并保存虹膜照片和虹膜特征信息至执法管理信息系统。

16、支持采集民警、协警、工勤、医务等工作人员的照片，并按《公安机关人民警察证照片技术规范》要求进行裁剪和保存。

17、支持查看各类人员的特征信息的采集详情。

四、签录仪

1、10.1 寸彩色电磁电容双控屏集成指纹仪一体设备，屏幕分辨率不低于1280*800，产品CPU ARM Cortex-A55 四核，内存2+16G，指纹仪感应区域尺寸14.25MM*19.3MM。

2、USB 接口数据传输，双USB 供电或外置电源供电，无源无线电磁笔，指纹仪自带图像处

理功能，直接获取红色透明指印。

3、可自动推送电脑中PDF 电子笔录文书到设备上显示，单击可选择签名，按压指纹后自动

获取红色指纹图片加载在笔录指纹按捺处。

4、签录仪能独立完成PDF 签字操作，配合SDK 完成电子笔录的全自动化推送和显示并具备推送到签录仪平板后，PC 端同步高清预览平板上的签字与点按各种按钮或各种动态动作。

- 5、硬件参数

- 5.1、屏幕尺寸10.1 英寸

5.2、显示器类型IPS

5.3、分辨率1280*800

5.4、对比度(典型) 800:1 (typ)

5.5、亮度LED 背光亮度250cd/㎡

5.6、显示区域216.96(W)×135.6(H)mm

5.7、响应时间8ms (typ)

5.8、可视角度170(85/85) / 170(85/85) (Typ)

5.9、颜色24 位真彩色

5.10、显示LED 寿命20000 小时

五、互联网及终端

1、不低于10M的互联网；

2、与公安网隔离，连接互联网专用计算机、打印机；

3、满足会见的控制终端1台（满足网上视频会见的摄像头、麦克风、音箱）

3.1、屏幕尺寸：65 英寸，显示比例16:9，物理分辨率≥3840×2160

3.2、面板技术：采用国内国际先进的硬屏面板，液晶屏达到A级标准

3.3、显示参数：亮度≥350cd/m²，对比度≥1200:1

3.4、 整机外观：采用安全一体化设计，全金属外壳，散热性能良好，镁铝合金表面采用阳极氧化工艺处理，圆弧角防撞设计，表面无尖锐边缘，确保使用安全，外部无任何可见内部功能模块的连接线

3.5、超窄边设计：整机满足轻量化设计，整机屏幕边框采用超窄设计，屏占比≥92%

3.6、玻璃：屏幕表面采用4mm双AG防眩光、莫氏七级防爆全钢化玻璃，透光率≥95%，防划防撞且有效保证观看效果

3.7、贴合工艺：屏幕采用零贴合工艺，OC玻璃与钢化玻璃贴合距离≤0.8mm，图像显示清晰，画面显示效果优 （需提供表面具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明，原厂盖章）

1、不低于10M的互联网；

2、与公安网隔离，连接互联网专用计算机、打印机；

3、满足会见的控制终端1台（满足网上视频会见的摄像头、麦克风、音箱）

3.1、屏幕尺寸：65 英寸，显示比例16:9，物理分辨率≥3840×2160

3.2、面板技术：采用国内国际先进的硬屏面板，液晶屏达到A级标准

3.3、显示参数：亮度≥350cd/m²，对比度≥1200:1

3.4、 整机外观：采用安全一体化设计，全金属外壳，散热性能良好，镁铝合金表面采用阳极氧化工艺处理，圆弧角防撞设计，表面无尖锐边缘，确保使用安全，外部无任何可见内部功能模块的连接线

3.5、超窄边设计：整机满足轻量化设计，整机屏幕边框采用超窄设计，屏占比≥92%

3.6、玻璃：屏幕表面采用4mm双AG防眩光、莫氏七级防爆全钢化玻璃，透光率≥95%，防划防撞且有效保证观看效果

3.7、贴合工艺：屏幕采用零贴合工艺，OC玻璃与钢化玻璃贴合距离≤0.8mm，图像显示清晰，画面显示效果优 （需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.8、抗强光干扰：在环境光干扰为400k Lux 条件下，显示、触控和书写功能正常，通过防眩光检测（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.9、三合一按键：平板开关、电脑开关和节能待机键三合一 ，支持Android和Windows系统的节能熄屏操作（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.10、▲喇叭功能：双音腔左右布局，采用半开放式声学结构设计 ，采用低电阻（4Ω），无极分频电容，具备低阻抗、低串扰传声效果（需提供表面具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明，）

3.11、OPS电脑插槽：整机采用OPS插槽兼容性设计，可通过自带的螺丝固定国际标准尺寸和国内标准尺寸两种OPS电脑 ，支持标准协议接口，支持Intel主流80PIN接口（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.12、摄像头：内置摄像头具有1300万像素，视场角≥118°  （需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.13、 麦克风：内置8阵列麦克风，支持10m拾音

3.14、▲安卓系统：内置Android 12.0操作系统，无需外界任何模块即可完成安卓的相关应用功能，CPU采用8核处理器；4GB RAM，最大支持拓展至32GB；32GB ROM，最大支持拓展至512GB。

3.15、双系统：支持Windows和Android双系统运行 ，当其中一个系统出现异常，可一键切换到备份系统，保障整个系统正常运行，双系统支持一键进行切换，切换时间≤0.1s（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.16、▲内置网络交换机功能 ，Windows及Android系统同时联网整机只需连接一根网线（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.17、▲支持设置网络隔离 ，完成无线网络与有线网络分隔配置，保护网络安全（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.18、▲外置会议设备匹配：支持外置会议云台摄像机，支持4800万像素，支持15倍高清变焦，具备AI智能检测算法，秒级人脸对焦 （需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.19、▲支持外置会议音箱，最多支持5台会议音箱级联使用，支持回音消除，最大回声耦合损耗≥56dB，支持智能增益控制，拾音清晰。 （需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

3.20、▲触摸功能检测：在安卓系统支持20点触控，响应速度≤2ms，触摸延时≤10ms，触摸精度≤1mm，触摸高度≤2mm，最小可识别5点2mm物体；在windows系统下支持50点及以下同时流畅书写 （需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

2. 触摸框：触摸框兼容Windows、Android、Linux、MacOS、麒麟等操作系统

4、无线投屏1个

4.1、无线投屏：支持Android、IOS、鸿蒙、Windows等系统的移动端或电脑端进行无线投屏，实现大小屏互动

4.2、▲支持8个无线投屏设备同时在线，4画面同屏展示，支持1、2、3、4分屏模式，支持4K传输 ；支持横屏和竖屏显示模式，可通过按键切换传输不同的外部电脑的画面及声音（需提供具有CMA、CNAS标识的权威机构检测报告复印件证明）

5、满足会见的高清云台摄像头1台

5.1、水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度

5.2、图像传感器1/2.8英寸高品质HD CMOS传感器有效像素16：9  210万有效象素

5.3、视频格式：1080P30/25 、720P60/50

5.4、镜头变倍：10倍光学变倍，焦距f＝5mm～50mm；5.3°-52°

5.5、预置位 256个（遥控器9个预置位，带守望功能）

5.6、视频接口：USB2.0

5.7、控制协议：PELCO,VISCA

5.8、控制接口：RS232/RS485;

5.9、图像翻转：支持

5.10、云台速度：水平转速：1-100°/s；俯仰转速：0.1-60°/s

5.11、旋转角度：水平转动：±170度；俯仰转动：-30度～+90度

5.12、IR无线遥控：遥控器

5.13、电源：DC12V

6、标配1个移动推车

六、视频编码传输网关

不低于如下配置：2U/8盘位，处理器:8核8线程，主频:3.0GHz，内存:32GBDDR4内存，共4个内存插槽，容量最高支持至64G，标配4个千兆网卡，最大可支持2个PCIE3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE3.0卡，标配2*USB3.0(后置)、2*USB2.0(前置)接口，标配1*64GB SSD系统盘，支持8个3.5/2.5寸 SATA 硬盘，其中一个槽位标配 1T企业级硬盘，支持热插拔，功率:电源额定:350W，整机峰值:200W，整机平均:180W。具备4路1080P音视频码流变码处理，限制码流大小以及根据带宽情况降低分辨率或码流等功能，并发上传视频路数不小于9路1080P视频,用于与其他第三方平台实现数据接入和业务功能整合;支持公安部颁布的GB/T28181标准、符合265视频编码技术、支持基于 SIP 标准规范的其他协议、支持定制第三方平台私有协议对接管理。支持500个下级平台注册;支持一键获取所有下级平台的目录资源。

1、▲支持12路1080P音视频码流变码处理，支持限制传输的视频码流大小。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

2、▲支持根据带宽情况降低视频分辨率或动态调整。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

3、支持不同下级平台按统一平台接口和协议要求，向上级平台转发数据和视频流。

4、支持单个平台向多个上级平台注册，多个上级平台都能获取下级目录，进行预览、回放和下载操作。

5、▲支持100路D1(704*576)/50路720P（1280*720）/25路1080P（1920*1080）接入。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

6、▲支持与其他第三方平台实现数据接入和业务功能整合。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

7、具有Onvif、GB/T28181协议设置选项，支持通过私有协议接入摄像机设备。

8、支持对云服务器集群进行配置。

9、▲支持500个下级平台注册。 （提供具备CMA标识的检测报告复印件）

10、▲支持并发上传9路1080P（1920*1080）视频。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

11、支持对管理平台的用户进行合法性认证，只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。

12、具有应用系统登录失败锁定机制，支持设置非法登录阈值与锁定时间，可针对账号和登录IP进行锁定 。

13、支持下级平台向上级平台推送组织区域管理信息；支持上级平台接受来自下级平台的组织区域管理信息。

14、支持对接入的云台设备进行变倍、聚焦、调节光圈、八方向操作控制；并对预置位功能的设置及调用。

15、▲支持接收下级平台的报警信息，包括：周界、绊线、双绊线、人脸识别、视频判断、单人询问、无人值守、人员滞留、人数异常、单人独处、智能审讯、限高、递物、起身、人员聚集、场景分类、跌倒、违禁物品手机、打电话、抽烟、睡岗、肢体接触等。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

16、云配置完成后，当增加新的点位时，添加的设备应能动态分配到子节点中，同时保持新的负载均衡。

17、支持平台通过选择所属设备添加相应IP地址，自动生成云服务器（集群）路由表。

18、应能通过心跳包自动判断云服务器（集群）路由版本，并获取路由列表。

19、单级平台的路由表应能统一，路由表修改后应能通过网络更新到同级平台其他的流媒体服务器中，实现同步更新。

20、应能选择加密模式，在加密模式下，通过非监管客户端访问视频流时，视频流不可见，通过监管客户端访问视频流时，视频流可见。

七、运维管理服务器

不低于如下配置：处理器:4核8线程，主频:3.6GHz，内存:8GBDDR4，VGA接口:1个，网络接口:4个千兆，硬盘接口:支持4个热插拔3.5寸/2.5寸SAS/SATA硬盘，USB接口:2×USB2.0(后置)2×USB2.0(前置)，PCI插槽:2×PCI-E 3.0×8插槽，功率:250W(额定)，针对监控联网相关的核心设备，如平台服务器、前端摄像机、视频存储、网络状态等进行自动检测。配合视频诊断服务器实时监测图像质量,可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、卡顿、重点部位监控未上传、电话号码错误、模糊、偏色、亮度异常等常见故障等异常现象进行自动诊断分析和报警提示，对标注错、电话号码错误异常现象进行自动诊断分析和报警提示,使系统维护人员快速了解异常情况。

1、▲支持针对监控联网相关的核心设备，如平台服务器、前端摄像机、视频存储、网络等进行状态自动检测。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

2、支持通过单位类型、时间、监管单位等条件查询各单位范围权限内的各单位的视频运维、录像运维及服务器运维情况，并可对相关问题下发督导信息。

3、支持按照平台运维规则显示按年、月、日三种维度统计的各单位评估情况狂，支持导出记录，支持记录导出。

4、支持通过区域拓扑图形式展示设备(包含IPC、服务器、编解码设备等)异常情况，包含设备在线状态、内存状态、CPU状态、硬盘状态、故障状态；

5、支持按照不同设备类型展现相关设备状态信息，应能从列表上看到设备运行情况；服务器状态包括：区域名称、设备名称、IP地址、收/发包、CPU占用率、CPU温度、风扇状态、内存占用率、磁盘占用率、在线状态、设备状态；解码器状态包括：区域名称、设备名称、IP地址、收/发包、CPU占用率、内存占用率、在线状态、设备状态；编码设备状态包括：区域名称、设备名称、CPU占用率、内存占用率、硬盘占用率、硬盘监控状态、在线状态、设备状态、故障次数；摄像机状态包括：区域名称、设备名称、画面、在线状态、设备状态、故障次数；交换机状态包括：区域名称、设备名称、IP地址、CPU占用率、风扇状态、内存占用率、在线状态、设备状态。

6、▲支持配合视频诊断服务器实时监测图像质量，应能对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、卡顿、模糊、偏色、亮度异常、监控位置未上传、电话号码错误等常见故障等异常现象进行自动诊断分析和报警提示。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

7、支持查看视频诊断情况，异常的信息红色展示，并且可查看详情及历史异常信息。

8、▲支持对标注异常、标注错误现象进行自动诊断分析和报警提示。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

9、支持在值班电话页面增加、删除、修改、查询信息（包括值班室电话、值班室类型，其中类型包含总控与分控），并支持信息的上报和导出。

10、▲支持一键检测统计不同监管单位监控标定分类情况；支持根据统计、明细按钮切换显示不同类型的统计数据：包含标定信息未上传、监控位置缺失、监室数量不符、24小时超期未回复、监室号命名不规范类型的数据。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

11、支持对黄牌类型的每个类型添加详细介绍描述，包括断网、未上传、不可看、监控位置缺失、标注错误等。

12、支持报警联动视频、开关门、图片抓拍、开关量输出、声光报警、短信提示等；

13、▲支持自动对检测异常的下级单位下发黄牌，应能根据黄牌规则及计分规则进行扣分；支持自定义设置黄牌和计分规则。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

14、▲支持查看本级、下级各监管单位的量化考核得分，并支持通过点击详情，查看具体问题类型及扣分情况。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

15、支持资产维护流程的自定义设计，应能创建完整的流程操作。

16、支持对报修设备进行审核、派工、派工单处理、修复确认等流程管理。

17、支持选择不同的时间段，按照资产所属部门和资产类型统计资产故障次数，支持资产故障信息的导出。

18、支持配置巡查预案，可手动录入巡检名称、巡检日期、巡检图片、巡检内容；支持对巡查任务进行添加、删除、修改、查询。

19、支持通过日期对值班人员和运维人员进行排班，同时段值班和运维人员支持最多20个。

20、▲支持依照单位类型、单位名称对连续无黄牌单位进行查询显示，支持展示下属单位各监所的名称及连续无牌天数。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

21、▲支持监控位置标定结果异常检测数目的动态显示，应能对该标定结果类型进行重新标定。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

22、支持手动录入及批量导入/导出资产，录入信息包括：资产编号、资产名称、资产类型、资产型号、负责人、安装地点、资产价格、投资方、模型类型(室内/外)、关联设备制造商、维修商、供应商(总包)、供应商(分包)、所属部门、资产描述；

23、▲在标定统计页面支持导出三类统计表，包括监控位置上传表、值班电话明细表、三率统计表；监控位置上传统计表包括总队、支队、看守所、拘留所、戒毒所、强制医疗所六大类型，监控位置详细信息包括省、市、监管单位、监所类型、监控合计、监控位置类型。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

八、智能视频诊断主机

不低于如下配置：GPU处理器:不低于NVIDIAP1000显卡性能;CPU处理器:4核8线程，主频:3.4GHz，内存:8GB，硬盘:1TSATAHDD，VGA接口:1个，网络接口:2个千兆，功率:300W(额定)，可对视频图像出现的未联网、无图像、黑屏、标注错、卡顿、重点部位监控未上传、电话号码错误、模糊、偏色、亮度异常等常见故障以及人为干扰等不法行为准确判断并发出报警信息，有效预防因图像质量问题导致的损失，兼容主流厂家的网络视频信号，可同时对16路网络视频进行诊断，也可对不同点位按时间模板进行分时轮巡检测。

1、支持不少于16路1080p视频同时分析，支持标准H.264、H.265、S+265码流实时诊断

2、支持每路不少于12种诊断算法，最大轮巡询数不小于50000个点位

3、平台下发支持不少于64个诊断模板，IE可设置不少于10个诊断模板

4、支持对每路视频的图像质量判定条件进行参数设置（触发条件和灵敏度）

5、支持按时间模板进行切换分析，可根据不同需求设置轮巡模板

6、图像格式支持8MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF

7、支持主流品牌网络视频编码器、网络摄像机等设备，支持私有SDK、ONVIF、GB/T28181、RTSP等协议设备

8、支持在诊断检测出异常情况后，将报警信息上传管理平台功能

9、支持不小于4画面的UI预览

10、算力4T；

11、2个千兆自适应网口，支持聚合冗余、负载均衡、双IP工作模式，支持配置双网关

12、4个报警输出，16个报警输入，1xUSB3.0（后面板）、2×USB2.0（后面板）、2×USB2.0（前面板）

13、8个SATA接口、标配1块4T机械盘，2个，RS-485控制接口；1个，RS-232调试接口

14、VGA1、HDMI1（VGA1和HDMI1同源）HDMI/VGA:800*600(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(50Hz/60Hz)、1280*800(60Hz)、

1366*768(60Hz)、1440*900(60Hz)、1920*1080(50Hz/60Hz) ；HDMI2

15、支持一个恢复出厂按键，1个3.5mm音频输入，1个3.5mm音频输出

16、前面板指示灯：电源灯、网络灯、硬盘灯、报警灯，2U8盘机箱

九、目录动态维护服务器

不低于如下配置：2U/8 盘位，处理器:8核8线程，主频:3.0GHz，内存:32GBDDR4内存，共4个内存插槽，容量最高支持至64G，标配4个千兆网卡，最大可支持2个PCIE3.0插槽，可支持2块半高半长PCIE3.0卡，标配2*USB3.0(后置)、2*USB2.0(前置)接口，标配1*64GBSSD系统盘，支持8个3.5/2.5寸SATA硬盘，配24T 企业级硬盘，支持热插拔，功率:电源额定:350W,整机峰值:200W，整机平均:180W，根据《全国公安监所监控联网白皮书》中各类型监所监控位置类型编码及说明，支持对监所监控标定分类上传,实现监所值班室或监控室电话对公安部的上传申报。

1、▲支持根据《全国公安监所监控联网白皮书》中各类型监所监控位置类型编码及说明，支持对监所监控标定分类上传，实现监所值班室或监控室电话对公安部的上传申报。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

监控位置类型包括：男监室、男放风场、女监室、女放风场、通道(巡视通道)、监控室(包含监控室前、监控室后)、未成年人监室、未成年人风场、过渡监室、过渡风场、单人监室、单人放风场、管教室、讯问室、律师会见室、接待大厅、AB 门、医疗用房(包含治疗用房、药房)、收押室、家属会见室、电教室、办公室、未分类(预留)、住院病房、伙房(包含伙房加工、伙房仓库、留样间)、大门(包含与社会面接触的大门、小门、防疫检查岗)、监区围墙(包含东、南、西、北内围墙)、其它等组织区域分类。

2、▲支持根据选择的通道设备树进行标定通道信息：包括通道名称、所属区域、位置类型、当标定监控位置类型为监室（包括男监室、女监室、未成年监室、单人监室、过渡监室）应能设置所属监室号。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

3、支持视频查看权限配置，支持选择区分人员性别或不区分人员性别查看标定通道信息。

4、▲支持依照不同单位类型对监控位置类型变动记录进行筛选，支持查看某一天的变动记录，支持查看某一监管单位的变动记录，支持手动刷新、导出。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

5、支持设定标定消息提醒；选择接收后需选择接收提醒的用户角色，相应角色应能收到标定的消息提醒。

6、支持标定数据手动更新后自动同步至上级平台。

7、▲在标定记录页面中，若当天该监控位置通道数较上一日的监控位置通道数有所减少时，则用红色标记并展示减少数量，若较上一日有增加，则用绿色标记并展示增加数量。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

8、支持通过导入规则模板进行监控通道标定分类的导入，具有导入文字提示信息。

9、▲在统计页面应能根据日期、省总队、市支队、监管单位、单位类型、监控合计、监控位置等类型进行标定记录查询，支持查询结果导出。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

10、▲支持按照总队、支队、所进行标定信息统计汇总，信息详情包括：省总队、市支队、监管单位、缺失监控位置、监控合计及监控位置类型统计数量。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

11、▲支持对缺失标定信息的单位进行下发督导，下发督导方式支持选择文字指令与整改通知。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

12、支持更新设备信息设置，应能通过文件导入更新监管单位的监控通道设备信息；支持监控通道设备信息模板下载、导入、导出功能。

13、▲支持根据监管单位、监控位置类型对标定信息进行筛选查询 ，支持省总队、市支队、监管单位、监控位置、应标定数、已标定数、标定完整率（未达到100%标红显示），支持模板下载、导入、手动刷新、导出功能。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

14、▲支持导出三类统计表，包括监控位置上传统计报、值班电话明细表、三率统计表。（提供具备CMA标识的检测报告复印件）

15、 支持设定标定结果上传方式（包括自动上传、手动上传、定点上传），选择定点上传后需要设定上传时间。

16、 支持更新单位信息设置，应能对监管单位标定信息进行增加、删除、修改、查询操作，其中监管单位标定信息包括数据库地址、用户名、数据库类型、获取状态、平台版本；支持监管单位获取下级单位的通道标定信息。

17、 支持平台的通道标定信息数据与上级单位进行比对，比对后应能显示异常结果，包括比对地址、比对状态、比对详情。

18、 支持显示平台之间最大连接时长、平均连接时长，网络延时超过设定正常阈值应能标记为红色。

十、监所督导会商终端

1、内置不低于1080p高清摄像头和麦克风，含喇叭、至少10寸触摸屏1路视频输出（HDMI*1）支持1080P分辨率处理能力，用于音视频编解码、双流发送，音视频输入输出。

2、视频会商管理：接收公安部/总队/支队队对基层监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训要求。支持对下级监所进行督导会商、远程会议、指挥调度、远程培训等功能。

3、视频编解码：H.263、H.263+. H.264BP、 H.264HP、 H.264HP SVC、H.265 SVC等；

4、SVC分层编码：支持多层分辨率，支持多层帧率，支持多层码率；

5、视频分辨率：4K、1080P、 720P、 360P、 180P 等；

6、视频帧率：5- 60帧；

7、数据内容分辨率：1920x1080、1440x900、 1280x800 、1024x768 等；

8、双流发送：支持通过高清线缆、软件客户端、无线传屏器等方式发送双流；

9、视频处理：硬件编解码、低带宽传输、图像预处理、图像后处理、低照度降噪处理；

10、画面布局：支持多画面，画廊模式，演讲者模式，语音激励模式，支持人脸识别、实现会议中电子名片&电子名牌、人脸签到等应用，支持人像优化；

11、标配1台高清云台摄像头

12、标配1个360度全向麦克风

13、标配1台智能高清视频终端

14、标配1个移动推车

15、标配1台65吋显示终端