| 序号 | 货物名称 | 技术要求 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 编号 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 车厢可卸式垃圾车 | 整车要求 |  | 可卸式勾臂车由汽车底盘和拉臂钩总成组成。全部作业均由随车发动机通过取力器驱动拉臂钩总成的液压系统完成。配合移动式垃圾压缩转运箱使用，实现与箱体的直接挂接装箱、卸箱、垃圾倾倒等动作。其动作可实现直接在驾驶室内或是室外均能完成操作； | 台 | 2 |
|  |  |  |  | 外型尺寸：8250×2500×3050(ｍｍ)≤ 长×宽×高≤8350×2540×3100(ｍｍ)； |  |  |
|  |  |  |  | ◆最大总质量 ≥25000kg； |  |  |
|  |  |  |  | ◆额定装载质量≥13200kg； |  |  |
|  |  |  |  | ◆整备质量:≥11380kg； |  |  |
|  |  |  |  | ◆发动机额定功率:≥195KW； |  |  |
|  |  |  |  | ◆排放标准：国六； |  |  |
|  |  |  |  | ◆接近角/离去角：≥17/21°； |  |  |
|  |  |  |  | ◆前悬/后悬：≥1400/1100mm |  |  |
|  |  |  |  | 最高车速：≥89Kｍ/ｈ |  |  |
|  |  |  |  | 准乘人数：3人 |  |  |
|  |  | 拉臂钩要求 |  | 吊臂最大提升力：≥ 20t； |  |  |
|  |  |  |  | 操纵方式：自动 +手动； |  |  |
|  |  |  |  | 拉臂动作形式：平移+翻转； |  |  |
|  |  |  |  | 拉臂钩挂接高度标准为1570mm标准； |  |  |
|  |  | 其它要求 |  | 车辆拉臂结构件采用高强度钢，关键部位采用高强度精铸件，能提高安全性和延长使用寿命。 |  |  |
|  |  |  |  | 要求车辆的液压系统中设置箱体缓冲回落装置，当箱体下降到一定角度后，传感器能触发电信号，电路控制液压系统中有缓冲阀，能使箱体能平缓的下降到车辆上，避免刚性冲击。 |  |  |
|  |  |  |  | 要求车辆尾部安装有后滚轮支撑装置，拉臂车拉满载箱体前，将后滚轮支撑在地面，防止车辆向后倾翻，安全可靠。 |  |  |
|  |  |  |  | ◆车辆必需具有国家工信部规定的合法证明（公告目录），满足落籍要求。 |  |  |
| 2 | 整体式垃圾压缩站 | 整体要求 |  | 整体式垃圾压缩机主要由压缩仓总成、垃圾箱体总成、压头、卸料门、上料机构、电控系统及液压系统等组成： | 个 | 4 |
|  |  |  |  | ◆外形尺寸（长×宽×高）≥6390×2500×2630（mm） |  |  |
|  |  |  |  | 理论处理垃圾量≥18t/h；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾箱容积≥17m3；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 最大压缩力≥340KN；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 上料机构最大举升力≥2t；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 上料机构循环时间≤32s；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 上料斗容积≥3.5m3；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 压缩仓容积≥4.5m3；（需提供第三方检测机构材料证明） |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾箱整体需为大弧形结构，板材厚度≥4mm, 材料不低于Q355B； |  |  |
|  |  |  |  | ◆压头总成的两侧板、底板需采用厚度≥8mm的高强钢焊接而成，强度好； |  |  |
|  |  |  |  | ◆需具有三相电源的相序换相功能，方便快捷改变电机的相位，无须重新接线； |  |  |
|  |  |  | 13 | ◆垃圾存储箱部位应带有双层加热结构，可以与车厢可卸式垃圾车的尾气加热装置自动对接，在箱体装车后可对垃圾存储箱部位进行加热，以保证冬季使用； |  |  |
|  |  |  | 14 | ◆设备的压缩头除可以通过设备液压系统驱动外，应能在设备倾倒垃圾时通过车厢可卸式垃圾车液压系统驱动进行前后运动，避免垃圾倾倒不干净，在驾驶内即可进行操控； |  |  |
|  |  | 其他要求 | 15 | ◆需可实现自动压缩循环，当按下压缩循环按钮，压头可在压缩仓内自动地来回运动； |  |  |
|  |  |  | 16 | ◆需采用装配式挂钩，当挂钩磨损至一定程度时可以直接进行更换； |  |  |
|  |  |  | 17 | ◆需具有压满报警及显示功能，具有紧急停机功能； |  |  |
|  |  |  | 18 | ◆设需具有液晶显示功能，能将设备的工作运行情况显示在屏幕上，包括但不限于：动态的垃圾量显示、误操作提示、设备运行状态、故障的自诊断结果显示、程序调整功能等； |  |  |
|  |  |  | 19 | 后门密封采用Ω形内空四孔硅胶密封条，弹性好、耐老化，密封性能好； |  |  |
|  |  |  | 20 | 需采用双泵驱动，系统需要高压时，采用单泵工作，系统需高速时，采用双泵工作，高效节能，系统发热量小； |  |  |
| 3 | 护栏清洗车 | 整车要求 | 1 | 外形尺寸（长×宽×高）mm≤6500×2200×2900（mm） | 台 | 1 |
|  |  |  | 2 | ◆最大总质量kg≥8200kg |  |  |
|  |  |  | 3 | ◆整车整备质量 kg≤5770kg |  |  |
|  |  |  | 4 | ◆额定载质量 kg≥2330kg |  |  |
|  |  |  | 5 | ◆接近角/离去角°≥20/14° |  |  |
|  |  |  | 6 | 轴距mm≥3360 |  |  |
|  |  |  | 7 | 水箱容积m3≥2.3 |  |  |
|  |  |  | 8 | ◆清洗速度km/h ≥0-10 |  |  |
|  |  |  | 9 | 最大清洗厚度mm≥0-235 |  |  |
|  |  |  | 10 | ◆清洗护栏高度mm≥50-1600 |  |  |
|  |  |  | 11 | 最高车速（满载）km/h≥100 |  |  |
|  |  |  | 12 | 作业时最大爬坡角%≤30 |  |  |
|  |  |  | 13 | ◆高压水泵流量L/min≥50 |  |  |
|  |  |  | 14 | 清洗效率%≥90 |  |  |
|  |  |  | 15 | 前悬/后悬mm≤1125/1530 |  |  |
|  |  |  | 16 | 发动机额定功率kW≥112 |  |  |
|  |  | 性能要求 | 17 | ◆护栏清洗车水箱箱体须采用碳钢瓦棱结构设计，设置护栏装置，水箱内表面须喷防锈处理，保证水箱10年以上防锈防腐。 |  |  |
|  |  |  | 18 | 护栏清洗车水路系统须配置有过滤器；电控系统须集中布置在控制箱中；液压系统配置风冷冷却器 |  |  |
|  |  |  | 19 | 护栏清洗车的清洗机构可根据护栏的厚度和干净程度调整滚刷与护栏的贴合度 |  |  |
|  |  |  | 20 | 护栏清洗车应配备高压水路系统。须由高压水泵、过滤器、三通球阀、旋转接头、喷嘴和管路等组成，作业时左右前角喷可喷洗路面，可以对行驶路面降尘防二次污染，中角喷可冲洗双黄线。 |  |  |
|  |  |  | 21 | 护栏清洗车应配备清洗装置，包括毛刷内外滚刷支架、滚刷底架、滚刷总成、液压马达和高压喷水管等装置 |  |  |
|  |  |  | 22 | ◆清洗作业须采用控制器+操作面板旋钮开关控制。护栏清洗须有自动和手动两种操作模式。 |  |  |
|  |  |  | 23 | 护栏清洗车整车动力可以完全由底盘发动机提供；车辆须配有大容量清水箱，满箱水单次连续作业时间最长可达3小时；车辆须配有专业的减速分动箱，使车辆在低速范围内保持稳定的行驶速度；车辆须配有独立的高压清洗； |  |  |
|  |  | 其他要求 | 24 | ◆采购车辆必须是列入国家发改委发布的《车辆生产企业及产品公告》的产品，并有免征公告。投标供应商需提供公告信息网页的复印件及公告网址，便于评审专家查询。 |  |  |
|  |  |  | 25 | 中标供应商应派遣工程师到现场，负责设备调试并对设备的使用、操作进行免费培训，并提供使用维护说明书，以确保采购人能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由卖方免费提供。 |  |  |
| 4 | 18吨垃圾压缩车 | 整车要求 | 1 | ◆底盘及发动机要求：国6排放标准的改装车专用底盘，具有液压助力装置，方向盘助力操作灵活，车辆行驶或作业时有良好的稳定性；驾驶室内配置冷暖空调。用于改装的汽车底盘及改装后的整车必须具有产品合格证，产品相关技术参数和装置结构应符合目录公告。 | 台 | 4 |
|  |  |  | 2 | 外型尺寸：8600×2500×3100(ｍｍ)≤ 长×宽×高≤8900×2600×3200(ｍｍ)； |  |  |
|  |  |  | 3 | ◆最大总质量 ≤18000kg； |  |  |
|  |  |  | 4 | 额定装载质量≥6900kg； |  |  |
|  |  |  | 5 | 整备质量:≤10850kg； |  |  |
|  |  |  | 6 | ◆发动机额定功率:≥135KW； |  |  |
|  |  |  | 7 | 接近角/离去角：≥17/15°； |  |  |
|  |  |  | 8 | ◆前悬/后悬：≥1400/2600mm |  |  |
|  |  |  | 9 | 最高车速：≥89Kｍ/ｈ |  |  |
|  |  |  | 10 | 准乘人数：3人 |  |  |
|  |  | 性能要求 | 11 | ◆车辆采用“运动控制器+CAN总线操作面板”的控制模式 |  |  |
|  |  |  | 12 | 采用先进的双向压缩技术，压缩比高。 |  |  |
|  |  |  | 13 | 在垃圾箱与填装器之间需双重密封，杜绝二次污染 |  |  |
|  |  |  | 14 | 垃圾箱侧面设有防下降开关，防止填装器举升后误操作导致填装器下降威胁到人的安全 |  |  |
|  |  |  | 15 | 垃圾箱上设有安全撑杆，避免填装器下降伤人 |  |  |
|  |  |  | 16 | ◆采用翻斗上料机构 |  |  |