| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩垃圾车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥169KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥10.00钢丝胎 总质量(Kg)：≥18000 弧形箱体，双向压缩结构，尾部标配翻转架，可以同时挂两个240升垃圾桶。 |  |
| 2 | 抑尘车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥90KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥7.00钢丝胎 采用40-50专用洒水泵，基本洒水功能前冲、后洒、侧喷、工作平台带高炮（可调节成雾状、直柱状）、可泵进泵出、罐体两侧炮筒、带两根抽水软管，罐体后尾部选装30米喷雾机组。 |  |
| 3 | 吸粪车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥165KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥10.00钢丝胎 额定载质量(Kg)：≥7900 罐体容积：≥12.4 罐体钢板厚度：≥6mm 自吸自排，加粗型污水观察管、水油分离器、防溢阀、吸粪管1根（10米）、360°旋转吊杆座。 |  |
| 4 | 钩臂垃圾车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥110KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥8.25钢丝胎 额定载质量(Kg)：≥7650 总质量：≥11995 |  |
| 5 | 除雪车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥160KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥10.00钢丝胎 总质量(Kg)：≥18000 额定质量（Kg）：≥9400 该车用于冬季除雪,作业时可装配除雪铲和滚刷,车辆后部装备撒布机,用于撒布作业. |  |
| 6 | 电动三轮保洁车 | 辆 | 10 | 外形尺寸：≥2550*920*1750mm 车厢尺寸：1200*800*780mm 承载重量：≥120KG 车架：高碳钢专用车架 前叉：仿液压双减震前叉 承载重量 ：载重≥200kg 最高车速：≤26km/h 续行里程：夏季：≥30km；冬季：≥20km 容积：500L |  |
| 7 | 自卸车 | 辆 | 1 | 有无国家公告：有； 底盘：汽车； 驾驶室 ：全封闭 ； 准乘人数：≥2人； 发动机功率：≥118KW； 燃油种类：柴油； 排放依据标准:GB17691-2018国Ⅵ 发动机启动方式：电启动 刹车系统：断气刹 轮胎数量（个）：6 轴数（根）：2 轮胎规格：≥9.00钢丝胎 总质量(Kg)：≥18000 额定质量（Kg）：≥9300 箱体尺寸（mm):≥4800x2200x800 |  |
| 8 | 皮卡车 | 辆 | 1 | 4乘4的，2.0排量、商用版自动汽油四驱精英型标箱 |  |