设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 碎冰化冰机 | 1吨/小时，不锈钢，0.75KW | 1套 |
|  | 原汁储存罐 | 不锈钢304*2立方 | 2个 |
|  | 调配罐 | 不锈钢304*2立方, | 1个 |
|  | 反渗透水处理 | 处理量：1吨/小时,单级 | 1套 |
|  | 瞬时杀菌机 | 不锈钢304材质， 1立方/小时 | 1台 |
|  | CIP清洗设备 | 容量：500L，半自动 | 1台 |
|  | 输送泵 | 卫生级304，3立方/H | 2台 |
|  | 微孔膜过滤机 | 3芯，过滤量：3吨/小时 | 1套 |
|  | 膜浓缩设备 | 处理量1吨，5-10倍浓缩 | 1吨 |
|  | 洗瓶机 | 多瓶型通用，主要技术参数 生产效率：2000瓶/H 适用瓶口直径：22mm-32mm 适用瓶高：180mm-360mm 适用瓶颈直径：40mm-100-mm | 1台 |
|  | 灌装、封口联体机 | 主要技术参数： 装量范围:200-330ml 装量误差：≤±1％ 合格率：≥99％ 生产能力：1000-2000P/H 电源：380V 50HZ 功率：2.0KW 外形尺寸：2500*900*1700 | 1台 |
|  | 灯检 | 液晶灯管 | 1套 |
|  | 提盖理盖上盖 | 28口玻璃瓶使用，口服液28口盖子 | 1套 |
|  | 全自动杀菌釜 | 水浴，330ml玻璃瓶每小时2000瓶 | 1台 |
|  | 高效节能蜘蛛手烘干机 | 风机0.55KW,玻璃门，钢化玻璃：6mm | 1台 |
|  | 直线贴标机 | 单标，传感 电压规格：AC220V 50/60HZ单相 外型尺寸：2000*700*1270 贴标速度：30-60瓶/min（出标速度3.5m/min） 物料输送方向：左近右出 贴标精度：±1mm（被贴物与标签本身的误差除外） 适用瓶型：圆瓶. 适用容器范围：外径16-120 mm，高度35-300 mm 适用标签范围：高度15-200mm，长度23-300 mm | 1台 |
|  | 激光打码机 | CO2小字符 | 1台 |
|  | 输送线 | 304/2.0厚度 | 16米 |
|  | 工作平台 | 304不锈钢2.0mm厚度 | 4米 |
|  | 滚筒装箱平台 | 304不锈钢*2.0mm厚度 | 1套 |
|  | 总空柜、电缆 | 电气、台达变频器 | 1套 |
|  | 空压机 | 主机:单相AC220V;功率≤3KW*2 转速:>1380r/min2. 排气量:>400L/分钟3. 4.排气压力:≥0.8mpa 5.气罐容积:>100L 6.机器要求静音效果、配备相关设备所需 | 1台 |
|  | 电锅炉 | 1立方 | 1套 |
|  | 叉车 | 额定起重量：3T 动力形式：柴油 最大起升高度：3500mm 货叉长度：21500 mm 动机输出功率；≥36kW； 货又调节方式：手动调节 货叉调节范围（最大/最小）：1060mm/250mm 最大行驶速度（满载/空载）：18/19kmh 最大牵引力（满载/空载）：≥17kN/13kN | 1台 |