招标文件技术要求

1、服务需求一览表

| 编号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文化和旅游产业运行监测和指挥调度中心 | 产业监测平台、产业监测移动端、大屏展示应用、指挥调度平台 | 详见服务要求及标准附表1 | 1 | 套 |
| 2 | 智慧旅游大数据中心 | 全域文旅数仓、三年数据服务、数据接口开发与对接 | 详见服务要求及标准附表2 | 1 | 套 |
| 3 | 智慧旅游公共服务平台 | 阿尔山全域旅游服务总入口、基础支撑（手绘地图、语音讲解、度假区门户网站、电子票务系统软硬件、触摸屏多媒体软硬件） | 详见服务要求及标准附表3 | 1 | 套 |
| 4 | 日常运营推广 | 两年系统维护、运营服务（内容、商家、产品、用户、推广、驻场）、线上集中运营推广 | 详见服务要求及标准附表4 | 1 | 套 |
| 5 | WIFI覆盖 | 出口网关（集成AC控制器） | 详见服务要求及标准附表5 | 1 | 台 |
|  |  | 室外AP（wifi6） |  | 17 | 台 |
|  |  | 高密AP（wifi6） |  | 18 | 台 |
|  |  | 放装AP（wifi6） |  | 59 | 台 |
|  |  | 面板AP（wifi6） |  | 13 | 台 |
|  |  | 24光口接入交换机 |  | 1 | 台 |
|  |  | 24口POE交换机 |  | 3 | 台 |
|  |  | 8口POE交换机 |  | 6 | 台 |
|  |  | 核心交换机 |  | 1 | 台 |
|  |  | 防火墙 |  | 1 | 台 |
|  |  | 认证营销平台 |  | 1 | 套 |
|  |  | 服务器 |  | 1 | 台 |
|  |  | 网络服务（三年） |  | 3 | 条 |
| 6 | 视频监控 | 800万像素网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6 | 3 | 台 |
|  |  | 400万像素网络摄像机 |  | 5 | 台 |
|  |  | 卡口相机 |  | 10 | 个 |
|  |  | 智能终端管理盒 |  | 10 | 个 |
|  |  | 镜头 |  | 10 | 套 |
|  |  | 双通道网络摄像机 |  | 4 | 台 |
|  |  | 枪球联动网络摄像机 |  | 3 | 台 |
|  |  | 全景网络摄像机 |  | 2 | 台 |
|  |  | 夜视网络摄像机 |  | 6 | 台 |
|  |  | 定焦枪型网络摄像机 |  | 2 | 台 |
|  |  | 二层网管交换机 |  | 1 | 台 |
|  |  | 非管理工业级交换机 |  | 17 | 台 |
|  |  | 电源适配器 |  | 17 | 套 |
|  |  | 视频综合管理平台 |  | 1 | 套 |
|  |  | 网络服务（三年） |  | 1 | 项 |
| 7 | 5GVR | 全景VR摄像头 | 详见服务要求及标准附表7 | 2 | 台 |
|  |  | VR头戴式头显 |  | 8 | 套 |
|  |  | 推拉流及CDN |  | 3 | 年 |
|  |  | 网络服务（三年） |  | 1 | 项 |
| 8 | 无人机 | 行业级定制无人机 | 详见服务要求及标准附表8 | 2 | 台 |
|  |  | 5G网联终端 |  | 2 | 套 |
|  |  | 无人机管理平台（三年） |  | 3 | 年 |
|  |  | 飞手培训 |  | 2 | 人次 |
| 9 | 云资源 | 云服务器 | 详见服务要求及标准附表9 | 14 | 台 |
|  |  | 弹性公网IP |  | 600 | M |
|  |  | 对象存储（存储容量） |  | 75 | TB |
|  |  | 对象存储（外网流出量） |  | 53 | TB |
|  |  | 云硬盘 |  | 7000 | G |
|  |  | 云数据库MySQL |  | 3 | 台 |
|  |  | 云主机安全加固 |  | 15 | 套 |
|  |  | 云网服务 |  | 20 | M |
|  |  | 专有网络VPC |  | 1 | 项 |
|  |  | 负载均衡 |  | 1 | 项 |
|  |  | WEB全栈防护 |  | 1 | 项 |
|  |  | 视频直播及转码 |  | 1 | 项 |
| 10 | 安全服务 | 安全服务 | 详见服务要求及标准附表10 | 1 | 套 |
| 11 | 短信服务 | 短信服务 | 详见服务要求及标准附表11 | 1 | 套 |
| 12 | 指挥中心 | 机房建设 | 详见服务要求及标准附表12 | 1 | 项 |
|  |  | LED拼接屏 |  | 1 | 套 |
|  |  | 显示屏独立主控 |  | 6 | 套 |
|  |  | 大屏控制器 |  | 1 | 个 |
|  |  | 多屏控制软件 |  | 1 | 套 |
|  |  | 音频及控制系统 |  | 1 | 套 |
|  |  | 会议系统 |  | 1 | 套 |
|  |  | 云桌面 |  | 50 | 套 |
|  |  | 分体式测温安检门 |  | 3 | 套 |
|  |  | 监控摄像头 |  | 50 | 个 |
|  |  | 网络服务（三年） |  | 1 | 项 |
| 13 | 环境监测 | 小型气象站 | 详见服务要求及标准附表13 | 1 | 套 |
|  |  | 水质检测 |  | 1 | 套 |

2、服务要求及标准

附表1 文化和旅游产业运行监测和指挥调度中心

| 参数性质 | 序号 | 项目 |  |  | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 产业监测平台 | 全域GIS地理信息系统 | 资源分布 | 投标人需基于GIS地图提供阿尔山市文化和旅游资源分布展示功能，并可基于GIS系统上作出标识的景区，点击详情页查看包括气象、游客量、网评等具体内容。 | 1 | 套 |
|  | 2 |  |  | 一企一档 |  |  |  |
| √ | 3 |  | 全域运行监测与分析 | 客流监测与分析 | 基于结构化脱敏大数据，对全域（全市）旅游游客进行身份识别，计算出市、入市游客客流量数据以及游客画像特征，包括客源地、性别、年龄、出行方式、逗留时间等，通过客流量计算，帮助旅游主管部门实时掌握全域游客总量、游客量分布和数量变化情况。具体功能包括： 全域客流监测、客流、入市客流分析总接待量分析、市内客流分析、居民出市客流分析。（提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 4 |  |  | 文化场馆监测与分析 | 对接图书馆、博物馆等文化产业场馆数据，实现资源监测和场馆运行监测。 |  |  |
| √ | 5 |  |  | 资源监测与分析 | 投标人应按照标准化的原则进行设计，从元数据的标准化和数据交换的标准化两个角度综合考虑，采集并形成阿尔山全域文旅资源数据库，满足用户对文旅资源的相关数据的监测和查看展示。具体功能包括： 全域资源监测、旅游资源统计。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 6 |  |  | 团队监测与分析 | 投标人应合法对接国家级旅游监管服务平台，展示国内、出境团队实时数据和历史统计，形成团队游客监测数据库，满足用户了解团队游客的出游的基础情况。具体功能包括：团队监测、国内接待分析、国内组团分析。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 7 |  |  | 电子合同分析 | 投标人应合法对接国家级旅游监管服务平台，根据电子合同数据提供签约维度分析、游客量趋势分析、旅行社接待游客数量分析、各省目的地签约情况分析、客源地等。 |  |  |
|  | 8 |  | 度假区运行监测与分析 | 3DGIS+数字孪生底座 | 投标人需基于数字孪生和3DGIS融合技术，对阿尔山国家旅游度假区范围（9.51平方公里）提供可视化管理服务平台，并支持后期对该平台的二次开发。 |  |  |
|  | 9 |  |  | 客流监测与分析 | 投标人需对接结构化数据，监测度假区范围内客流情况，满足重点区域客流量实时数据查看、趋势变化，自定义时间统计等功能。 |  |  |
|  | 10 |  |  | 主干路交通监测分析 | 投标人应通过对接阿尔山国家旅游度假区主干道路立杆车流监控，监测主干道车流情况，提供车流数据查看分析，趋势变化，车牌客源地分析。 |  |  |
|  | 11 |  |  | 环境监测 | 投标人应通过环境监测平台标准API接口实时推送环境数据，主要包括气象数据和水质数据等。 |  |  |
|  | 12 |  |  | 度假区住宿监测与分析 | 资源监测与分析：投标人应基于度假区内的酒店资源，对相关酒店资源数据进行展示和分析，满足用户随时掌握酒店资源的情况。 过夜游客监测与分析：投标人应通过对接公安部门星级酒店（含已备案其他类型住宿）旅客住宿登记数据，实现对度假区内过夜游客数量以及游客画像的监测与统计。 |  |  |
|  | 13 |  |  | 度假区网评监测与分析 | 投标人通过采集携程、同程等主流OTA上关于度假区范围内“景区和酒店”相关业态评价数据，并对数据进行自动分类、情感判断与数据分析，识别各业态的正面、中性、负面评价，展现评价信息的内容、汇总评价总量，统计分析评价热度趋势及评价来源分析等内容，并进行多元图像展示。 |  |  |
|  | 14 |  |  | 度假区资源分析 | 投标人应通过采集度假区范围内“食住行游购娱”度假区资源要素的基础信息内容，包括名称、等级、位置、联系人、联系方式、图片、简介等，作为专题，并入资源数据管理系统单独管理。 |  |  |
| √ | 15 |  | 景区运行监测与分析 | 客流监测与分析 | 投标人需对接结构化数据或者景区票务系统，监测重点景区客流情况，满足重点景区客流量实时数据查看、趋势变化，自定义时间统计等功能。支持景区超限预警，对比分析景区客流接待情况。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 16 |  |  | 网评监测与分析 | 投标人对接汇聚携程、途牛、同程、去哪儿、驴妈妈等主流OTA上景区的评价数据，通过语义分析、人工智能等技术，对景区的评价内容进行自然语言处理，进行智能理解和归纳，并对结果进行统计分析和处理，形成口碑指数。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 17 |  |  |  |  |  |  |
| √ | 18 |  |  | 资源监测与分析 | 投标人应基于旅游目的地景区资源，对相关景区资源数据进行展示和分析，满足用户随时掌握景区资源的情况。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 19 |  | 住宿运行监测与分析 | 网评监测与分析 | 投标人应通过采集携程、同程等主流OTA上本地重点住宿业的评价数据，对采集数据进行自动分类、情感判断与数据分析，识别对各住宿业的正面、中性、负面评价，展现评价信息的内容、汇总评价总量，统计分析评价热度趋势及评价来源分析等内容，并进行多元图像展示。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 20 |  |  | 资源监测与分析 | 投标人应基于全域旅游目的地酒店资源，对相关酒店资源数据进行展示和分析，满足用户随时掌握酒店资源的情况。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 21 |  |  | 过夜游客监测与分析 | 投标人通过对接公安部门星级酒店旅客住宿登记数据，实现对全市星级酒店过夜游客数量以及游客画像的监测与统计。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 22 |  | 交通运行监测与分析 | 旅游包车（大巴）监测与分析 | 投标人应通过对接交通运管部门数据，获取包车（大巴）数量、所属旅行社、分类等基础数据，全面监测全市旅游包车（大巴）运行态势监测，形成阿尔山市旅游包车（大巴）动态监测机制，保障游客出行安全。 |  |  |
| √ | 23 |  | 文旅资源管理系统 | 文旅资源管理 | 投标人通过采集景区、酒店、乡村旅游、民宿等全域资源要素的基础信息内容，包括名称、等级、位置、联系人、联系方式、图片、简介等，构建资源数据管理系统。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 24 | 产业监测移动端 | 监测分析 | 全域运行监测 | 投标人基于产业监测平台，针对移动端，提供下述功能：全域客流、全域资源、全域团队。 |  |  |
|  | 25 |  |  | 景区运行监测 | 景区客流、景区视频、景区网评。 |  |  |
|  | 26 |  |  | 住宿运行监测 | 住宿网评、过夜游客。 |  |  |
|  | 27 |  |  | 气象运行监测 | 气象运行监测。 |  |  |
|  | 28 |  | 指标看板 | 全域客流 | 投标人基于产业监测平台，针对移动端，提供下述功能： 趋势、区域客流排行、今日游客种类占比、客源地top10。 |  |  |
|  | 29 |  |  | 团队监测 | 国内接待指标、近30天国内接待团队人数趋势、国内接待热门来源地top10、国内接待旅行社出游人数top10、国内接待游客逗留时间占比 国内组团指标、近30天国内组团团队人数趋势、国内组团热门目的地top10、国内组团旅行社出游人数top10、国内组团游客逗留时间占比。 |  |  |
|  | 30 |  |  | 景区客流 | 客流指标、景区客流趋势、区域客流排名。 |  |  |
|  | 31 |  |  | 景区网评 | 近30天景区口碑概况： 近30天景区评论数/满意度趋势； 近30天景区网评top10； 景区实时网评详情。 |  |  |
|  | 32 |  |  | 过夜游客 | 过夜游客指标： 近7天酒店游客入驻趋势； 今日酒店游客入住量top10； 今日酒店入住量类型占比； 今日酒店入住量等级占比。 |  |  |
|  | 33 |  |  | 住宿网评 | 住宿网评指标： 住宿近30天评论数/满意度趋势； 住宿近30网评数量排行； 住宿实时网评详情。 |  |  |
|  | 34 |  |  | 旅游大巴监测 | 大巴指标： 旅游大巴类型分析； 车辆流量分析。 |  |  |
|  | 35 |  | 文旅智库 | 行业信息库 | 政策文件。 |  |  |
|  | 36 |  | 订阅中心 | 消息与订阅预警 | 消息提醒。 |  |  |
|  | 37 | 大屏展示应用 | 指挥中心综合可视化大屏开发 | 文旅一张图综合展示 | 投标人需根据用户大屏设备展示要求，实现不同大屏设备参数适配，对大屏端前端展示进行页面定制化开发。增强画质清晰度和大屏画面的全覆盖，将综合考虑阿尔山旅游特色，保证大屏展示可视化的美观性和稳定性。具体功能包括： 1、全域游客展示； 2、度假区综合展示专题； 3、景区运行展示； 4、综合视频监控； 5、应急指挥调度展示。 | 1 | 套 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※凡涉及到原厂供应商的应根据招标文件授权函模板提供原厂授权书并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 参数性质 | 序号 | 项目 |  | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 38 | 指挥调度平台 | 指挥调度中心 | 投标人应以智慧旅游云服务模式为基础，引进云计算、移动通信、高清编解码等先进的信息技术，建设“纵向贯通、横向互联、资源共享”的阿尔山安全预警与指挥调度中心，实现监测监控、信息报告、综合研判、指挥调度等主要功能，全面满足多种信息服务提供，最优决策支持，资源统一调度和指挥，保障突发事件处理，保障大型活动的安全保卫与调度。具体功能包括： 突发事件管理： 投标人应在调度指挥系统中设计突发事件管理模块，管理内容包含事件名称、行政区划、等级、发生时间、当前状态、操作的管理并支持相应筛选和查询。指挥人员通过可对事件进行删除、修改、处置、指挥、结案处理等操作，实现对突发事件的全流程管理。 无人机定点巡航（视频直播）： 投标人应通过对接集成等方式，支持直接在应急指挥中心对工业级无人机平台进行指挥操控，基于地图位置自动巡航飞行，并提供画中画实施航拍画面。 手机端视频连线： 投标人应设计手机端视频连线功能。在发生旅游突发事件时，现场工作人员可以通过手机端与指挥调度平台进行视频连线，将现场画面实时传输到后台管理平台上进行展示，便于管理人员了解现场情况及时做出正确、有效的指挥调度安排，同时手机端视频连线也便于主管领导异地、实时了解事发现场情况并及时下达指令。 旅游团队预警专题： 投标人针对出市团队、入市团队的安全情况，当发生天气、交通、恐怖事件等意外情况时，通过旅游数据中心的旅游团队数据，获取团队游客、领队的身份、联系方式，进行提示推送。 | 1 | 套 |
|  | 39 |  | 视频云平台 | 投标人应搭建专业视频云平台，将视频数据对接通过互联网或VPN虚拟网络将视频监控接入，采用云流媒体技术，实现景区视频多种格式流媒体的统一解码、接入，在云流媒体平台进行统一的标准编码。根据实际应用需求，对视频进行多终端调用以及云台控制，满足全域旅游景区视频监控的需要。提供景区视频管理、视频综合展示，能够支持视频点播和实时调用。 支持主流视频协议接入、视频转解码、流媒体服务、实时视频调阅、分布式视频码流处理、推流负载均衡、跨平台多终端直播、SDK二次开发、视频切片技术。 景区视频： 投标人通过对接景区原有视频监控系统，将满足视频接入条件的景区视频进行接入，以方便管理人员对全域景区视频进行监管查看。景区视频监控以目录树的形式展示各区域组织结构和摄像头名称，可点击查看对应视频监控，监控画面支持1/4/6窗口播放，并对展示窗口显示数据标记，以方便视频切换。 主题视频： 投标人提供的视频监控平台将各大景区的视频进行转码，统一编码格式后，视频监控平台能够支持主题管理，能够根据不同的管理需要建立不同的呈现模式，比如，能够提供具体假日、恶劣天气、节假日等不同管理功能模式，可以按照景区特点进行分类管理。 视频管理： 投标人提供对所有接入的视频配置信息进行列表和多条件查询管理功能，同时可查看视频审核状态和显示状态，主要功能包括新建视频、复制新增、修改视频、删除视频、修改显示状态。 无人机专题： 投标人提供对工业无人机的具体设置管理功能，支持多条巡航线路，回传画面处理，以及对航拍录制视频进行综合管理。 视频主题管理： 投标人需实现视频主题管理，可对主题进行新增、修改和删除，同时支持主题查询与查看，主题管理可查看分组名称、区域、排序、视频总数、更新时间、更新用户等信息。 |  |  |
|  | 40 |  | 团队安全预警信息库 | 针对团队安全预警信息，形成团队安全预警信息库。 通过对接国家级旅游团队平台信息，针对出市团队、入市团队的安全情况，当发生天气、交通、恐怖事件等意外情况时，对所属于区域团队进行预警提示，形成团队预警信息库，支持团队时间、区域等多维度查询查看。 |  |  |
|  | 41 |  | 订阅管理 | 平台应实现订阅管理功能，可进行消息推送、消息列表查看，订阅管理，以通知消息的方式推送至主管单位或部门，实现消息闭环管理，保障全域旅游运行安全。 |  |  |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| ※提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |  |

附表2 智慧旅游大数据中心

| 参数性质 | 序号 | 项目 | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 全域文旅数据仓 | 数据中心基于基础云资源服务，实现应用层数据中心管理及应用，具体包括如下内容： 1、元数据管理。元模型管理包括对业务模型的管理、元素和实体的定义，业务规则和算法以及数据特征的描述。 2、数据采集。数据采集是对数据进行ETL操作，用户从数据源抽取出所需的数据，经过数据清洗,最终按照预先定义好的数据模型，将数据加载到数据仓库中去，最后对数据仓库中的数据进行数据分析和处理。 3、数据处理。多源海量数据的处理需要实现数据中心对接入的海量数据进行处理，通过对数据的加载、清洗、转换、融合、存储来确保数据的结构化、一致性与多元化。 4、数据资产管理。针对数据处理后的数据资源，根据关系性数据库、非关系型数据库、分布式文件等方式进行存储形成数据库资源，开展数据库管理与数据监控的功能系统。 5、接口服务。提供数据资源接口服务,为大数据中心的数据再利用提供平台支撑,为各业务系统和外部单位提供数据服务。 | 1 | 套 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |

| 参数性质 | 序号 | 项目 | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 数据服务 | 景区游客评价数据（OTA评论评价数据服务）； 星级酒店游客评价数据（OTA评论评价数据服务）； 提供脱敏统计分析数据。包括国内接待数据、国内组团数据、出入境团队数据（国家级平台旅游监管数据服务）； 电子合同数据（国家级平台旅游监管数据服务）； 专业文旅行业舆情系统数据服务； 全域游客大数据（结构化脱敏数据）。 | 3 | 年 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |

| 参数性质 | 序号 | 项目 | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 数据接口开发 与对接服务 | - 道路卡口车辆监控、景区现有及其它部门涉文旅视频监控数据对接。 - 工业级无人机平台对接。 - 环境监测物联网平台对接（温泉水质、空气质量） - 景区售检票数据对接：景区闸机、售检票系统数据。对有售检票系统的景区，进行数据对接，提供标准数据接口，实现各厂商、各版本售检票系统数据对接，通过入园、出园数据，建立景区实施客流监测模型，对接日客流数据，建立日客流数据监测。 5、对接景城融合相关服务。 6、酒店入住数据对接与运维服务。 7、文旅产业基础要素数据对接与运维服务。 8、气象数据对接与运维服务。 9、交通部门车辆数据对接与运维服务。 10、内外部数据共享服务 11、上述未提及的，根据业主实际需求，需与阿尔山市政府相关部门实现的数据对接。 | 3 | 年 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |
| ※提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |

附表3 智慧旅游公共服务平台

| 参数性质 | 序号 | 项目 |  | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 1 | 阿尔山全域旅游服务总入口 | 搜索 | 用户可以通过搜索关键字、热门搜索以及标签关键词等个性化方式进行相关信息的任意搜索，便于游客能够在平台上快速找到自己需要的信息。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） | 1 | 套 |
| √ | 2 |  | 广告位 | 作为阿尔山旅游形象展示的动态窗口，以图片轮播或者视频的形式展示目的地的旅游形象，能够快速展现目的地最精华的旅游形象。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 3 |  | 地方印象 | 汇聚阿尔山官方和游客等维度的目的地旅游信息以及评价，形成多维度的官方旅游形象窗口，对游客来说，是了解和发布目的地旅游印象的重要途径；对主管部门来说，是给公众展现目的地美好形象的动态窗口。具体功能包括：地方名片、目的地口碑、美景好图。 |  |  |
| √ | 4 |  | 文旅资讯 | 作为阿尔山官方文旅信息发布的官方窗口，文旅资讯通过对接外部系统接口获取、采集相应的信息，将最新最热的文化旅游资讯推送到平台终端，实现游客及时地获取旅游在吃住行游购娱各方面的官方新闻、旅游资讯、应急管理、旅游攻略等关键信息，并提供互动论坛留言板功能。具体功能包括：快播消息、旅游攻略、大家都在问。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
| √ | 5 |  | 行程助手 | 平台基于人工智能技术，实现智能行程规划推荐，游客任意选择出行时间、出行类型、游玩强度、偏好景区/酒店以及出行方式，系统将根据大数据综合算法，自动生成游玩路线的选择，包含景区、酒店、交通、线路规划、美食等推荐内容，全面提升游客行前服务功能。 具体功能包括：制定行程、热门线路等功能。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 6 |  | 智能导航 | 提供智能导航模块，主要为游客在旅游中, 随身、随地、随时提供阿尔山市主要文旅资源的基础信息查询、地理位置查询、语音导览等服务。文旅导图包含文旅GIS 地图、手绘地图、导游导览、公共交通等功能板块，提供智慧导览，展现旅游景点、文化场所、餐饮住宿、厕所、停车场等的分布状况、数量，以及地理位置、电话等信息，解决找厕所、找停车等实际的痛点难点问题游客可在手机端方便快捷地进行目的地导览、游线导览、点击播放对应的语音导览。并通过行程点规划、行程提醒、景点及路线推荐等功能，个性化定制满足游客需要的路线，更好的升级游客体验。具体功能包括：游玩攻略、热门活动、美食餐厅酒店住宿。 |  |  |
| √ | 7 |  | 目的地旅游产品 | 提供目的地旅游产品功能。为了满足游客来阿尔山旅游行程前，对旅游资源要素的信息查询的需要，同时提供本地旅游推荐信息。系统基于全域数据中心，采集对接吃、住、行、游、购、娱等旅游要素的产品信息，构建旅游产品数据库，系统可以随时从数据库调取相关数据，具体功能包括：景区景点、美食餐厅、民俗文化、特色商品等。 （提供系统截图和具有法定资质的第三方专业检验机构出具的软件测试报告进行证明，所有测试报告出具日期须在招标公告日期之前） |  |  |
|  | 8 |  | 文旅预约 | 文旅预约是公共服务核心的功能，投标人应通过对接景区票务系统，确保游客可在平台在线进行分时预约购买景区门票，完成订单后,将在手机上获取二维码，在景区现场扫码核验后可直接进入景区。 此外还提供演出、酒店预订、乡村旅游点的相关咨询信息，提供联系方式支持在线预约预订。 对于度假区大型官方活动，提供专用活动预约入口，游客可查看活动具体信息和状态，通过身份证、手机号等在线预约。 |  |  |
|  | 9 |  | 便民服务（景城融合） | 为保障游客顺利进行旅游活动，提高旅游的满意度，打造阿尔山良好的旅游形象，为游客提供一系列的旅游服务，包括在线投诉、服务电话等内容。为游客随时随地提供线上服务。 基于景城融合服务要求，平台还需通过对接的方式，协同业主与外部系统打通或链接，实现提供市民日常生活所需的掌上缴费、民生信息查询、租车业务以及防疫等相关功能。 |  |  |
|  | 10 |  | 用户中心 | 用户中心是系统面向用户个人管理的重要功能模块。支持用户多渠道登陆注册、收藏信息、评价、消息、预约查询等管理功能，满足用户社交应用的多样化需求。用户可实现个人信息查看和修改、账户及互动记录查询，系统设置系统功能。 |  |  |
|  | 11 |  | 文旅业态场所入场核销 | 核销项目列表、扫码核销、核销记录。 |  |  |
|  | 12 |  | 互动小游戏 | 为提高用户粘性，需提供两款具有阿尔山特色的互动类游戏，可为后期运营活动提供一定技术支持。 |  |  |
|  | 13 |  | 云上阿尔山直播 | 根据实际需求，与景区高点监控，提供在线美景直播、活动直播栏目。 |  |  |
|  | 14 |  | 版本适配要求 | 上述系统功能，投标人需提供： 1、安卓和IOS端的APP及微信小程序版本 2、支持在抖音、快手平台在线售票功能。 |  |  |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |

| 参数性质 | 序号 | 项目 |  | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 基础支撑 | 电子手绘图制作 | 提供全域手绘风格指示图。 提供度假区手绘地图，设计要求：绘制范围内的主要道路、游步道、磴道等交通绘制；景区旅游点、互动项目、主体建筑、山川水系、地形地貌、建筑环境等绘制。区域内餐饮、住宿、购物、服务点、公共服务设施（厕所、停车场、售票处等）标记。 | 1 | 套 |
|  | 2 |  | 语音讲解录制 | 为阿尔山国家森林公园、白狼峰景区，玫瑰峰景区，口岸公路景区，好森沟景区，奥伦布坎景区以及度假区提供中英双语语音讲解。 | 1 | 套 |
|  | 3 |  | 度假区旅游门户网站 | 进行全面定制化升级，提升页面展示效果，并根据国家旅游度假区评定要求增加相关内容。 网站主要页面，需支持中英日（或法）韩俄五国语言版本 | 1 | 套 |
|  | 4 |  | 一体化电子票务系统 | 为白狼峰、奥伦布坎、温泉博物院各提供一套一体化电子票务系统。具体包括： 3套电子票务系统（白狼峰景区、奥伦布坎、温泉博物馆） ，提供三年服务； 3台门票（条码）打印机； 6台手持检票机（白狼峰景区、奥伦布坎、温泉博物馆，每个景区两台）； 其他未提及配套设备由景区自备。 | 3 | 年 |
|  | 5 |  | 触摸导览屏多媒体 | 在游客集散中心部署提供2台立式触摸屏一体机，为游客提供查看阿尔山宣传视频、阿尔山全域旅游服务总入口中（地方印象、文旅资讯、智能导航、扫码购票）相关功能。 | 2 | 台 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |
| ※提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |  |

附表4 日常运营推广

| 序号 | 项目 | 功能（参数）要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运维(两年） | 1、产品功能更新、产品功能迭代升级维护（维保期内免费）。 2、技术支持服务、系统远程维护（维保期内免费）。 3、远程技术支持服务（维保期内免费）。 响应时间要求：7*24小时、2小时响应。 | 2 | 年 |
| 2 | 运营服务 （两年） | 内容运营 POI（兴趣资源点）：采集当地关于吃住行游购娱的POI兴趣资源点的采集，每年不少于300个，并上线到高德百度地图。 资讯文章：每周在平台上更新关于阿尔山地方旅游资讯的文章内容不少于2篇。 线路行程：采集当地不同季节的特色主题线路行程，每个季度不少于10条。 攻略文章：每年产生当地深度游玩的游记攻略文章不少于40篇。 | 2 | 年 |
|  |  | 商家运营 景区、住宿、文创特产商家对接：对接200家阿尔山境内相关酒店住宿、景区景点和文创特产类的商家资源，并形成产品，进行订单的推广结算。 |  |  |
|  |  | 产品运营 平台产品维护：负责商家产品在平台上的运营和维护，包括商品编辑、上下架处理、更新等。 |  |  |
|  |  | 用户运营 负责平台所有商品的咨询、订单交易的处理、投诉、退款等相关运营工作。包括平台用户的咨询服务、订单处理、退款处理、投诉处理等。 |  |  |
|  |  | 活动运营 每年根据季节，调整不少于10次的线上专题活动更新；同时不少于2次的特卖类定制促销活动。线上活动策划。 |  |  |
|  |  | 微信公众号运营 每周进行一次信息推送； 微信公众号平台功能设置、菜单开发与维护； 优化微信页面欢迎语、排版，做好关注自动回复、关键词自动回复的设置与更新。 |  |  |
|  |  | 流量推广运营 1、服务期内策划设置新颖有趣的微博互动打卡话题不少于3次，话题总阅读量不低于5000万，微博热搜1个以上。微博百万粉丝级别达人不少于20人进行分发。 2、服务期内在抖音、快手、视频号内更新发布关于阿尔山的相关短视频内容不少于200条，达人采风不少于10人。总播放量不少于1500万。 3、服务期内小红书和大众点评关于阿尔山的笔记更新数不少于500条，达人采风不少于10人，总阅读量不少于100万。 4、服务期内在B站更新发布关于阿尔山的视频介绍不少于10条，每条视频长度不少于5分钟，万粉达人采风不少于5人。 5、服务期内微信公众号粉丝量30万以上的账号不少于5个，每个账号发布不少于2篇阿尔山的深度攻略文章。 |  |  |
|  |  | 提供两人驻场运营服务。 |  |  |
| 3 | 宣传片制作 | 阿尔山旅游度假区宣传片 1、时长3~5分钟。 2、投标人所使用的所有视频素材均应被合法授权或具备自主版权。 3、拍摄内容应体现阿尔山风景，人文、特色内容。 4、拍摄策划脚本需通过业主方审核。 | 1 | 套 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |

附表5 WiFi覆盖

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 出口网关（集成AC控制器） | 详见服务要求及标准附表5-1 | 1 | 台 |
| 2 | WiFi覆盖 | 室外AP（wifi6） | 详见服务要求及标准附表5-2 | 17 | 台 |
| 3 |  | 高密AP（wifi6） | 详见服务要求及标准附表5-3 | 18 | 台 |
| 4 |  | 放装AP（wifi6） | 详见服务要求及标准附表5-4 | 59 | 台 |
| 5 |  | 面板AP（wifi6） | 详见服务要求及标准附表5-5 | 13 | 台 |
| 6 |  | 24光口接入交换机 | 详见服务要求及标准附表5-6 | 1 | 台 |
| 7 |  | 24口POE交换机 | 详见服务要求及标准附表5-7 | 3 | 台 |
| 8 |  | 8口POE交换机 | 详见服务要求及标准附表5-8 | 6 | 台 |
| 9 |  | 核心交换机 | 详见服务要求及标准附表5-9 | 1 | 台 |
| 10 |  | 防火墙 | 详见服务要求及标准附表5-10 | 1 | 台 |
| 11 |  | 认证营销平台 | 详见服务要求及标准附表5-11 | 1 | 套 |
| 12 |  | 网络服务（三年） | 详见服务要求及标准附表5-12 | 1 | 项 |
| ※提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |

5-1 出口网关

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持固化千兆电口≥4个，固化千兆光口≥4个，标准1U机箱，支持1+1冗余电源，整机功耗低于80W。 |
|  | 2 | 支持对无线AP进行管理，默认可管理AP数量为32个，最大可扩容至256个，配置80个AP管理授权。 |
|  | 3 | 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽等多种方式。 |
|  | 4 | 为避免跨运营商访问，设备支持地址库路由，包含移动、联通、电信、教育、电信通五家地址库。 |
|  | 5 | 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2000种。 |
|  | 6 | 支持AP状态信息查看，支持AP批量升级，支持反制非法AP。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-2 室外AP

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持802.11ax标准，采用三路双频设计，整机10条空间流，整机最大接入速率≥4.4Gbps。 |
|  | 2 | 支持其中一路射频口在2.4G与5G之间灵活切换，5G频段最高支持6条空间流，2.4G频段最高支持5条空间流。 |
|  | 3 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
|  | 4 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |
|  | 5 | 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 |
| √ | 6 | 支持LongGI配置，提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-3 高密AP

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持802.11ax标准，采用三路双频设计，整机支持8条空间流，整机最大无线速率≥4Gbps，支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块。 |
|  | 2 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
|  | 3 | 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 |
|  | 4 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |
|  | 5 | 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 |
|  | 6 | 整机最大终端接入数不小于1400个。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-4 放装AP

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持802.11ax标准，采用三路双频设计，整机6条空间流，5G频段最高支持6条空间流，整机最大无线速率≥3.2Gbps，3个以太网端口，支持双以太网口聚合链路。 |
|  | 2 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
|  | 3 | 所投AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测。 |
|  | 4 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |
|  | 5 | 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 |
|  | 6 | 整机最大终端接入数不小于1000个 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-5 面板AP

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采用双路双频设计，整机最大接入速率≥1.775Gbps，1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联，支持嵌入86面板安装方式，整机4条空间流。 |
|  | 2 | 为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。 |
|  | 3 | 避免无线网络中私接非法AP，所投AP具有非法AP的精确反制和模糊反制功能，能够主动识别非法设备并令非法设备不能使用。 |
|  | 4 | 所投AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰。 |
|  | 5 | 为提升终端移动使用体验效果，所投AP支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时。 |
|  | 6 | 为提升终端移动使用体验效果，设备应支持802.11kvBSTM主动漫游切换功能，使终端漫游到指定的AP的radio。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-6 24光口交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持并实配10G接口数≥20，25G接口数量≥4，40G接口数≥2，实配可拔插双模块化电源，交换容量≥2.26T，包转发率≥560Mpps，实配4块万兆单模模块。 |
| √ | 2 | 支持支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约，投标时提供第三方检测机构检验报告复印件。 |
|  | 3 | 支持RIP、OSPF、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+。 |
| √ | 4 | 支持多虚一技术，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，VSL故障恢复时间＜30ms，投标时提供第三方检测机构检验报告复印件。 |
|  | 5 | 支持同时开启802.1X或WEB认证，CPP、ACL、防ARP欺骗等功能不会相互冲突、制约。 |
|  | 6 | 支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-7 24口POE交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个，配置四个千兆单模模块。 |
|  | 2 | 交换容量≥326G，包转发率≥48Mpps。 |
|  | 3 | 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 |
| √ | 4 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的测试报告复印件。 |
|  | 5 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |
|  | 6 | 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-8 8口POE交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 固化10/100/1000M以太网电口≥8，1000MSFP千兆光接口≥2个，配置四个千兆单模模块。 |
|  | 2 | 交换容量≥326G，包转发率≥48Mpps。 |
|  | 3 | 支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 |
| √ | 4 | 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的测试报告复印件。 |
|  | 5 | 支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 |
|  | 6 | 设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-9 核心交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个，包转发率≥56000Mpps，配置引擎板卡，双冗余电源，配置千兆光口≥24个，复用千兆电口≥12个，万兆光口≥4个。 |
|  | 2 | 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗。 |
| √ | 3 | 核心设备的安全可靠性，所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力）投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方检测机构检验报告复印。 |
| √ | 4 | 支持针对CPU保护机制的CPP功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全，投标时提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方检测机构检验报告复印件。 |
|  | 5 | 支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4over6隧道 支持IPv6DHCPSERVER、IPv6DHCPRelay、DHCPSnooping。 |
| √ | 6 | 所投网关设备、防火墙、核心交换机、无线AP设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性，需要提供厂商链接。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-10 防火墙

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 标准2U设备，冗余电源. |
| √ | 2 | 接口要求：至少配置10个10/100/1000M Base-TX接口,6个SFP接口，至少2个扩展槽位（提供设备照片）. |
| √ | 3 | 支持基于应用的策略路由，可实现为不同的应用类型智能选择相应的链路；支持基于 WEB地址URL的策略路由，可实现将不同类型的网站流量智能分配到不同的链路；支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
|  | 4 | 支持链路聚合功能，支持802.3ad和静态轮询、热备等多种模式，MAC、MAC&IP、IP&Port多种聚合负载算法。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| √ | 5 | 支持针对策略中的源、目的地址进行并发限制，可以针对单IP(或地址范围)进行并发控制；支持针对策略中的源、目的地址进行新建限制，可以针对单IP(或地址范围)进行新建控制。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| √ | 6 | 支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现用户认证、IPS、AV、URL过滤、协议控制、流量控制、并发、新建限制、垃圾邮件过滤、审计等功能,简化用户管理。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
|  | 7 | 支持邮件服务器地址黑名单、邮件地址、主题、正文、附件名、附件内容等进行关键字匹配过滤。 |
| √ | 8 | 支持策略命中数显示，并支持通过安全策略命中数范围查询。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
|  | 9 | 支持针对用户/用户组进行URL、文件类型、应用的流量管理 |
|  | 10 | 支持至少3个Syslog服务器，发送流量、系统或默认3类型日志到不同服务器。提供截图证明，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-11 认证营销平台

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为满足微信吸粉应用场景，支持微信连wifi认证，并且在认证过程中可以获取用户的微信的openID和手机号码。同时支持不同的SSID推广不同的公众号和不同的SSID推广相同的公众号。 |
|  | 2 | 配置5000人并发授权，支持300000条来宾用户通过输入手机号码和短信校验码的方式认证上网，短信校验码有效期为5分钟；支持短信内容可配置。 |
|  | 3 | 支持在有效期内的非首次接入无线的用户，只需浏览广告即可上网。 |
|  | 4 | 支持在有效期内的非首次接入无线的用户，免认证上网。 |
|  | 5 | 支持短信认证、固定账号认证、微信认证三种方式共存，由用户选择自己想要的认证方式进行认证上网。 |
|  | 6 | 支持已经认证上网的员工通过扫码方式授权访客上网，一次认证24小时内可以无感知认证上网。 |
|  | 7 | 支持用户账户和接入设备mac绑定。 |
|  | 8 | 支持用户自主模板选择，系统包括多套精美站点模板，可满足不同行业客户使用。 |
|  | 9 | 支持同时启用多套模板，可根据不同推送策略进行差异化推送。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

5-12  网络服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数要求) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 1 | 共计1000M互联网接入服务3条。详见下表： |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 点位名称 | 类型 | 数量 | 带宽 | 备注 |
|  |  | 1 | 伊尔施集散中心 | 互联网 | 1 | 1000M | 下连无线AP |
|  |  | 2 | 阿尔山服务中心 | 互联网 | 1 | 1000M | 下连无线AP |
|  |  | 3 | 鹿角湾 | 互联网 | 1 | 1000M | 下连无线AP |
|  | 2 | 供应商提供的线路服务标准应参照原信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》施行。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商须提供服务期内7*24小时线路运维保障服务，并制定针对本项目的线路服务方案。方案包括但不限于定期巡检、主动监测、故障修复、更换设备、线路迁移、特殊保障等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 提供满足线路带宽要求的传输设备, 传输设备满足国产化需求，做到自主可控，并实现与采购人的网络设备有效对接，相关对接辅材如光纤、网线等由供应商提供。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采购人可根据需求变更线路接入单位或地点，供应商必须承诺：资源核查3个工作日内完成，接入单位或地点有资源的情况下3个工作日内完成，无资源的情况下7个工作日内完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1.线路技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1） 本地链路全年可用率达到99.99%，长途链路全年可用率达到99.9%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （2） 本地链路延时≤10毫秒； |  |  |  |  |  |
|  |  | （3） 长途链路每百公里的单向延时增加≤1毫秒； |  |  |  |  |  |
|  |  | （4） 线路通路包丢失率平均值≤0.1%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （5） 线路吞吐量：100%（无丢帧）； |  |  |  |  |  |
|  |  | （6） 保护倒换时间：倒换时间≤50ms； |  |  |  |  |  |
|  |  | （7） 丢包率：在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （8） 网内热点网站的Ping网络时延：≤50ms。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供应商人员及网络覆盖内蒙古辖区，且技术力量强、维护人员多。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 供应商须提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。应配备足够的咨询人员或技术工程师7×24小时全天候技术支撑。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 供应商对采购人所使用的链路安全负责，并保障非法用户不能通过其它线路从链路层对网络发动攻击，避免非法网络入侵和攻击。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 供应商所提供服务的标准及质量应符合电信条例的相关规定。若未在约定时间内交付或未达到规定水平，需按照合同约定承担相应违约责任。服务不满足采购人要求，采购人有权终止租赁服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 供应商须接受采购人服务考评。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 供应商须具备售后服务能力，组建不少于10人的售后服务团队。人员不得随意更换，如有人员更换需提前以书面形式告知采购人，并征得采购人同意。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 提供3年售后服务。 |  |  |  |  |  |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表6 视频监控

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 800万像素网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-1 | 3 | 台 |
| 2 |  | 400万像素网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-2 | 5 | 台 |
| 3 |  | 卡口相机 | 详见服务要求及标准附表6-3 | 10 | 个 |
| 4 |  | 智能终端管理盒 | 详见服务要求及标准附表6-4 | 10 | 个 |
| 5 |  | 镜头 | 详见服务要求及标准附表6-5 | 10 | 套 |
| 6 |  | 双通道网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-6 | 4 | 台 |
| 7 |  | 枪球联动网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-7 | 3 | 台 |
| 8 |  | 全景网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-8 | 2 | 台 |
| 9 |  | 夜视网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-9 | 6 | 台 |
|  |  | 定焦枪型网络摄像机 | 详见服务要求及标准附表6-10 | 2 | 台 |
| 10 |  | 二层网管交换机 | 详见服务要求及标准附表6-11 | 1 | 台 |
| 11 |  | 非管理工业级交换机 | 详见服务要求及标准附表6-12 | 17 | 台 |
| 12 |  | 电源适配器 | 详见服务要求及标准附表6-13 | 17 | 套 |
| 13 |  | 视频综合管理平台 | 详见服务要求及标准附表6-14 | 1 | 套 |
| 14 |  | 网络服务（三年） | 详见服务要求及标准附表6-15 | 1 | 项 |
| ※ 提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |

监控安装点位表

| 监控安装点位表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 摄像头 数（个） | 安装位置 | 设备名称 |
| 1 | 火车站 | 1 | 边防支队办公楼角 | 800万像素网络摄像机 |
| 2 | 温泉博物馆 | 2 | 博物馆入口、海神博物馆楼上 | 双通道网络摄像机、400万像素网络摄像机 |
| 3 | 鹿角湾 | 1 | 鹿角湾 | 枪球联动网络摄像机 |
| 4 | 白狼镇林俗村 | 1 | 林俗村入口 | 800万像素网络摄像机 |
| 5 | 论坛中心 | 1 | 北侧矮山上立杆 | 夜视网络摄像机 |
| 6 | 西口 | 2 | 信号塔、民宿区 | 双通道网络摄像机、夜视网络摄像机 |
| 7 | 国门 | 3 | 交通信号杆 | 夜视网络摄像机、400万像素网络摄像机 |
| 8 | 达沃斯-内蒙古银行 | 2 | 高点东南角、西北角 | 全景网络摄像机 |
| 9 | 五里泉 | 2 | 泉眼木房及立杆 | 双通道网络摄像机、800万像素网络摄像机 |
| 10 | 出入城区 | 10 | 交通信号杆 | 卡口相机 |
| 11 | 奥伦布坎 | 2 | 信号塔 | 夜视网络摄像机、枪球联动网络摄像机 |
| 12 | 北纬47度酒吧 | 1 | 酒吧对面酒店 | 夜视网络摄像机 |
| 13 | 爱国主义教育基地 | 1 | 碉堡附近空地 | 夜视网络摄像机 |
| 14 | 白狼峰景区 | 1 | 原有监控杆 | 枪球联动网络摄像机 |
| 15 | 森林浴道 | 1 | 北侧矮山上立杆 | 双通道网络摄像机 |
| 16 | 伊尔施游客集散中心 | 1 | 伊尔施游客集散中心 | 400万像素网络摄像机 |
| 17 | 阿尔山市游客服务中心 | 3 | 阿尔山市游客服务中心 | 400万像素网络摄像机、定焦枪形网络摄像机 |
| 合计 |  | 35 |  |  |

6-1 800万像素网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 像素应不低于：全景 800万 细节 800万，分辨率不低于：全景 3840×2160 细节 3840×2160。 |
| √ | 2 | 设备最低照度应不弱于： 全景摄像机：彩色：0.0002lx； 黑白：0.0001lx；细节摄像机： 彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx （要求投标人取得产品供应商原厂授权并提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 3 | 设备补光距离应不少于： 全景 白光：20m（人脸），30m（结构化） 细节 200m（柔光）； 补光灯控制功能应满足全景 自动/手动/关闭；细节 倍率优先/自动/手动/关闭。 |
|  | 4 | 设备应具备雨刷功能。 |
|  | 5 | 旋转范围应满足：全景： 水平范围：0°~360°连续旋转；垂直范围： 0°～30° 细节： 水平范围：0°~340° 垂直范围：-10°~+180°。 |
| √ | 6 | 设备应支持3D定位联动功能，框选全景通道预览画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，设备全景通道预览画面可将该区域处于屏幕中心位置，同时联动细节通道预览画面对该区域进行放大或缩小并且聚焦（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 7 | 设备应支持对视频进行结构化、通用行为分析、人脸识别和人员布控识别5种智能方案（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 8 | 设备智能功能切换是应支持快速智能切换，当更换当前智能模式时设备不需重启，新智能使能后即可生效（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 设备应支持三种跟踪模式:跟踪到全景目标消失、跟踪到细节目标消失或自定义选择跟踪到全景目标消失； 全景检测到目标后联动细节跟踪，并抓拍及提取属性，直到目标在全景画面消失，细节结束跟踪回到原位置; 选择跟踪到细节目标消失:全景检测到目标后联动细节跟踪，并抓拍及提取属性，目标在全景画面消失后，细节接力定位此目标继续跟踪，直到目标在细节画面中消失，细节结束跟踪回到原位; 自定义:可配置跟踪时间，跟踪时间到了之后，细节回到原位置（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 设备应支持数量统计报表功能，可对监视画面中出现的行人、机动车、非机动车分别累计计数，可根据时间段查询统计报表，并可将数据叠加在监视画面上，数据可手动清零（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 11 | 设备应具有至少1个RJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、7个报警输入接口、2个报警输出接口、1个RS485接口，1个CVBS模拟视频输出接口、1个复位按妞、1个SD卡槽。设备应可同时输出全景和细节两路视频图像（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 12 | 设备应满足视频压缩标准应包含但不限于：Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG。 |
|  | 13 | 设备应具备至少1个（RJ-45母头网口，应支持10M/100M网络数据）； 网络协议应满足：HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;IPFilter;RTMP;Bonjour;TCP;SMB;NFS。 |
|  | 14 | 应支持信息叠加：全景应支持时间；通道；OSD信息；地理位置；字体属性；图片叠加；自定义标题；异常叠加 细节应支持时间；通道；OSD信息；地理位置；字体属性；图片叠加；自定义标题。 |
|  | 15 | 电源电压应适应小范围浮动：电源电压在DC36V±55%范围内变化时，设备应能正常工作。 |
|  | 16 | 设备工作温度满足：-40℃~+70℃。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-2 400万像素网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 设备应具备不少于一个1/1.8英寸靶面CMOS图像传感器、1颗CPU、GPU、NPU一体化芯片、1个麦克风和1个扬声器、1个RJ45网络接口、1个BNC接口、2路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1个电源返送接口、1个RS485接口、1个复位按键和1个SD卡槽。设备宜采用AC220V转DC12V或POE供电。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
|  | 2 | 像素应不低于：400万；最大分辨率不低于：2560×1440； |
|  | 3 | 设备照度应满足：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）。 |
| √ | 4 | 为适应安装复杂情况，设备应支持进行角度调整,垂直调整角度范围不小于0~70°（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 5 | 为适应安装复杂情况，设备应支持高度自适应功能开关设置,可根据设备安装高度、安装角度自适应调整视场角及检测距离（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 6 | 设备应支持对以下情况进行报警：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常。 |
|  | 7 | 设备至少应具备1个（RJ-45网口，支持10M/100M/1000M 网络数据）；网络协议应满足 IPv4；IPv6；HTTP；TCP；UDP；ARP；RTP ；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；SNMP。 |
| √ | 8 | 设备应支持叠加不少于20行宇符,字符应可选择项包括通道名称,时间、地理位置;应可设置字体颜色、背景和设置字符大小为最大、大、中,小共4档,字体边缘部分可根据字体颜色进行反色,支持文字左右对齐,可设置叠加位置,字符叠加字库支持矢量类型（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 9 | 电源电压应适应小范围浮动：DC12V（±30%）；POE（802.3af）。 |
|  | 10 | 设备工作温度满足：-40℃~+60℃；防护等级：IP67 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-3 卡口相机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 设备应满足2个100/1000M以太网口（RJ45接口）、1个模拟视频输出接口（BNC接口）、4路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口，1路音频输出接口、1个DC12V电源输出、1个外同步输入接口、1个TF卡插槽（最大支持存储256 G）、1个硬件恢复默认按钮、4个RS-232接口、2个RS-485接口、2路USB接口（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 2 | 为保证出入口车辆抓拍清晰，设备应适用不弱于1.1英寸GS-CMOS的传感器，图像分辨率不低于：4096×2824，视频分辨率应满足视频：（4096×2824）/QFHD（3840×2160）/1080P（1920×1080）/UXGA（1600×1200）/720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF（352×288）。 |
|  | 3 | 视频压缩标准应满足：H.265;H.264;MJPEG。 |
|  | 4 | 设备应支持信息叠加，信息包含时间;地点（通道地址）;车道信息（车道号、车道方向）;车牌信息（车牌及颜色）;车速;车长（线圈模式）;车身颜色;车标;车系;车辆类型;属性信息（非机动车属性、人体属性、人脸属性）。 |
| √ | 5 | 为满足对未乘车游客进行统计，设备应具备目标跟踪抓拍功能，应支持人脸检测、跟踪、抓拍功能；支持在同一视频画面中，可检测、跟踪不小于130个运动人体目标，且抓拍不小于85个运动人脸目标。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 6 | 为了更好的管理景区车辆进出秩序，加快通行效率，设备应满足以下违法行为检测功能：支持压线、违法变道、不按导向行驶、机占非、通行在尾号限行区域、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、非占机、违章掉头、黄网格违停、占用应急车道、外地车通行在限行区域、斑马线不礼让行人等违法行车行为检测抓拍功能，在天气晴朗无雾，白天和夜间视频/图片中违法行为清晰可辨，白天违法行车行为捕获率不少于98%，准确率不少于98%；夜间违法行车行为准确率不少于98%，准确率不少于98%。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 7 | 为满足景区游客高峰期紧急情况处理优先级排序，设备应支持违章行为优先级抓拍功能：支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-15可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 8 | 为保证不同天气环境下画面清晰，设备应具有白平衡模式设置选项，可对 13 种白平衡模式进行设置。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 为了保证时效性，在车辆清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与相机直连，从抓拍图片到输出车牌信息的时间不大于18ms。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 为满足对不同交通方式的混合统计，设备应有混合抓拍功能，应支持正面/侧面/背面行人（包括成年人和儿童）的抓拍；支持对骑自行车、骑三轮车、骑电动车、踩平衡车、骑车带人等非机动车的抓拍；支持对轿车、客车、面包车、货车、卡车、摩托车等机动车的抓拍。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 11 | 设备供电方式应为：AC100V~AC240V（50HZ/60HZ）。 |
|  | 12 | 工作温度满足：-40℃~+65℃。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-4  智能终端管理盒

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为满足便捷调试，操作界面应支持WEB方式； |
|  | 2 | 网络协议应满足：TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、RTC、NTP、DHCP、IEEE802.1X； |
|  | 3 | 图片编码格式：JPEG； |
|  | 4 | 存储至少标配一块1T硬盘;FTP;SFTP； |
| √ | 5 | 为满足进出口通畅保障，设备应满足以下交通卡口或违法图片接收、合成、转发、存储：1卡口；2闯红灯；3压白线；4逆行；5欠速；6超速；7有车占道；8黄牌占道；9违法左转；10违法右转；11违法掉头；12违法停车；13交通拥堵；14不按导向箭头行驶；15违法变道；16压黄线；17未礼让行人；18不按车道行驶；19压停止线；20闯黄灯；21黄网格违法停车；22受限车牌；23主驾驶员不系安全带；24驾驶员抽烟；25驾驶员打电话；26行人闯红灯；27车辆拥堵禁入；28交通抛洒物；29行人事件；30左转不礼让直行；31大弯小转；32车辆排队加塞；33右转不礼让横向直行；34右转不礼让直行行人；35不按规定使用远光灯；36禁货；37行人卡口；38非机动车占道；39 B类违法停车；40 C类违法停车；41 D类违法停车；42非机动车超载；43未戴安全头盔；44出店经营；45机动车违停；46非机动车违停；47流动摊贩；48禁止通行；49未按规定依次通行；50交通滞留；51非机动车装载伞具；52违法倒车；53未与前车保持安全距离；54飙车；55车牌污损；56非机动车闯红灯；57道路安全预警;58交通事故；59占用应急车道；60不按规则使用转向灯；61非机动车逆行；62非机动车越线停车；63手动抓拍；64施工；65路障；66火焰检测；67烟雾报警；68区域入侵；69门前（三包）脏乱；70垃圾桶满溢；71违规撑伞；72暴露垃圾。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
| √ | 6 | 为满足多样性交通全检测，设备应支持以下车辆类型图片接收、合成、上传：未知、客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、三轮车、行人、SUV-MPV、中客车、危化品车辆、SUV、MPV、公交车、皮卡车、微型车、油罐车、槽罐车、渣土车、混凝土搅拌车、出租车、警车、救护车、普通车、环卫车、消防车、拖拉机、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、普通罐车、二轮车、自行车、厢式三轮车、载人敞篷三轮车、不载人敞篷三轮车。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
| √ | 7 | 设备应支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、RTC、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
|  | 8 | 供电方式：DC12V（适配器标配） |
|  | 9 | 功耗：＜20W |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-5 相机镜头镜头

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为保证画面清晰，像面尺寸应不小于：1英寸CCD;1英寸CMOS，镜头焦距：35mm，镜头像素：1000W |
|  | 2 | 接口类型:C |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-6 双通道网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 传感器类型要求：通道1：1/1.8英寸CMOS; 通道2：1/1.8英寸CMOS。 |
|  | 2 | 像素：通道1不小于400万; 通道2不小于800万； |
|  | 3 | 最低照度：通道1不小于0.001Lux（彩色模式）；不小于0.0001Lux（黑白模式）；不小于0Lux（补光灯开启）;通道2不小于0.001Lux（彩色模式）；不小于0.0001Lux（黑白模式）；不小于0Lux（补光灯开启）。 |
| √ | 4 | 设备应带不少于4颗全景补光灯。手动模式下，可选择全区域补光以及中心补光的亮度。全区域补光可使整体画面亮度提高，中心补光可使画面中心位置亮度提高（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 5 | 为适应安装环境，需支持镜头角度调整功能，通道一支持上下±5°、左右±15°;通道二支持上下±15°（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 6 | 为了更好的覆盖场景，设备应具有景深扩展功能，在相同图像参数、光图设置的情况下，开启景深扩展功能，可使设备景深变大，使前后边缘处看到的景象更清晰，开启景深扩展功能，可使设备景深纵深至最大化50m（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 7 | 镜头焦距：通道1不小于8~56mm; 通道2不小于3.6mm。 |
| √ | 8 | 设备应具备AR视频标签添加，修改，删除和标注等系列功能，应支持在通道2添加不少于1024个标签，通道1添加不少于512个标签;标签类型包括:警务站视频标签，建筑物视频标签，卡口视频标签，普通视频标签等。也可添加定点标签，区域标签，矢量标签，方向标签，并支持标签联动操作，当点击相应标签时，应可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 9 | 需支持物品遗留;物品搬移、绊线入侵;区域入侵;快速移动;徘徊检测;人员聚集;停车检测。 |
|  | 10 | 需支持人脸识别：人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情:性别,年龄,表情,戴眼镜,戴口罩,胡子（愤怒,平静,高兴,悲伤,厌恶,惊讶,困惑,害怕）。 |
|  | 11 | 需支持添加不小于5个人脸库;需支持不小于20万人脸底库的人脸比对。 |
|  | 12 | 需支持视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG。 |
|  | 13 | 需支持智能编码：H.264:支持;H.265:支持。 |
|  | 14 | 需支持透雾功能。 |
|  | 15 | 需支持接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）; CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;;GB/35114A。 |
|  | 16 | 需支持不小于256 GBMicro SD卡。 |
|  | 17 | 接口类型需支持不少于1个RS-485接口、2路音频输入接口、1路音频输出接口、7路报警输入接口、3路报警输出接口、1路模拟输出接口。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-7 枪球联动网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为满足270°清晰视野画面，设备应具备不低于6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。应支持输出2400万(8192×2700)@25fps高清视频流。 |
|  | 2 | 为满足枪球联动细节抓拍需求，设备应具备不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，应支持输出400万(2560×1440)@25fps高清视频流，应支持40倍光学变焦，补光距离不小于400m。 |
| √ | 3 | 为满足区域车辆密度检测及其他功能要求设备内置至少3个GPU芯片（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 4 | 设备应满足视场角不小于：水平：1 × 270°， 竖直：111°。 |
|  | 5 | 相机拼接全景画面最低照度不弱于：0.0005Lux（彩色模式）。0.0002Lux（黑白模式）；相机细节画面最低照度不弱0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）。 |
|  | 6 | 设备旋转范围应满足：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 |
|  | 7 | 设备应支持枪球联动、GPS/北斗经纬度定位。 |
| √ | 8 | 要求设备具备车辆统计功能，开启车辆统计功后，设备应可对设置区域内车辆数量进行统计并显示（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 要求设备具备车辆拥堵检测功能，开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，应能给出报警提示并联动录像和抓拍（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 要求设备支持检测画面人数统计，设备应支持在客户端上显示监视画面中全局人数统计值和设置区域内的区域人数统计值，当全局人数密度或人数达到阈值时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像和抓拍，布防时间、报警阈值、感兴趣人群区域可设置（不少于10个）（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 11 | 应可通过客户端软件在预览画面添加定点标签、区域标签、矢量标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 12 | 要求设备具备枪球接力跟踪能力:全景画面检测到目标后,触发报警并自动联动球机对报警目标进行跟踪,在跟踪过程中球机可不依赖全景画面对跟踪目标进行识别跟踪,并保持目标始终位于画面中心;当全景画面上检测目标消失,球机画面未消失时,球机应可继续跟踪（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 13 | 设备应可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过在主视频图像中点击一点后，在辅视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于辅视频图像中央（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 14 | 为适应不同现场环境，要求设备支持IP66防护等级（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 15 | 为适应不同现场环境，要求设备支持电源电压在DC36V士50%范围内变化时，设备正常工作（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
| √ | 16 | 为适应当地气候条件，设备应满足自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 17 | 要求设备具备不少于1个RJ45网接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2路音频输入、2路音频输出、 7路报警输入、3路报警输出、1个DC12V输出接口、1个 RS-485接口、2个RS232接口、1个SD卡插槽、1个复位按键口（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 18 | 由于全景设备挂置位置较高，要求设备自身重量应不大于14.5kg。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-8 全景网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 为满足270°清晰视野画面，设备应具备不低于6个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器。应支持输出2400万(8192×2700)@25fps高清视频流。 |
|  | 2 | 为满足枪球联动细节抓拍需求，应具备不低于400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，应支持输出400万(2560×1440)@25fps高清视频流，应支持40倍光学变焦，补光距离不小于400m。 |
| √ | 3 | 为满足区域车辆密度检测及其他功能要求设备内置至少3个GPU芯片（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 4 | 设备应满足视场角不小于：水平：1 × 270°， 竖直：111°。 |
|  | 5 | 相机拼接全景画面最低照度不弱于：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；相机细节画面最低照度不弱0.001Lux F1.4（彩色模式）；0.0005Lux F1.4（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）。 |
|  | 6 | 设备旋转范围应满足：水平:0°~360°连续旋转，垂直:-11°~+90° 自动翻转180°后连续监视。 |
|  | 7 | 设备应支持枪球联动、GPS/北斗经纬度定位。 |
| √ | 8 | 为方便调试，设备应支持通过wifi查看设备状态，可对设备进行蜂窝网络设置，WLAN设置，流量统计、终端管理、高级设置（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 为满足无有线网络区域覆盖需求，设备应支持5G/4G/3G蜂窝网络，应支持在5G/4G/3G蜂窝网络间自动、手动切换（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 设备应支持自动识别SIM卡所属运营商,应可查看上下行数据传输速度、WiFi类型、SIM卡状态、流量使用情况,蜂窝网络信号强度、WiFi信道质量,推荐安装位置（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 11 | 设备应具有2.4GWLAN和5GWLAN的设置选项（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 12 | 设备应支持流量统计功能，具有日、月,年,总流量统计,应可将统计结果以图表形式导出（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 13 | 要求设备具备车辆统计功能，开启车辆统计功后，设备应可对设置区域内车辆数量进行统计并显示（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 14 | 要求设备具备车辆拥堵检测功能，开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，应能给出报警提示并联动录像和抓拍（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 15 | 要求设备支持检测画面人数统计，设备应支持在客户端上显示监视画面中全局人数统计值和设置区域内的区域人数统计值，当全局人数密度或人数达到阈值时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像和抓拍，布防时间、报警阈值、感兴趣人群区域可设置（不少于10个）（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 16 | 应可通过客户端软件在预览画面添加定点标签、区域标签、矢量标签以及方向标签；当点击相应标签时，可在当前预览画面中联动弹出关联预览画面（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 17 | 要求设备具备枪球接力跟踪能力:全景画面检测到目标后,触发报警并自动联动球机对报警目标进行跟踪,在跟踪过程中球机可不依赖全景画面对跟踪目标进行识别跟踪,并保持目标始终位于画面中心;当全景画面上检测目标消失,球机画面未消失时,球机应可继续跟踪（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 18 | 设备应可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过在主视频图像中点击一点后，在辅视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于辅视频图像中央（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 19 | 为适应不同现场环境，要求设备支持IP66防护等级（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 20 | 为适应不同现场环境，要求设备支持电源电压在DC36V士50%范围内变化时，设备正常工作（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 21 | 为适应当地气候条件，设备应满足自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 22 | 要求设备具备不少于1个RJ45网接口、1个CVBS模拟视频输出接口、1个光纤接口、2路音频输入、2路音频输出、 7路报警输入、3路报警输出、1个DC12V输出接口、1个 RS-485接口、2个RS232接口、1个SD卡插槽、1个复位按键口（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 23 | 由于全景设备挂置位置较高，要求设备自身重量应不大于14.5kg。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-9 夜视网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 传感器类型需支持1/1.8英寸CMOS。 |
|  | 2 | 像素不小于400万。 |
| √ | 3 | 为了更好的适应夜间效果，最低照度应满足：彩色:0.0002lx黑白:<0.0001lx（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 4 | 为了适应环境，需支持雨刷功能。 |
|  | 5 | 镜头焦距不小于5.5mm-220mm。 |
|  | 6 | 光学变倍不小于40倍。 |
|  | 7 | 需支持可视域功能。 |
|  | 8 | 需支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性、非机动车属性、人体属性、人脸属性。 |
|  | 9 | 需支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪。 |
|  | 10 | 需支持添加不小于5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对。 |
| √ | 11 | 需支持断网续传功能，当网络断开后，设备可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至NAS服务器中（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 12 | 需支持通过IE浏览器设置热度图、人脸识别、通用行为分析、人数统计、车牌识别五种智能方案并进行调用（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 13 | 需支持透雾功能。 |
|  | 14 | 接口类型需支持不小于1路音频输入，1路音频输出，7进2出报警接口。 |
|  | 15 | 需支持语音对讲。 |
|  | 16 | 供电方式：AC24V/3A±25%。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-10定焦枪型网络摄像机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 像素应不低于：400万，分辨率不低于：2688×1520。 |
|  | 2 | 照度应不弱于：彩色：0.0002lx；黑白：0.0001lx。 |
|  | 3 | 补光距离应不少于：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）。 |
|  | 4 | 设备补光应满足通过浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启，红外灯和补光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭。 |
|  | 5 | 设备应支持周界防范；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测。 |
|  | 6 | 网络协议应满足IPv4；IPv6；HTTP；HTTPS；TCP；UDP；ARP；RTP；RTSP；RTCP；RTMP；SMTP；FTP；SFTP；DHCP；DNS；DDNS；QoS；UPnP；NTP；Multicast；ICMP；IGMP；NFS；PPPoE；802.1x；SNMP |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-11二层网管交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 二层网管交换机。 |
|  | 2 | 交换容量：336Gbps，包转发率：126Mpps。 |
|  | 3 | 24个10/100/1000BASE-T电口，4个万兆SFP+光口。 |
|  | 4 | 1U高度，19英寸宽，支持桌面安装方。 |
|  | 5 | 工作温度：-5℃～45℃。 |
|  | 6 | 支持VLAN：802.1Q VLAN、端口VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN。 |
|  | 7 | 支持链路聚合：静态聚合、动态聚合。 |
|  | 8 | 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS。 |
|  | 9 | 支持IRF2智能弹性架构。 |
|  | 10 | 支持ACL、QoS、端口镜像。 |
|  | 11 | 支持CLI，WEB，SSH，SNMP V1/V2C/V3等管理方式。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-12 非管理工业级交换机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 非管理工业级交换机。 |
|  | 2 | 交换容量：33 Gbps，包转发率：13.39 Mpps，包缓存：1.75 Mb。 |
|  | 3 | 4个10/100/1000Base-T电口，1个10/100/1000Base-T电口，4个千兆SFP光口。 |
|  | 4 | 安装方式：导轨安装。 |
|  | 5 | 设备尺寸：150mm*110mm*42mm。 |
|  | 6 | 雷电防护：共模：4kV，差模：2kV。 |
|  | 7 | 工作温度： -30℃～65℃。 |
|  | 8 | 供电方式：外置电源适配器 DC 12 V.支持 DC 9-57 V。 |
|  | 9 | 通信标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3x，IEEE 802.3az，IEEE 802.3ab。 |
|  | 10 | 空气放电：8kV，接触放电：6kV。 |
|  | 11 | 全金属外壳,全封闭防尘、宽温设计。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-13 电源适配器

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | DC12V1A电源适配器； |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-14 视频综合管理平台

| 参数 性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 需支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能;支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能。 |
|  | 2 | 需支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性。 |
|  | 3 | 需支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储。 |
|  | 4 | 需支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通。 |
|  | 5 | 需支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图。 |
|  | 6 | 需支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义。 |
|  | 7 | 需支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。 |
| √ | 8 | 需支持对导入、导出平台excle 业务数据进行密码加密（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 需支持切换逻辑组织/基本组织导航树，组织树按用户权限展示组织节点和资源点位信息（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 10 | 需支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像。 |
|  | 11 | 需支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务。 |
|  | 12 | 需支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。 |
|  | 13 | 支持区域人数统计和全局人数统计，并在视频上叠加人数信息，支持区域人群密度和全局人群密度超限报警。 |
|  | 14 | 需支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试。 |
|  | 15 | 需支持布控报警及相关记录信息查询。 |
|  | 16 | 资源监控模块：需支持支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑。 |
|  | 17 | 报警管理模块：需支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件。 |
|  | 18 | 自动化巡检模块：需支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检。 |
|  | 19 | 可视化报表模块：需支持故障工单统计和报警统计。 |
|  | 20 | 运维工具箱模块：需提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。 |
| √ | 21 | 需支持设备接入服务的分布式集群组件、拆除、单节点拆除，包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理（提供公安部有效检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

6-15网络服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数要求) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 1 | 共计16条100M互联网接入服务详见下表： |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 点位名称 | 类型 | 数量 | 带宽 | 备注 |
|  |  | 1 | 火车站 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 2 | 海神博物馆 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 3 | 鹿角湾 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 4 | 白狼镇林俗村 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 5 | 论坛中心 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 6 | 西口 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 7 | 国门 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 8 | 达沃斯-内蒙古银行 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 9 | 阿尔山游客服务中心 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 10 | 五里泉 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 11 | 出入城区 | 互联网 | 4 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 12 | 奥伦布坎 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 13 | 北纬47度酒吧 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 14 | 爱国主义教育基地（碉堡） | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 15 | 白狼峰景区 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  |  | 16 | 森林浴道 | 互联网 | 1 | 100M | 下连摄像头 |
|  | 2 | 供应商提供的线路服务标准应参照原信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》施行。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商须提供服务期内7*24小时线路运维保障服务，并制定针对本项目的线路服务方案。方案包括但不限于定期巡检、主动监测、故障修复、更换设备、线路迁移、特殊保障等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 提供满足线路带宽要求的传输设备, 传输设备满足国产化需求，做到自主可控，并实现与采购人的网络设备有效对接，相关对接辅材如光纤、网线等由供应商提供。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采购人可根据需求变更线路接入单位或地点，供应商必须承诺：资源核查3个工作日内完成，接入单位或地点有资源的情况下3个工作日内完成，无资源的情况下7个工作日内完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1.线路技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1） 本地链路全年可用率达到99.99%，长途链路全年可用率达到99.9%。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2） 本地链路延时≤10毫秒。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （3） 长途链路每百公里的单向延时增加≤1毫秒。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （4） 线路通路包丢失率平均值≤0.1%。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （5） 线路吞吐量：100%（无丢帧）。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （6） 保护倒换时间：倒换时间≤50ms。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （7） 丢包率：在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%。 |  |  |  |  |  |
|  |  | （8） 网内热点网站的Ping网络时延：≤50ms。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供应商人员及网络覆盖内蒙古辖区，且技术力量强、维护人员多。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 供应商须提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。应配备足够的咨询人员或技术工程师7×24小时全天候技术支撑。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 供应商对采购人所使用的链路安全负责，并保障非法用户不能通过其它线路从链路层对网络发动攻击，避免非法网络入侵和攻击。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 供应商所提供服务的标准及质量应符合电信条例的相关规定。若未在约定时间内交付或未达到规定水平，需按照合同约定承担相应违约责任。服务不满足采购人要求，采购人有权终止租赁服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 供应商须接受采购人服务考评。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 供应商须具备售后服务能力，组建不少于10人的售后服务团队。人员不得随意更换，如有人员更换需提前以书面形式告知采购人，并征得采购人同意。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 提供3年售后服务。 |  |  |  |  |  |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表7 5GVR

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5GVR | 全景VR摄像头 | 详见服务要求及标准附表7-1 | 2 | 台 |
| 2 |  | VR头戴式头显 | 详见服务要求及标准附表7-2 | 8 | 套 |
| 3 |  | 推拉流及CDN | 详见服务要求及标准附表7-3 | 3 | 年 |
| 4 |  | 网络服务（三年） | 详见服务要求及标准附表7-4 | 1 | 项 |

附表7-1 全景VR摄像头

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外壳具备防护功能，防尘、防水，防护级别≥IP67 ，全金属机身。 |
|  | 2 | -40至55℃极限环境内下实现全自动化24/7运行。 |
|  | 3 | 处理器为4核心CPU，运行内存不低于6GB，UFS存储不低于64GB。 |
|  | 4 | 相机有4目镜头，镜头为F2.28非球面鱼眼镜头。 |
|  | 5 | 图像传感器4*1200万像素及以上。 |
|  | 6 | 支持分辨率/帧数8K@24fps 4K@30fps全景视频，提供RTSP、RTMP等多种协议流输出，支持实时拼接/光流拼接。 |
|  | 7 | 视频压缩码率为5-50Mbp/s范围值内可选择。 |
|  | 8 | 支持多管理平台：web远程管理方案、无管理模式、GB28181协议。可实现远程修改相机相关参数。 |
|  | 9 | 基于Android OS操作系统，可提供的开发者权限，根据需要调取相机功能。 |
|  | 10 | 相机支持网线供电和DC直供电。 |
|  | 11 | 设备单机重量控制在0.9Kg以下。 |
|  | 12 | 支持远程系统OTA升级。 |
| √ | 13 | 产品必须有CE、ROHS、质检报告。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表7-2  VR头戴式头显

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 计算平台 CPU： 8核64位。 内存：4G。 闪存：UFS2.1 128G，支持Micro SD卡最大256G扩展。 |
|  | 2 | 显示 屏幕：5.5 inch x 1 SFR TFT; |
|  | 3 | 光学 视场角：大于等于101°。 |
|  | 4 | 传感器 9轴传感器 |
|  | 5 | 交互 手柄：3DoF体感手柄*1。 |
|  | 6 | 设计与人体工程 绑带：顶部绑带无需调节，自适应松紧，快速佩戴； 泡棉：3D成型PU泡棉； 人体工程设计：前置HMD和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部无压力。 |
|  | 7 | 电池设计:电池容量：大于4000mAh。 |
|  | 8 | 声学:内置双立体声喇叭：360度环绕一体式耳机； 麦克风：双麦克降噪，全向麦克风。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表8无人机

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 行业级定制无人机 | 详见服务要求及标准附表8-1 | 2 | 台 |
| 2 |  | 5G网联终端 | 详见服务要求及标准附表8-2 | 2 | 套 |
| 3 |  | 无人机管理平台（三年） | 详见服务要求及标准附表8-3 | 3 | 年 |
| 4 |  | 飞手培训 | 详见服务要求及标准附表8-4 | 2 | 人次 |
| ※提供原厂授权书（使用招标文件模板）并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |

8-1 行业级定制无人机

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 智能飞行界面，将飞行参数、导航、障碍物地图等多维度的关键信息整合至同一界面，赋予作业飞手强大的态势感知能力。提供官网产品手册。 |
|  | 2 | 智能双控模式，支持两名作业人员一键切换无人机控制权限，保障团队灵活部署任务与高效跨区域协作。提供官网产品手册。 |
|  | 3 | 满足IP45防护等级，支持在无干扰无遮挡的环境下最远15公里图传距离，具备六向定位避障功能，具有抗7级风的能力。提供官网产品手册。 |
|  | 4 | 超轻紧凑机架，配合高效盘式电机，支持空载55分钟超长续航。提供官网产品手册。 |
|  | 5 | 机臂折叠式设计，配合定制背包或设备箱，携带方便。 |
|  | 6 | 支持的SDK适配挂载模块，可同时支持3个有效负载，具有丰富行业拓展性。提供官网产品手册 |
|  | 7 | 支持无需关机便可快速更换电池。提供官网产品手册 |
|  | 8 | 相机集成广角相机、红外相机、可见光相机、激光测距仪于一身，可直观呈现可见光与热成像画面。传感器之间智能联动，优势互补，为无人机提供强大的触角，兼顾同一场景下的多重需求。一体化交互界面，可实现广角、变焦和热成像相机画面的快速切换，满足厂区内不同时间、不同应用场景的作业需求。提供官网产品手册。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

8-2  5G网联终端

| 参数 性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 同时支持RS232、TTL多串口、USB 3.0、千兆网口，提供官方产品手册。 |
|  | 2 | 支持5G SA/NSA，提供官方产品手册。 |
|  | 3 | 5G网络上下行速率满足100Mbps UL，500Mbps DL。 |
| √ | 4 | 支持有线以太、无线WIFI接入配置管理，提供官方产品手册。 |
| √ | 5 | 通过EMC测试、振动测试等第三方测试，通过型号核准，并获取电信进网许可证提供测试证明书扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

8-3 无人机管理平台

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 实时控制5G网联无人机飞行，提供官方产品手册。 |
| √ | 2 | 实时展示5G网联无人机视频，提供官方产品手册。 |
|  | 3 | 支持5G网联无人机数据分析和报告生成自动化。 |
|  | 4 | 支持异地操控5G网联无人机，无人机作业不依赖地面站。 |
| √ | 5 | 平台具有CNAS标识的有效性测试认证证书，提供三方测试报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表9云资源

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云资源 | 云服务器 | 详见服务要求及标准附表9-1 | 14 | 台 |
| 2 |  | 弹性公网IP | 详见服务要求及标准附表9-2 | 600 | M |
| 3 |  | 对象存储 | 详见服务要求及标准附表9-3 | 128 | TB |
| 4 |  | 云硬盘 | 详见服务要求及标准附表9-4 | 7000 | GB |
| 5 |  | 云数据库MySQL | 详见服务要求及标准附表9-5 | 3 | 台 |
| 6 |  | 云主机安全加固 | 详见服务要求及标准附表9-6 | 15 | 套 |
| 7 |  | 云网服务 | 详见服务要求及标准附表9-7 | 1 | 项 |
| 8 |  | 专有网络VPC | 详见服务要求及标准附表9-8 | 1 | 项 |
| 9 |  | 负载均衡 | 详见服务要求及标准附表9-9 | 1 | 项 |
| 10 |  | WEB全栈防护 | 详见服务要求及标准附表9-10 | 1 | 项 |
| 11 |  | 视频直播及转码 | 详见服务要求及标准附表9-11 | 1 | 项 |
| ※ 凡涉及到原厂供应商的应根据招标文件授权函模板提供原厂授权书并加盖原厂公章（同一原厂供应商无须重复提供），否则视为无效材料，原厂投标除外。 |  |  |  |  |  |

9-1 云服务器

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 12台8CPU¦32GB内存；系统盘: 20G； 1台32CPU¦128GB内存；系统盘：20G; 1台8CPU¦16GB内存；系统盘: 20G； |
|  |  | 单台云主机系统盘最高支持500GB（后台最大可配置2T，需工单申请），最高可挂载22块弹性云硬盘作为数据盘、单盘最高可达32TB，系统盘支持在线扩容 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-2 弹性公网IP

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 支持混合带宽，IPv4和IPv6地址共享带宽资源。 |
| √ | 2 | 可支持指定已退订的历史IP订购。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-3 对象存储

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 软链接，支持设置对象软链接，类似文件的快捷方式 支持多版本控制、支持Zip包解压、支持内容审核、支持域名管理 |
|  | 2 | 后台监控支持查看已存储对象数、支持查看请求处理成功次数 |
|  | 3 | 上传文件功能支持文件追加、支持自定义回调功能 |
|  | 4 | 支持服务端加密 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-4云硬盘

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 支持在删除云硬盘时选择放入回收站中保存，以防止误操作导致的数据丢失。保留云盘时长：7天。 |
|  | 2 | 提供加密功能，可以对新创建的云硬盘进行加密。使用KMS提供的信封加密方式来保护用户的数据。通过主密钥获取数据密钥，通过数据密钥对存储数据进行加解密。创建空白云硬盘时，选择是否加密，创建完成后无法更改加密属性。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-5 云数据库MySQL

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | MySQL 8.0、实例类型: 主备、 存储类型: SSD云盘、8C¦32GB、存储500GB、备份空间2000GB |
|  | 2 | 支持管理子账号 |
|  | 3 | 支持数据库从外网直接访问，公网访问支持配置带宽 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-6 云主机安全加固

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
| √ | 1 | 安全风险分析能够根据资产整体的安全状态展示当前的安全评分。支持展示补丁、弱密码、系统、应用、账号风险的检查结果，并能够查看风险详情。 |
|  | 2 | 支持一键自动化设置主机特定的蜜罐监听端口，实时监测恶意端口扫描行为。支持基于目标主机多监听端口设置，支持定义监听主机对象，包括监听主机和排除主机。支持监听规则修改、删除和禁用。 |
|  | 3 | 支持查杀病毒包括如下类型： 勒索病毒：WanaCry、CryptoLocker等加密文件型勒索软件。 恶意攻击：对外DDoS攻击木马、对外恶意扫描木马、垃圾邮件发送木马等。 挖矿软件：占用服务器非法挖掘虚拟货币的资源消耗型软件。 肉鸡程序：中控木马、恶意中控连接、黑客工具等。 其他病毒：蠕虫病毒、Mirai病毒、感染型病毒等。 |
|  | 4 | 须支持主流Windows和Linux操作系统。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-7 云网服务

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 基于基础网络资源，提供安全、可靠、稳定、高速的私网入云产品，通过物理专线实现企业自有数据中心快速接通云上资源。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-8 专有网络VPC

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 创建虚拟私有云支持选择区域、填写名称、自定义网段、支持标签和相应的标签描述。 |
|  | 2 | 默认子网支持可用区选择、名称填写、自定义子网网段，关联默认路由表、高级配置中支持定义网关、DNS服务器地址、DHCP租约时间、标签及相应的描述 |
|  | 3 | 子网协议支持三种，IPv4、IPv6和双栈（IPv4+IPv6） |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-9 负载均衡

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 负载均衡器管理支持多种规格负载均衡。 |
| √ | 2 | 每个监听器支持设置多条转发策略，每个转发策略关联一个后端服务器组。 |
|  | 3 | 负载均衡器管理支持多种监听器支持创建TCP监听器、UDP监听器、HTTP监听器、HTTPS监听器。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-10 WEB全栈防护

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 防护性能：120Gbps应用层流量防护带宽，最大支持每秒1500万新建连接，最大支持每秒6亿次并发连接，最大支持每秒72万SSL新建连接，最大支持每秒6000万SSL并发连接。 |
| √ | 2 | 支持可编程脚本可针对特殊应用下发脚本，实现0day防御。 |
| √ | 3 | 支持浏览器端安全防御功能，支持在不改变源代码情况下，对可维护参数的动态加密和混淆功能。 |
| √ | 4 | 支持向浏览器端下发java脚本验证终端属性，确认攻击源，复杂解析语句的验证数据包，客户端键盘输入和鼠标像素点移动，验证码挑战。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

9-11 视频直播及转码

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具备权限管理、User-Agent黑白名单、标准加密、DRM加密、证书管理、DRM播放功能。 |
|  | 2 | 播放方式：提供多类型播放器，支持常见的第三方如VLC等播流软件。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表10 安全服务

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 对软件平台进行安全性渗透测试，及时排除安全隐患，保障业务系统自身安全，并提供测试报告。（报告包括业务系统漏洞说明、安全整改建议等内容。） |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表11 短信服务

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 总信息发送量不少于800万条。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

附表12  指挥中心

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥中心 | 机房建设 | 详见服务要求及标准附表12-1 | 1 | 项 |
| 2 |  | LED拼接屏 | 详见服务要求及标准附表12-2 | 1 | 套² |
| 3 |  | 大屏独立主控 | 详见服务要求及标准附表12-3 | 6 | 套 |
| 4 |  | 显示独立主控 | 详见服务要求及标准附表12-4 | 1 | 套 |
| 5 |  | 多屏控制软件 | 详见服务要求及标准附表12-5 | 1 | 套 |
| 6 |  | 音频控制系统 | 详见服务要求及标准附表12-6 | 1 | 套 |
| 7 |  | 会议系统 | 详见服务要求及标准附表12-7 | 1 | 套 |
| 8 |  | 云桌面 | 详见服务要求及标准附表12-8 | 50 | 套 |
| 9 |  | 测温安检门 | 详见服务要求及标准附表12-9 | 3 | 套 |
| 10 |  | 室内安防监控 | 详见服务要求及标准附表12-10 | 50 | 套 |
| 11 |  | 网络服务（三年） | 详见服务要求及标准附表12-11 | 1 | 项 |

12-1 机房建设

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房装修 | 地面防尘处理 | 环保型防尘漆刷涂3遍。 | 21 | m² |
| 2 |  | 地面橡塑保温棉 | 阻燃性能好，B1级难燃材料15mm。 | 21 | m² |
| 3 |  | 全钢防静电地板 | 规格 600*600*35mm、集中载荷≧3350N (≧363KG)、滚动载荷≧2950N、极限载荷≧10650N、均布载荷≧16500N/M2、防火性能国家A级：不燃 系统电阻导电型：104-106Ω 静电耗散型：106-1010Ω 地板为全钢组件，面板和底板均采用宝钢优质钢板，底面采用深级拉伸钢板,表面采用硬质钢板，上下钢板冲压、点焊成形，地板基体表面经磷化后进行静电喷涂处理，喷涂层材料为热固性环氧塑料粉末，表面达到柔光、防腐、耐磨效果。 内腔填充发泡水泥填料,具有钢性好、承载能力强特点。 机械性能：地板的中心当使用压头直径Φ26mm，最大扰度≤2mm时的集中载荷为3520N。 温度为15～30℃，相对湿度30～75%时,地板的系统电阻为1×107～1×1010Ω。同时,地板覆盖层材料具有耐久性防静电性能。地板表面覆盖层材料为高耐磨三聚氰氨高压层装饰贴面（HPL）或PVC贴面，其耐磨大于2000转，厚度大于1.2mm。地板表面覆盖层材料及边缘装饰材料使用阻燃材料，其燃烧性能达到A级。 | 21 | m² |
| 4 |  | 静电地板踏步 | 0.8mm厚304拉丝不锈钢，角钢结构，防火板夹层。 | 1 | 项 |
| 5 |  | 镜面不锈钢踢脚线 | 0.8mm厚304拉丝不锈钢踢脚线，柱子踢脚线处理。 | 22 | 米 |
| 6 |  | 顶面防尘处理 | 环保型防尘漆3遍 | 21 | m² |
| 7 |  | 顶面橡塑保温棉 | 阻燃性能好，B1级难燃材料10mm。 | 21 | m² |
| 8 |  | 顶棚轻钢龙骨 | 38×12×1.0mm定制强力加强型。 | 21 | m² |
| 9 |  | 微孔吸音铝板 | 600*600mm，厚度0.8mm，优质铝锭材； 烤漆、无色差； 漆面附着力强、细腻、均匀； Ф1.8微孔；覆A级防火吸音石棉纸。 | 21 | m² |
| 10 |  | 铝美合金收边条 | 25*25*3000mm，铝美合金挂镜缝边收口线。 | 22 | 米 |
| 11 |  | 墙面防潮、防水、防尘漆处理 | 环保型漆3遍。 | 60 | m² |
| 12 |  | 墙面机房彩钢板 | 热熔镀锌钢板SGCC表面为0.8MM镀锌钢板，内衬12MM品牌石膏板，整体厚度13MM； 防火性能按照GB8624-2012判定达到A1（不燃性）级； 表面喷涂采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，墙板连接采用特殊U形连接边配合H型卡件固定，在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度。 | 60 | m² |
| 13 |  | 阴角阳角 | 定制。 | 10 | 根 |
| 14 |  | 墙面轻钢龙骨支架 | 75系列 竖龙骨、天地龙骨，中间柱子等。 | 60 | m² |
| 15 |  | 墙面保温岩棉 | 50mm烧性能及对火反应：A1级、不燃、烟雾度=0、火焰传播=0。 | 60 | m² |
| 16 |  | 优质双扇安全钢制防火门 | 优质安全钢制防火门 ：500*2200mm, 甲级钢质防火门，门板面板表面为0.8MM厚优质热镀锌钢板SGCC，门扇厚50MM。门框面板为1.5MM厚优质热镀锌钢板SGCC，框厚130MM。钢板面喷涂与墙面饰面板颜色保持一致，耐火性能为1.5H，符合GB12955-2008标准公安部消防局认证。 | 1 | 樘 |
| 17 |  | 600*600LED灯 | 40W(600*600mm）防火。 | 3 | 套 |
| 18 |  | 灯具开关 | 10A/双联。 | 2 | 个 |
| 19 |  | 消防应急灯 |  | 1 | 个 |
| 20 |  | 疏散指示灯 |  | 1 | 个 |
| 21 |  | 二、三孔插座 | 10A。 | 3 | 个 |
| 22 |  | 接线盒 | 四分孔/国标。 | 2 | 个 |
| 23 |  | 水电改造 |  | 1 | 项 |
| 24 |  | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |
| 25 |  | 强弱电梯形桥架 | 200*100。 | 50 | 米 |
| 26 |  | 机房散力架 |  | 2 | 个 |
| 27 |  | 光纤配线架 | 19"机柜式光纤配线架(固定式,包括1个24芯熔接盘,铝制盖板,黑色)。 | 1 | 个 |
| 28 |  | 光纤盘留箱 | 19"机柜式光纤盘留箱。 | 1 | 个 |
| 29 |  | 非屏蔽双绞线 | 非屏蔽双绞线(24AWG)。 | 8 | 箱 |
| 30 |  | 理线器 |  | 50 | 个 |
| 31 |  | 六类水晶头 | 每盒100个。 | 3.00 | 盒 |
| 32 |  | 理线架 | 金属理线器(冷轧钢板,24位)。 | 10 | 个 |
| 33 | 机房设备 | UPS主机 | APM 电气柜：适用10kVA模块PM30B，输入输出配电，输入开关 、UPS输出开关、维修旁路开关、空调配电开关 ，安防照明等配电开关，输出配电开关。 | 1 | 台 |
|  |  |  | 10KVA。 | 1 | 台 |
| 34 |  | 服务器机柜 | 规格：600*1200*2000，带侧板，标配1块竖直理线板，顶盖带出线孔，不含底板。 | 2 | 台 |
|  |  | 32A竖直型交流PDU | PDU,0U机架式，24位。 | 2 | 条 |
| 35 |  | 机房专用空调 | 3P单冷。 | 1 | 台 |
| 36 |  | 电池 | 12V/200AH，配32只电池。 | 24 | 个 |
| 37 |  | 电池架 | 电池配套支架。 | 1 | 架 |
| 38 |  | 气体灭火装置 |  | 1 | 套 |
| 39 | 动环系统 | 烟感 | 12/24V兼容烟感传感器，适用于机房天花安装，推荐每30-40平米选配一个。 | 1 | 个 |
| 40 |  | 短信网关 | 调制解调器-4G LTE MODEM，全网通支持移动、电信、联通，采用USB供电，5VDC/500mA，外形尺寸106×54×26mm。 | 1 | 个 |
| 41 |  | ID卡读卡器 | 读卡型处理器，对用户ID卡的信息进行验证。配套门禁控制箱使用，每套门的进门处配置。尺寸：112（高）×44（宽）×18（厚）（mm）。 | 1 | 台 |
| 42 |  | IP门禁控制器 |  | 1 | 台 |
| 43 |  | ID卡 | 门禁RFID卡，厚度1mm，用于识别使用者的合法性。根据用户要求数量选配。 | 10 | 张 |
| 44 |  | 出门按钮 | 不锈钢出门按钮，配套门禁使用，每套门出门处配置，无需身份验证，尺寸91×28，适合空心门框。 | 1 | 个 |
| 45 |  | ID卡发卡器 | ID卡发卡器(USB接口)。 | 1 | 台 |
| 46 |  | POE网络高清红外半球 | POE网络高清红外半球，1/3" CMOS 200万像素2.7mm-9mm@F1.2手动变焦自动光圈1600*1200 20米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶（如有其他安装要求，请选配对应支架）。 | 2 | 个 |
| 47 |  | 标准8路NVR | 标准8路NVR，支持8路D1网络视频输入/1U高度/可插2块SATA硬盘/硬盘容量最高支持4T/DC12V供电，19英寸机架安装，标准8路D1格式视频，4T硬盘空间可存储30天。 | 1 | 台 |
| 48 |  | 2T硬盘 | 2T硬盘，2T监控专用SATA硬盘。 | 1 | 个 |
| 49 |  | POE智能交换机 | POE智能交换机。 | 1 | 台 |
| 51 | 接地防雷 | 等电位连排 | 30*3mm铜排。 | 30 | 米 |
| 52 |  | 铜箔 | 30*0.01MM。 | 30 | 米 |
| 53 |  | 铜牌支撑 | 配套。 | 1 | 项 |
| 54 |  | 接地线引线 | ZRBVR35mm²。 | 50 | 米 |
| 55 |  | 接地跨接线 | 国标定制6平方铜裸线。 | 20 | 米 |
| 56 |  | 机柜接地 | ZRBVR16mm²。 | 50 | 米 |
| 57 | 电缆 | 市电主电缆 | ZR-RVV4*75+1*50mm2。 | 100 | 米 |
| 58 |  | UPS60KW主机输入输出电缆（包括旁路） | ZR-RVV4*35+1*25mm2。 | 100 | 米 |
| 59 |  | 精密空调电源电缆 | ZR-RVV4*10+1*10mm2。 | 100 | 米 |
| 60 |  | 机柜电缆 | ZR-RVV-(3*6)mm2。 | 60 | 米 |
| 61 |  | 安装辅材费 | 焊锡膏、胶布、扎带、铜鼻子等。 | 1 | 项 |
| 62 |  | 电气配管 | PVC20。 | 200 | 米 |

12-2 1.2LED大屏

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | LED发光二极管：表贴三合一LED；像素间距：≤1.25mm； 像素密度：≥640000 点/ m²； 灰度等级：14bit，刷新率≥2800Hz； 可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；屏幕尺寸不低于12㎡。 |
|  | 2 | 内部360°全方位散热设计，散热无死角； |
| √ | 3 | 显示单元具备3C认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 4 | 驱动方式为恒流驱动。 |
|  | 5 | 画面清晰完整，色彩角度完美显示。 |
| √ | 6 | 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 7 | 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 8 | 为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，（提供证书证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
| √ | 11 | 投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 12 | 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 13 | 显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 14 | 语音控制屏幕开关和场景预案切换（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 15 | 开启待机低功耗模式后，待机功耗由26W降低到13W。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 16 | 箱体后盖设置自检按钮，按下箱体按钮后，自动跑完灰度测试、网格线测试功能，并在软件输出自检结果报告，精确定位x行x列箱体需要排查问题。（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-3 大屏独立主控

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入。 |
|  | 2 | 一路音频输入。 |
|  | 3 | 一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份。 |
|  | 4 | 六个网口输出。 |
|  | 5 | 采用通用网口级联，实现多台统一控制。 |
|  | 6 | 最大带载分辨率1920×1200。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-4 显示独立主控

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GA/T646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求。 |
| √ | 2 | 产品要求为19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 3 | 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 4 | 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 5 | 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 6 | 投标产品支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 7 | 设备支持通过PC软件客户端、WEB浏览器客户端、本地界面、平台客户端、IPAD移动终端、可视化触控平台进行配置管理。 |
|  | 8 | 要求设备支持多种信号输入接口：DVI、HDM、VGA输入板，4K采集板、BNC（单板至少32路，具备RS485）、HD-SDI、3G-SDI、同轴模拟高清输入板（单板至少8路）。 |
| √ | 9 | 要求设备单块解码板卡最高支持：150 路704×480@30fps，或72路1280×720@30fps，或32路1920×1080@30fps，或24路2048×1536@25fps，或8路3840×2160@16fps，或8路4096×2160@25fps，或8路4000×3000@15fps，或2路8640×3840@25fps的视频解码能力；（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 投标产品不使用额外服务器板卡，标配支持108路视频（1920×1080、30fps、8Mbps）同时进行接收和转发。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 11 | 支持通过网络将计算机桌面、应用窗口或自定义矩形区域投射到电视墙上，最大支持投射3840×2160分辨率的桌面；单台计算机最多可投射8个任务窗口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章） |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-5 多屏控制软件

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可根据场景业务的不同，自定义用户操作页面的布局,包括：logo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义、组件摆放自定义。 |
|  | 2 | 支持语音控制整体预案切换。 |
|  | 3 | 支持语音控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案轮巡、切换预案、开关屏幕。 |
|  | 4 | 支持语音控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合等。 |
|  | 5 | 支持现场声光电根据任意需求编排并保存预案，并可以根据需求任意调用。 |
| √ | 6 | 支持环境监测数据通过图标单元实时展示在客户端上,环境数据包括:PM2.5、温度、湿度。 |
| √ | 7 | 应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台（提供封面具备CAL、CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 8 | 支持设置电视墙预案轮巡功能。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-6音频控制系统

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩音系统 | 专业音箱 | 1、阻抗：8Ω； 2、频响：55Hz~20KHz； 3、额定功率：300W； 4、灵敏度：98dB/W/M； 5、覆盖角度：(H)80°(V)60°； 6、高音：1.4"压缩高音单元×1； 7、低音：10"低音×1。 | 2 | 只 |
| 2 |  | 支架 | 1、固定面板尺寸（长*宽）：230mm*152mm； 2、臂杆长度：230mm； 3、箱体固定杆长度：155mm； 4、重量：2.56Kg。 | 2 | 只 |
| 3 |  | 专业功放 | 两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 输出功率:立体声/并联8Ω:≥500W*2、立体声/并联4Ω:≥730W*2、桥接8Ω:≥1460W。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 专业音箱 | 阻抗：8Ω；额定功率：150W；覆盖角度：(H)80°(V)60°。 | 4 | 只 |
| 5 |  | 支架 | 固定面板孔位尺寸（长*宽）： 140mm*65mm； 箱体固定面板孔位尺寸（长*宽）： 128mm*70mm； 设备面板尺寸：160mm*90mm。 | 4 | 只 |
| 6 |  | 专业功放 | 两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入；输入灵敏度：0.775V/1V/1.44V。 输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：200W×2；立体声/并联4Ω×2：300W×2；桥接8Ω：600W。 | 2 | 台 |
| 7 |  | 数字调音台 | 具有≥2路USB播放通道，支持USB录音、播放功能，支持APE\MP3\FLAC\WAV无损音频格式。内置≥4G的媒体空间，可导入音乐文件或导出录音文件。 具有1个7英寸高清触摸屏，支持1024×600分辨率。 具有≥1路网络接口，支持主流操作系统windows、linux ubuntu、Android、ios、MacOS进行远程控制。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 音频处理器 | 1、输入每通道≥2路平衡式线路输入，采用标准卡侬接口，平衡接法。 2、输出每通道≥6路平衡式线路输出，采用标准卡侬接口，平衡接法。 3、内置数字音频处理算法：增益、延时、极性、分频、FIR、EQ、混音矩阵、压缩、压限。 4、导航旋钮和液晶显示屏。 5、支持通道联控功能。 6、具有USB B型接口，用于连接电脑通信。 7、具有局域网控制接口，支持TCP/UDP协议，IP地址默认为DHCP自动获取。 8、具有RS485协议接口，提供1进1出双接口，可以用于连接软件，也可用于中控协议传输。 | 1 | 台 |
| 9 |  | 无线话筒 | 1、频率指标：640-690MHz,740-790MHz，调制方式：宽带FM，频道数目：200个频道。 2、配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。 3、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 4、接收机指标：采用自动选讯接收方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，频率响应:40Hz-18KHz（±3dB）。 5、发射机指标：音头采用动圈式麦克风；手持麦克风内置螺旋天线。 6、输出功率:30mW。 | 1 | 套 |
| 10 |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 1、软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。 2、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 3、支持自动选讯接收方式。 4、支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |
| 11 |  | 话筒天线 | 1、采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB。 3、接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 话筒天线 | 1、频带范围： 640~960MHz，增益： 12dB。 2、输出/入阻抗： 50Ω，端口形式： 连接BNC 输入端。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 电源管理器 | 1、支持不小于8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4、具有一路及以上USB输出接口。 | 2 | 台 |
| 14 |  | 抑制器 | 采用96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换。 支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。 | 1 | 台 |
| 15 | 辅材 | 机柜 | 42U，600*800*2055mm。 | 1 | 套 |
| 16 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）。 | 14 | 条 |
| 17 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）。 | 2 | 条 |
| 18 |  | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头。 | 1 | 条 |
| 19 |  | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜长度:3米 。 | 1 | 条 |
| 20 |  | 音箱线 | 线径：10mm； 芯数：307芯*2，总芯数614； 平方数：2.5平方*2，共5平方。 | 200 | 米 |
| 21 |  | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 。 | 1 | 卷 |
| 22 |  | 镀锌钢管 | DN=25mm，厚度：2.75mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm。 | 1 | 批 |
| 23 |  | 镀锌钢管 | DN=32mm，厚度：2.5mm，每支钢管通常定尺长度为6000mm。 | 1 | 批 |

12-7会议系统

| 编号 | 服务项目 | 服务内容 | 服务要求及标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议系统 | 会议系统主机 | 1、支持5GHz的通信频段。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术。 2、内置高性能双CPU处理器，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。 3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。 4、支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。 | 1 | 台 |
| 2 |  | 数字会议系统软件 | 1、软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。 2、支持中英文语言管理界面。 3、支持同声传译功能。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 会议话筒 | 1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 2、具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。 3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。 | 1 | 台 |
| 4 |  | 会议主席控制内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2、主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。 3、主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。 4、支持手拉手模式扩展连接。 5、支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。 6、支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 会议话筒 | 1、桌面式话筒采用心型指向性驻极体麦克风，支持声控功能。内部具有DSP音频处理；采用100M网络传输，实现手拉手级联。 | 9 | 台 |
| 6 |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 1、软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。 2、话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。 3、支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 | 9 | 套 |
| 7 |  | 插座 | 1、采用铝合金材料，防锈处理。 2、一进三出，采用100M 网络传输。 | 1 | 台 |
| 8 |  | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 1 | 条 |
| 9 |  | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱)20英寸 | 1 | 台 |
| 10 |  | 机箱 | 详见服务要求及标准附表11-7-7 | 1 | 台 |
| 11 |  | 视频处理设备嵌入式软件 | 技术参数： 1、视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2、具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3、支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4、支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5、支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 1 | 套 |
| 12 |  | 板卡 | 1、LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。 2、接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个。 3、板卡尺寸：210*240*20mm。 4、信号类型：HDMI高清数字信号。 5、HDCP：支持。 6、EDID编辑：支持。 7、信号分辨率：1920*1080@60Hz。 | 2 | 张 |
| 13 |  | 视频处理设备嵌入式软件 | 技术参数： 1、视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2、具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3、支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4、支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5、支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 2 | 套 |
| 14 |  | 板卡 | 1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。 2、板卡尺寸：210*240*20mm。 3、HDCP：支持。 4、信号分辨率：1920*1200@60Hz。 5、每个输出接口开窗数：4画面。 | 2 | 张 |
| 15 |  | 视频处理设备嵌入式软件 | 技术参数： 1、视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2、具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3、支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4、支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5、支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 2 | 套 |
| 16 |  | 板卡 | 1、LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑。 2、板卡尺寸：210*240*20mm。 3、信号分辨率：1920*1080@60Hz。 4、每个输出接口开窗数：4画面。 | 1 | 张 |
| 17 |  | 视频处理设备嵌入式软件 | 技术参数： 1、视频处理设备嵌入式软件可实现对拼接显示系统的模式管理、窗口显示、场景调用、屏幕远程控制等功能。 2、具有输入信号通道预监功能，可预监视视频信号内容。 3、支持大屏幕回显功能，当前屏幕画面实时回显监视。 4、支持远程开关机功能，预设液晶屏、DLP指令，支持自定义开关机指令载入。 5、支持开关机、调用场景、场景轮巡等定时任务设置，根据设置时间自动执行任务，无需人工操作。 | 1 | 套 |
| 18 |  | 配电柜 | 1、额定功率：10KW，输出路数：3路。 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 | 1 | 台 |

12-8云桌面

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 提供50台并发的云桌面服务，云桌面单点配置为4核 8G 200G存储空间，本项目要求后端服务器内部署的云桌面软件（服务器虚拟化、存储虚拟化）与终端、云桌面授权软件为同一品牌。 |
| √ | 2 | 为了提高桌面使用体验，所投产品需支持视频重定向技术，视频文件不在服务器解码，直接重定向到终端本地解码，提升播放体验，能够兼容Media Player等多种本地播放器。（提供第三方检测报告证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 3 | 为了保证在广域网或者网络条件较差的场景接入虚拟桌面的体验，支持UDP和TCP两种传输模式、根据网络条件在建立会话前自动选择传输模式，无需用户手动调整；要求所投产品需支持配置压缩质量、帧率等网络优化技术，以达到优质稳定的连接。（提供功能配置截图及第三方检测报告证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
|  | 4 | 支持鼠标、键盘、打印机等常用外设，其中支持用户在广域网场景下，用户可以直接在虚拟机内使用终端网络上的网络打印机正常完成打印任务。 |
|  | 5 | 支持就近打印配置，可以根据客户机对象或者终端ip对象关联打印机配置，用户通过终端登录桌面，自动匹配终端管理的打印机配置，实现就近打印。 |
| √ | 6 | 支持外置数据中心报表功能，能够查询一段时间的并发用户会话、用户使用时长、服务器负载情况、存储利用率、存储性能情况等。支持报表导出。（提供功能截图扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 7 | 支持自助快照恢复，当用户自己误操作导致云桌面卡慢、蓝屏、死机或者中病毒的时候，用户通过导航条按钮，可以自助进行系统盘快照还原操作，支持安卓瘦终端、PC客户端。（提供功能截图及第三方检测报告证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 8 | 在瘦终端的管理方面，需支持分组管理、批量移动、删除、关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面、配置自动登录和保存密码。（提供功能截图及第三方检测报告证明扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 9 | 为满足用户的业务使用需求，所投产品需支持临时权限，管理员为部分用户临时在某个时间段内放通usb和pc剪切板等权限，并在到期后自动回收该权限，保证数据安全。（提供第三方检测报告扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章）。 |
| √ | 10 | 为保证云桌面产品的安全性，要求所用产品供应商为中华人民共和国公共安全行业标准《信息安全技术桌面云系统安全技术要求》标准起草单位之一，提供证明文件扫描件，加盖原厂商公章或投标专用章。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-9测温检测门

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于50个级别企业提交技术文件：系统灵敏度等级0～1999共2000级，能从低到高方便地调节，也能对六个区同时调节，并至少覆盖一个检测等级。所有区位都可检测到半枚回形针和一个10Kg铁球。 |
|  | 2 | 设备应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息、人脸信息等数据，可按时间、通过方向、报警程度等查询历史信息和报警视频录像；同时支持历史信息和视频录像导出功能，而且存储数据不小于2000000条。 |
|  | 3 | 支持按时间、通过方式、通过人数、报警人数进行数据报表查询，支持将数据导出为bmp图片或excel文件。 |
|  | 4 | 支持设置6-12-18区，可同时定位多个金属位置。 |
|  | 5 | 系统检测到金属，支持联动系统声光报警；支持接入热成像摄像机，在热成像相机报警时可联动系统声光报警，具有不少于250级不同音量等级设置，报警时长0-30秒可设置，同时能够联网远程报警；具有不少于11种语音报警；支持导入100条WAV格式语音报警。 |
|  | 6 | 配有2个不少于9寸LED显示屏，支持在LED液晶屏显示通过人数、报警人数、体温及当前日期、系统状态、报警程度、正常体温值、异常体温值（红色字体）、抓拍人脸图、人脸底库对比图等信息。 |
|  | 7 | 支持双向计数统计功能，可记录受检人数和报警人数，支持3种统计方法； |
|  | 8 | 支持对带或不带口罩的受检人脸进行检测，对不带口罩的人脸可联动系统声光报警，具有不少于8种报警音频，同时能够联网远程报警。 |
|  | 9 | 支持不少于8路IPC接入，总码流不低于190Mbps；存储码流不低于200Mbps；转发码流不低于100Mbps；回放码流不低于64Mbps。 |
|  | 10 | 支持对视频画面中的人员进行测温，测温范围为10-48℃；测温示值误差的绝对值≤0.5℃。 |
|  | 11 | 金属门探测性能不受地面0.1m以下的金属结构的影响 |
|  | 12 | 支持可见光人脸检测+热成像测温联动功能，开启人脸测温功能后，画面中的人脸将有温度显示，同时人脸抓图上也有温度显示，当人脸温度超过设定阈值时，温度显示将变成红色；可对监控画面中不少于30个人脸目标进行检测、测温并叠加测温信息显示 |
|  | 13 | 支持通过内置的扬声器、补光灯报警装置提示报警事件的触发 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-10 室内安防监控

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备靶面尺寸为1/1.8，内置GPU芯片，支持DC12V电源适配器/POE供电。 |
|  | 2 | 设备内置不少于4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启混合补光灯时，可输出彩色视频图像。 |
|  | 3 | 设备图像分辨率不低于2560×1440。 |
|  | 4 | 设备支持在视频图像上叠加通道名称、时间、倍数显示、人数统计进入和离开。 温度显示和地理位置信息，具有不少于40行字符显示。 |
|  | 5 | 设备在H.264或H.265编码方式时，开启smart编码功能和不开启smart编码相比，码率节约4/5。 |
|  | 6 | 设备支持可伸缩编码(SVC)设置。 |
|  | 7 | 设备支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动条纹噪声设置选项。 |
|  | 8 | 夜晚可识别不低于200m处的人体轮廓。 |
|  | 9 | 设备具有四轴电机（水平、垂直转动电机、镜头变倍电机和转动调节电机），可在设备倾斜的情况下，自动转动调节校正画面，使画面保持正常状态;可通过远程控制调整设备水平和垂直位置，实现水平360°全景监控。 |
|  | 10 | 设备可将视频图像存储至SD卡或网络服务器，支持SD卡热插拔，支持不低于512GB SD卡。 |
|  | 11 | 支持不低于16倍数字变倍。 |
|  | 12 | 支持不少于人脸检测、通用行为分析、人数统计、视频结构化四种智能方案 |
|  | 13 | 支持检测到监控画面有异常现象时，可触发报警并联动邮件、录像、云台、音频、抓图等。 |
|  | 14 | 水平旋转范围角度不小于0~350°;垂直旋转范围角度不小于-15°~35°。 |
|  | 15 | 设备支持根据目标人员位置自动调整焦距，确保在监控画面内目标人员的人脸画面全程清晰。 |
|  | 16 | 设备外壳防护等级不低于IP67。 |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

12-11  网络服务

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数要求) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | 1 | 共计500M互联网接入服务1条。详见下表： |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 点位名称 | 类型 | 数量 | 带宽 | 备注 |
|  |  | 1 | 阿尔山服务中心 | 互联网 | 1 | 500M | 指挥中心 |
|  | 2 | 供应商提供的线路服务标准应参照原信息产业部颁布的《通信行业服务质量标准》施行。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商须提供服务期内7*24小时线路运维保障服务，并制定针对本项目的线路服务方案。方案包括但不限于定期巡检、主动监测、故障修复、更换设备、线路迁移、特殊保障等内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 提供满足线路带宽要求的传输设备, 传输设备满足国产化需求，做到自主可控，并实现与采购人的网络设备有效对接，相关对接辅材如光纤、网线等由供应商提供。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 采购人可根据需求变更线路接入单位或地点，供应商必须承诺：资源核查3个工作日内完成，接入单位或地点有资源的情况下3个工作日内完成，无资源的情况下7个工作日内完成。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 1.线路技术指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | （1） 本地链路全年可用率达到99.99%，长途链路全年可用率达到99.9%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （2） 本地链路延时≤10毫秒； |  |  |  |  |  |
|  |  | （3） 长途链路每百公里的单向延时增加≤1毫秒； |  |  |  |  |  |
|  |  | （4） 线路通路包丢失率平均值≤0.1%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （5） 线路吞吐量：100%（无丢帧）； |  |  |  |  |  |
|  |  | （6） 保护倒换时间：倒换时间≤50ms； |  |  |  |  |  |
|  |  | （7） 丢包率：在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%； |  |  |  |  |  |
|  |  | （8） 网内热点网站的Ping网络时延：≤50ms。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 供应商人员及网络覆盖内蒙古辖区，且技术力量强、维护人员多。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 供应商须提供免费的服务热线电话，接受系统故障保修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。应配备足够的咨询人员或技术工程师7×24小时全天候技术支撑。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 供应商对采购人所使用的链路安全负责，并保障非法用户不能通过其它线路从链路层对网络发动攻击，避免非法网络入侵和攻击。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 供应商所提供服务的标准及质量应符合电信条例的相关规定。若未在约定时间内交付或未达到规定水平，需按照合同约定承担相应违约责任。服务不满足采购人要求，采购人有权终止租赁服务。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 供应商须接受采购人服务考评。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 供应商须具备售后服务能力，组建不少于10人的售后服务团队。人员不得随意更换，如有人员更换需提前以书面形式告知采购人，并征得采购人同意。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 提供3年售后服务。 |  |  |  |  |  |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表13  环境监测

13-1 小型气象站

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 基础配件 |
|  | 2 | 通信模块 |
|  | 3 | 温湿度监测 测量范围： 温度：-40-80℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 湿度：0-100%RH 分辨率：0.1% 精度：±3% |
|  | 4 | 氧气含量监测 测量范围：0-30%Vol 分辨率：0.1Vol 精度：±3 |
|  | 5 | 负氧离子监测 测量范围：0-19万个/cm² 分辨率：1万个/cm² 精度：2% |
|  | 6 | 风速监测 测量范围：0-30m/s 分辨率：0.1m/s 精度：0.3m/s |
|  | 7 | 风向监测 测量范围：0-16方位 分辨率：1方位 |

13-2 水质检测

| 参数性质 | 序号 | 具体服务要求及标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 基础配件 |
|  | 2 | 通信模块：支持蓝牙、4G、5G网络传输 |
|  | 3 | 水质电导率传感器 测量范围：0-2000us/cm、测量精度：3%F.s |
|  | 4 | 水质PH传感器（带温补） 测量范围：0-14pH、测量精度：±0.5pH |
|  | 5 | 水质浊度传感器 测量范围0-1000NTU、测量精度：3%F.s |
|  | 6 | 水质溶解氧水温二合一传感器 量程:0-20mg/L、测量精度:3%F.s、荧光法检测原理，温度范围：-55℃至 125℃精度范围：±0.5℃ |
| 注：重要参数为标√项，其余为一般参数。重要参数和一般参数不满足，则按评分办法进行扣分，不按废标处理。 |  |  |

四、授权函模板

1、供应商授权函

供应商授权函

致：阿尔山市文化旅游体育局

我们          是按中华人民共和国法律成立的一家公司，主要营业地点设在            。兹授权按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在             的            进行下列有效的活动：

（1）以其自己的名义办理贵方【项目名称：       项目   项目编号：      】投标邀请要求提供的由我方产品有关事宜。

（2）作为制造厂，我方保证所供产品是合格产品。

（3）我方兹授予            全权办理和履行投标所要求的各项事宜。允许使用我公司产品资料、产品资质、公司资质等信息，我方与授权代理商是独立的合同方，代理商对其行为向第三方负责并独立承担相应的法律责任。

兹确认             或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  2022 年   月   日签署本文件，         公司  于       年  7 月    日接受此件，以此为证。

供应商（公章）：XXXXXXXXXX

2022年X月X日