附件：阿尔山市环境综合提升工程项目采购设备参数明细

一、洗扫车（18吨）*3台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外廓尺寸（长×宽×高）（mm） | 长：8650~8750 宽：2500~2510 高：3080~3150 |
| 2 | ★最大总质量（kg） | ≥18000 |
| 3 | ★整备质量（kg） | ≤11800 |
| 4 | ★额定载质量（kg） | ≥6100 |
| 5 | 接近角/离去角（°） | ≥17/14 |
| 6 | 前悬/后悬（mm） | ≥1400/2300 |
| 7 | 最小离地间隙（mm） | ≥220 |
| 8 | 垃圾箱容积（m³) | ≥7 |
| 9 | 清水箱容积（m³) | ≥9 |
| 10 | 洗扫作业最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度)(m) | ≥4.1 |
| 11 | 洗扫作业洗扫速度（km/h） | 3～10 |
| 12 | 洗扫作业高压水泵额定压力（MPa） | ≥10 |
| 13 | 清扫作业清扫宽度（m) | ≥3.5 |
| 14 | 清扫作业清扫速度（km/h） | 3～10 |
| 15 | 清扫作业保洁速度（km/h） | 3～20 |
| 16 | 清扫作业最大清扫能力（㎡/h） | ≥70000 |
| 17 | 吸嘴吸管直径（mm） | ≥2×φ180 |
| 18 | 副发动机功率(kW)/转速(r/min) | ≥103/2300 |
| 19 | 风机型式 | 专用高压离心风机 |
| 20 | 离心风机额定转速(r/min) | ≥2600 |
| 21 | 轴距（mm） | ≥5000 |
| 22 | 底盘发动机额定功率（马力） | ≥230 |
| 23 | 排放标准 | 国Ⅵ |

- 1、操作系统实时监控整车运行状态，具有语音避让、水位检测保护、安全撑杆检测保护、箱体后门未开启、污水箱满、发动机故障报警信息等多种保护提醒；

2、采用总线式手持操作盒进行操作，具备模式记忆功能，系统采用一键启停设计；

3、扫盘采用压力平衡自适应控制，适时调整工作气缸伸缩量，达到扫刷磨损的自动补偿；

4、高压水路系统中设有双重超压保护，第一重保护由卸荷阀实现，第二重保护

由溢流阀实现，保护水泵及其它水路元器件；

- 5、垃圾箱内设置大流量高压喷嘴，可快速冲洗垃圾箱，实现箱体自洁；

- 6、一键气力净管功能,底盘循环打气，自动循环排出各个支路的水；高压水路安装有快插式防冻吹水装置接口，防止冬天低温时冻坏水路元件；

- 7、车辆尾部配置后喷雾，可启动喷雾降尘的作用。

- 二、垃圾压缩车（25吨）*1台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外形尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥9970×2500×3400 |
| 2 | 最大总质量（kg） | ≥25000 |
| 3 | ★整车整备质量（kg） | ≤15500 |
| 4 | ★额定载质量（kg） | ≥9370 |
| 5 | 接近角/离去角（°） | ≥20/13 |
| 6 | 前悬/后悬（mm） | ≥1480/2540 |
| 7 | 底盘发动机额定功率（kW） | ≥213 |
| 8 | 轴距（mm） | ≥4350+1350 |
| 9 | 车箱有效容积（m³） | ≥20 |
| 10 | 填装器有效容积（m³） | ≥2 |
| 11 | 铲斗容积（m³） | ≥1.8 |
| 12 | 污水箱容积（L） | ≥350+325 |
| 13 | 压缩循环时间（s） | ≤16 |
| 14 | 卸料循环时间（s） | ≤80 |
| 15 | 上料循环时间（s） | ≤10 |
| 16 | 垃圾的压缩密度(t/m³) | ≥0.7 |
| 17 | 最高车速（km/h） | ≥89 |
| 18 | 翻桶机构倾倒角度（°） | ≥45 |
| 19 | 排放标准 | 国Ⅵ |

1、有中央污水导管，防止污水泄漏，避免垃圾车在压缩装载和运输时的二次污染现象；

2、车尾控制盒设有联络按钮,驾驶室设有联络蜂鸣器，尾闸门两侧设有装车动作“紧急停止装置”按钮，可及时停止操作；

3、双向压缩技术，滑板油缸与滑板运动轨道处于同一平面，保证压缩力及为油缸作用力；

4、设置垃圾逆流防止装置，通过采用遮挡板阻隔，确保料斗内有充分空间；

5、卸料时，装填器提升后，刮板可进行二次清料，保证卸料时无残留垃圾；

6、液压系统使用双联泵，采用双泵合流技术。

- 三、垃圾压缩车（18吨）*4台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外形尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥8730×2510×3040 |
| 2 | 最大总质量（kg） | ≥18000 |
| 3 | ★整车整备质量（kg） | ≤10080 |
| 4 | ★额定载质量（kg） | ≥7790 |
| 5 | ★接近角/离去角（°） | ≤17/12 |
| 6 | 前悬/后悬（mm） | ≥1400/2580 |
| 7 | 底盘发动机额定功率（kW） | ≥169 |
| 8 | 轴距（mm） | ≥4500 |
| 9 | 车箱有效容积（m³） | ≥15 |
| 10 | 填装器有效容积（m³） | ≥2 |
| 11 | 铲斗容积（m³） | ≥1.8 |
| 12 | 污水箱容积（L） | ≥350+325 |
| 13 | 压缩循环时间（s） | ≤16 |
| 14 | 卸料循环时间（s） | ≤55 |
| 15 | 上料循环时间（s） | ≤10 |
| 16 | 垃圾的压缩密度(t/m³) | ≥0.7 |
| 17 | 液压系统压力 | ≥20 |
| 18 | 翻桶机构倾倒角度（°） | ≥45 |
| 19 | 排放标准 | 国Ⅵ |

1、有中央污水导管，防止污水泄漏，避免垃圾车在压缩装载和运输时的二次污染现象；

2、车尾控制盒设有联络按钮,驾驶室设有联络蜂鸣器，尾闸门两侧设有装车动作“紧急停止装置”按钮，可及时停止操作；

3、双向压缩技术，滑板油缸与滑板运动轨道处于同一平面，保证压缩力及为油缸作用力；

4、设置垃圾逆流防止装置，通过采用遮挡板阻隔，确保料斗内有充分空间；

5、卸料时，装填器提升后，刮板可进行二次清料，保证卸料时无残留垃圾；

6、液压系统采用双联泵，采用双泵合流技术。

- 四、餐厨垃圾车*2台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排放标准 | 国Ⅵ |
| 2 | 前悬/后悬（㎜） | ≤1140/2010 |
| 3 | ★额定功率（kW） | ≥100 |
| 4 | ★接近角/离去角（°） | ≥18/10 |
| 5 | 最小离地间隙（㎜） | ≥240 |
| 6 | 最小转弯直径（m） | ≤16 |
| 7 | ★ 最大总质量（kg） | ≥10000 |
| 8 | 整备质量（kg） | ≤6000 |
| 9 | 额定载质量（kg） | ≥4400 |
| 10 | ★垃圾仓容积（m³） | ≥6 |
| 11 | 清水箱容积（L） | ≥150 |
| 12 | ★ 污水箱容积（L） | ≥450 |

- ★1、厢体：厢体材质采用不锈钢材料制造，入料口采用密封盖密封，由液压缸控制启闭。

- 2、厢体分上下两腔，上腔为固体垃圾箱，下腔是沉淀水箱，用来装沉淀的油、水混合物。

- 3、后门：由二个油缸控制启闭，由两个油缸控制锁紧后门，后门采用特制密封条密封，采用机电液一体化控制，在使用和车辆行驶过程中不渗漏。

- 4、垃圾装载机构：可提升120L、240L的标准垃圾桶，具备自动安全锁止机构，装入过程中桶内垃圾不溢撒，不遗留。垃圾桶在提升倾倒中具有调速功能，以防止垃圾喷溅。

- ★5、提升系统、上盖开闭系统具备按顺序联动功能：上盖没有打开，推板没有回位时，提升装置不工作，并发出警示，提升装置只有在确认上盖已打开，推板已回位情况下才能开始进行装载垃圾工作。

- 6、垃圾压缩，固液分离功能：在收集的过程中就可以对餐厨垃圾进行固体物与油、水的分离，并对垃圾进行压缩，实现装载的最大化。垃圾厢内设有前后移动的推板，由四级伸缩油缸推动，推板四周装有密封条。操纵开关，推板便开始对厢内餐厨垃圾进行压缩，油、水等液体便通过厢体底下的过滤网进入厢体下的沉淀水箱，实现固、液分离。

- 7、卸料：当厢内的垃圾需要排出时，可操纵开关，打开后门，用推板将垃圾从前向后推出，彻底干净。打开厢体下面的放水阀，将沉淀水箱内的油、水等杂质放净。

- 8、操纵系统：车辆各功能的控制部分集中在垃圾提升架的右侧的电控箱内。设有紧急停止按钮，当执行某一动作需要紧急停止这一动作时，只要按一下紧急停止按钮，全车动作就会停止，保证操作安全。

- 9、刷车功能：车上装有不锈钢清水箱和一个高压水泵，用于清洗车辆。车辆作业后，要进行整车清洗，打开水泵开关，用高压喷枪对车辆进行清洗。

- 10、后门两侧具有安全防护装置。当打开门进行操作时，放下后门安全架，避免了操作人员的误操作而发生安全事故。

- ★ 11、配污水箱加热装置

- 五、吸污车*1台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★外形尺寸（长×宽×高）（mm） | ≤7000×2200×3100 |
| 2 | ★最大总质量（kg） | ≤12000 |
| 3 | ★整备质量（kg） | ≤5650 |
| 4 | ★额定载质量（kg） | ≥6150 |
| 5 | ★罐体总容积（m³) | ≥8 |
| 6 | 功率kW | ≥125 |
| 7 | 有效吸程（m） | ≥6.5 |
| 8 | 抽吸时间（min） | ≤10 |
| 9 | 卸料角（°） | ≥45 |
| 10 | 轴距（mm） | ≥3800 |
| 11 | 前悬/后悬（mm） | ≥1130/1600 |
| 12 | 接近角/离去角（°） | ≥20/15 |
| 13 | 最小离地间隙（mm） | ≥200 |
| 14 | 最高车速（km/h） | ≥100 |
| 15 | 排放标准 | 国Ⅵ |

1、罐体选用优质碳钢，采用自动化罐体焊装生产线，经卷板抱罐焊接而成；

2、罐体内部设置加强板，防止抽吸时罐体变形并减小液体波动对罐体冲击；

3、罐体前部装有液位计，操作人员无论从车体左侧或右侧均能观察液体位置；

- 4、采用国产优质真空泵，工作噪声小，配有7000mm长吸污管，抽吸深度可达6.5米，端部装有防吸瘪装置。

- 四轮环保电瓶车垃圾车*24台

- 整车长3620（±2%）mm

- 整车宽1500（±2%）mm

- 整车高2000（±2%）mm

- 轴距2500（±1%）mm

- 离地间隙140（±1%）mm

- 48V  210AH  铅酸免维护电池

- 48V  4.2KW  直流串励电机

- 容积2.2m³

- 材料 不锈钢

- 续航里程 ≥80km

- 转向辅助 EPS电动助力转向系统

- 升箱举升力 2000kg

- 车身考拉造型，高档玻璃钢材质，轻便秀气，小巧灵活，舒适性高；

- 车辆装有专用的液压系统装置，只要一人操作即可完成垃圾桶货物的装卸及整体转运；

- 采用全封闭箱体结构，箱体尾部呈抛物线式扬起，可防止液体垃圾二次抛洒

- 标配作业警示灯，路面作业更安全；

- 底盘采用微型汽车底盘结构，前、后行车液压制动，具有良好的稳定性和安全性，操控按钮即可实现货厢上升、货厢下降功能的自动转换。

- 七、四轮环保电瓶垃圾车（3立方）*2台

- 整车长 3720(±2%mm

- 整车宽1440(±2%)mm

- 整车高2100(±2%)mm

- 轴距1870(±1%)mm

- 箱长2160(±2%)mm

- 箱宽1290(±2%)mm

- 箱高1170(±2%)mm

- 材料不锈钢

- 电池48V  210AH  铅酸免维护电池

- 电机48V  4.2KW  直流串励电机

- 电控智能控制器自保护功能，防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全保护功能

- 高频智能48/30A充电机，充电器设有断路保护装置，蓄电池充电完毕后可自动断电，有效保护蓄电池，延长蓄电池的使用寿命

- 采用高强度游艇玻璃钢半封闭式驾驶室，前挡风玻璃采用弧形双层夹胶玻璃，左右侧、后挡风玻璃采用钢化玻璃，收音机，仪表，雨刮器，双大灯，(选配：车门）

- 车厢为全封闭式不锈钢材质垃圾箱+框架式结构，整体折弯焊接处理，左右侧门上打开方式，配有双气弹簧支撑，后门：折叠向上开启配有双气弹簧支撑

- 电磁阀液压动力单元

- 无级变速（电机直接驱动）

- 八、升降车*1台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★长×宽×高（mm） | ≥9200×2460×3850 |
| 2 | ★总质量（kg） | ≤11200 |
| 3 | ★装备质量（kg） | ≥11000 |
| 4 | 工作平台额定载荷（kg） | ≥320 |
| 5 | 最大作业高度（m） | ≥20 |
| 6 | 最大作业高度时作业幅度（m） | ≥3.2 |
| 7 | 最大作业幅度（m） | ≥10.6 |
| 8 | 最大作业幅度时作业高度（m） | ≥11.8 |
| 9 | 回转角度（º） | ±360°连续 |
| 10 | 最大起升重量（kg） | ≥5000 |
| 11 | 最大起升高度（m） | ≥13.2 |
| 12 | 前悬/后悬（mm） | ≥1430 |
| 13 | 轴距（mm） | ≥4700 |
| 14 | 最小离地间隙（mm） | ≥210 |
| 15 | 接近角/离去角（º） | 17/12 |

- 1、工作斗和转台两组操作系统，均可远程控制汽车发动机点、熄火；

- 2、电子比例控制，无级调速，配有应急泵；

- 3、内置组合式自动调平系统；

- 4、钢制工具箱及围板、不锈钢栏杆、铝合金防滑走台板；

- 5、臂架采用三节折叠臂。

- 九、翻斗自卸车*2台

| 序号 | 技术参数内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排放标准 | 国Ⅵ |
| 2 | 发动机功率（马力） | ≥460 |
| 3 | 轴距（mm） | ≥2000+2250+1350 |
| 4 | 最高速度 | ≥89 |
| 5 | 尿素罐（L） | ≥50 |
| 6 | 车厢长（mm） | ≥5800 |
| 7 | 车厢宽（mm） | ≥2350 |
| 8 | 车厢高（mm） | ≥1500 |
| 9 | 车厢底板厚度（mm） | ≥7 |
| 10 | 车厢边板厚度（mm） | ≥5 |
| 11 | 后悬（mm） | ≥900 |
| 12 | 蓄电池（Ah） | ≥180 |
| 13 | 铝油箱（L） | ≥350 |

- 1、驾驶室配置：全浮平顶排半驾驶室、液晶仪表、电动玻璃升降、手动电加热后视镜、10寸液晶屏、多功能方向盘、驾驶员座椅为通风加热座椅(带腰托)、单DIN北斗兼容车载系统、前标志灯；

- 2、后桥材料：车桥ф300铸铁改进轮减桥(自动调整臂、国产ABS、1878轮距、8孔V杆)；

- 3、其他要求：自动空调、金属保险杠、分体式前下防护、一体式铁壳油浴空滤、驾驶室后两点螺簧悬置、电动液压举升装置、双联燃油滤清器、VOSS接头、右转弯音响提示、安全带佩戴提醒、制动器衬片更换报警、U型后处理、前后拖钩加强、双孔发动机悬置、四方位高清全景影像、车轮螺栓装饰罩。

- 十、三轮垃圾收集车（车身不锈钢、箱体为玻璃钢材质）*30台

- 整车长2250（±1%）mm

- 整车宽920（±1%）mm

- 整车高1150（±1%）(不含后视镜）mm

- 轴距1540mm

- 箱长955（±1%）mm

- 箱宽790（±1%）mm

- 箱高760（±1%）mm

- 容积≥460L

- 48V   32AH   铅酸免维护电池

- 48V   580W   无刷永磁电机

- 智能控制器自保护功能，防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全保护功能

- 皮革座椅，皮革靠垫

- 优质不锈钢材料箱体，箱体底部配气弹簧助力、后门上开配双气弹簧支撑、箱顶单门后开作业方便便捷

- 后鼓式制动+驻车制动装置

- 前双筒式液压减震器

- 整车车架结构为高强度管型材焊接制作成型，焊接方式为气体保护焊增强焊接性能提高车架的整体强度，电泳漆膜的硬度附着力，耐腐、冲击性能，渗透性能优于其它涂装工艺

- 前轮减震采用液压减震器，提高减震效果提升驾驶的舒适度

- 车速控制系统设计为无极加速，最高限速20Km/h

- 采用节能高亮度LED大灯使用寿命长，大灯内部蓝底白光外观大气

- 整车动力采用高性能免维护32ah电池，大大提升车子的续航里程，电池充电时设计有充电过压保护装置

- 车辆驱动设计为后桥式驱动，电机为580w配有减速齿轮装置，加到车辆牵引力增强爬坡性能

- 22、垃圾箱体采用优质201防腐不锈钢制作，箱体容量为460升，箱体与车架安装方式为后翻是装配，后门装置及箱体后翻采用气弹簧自卸装置

- 十一、多功能扫路机*3台

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整备质量(kg) | ≤2000 |
| 2 | 驱动形式 | 4轮驱动 |
| 3 | 轴距（mm） | ≥1350 |
| 4 | 最小转弯半径（mm） | ≤3150 |
| 5 | ★燃油种类 | 柴油 |
| 6 | ★发动机功率 | ≥30kw |
| 7 | 燃油箱容量（L） | ≥50 |
| 8 | 燃油箱材质 | 滚塑一体成型 |
| 9 | 液压油箱材质 | 滚塑一体成型 |
| 10 | 水箱材质 | 滚塑一体成型 |
| 11 | ★水箱容量（L） | ≥150 |
| 12 | 垃圾箱材质 | 优质不锈钢 |
| 13 | ★垃圾箱容积（L） | ≥700 |
| 14 | 垃圾箱卸料方式及高度 | 液压高位自卸；高度≥1300mm |
| 15 | 车身连接方式 | 铰链式 |
| 16 | 转向方式 | 铰接车体转向 |
| 17 | ★扫地刷数量及清扫宽度 | 2刷；清扫宽度≥2200mm |
| 18 | ★扫雪滚刷 | 滚刷片组宽度≥1500mm； 滚刷直径≥600mm 扫雪刷摆角±20° 扫雪刷排列方式: 直列型 |

# （二）主要性能要求

1、★驾驶室采用了全景玻璃结构，作业视线开阔。

2、方向盘全液压转向、配备一键操作系统、倒车影像系统、定速巡航系统、静液压制动系统、四轮四驱系统和驱动防滑系统等，保障驾驶的安全性和舒适性。

3、★驾驶室配备空调和暖风，为驾驶员提供一个舒适的驾驶环境。

4、驾驶室座椅可根据驾驶员体重进行调节，提高驾驶员的舒适性。

5、整车采用控制器进行数字化控制，具有抗震性好、防护等级高等特点。

6、扫刷系统配置可根据路面状况自行调节的悬浮式刷臂结构，扫刷采用多重防撞设计，可最大限度地保护扫刷不受碰撞所造成的损坏。

7、★配有扫刷喷雾降尘系统。

8、配有液晶监视器，可随时观察车辆工作状态并提供倒车影像。

9、★配有大流量循环水除尘系统，箱体内的循环水自流到吸口处，在高速气流的作用下，与抽吸的灰尘在抽吸管内充分结合，实现降尘功能。

10、★配备刷车水泵，可以提供高压清水，高压喷枪可随车携带，可在车辆工作后对车辆进行清洗，保证车辆外观整洁。

11、配备手持可伸缩吸管，可以进行绿化带等地方的吸尘作业。

12、配备应急手油泵，可在液压系统出现故障时，将垃圾箱升起，进行故障排查。

- 十二、多功能人行道清雪机*4台

- 1、发动机输出功率：≥15马力

- 2、燃油类型：≥92#汽油

- 3、启动方式：手启动和电启动；

- 4、行走档位：3个前进档3个后退档；

- 5、前进速度分别为0-1.4km/h，0-3.2km/h，0-5.6km/h；

- 6、后退速度分别为0-1.0km/h，0-2.3km/h，0-3.8 km/h；

- 7、手把：高度可调，左右可调，并可转动180度；

- 8、轮胎规格：5.0×10.0或20寸雪地轮胎；

- 9、传动方式：全齿轮直接传动；

- 10、润滑方式：油浴润滑（飞溅润滑）

- 11、离合方式：干式或湿式离合器（进口材质）

- 12、配有急停开关，确保作业安全。

- 13、配有电加热手把。

- 14、扫雪宽度：≥1100mm

- 15、扫雪厚度；≦20cm

- 16、滚刷直径：≥550mm

- 17、滚刷转速：每小时300转

- 18、刷头转向：3个方向可调 （左、中、右）

- 19、扫雪效率：每小时≥5000平方米

- 20、外形尺寸: 1800*1100*900mm