采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	一
	口岸边检限定区域管理系统

	1
	边检限定区域管理系统
	通过边检限定区域管理系统的建设，旨在解决边检口岸限定区域管理的一系列监管难题。系统采用“互联网+”及物联网技术，通过与车道视频监控系统、闸机放行控制系统、车牌抓拍识别系统等对接，实现对进出口岸限定区域交通运输工具及人员的自动核放；通过对人员及交通运输工具的类型设置风险等级，实现对进出口岸、滞留口岸的人员及交通运输工具精细化管理，完善口岸限定区域的安全管理，提高边检口岸限定区域管理质量，筑牢口岸安全保障。
1、边检限定区域管理系统需包括备案管理、白名单管理、黑名单管理、进口岸放行、出口岸核销、违规事件登记、预警管理、统计查询、系统管理、手持移动端app等功能模块；
2、●投标人具有边检限定区域管理系统的计算机软件著作权登记证书。
	1
	套

	2
	车牌抓拍识别系统
	车牌识别系统由前端图像采集单元、补光单元、多国车牌号码识别系统软件组成。前端图像采集单元分辨率大于200万像素，车牌识别率≥99.9%，变焦2.8~12mm，适应0~30Km/h车速，防护等级IP65；补光单元包含12颗LED，输入电压AC85-264V / 50HZ，功率15W，防护等级IP65；多国车牌号码识别系统软件支持自动抓拍车辆号牌图片，识别多个国家的车牌号码，且自动上传识别结果到上级管理系统。
	2
	套

	3
	闸机放行控制系统
	闸机放行控制子系统由地感线圈、车辆检测器、电子挡杆、LED显示屏、工业室外交换机设备组成。地感线圈大小1.2米*2.5米，线材RV1.5；车辆检测器的适应感应灵敏度20-1500μH；电子挡杆的电机额定转速 30 r/min，标准挡杆长度3米；LED显示屏单红色，RJ45接口，防水箱外壳，两行6字（共12字）；工业室外交换机要求24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口；可编程逻辑控制器要求SIMATIC S7-200 SMART，CPU ST30。
	2
	套

	4
	配电柜
	采用优质钢材,防水防锈；外观采用交通设施的橘黄色，可保持长期不退色
	1
	台

	5
	单兵移动设备端
	Safedroid OS（基于Android7.1/11）操作系统；八核1.4GHz处理器；内存：RAM 4GB  ROM:64GB；5英寸彩色显示屏，分辨率720*1280；300万像素的主摄像头，自动对焦，带闪光灯；4100mAh电池；支持WIFI、蓝牙、NFC；支持移动/联通/电信的4G/3G/2G全网络；可读取所有国际通用一维条码和二维条码，可读取屏幕条码和彩色条码；质保期一年。
	2
	台

	6
	高端服务器
	1、外型采用高度≥2U的机架式服务器，非OEM；
2、配置≥4颗不低于Intel至强可扩展5318H（主频≥2.5GHz，≥18Core，L3缓存≥24.75MB）处理器；
3、配置≥48个DDR4内存插槽，配置≥8条DDR4内存，单条容量≥32GB；
4、支持故障DIMM标识隔离（Failed DIMM Isolation）、单颗粒数据纠错（SDDC）、内存巡检（Memory Demand and Patrol Scrubbing）、内存地址奇偶检测保护（Memory Address Parity Protection）、内存过热调节（Memory Thermal Throttling）、内存Rank冗余热备（Rank Sparing）、内存镜像（Memory Mirroring）、设备标记（Device Tagging）、数据加扰（Data Scrambling）；
5、最大支持≥25个热插拔2.5寸硬盘槽位；
6、配置≥8个2.5英寸热插拔硬盘槽位，配置≥4块SAS机械硬盘，单块容量≥1800GB，10K rpm；
7、配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，≥2GB缓存；
8、支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID，支持免开箱热插拔；
9、配置≥4个GE电口+2个10GE光口；；
10、配置≥2个冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W；
11、支持≥11个PCIE扩展插槽；
12、显存≥32MB；
13、工作环境温度支持5-45度。
14、支持黑匣子和最后一屏功能，或类似功能。保证在设备运维的工作中提供最高效的帮助，如机器突发情况宕机等。在该极端情况下获取最后的日志和系统操作界面截图，提供运维人员定位发生故障的所在组件点，节省系统管理员排查故障时间，为业务的快速恢复提供支持；
15、具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
16、服务器管理软件支持国产自研管理芯片；供应商须提供原厂对该项目的售后服务承诺函。质保期一年。
	2
	台

	7
	数据交换服务器
	两路服务器：2*CPU(2.2GHz/10 核/13.75MB/85W) ,32G内存，硬盘3*600G SAS盘，4端口GE电接口,双电源，质保期一年。
	2
	台

	8
	磁盘阵列
	机架式/8U 48盘位/2048Mbps接入带宽（1024路2M）/48块6T企业级SATA硬盘/双颗64位多核处理器/8GB缓存（可扩展至256GB）/4个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/RAID5/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181）
支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；
支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；
网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。
应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。
支持不低于1536Mbps图片转发；支持不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出。
质保期一年。
	1
	台

	9
	高性能台式机
	CPU：I5及以上 3.0G 6核
内存：不小于8G DDR4
硬盘：不小于1TB SATA 3.5寸
系统：/DOS/350W/WIN7/10，32BIT
显卡：2G显卡
支持VGA+HDMI/1个PCIE X16、2个PCIE X1/1个PCI/10*USB 接口/1个RS-232串联端口、支持一个千兆网口、尺寸244*193MM（17L) 键盘鼠标
显示器：不小于19.5寸显示器
含1张 4口RS-232 串口卡
质保期一年
	4
	台

	10
	高性能笔记本
	不低于I5-6200U/8G/500G固态/可接入边检梅沙系统（可安装WIN 10 或WIN 7 32 位操作系统），质保期一年。
	1
	台

	11
	高性能笔记本
	不低于i9/不低于16G内存/512G固态/RTX4060独显/2.5K 240Hz屏（可配置梅沙单机版），质保期一年。
	1
	台

	12
	证件阅读机
	实现通关旅客证件信息识别读取,支持可见光、红外光、紫外光、平行光多种光源防伪检测，支持含有生物识别信息智能芯片的旅行证件。证件识别读取主要参数：（1）支持含有生物识别信息智能芯片的旅行证件（电子身份证或电子护照）；（2）边境管理与交通运输中的证件识别、分析；（3）通过特有的防眩光技术可以保证证件色彩不失真，并且去除证件膜的反光；（4）可拆卸遮光盖，支持超大或者超厚的证件；（5）证件发行过程中的证件质量检测和芯片编码。功能特性：（6）供电可以使用USB或者外接电源；（7）多种证件识读及成像能力；传感器：3.1M，CMOS，分辨率：400DPI，24位真彩成像,可以识别下列证件：①遵循ICAO9303标准Part1‐4规定的兼容近红外光的证件；②ISO14443TypeA和B非接触式13.56MHz智能IC卡；③ISO7816ClassA和AB智能卡；④一维码（2of5interleaved，2of5industrial，Code128和Code39）；⑤纸制文档或者手机上的二维码（PDF417，QR，DataMatrix™和Aztec格式）；（8）特有防眩光技术去除防伪膜和反光的影响；（9）通过多种波长和方向的光源识别证件：近红外：IRB900，890nm，+/‐5%；白光（可见光源）430‐700nm；紫外光（UVA）（选配）：365nm；平行光（选配）：24位彩色，8位单色红外。（10）支持光学字符数据识别；（11）软件开发包支持提取光学字符数据及各种光源图片。灵活的软件接口允许应用程序选择使用光源选取、图片格式、图片压缩比例、截取照片，反光去除及色彩优化等功能。高层API可以用作快速开发，底层的API可以提供阅读器所有功能的控制。软件开发包提供所有配置的API。电子护照（LDS1.7）接触式和非接触式IC读取，包含主动和被动验证功能，基础访问控制：BAC和扩展访问控制：EAC（PKI1.11）。软件开发包提供APDUs写功能。开发包包含各种DLL、代码示例、工具及演示程序。支持VisualC++®、Java®、Microsoft®.NETFramework中VisualBasic®、NET和C#。（12）提供BMP，PNG或JPEG格式的图片；（13）自动触发。设备可自动监测证件放入；（14）支持无遮光罩操作；（15）兼容Windows®2000‐SP4，Windows®XP，Windows®Vista,Windows®7和Linux®；（16）兼容高速USB2.0；（17）集成USB2.0集线器，提供2个口接入外围设备（如磁卡阅读器或二维条型码扫描枪等）；（18）无可移动配件，光机符合IP50等级防尘。证件阅读器可选配真伪鉴别功能，鉴别模块主要参数如下：（1）查验鉴别数据库的证件种类：超过3000种以上证件，包括护照、签证、身份证、驾照、港澳台等证件；（2）支持可视区域的光学字符识别；（3）支持各种光源下的特征点比对；（4）自动交叉比对机读区信息、视读区信息、芯片信息的一致性；（5）查验鉴别数据库最少每三个月升级更新一次。根据梅沙系统变动进行不定期升级；（6）梅沙查验界面显示查验通过或不通过的结果；（7）遇到伪假证件，可自动弹出查验不通过的详细原因及说明，包含文字说明和图片对比说明。质保期一年。
	6
	台

	13
	证件辨伪一体机
	内置多种波长和方向的光源扫描识读证件，光源至少包括：可见光、红外光、长波紫外光、同轴光、环形光；证件图像清晰无畸变，图像分辨率不小于450dpi，且白光图像有防眩光功能；外形小巧，具备便携能力；有声光报警能力；适配梅沙系统；有图像裁剪能力；光学字符识读（OCR）能力；识读电子芯片能力；一维码和二维码解码能力；隐藏信息解析能力；智能辨认证件版本能力；数据交叉比对能力；证件伪假查验鉴别能力；人证核验能力；图像处理和数据存储能力。质保期一年。
	2
	台

	14
	指纹采集一体机
	生物特征采集终端整合指纹采集、可见光人脸抓拍、显示指引、控制器、音频处理等硬件模块以及实现相应功能的软件部件，可满足口岸出入境检查通道开展生物特征采集工作的需要。该终端部署在口岸边检查验台上（或台外），旅客可按照采集终端的人机交互提示（屏幕显示和声音提示）在终端上自主完成指纹图像、可见光人脸图像采集，同时终端与口岸边检查验工作站通过软件接口进行交互。1．人脸采集模块参数人脸采集适用人群身高范围：1.4（±0.2）～1.9（±0.2）米。光照强度：终端确保人脸的光照强度在300lx～500lx的范围内。物理覆盖空间：旅客离可见光摄像头水平距离0.4～5米开始进行抓拍。图像分辨率：1920*1080镜头参数：支持4倍数码变焦。2．指纹采集模块参数：采集窗口尺寸：≥91.2mm*80.1mm。采集方式：支持同时采集10枚手指，或单手指滚动-单手指平面捺印-四手指平面采集-两大拇指平面采集两种采集方式。单指指纹像素数：400像素点*500像素点。平面多指纹像素数：1600像素点*1500像素点。图像分辨率：500DPI。3．显示屏参数：显示模组安装角度可自定义调整设置，满足不同使用场景时的使用要求。显示屏主要参数：10.1寸电容式触摸显示一体屏；显示比例：16：9，分辨率1280（RGB）*800；面板类型：a-SiTFT-LCD液晶模组；面板亮度：330cd/m²(Typ)；对比度：600:1(Min)(透射)；可视角度80/80/80/80；LVDS接口；USB2.0接口。4．电源适应性：在频率50Hz、输入电压AC176V~246V范围内能正常工作。5.质保期一年。
	3
	台

	15
	便携式显微镜
	配置5.0英寸高清液晶触摸屏；500万像素；存储内存5GB；电池容量5000mAh；产品系统为安卓系统，可独立进行显微分析、数据采集；具有图像拍照、录像功能；具有距离、角度、面积等测量功能；能够实现测量校正及测量数据的准确；放大倍率：5倍、60倍、200倍；镜头可自动对焦和手动微调；具有自动曝光功能；具有白平衡校正功能；机身Type-C、HDMI接口；质保期一年
	2
	台

	16
	安全岛基础建设
	安全岛长度10米*高度0.3米*宽度1.5米。
	1
	套

	17
	施工费
	车牌抓拍识别系统、闸机放行控制系统安装部署
	1
	项

	二
	视频监控点位

	1
	400万球式摄像机
	7寸400万红外PoE球机|23倍光学变倍，16倍数字变倍|H.265/Smart265|红外补光（150米）|IP66|1对音频输入/输出接口|最大支持256G，支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪|质保期一年
	9
	台

	2
	400万半球摄像机
	400万1/2.7" CMOS 红外|H.265/H.264|红外补光（30米）|IP66|1对音频输入/输出接口|最高分辨率可达1920×1080|质保期一年
	6
	台

	3
	高清商务视频会议摄像头
	1080p 30fps|78度广视角|USB即插即用|内置扬声器和抗噪麦克风，质保期一年。
	2
	台

	4
	施工费
	400万球式摄像机和400万半球式摄像机安装施工
	1
	项

	三
	口岸机房及配套设施（机房大小：宽5.6米、长5.7米、高4.23米）

	1
	地面防尘处理
	地面防尘处理
	32
	平米

	2
	地面橡塑保温棉
	防尘处理后贴橡塑保温棉
	32
	平米

	3
	接地处理
	接地铜箔、接地线缆、汇流排
	1
	项

	4
	地面防尘静电铝板
	保温棉上覆盖防尘静电铝板
	32
	平米

	5
	全钢无边抗静电地板
	全钢无边抗静电地板尺寸规格600*600
	32
	平米

	6
	防静电贴面
	防静电贴面
	32
	平米

	7
	顶棚防尘处理
	顶棚防尘处理
	32
	平米

	8
	铝合金微孔吊顶板
	微孔铝板吊顶600*600
	32
	平米

	9
	天花主副龙骨
	配套天花龙骨
	32
	平米

	10
	天花板修边
	配套天花修边
	32
	平米

	11
	墙面防尘处理
	刷涂三遍以上防尘漆，并进行保温隔热处理。
	70
	平米

	12
	墙面主副龙骨
	彩钢板配套龙骨
	70
	平米

	13
	岩棉保温
	内衬岩棉
	70
	平米

	14
	彩钢板墙面
	彩钢板墙面，保温隔热
	70
	平米

	15
	彩钢板边及窗框门框处理
	彩钢板墙面处理
	70
	平米

	16
	墙面不锈钢地脚线
	墙面地脚线
	25
	米

	17
	甲级钢制防火门
	出入口防火门
	1
	项

	18
	强弱电的线槽及配管
	强弱电线槽强弱电配管
	50
	米

	19
	LED照明灯具
	含应急电源、应急出口指示灯等
	1
	项

	20
	配套电缆
	空调、UPS、配电柜等
	1
	项

	21
	配套电线
	照明、插座等小电器
	1
	项

	22
	施工费
	机房装修施工费
	1
	项

	23
	机柜
	1．机柜尺寸应为600mm（W）*1200mm（D）*2000mm（H），可用空间≥42U，兼容19英寸国际标准；机柜前门采用单开网孔门，后门采用双开网孔门设计。质保期一年。
2．机柜采用上走线方式，机柜顶部设计2个长方形进/出线口，其边缘作钝化处理，并装有毛刷，以免划伤线缆。进线孔位置具备线缆固定装置和专用封闭装置。
3.●机柜采用框架结构设计，机柜静态承重要求不小于2500kg，提供第三方检测机构出具同系列检测报告复印件，检验报告中的委托单位、制造商、生产单位要求一致，并加盖厂家公章。
	3
	台

	24
	机房专用空调
	1.本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型恒温恒湿机型精密空调，上前送风。质保期一年。
2.●精密空调制冷量≥13KW，显冷量≥12.2KW，标准风量≥3500m³/h，能效比≥3.45，投标时须提供本项目精密空调同规格、同型号的产品彩页证明，并加盖厂家公章。
	1
	台

	25
	列头配电柜
	1.采机柜式配电，配电柜尺寸应与IT机柜现场无缝对接、拼柜，尺寸应为600*1200*2000mm。质保期一年。
2.配电柜参数：总输入2*200A/3P，输出2*(24*32A/1P),2*C级防雷器,1*精密配电监控单元，带RS485接口。
3.应配置不小于7寸大屏幕彩色液晶触摸显示屏，支持查询各主路和分路电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电度、谐波等电力品质状况，可以实时记录负载曲线变化情况，以及系统在部分故障时的冗余能力。
4.配电柜应配置控制与管理软件。
	1
	台

	26
	UPS电源
	配置40KVA，最大可扩容至120KVA的模块化UPS主机|2个20KVA功率模块|含电池柜|含64块12v120AH（20HR）蓄电池|质保期一年
一、UPS主机具体要求如下：
1.本项目要求采用在线式双变换模块化UPS，三进三出，单机总容量≥120kVA，单个功率模块：≥20KVA，本次配置容量≥40KVA。
2.●UPS主机须满足YD/T 2165-2017《通信用模块化交流不间断电源》标准要求，提供本项目UPS主机同型号、同规格的泰尔认证证书及泰尔检验报告复印件，并加盖厂家公章。
二、蓄电池具体要求如下：
1.为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。 
	1
	套

	27
	机房动环系统
	监控主机应采用1U/19英寸机架式设计，监控对象：精密空调、UPS主机、蓄电池、配电柜、通道门禁、温湿度、空调漏水监测、烟雾探测等。质保期一年。
	1
	套

	28
	光纤收发器机架
	主备电源，电源故障带指示灯|支持AC 220V|最多同时插14个光纤收发器|质保期一年
	2
	台

	29
	光纤收发器
	.单模光纤收发器|接口类型：RJ-45，光纤接口工作温度0℃-40℃|传输速率10/100/1000Mbps|最大传输距离≥20公里|IEEE 802.3u协议标准|质保期一年
	15
	台

	30
	24口千兆交换机
	1.要求设备千兆电口≥24个，千兆SFP光口≥2个，金属外壳，标准1U设备，19寸机柜安装；
2.交换容量≥56Gbps，包转发率≥39Mpps ；
3.支持流控开关；质保期一年。
	10
	台

	31
	核心交换机
	1.要求设备万兆SFP+光接口≥24个， 40G QSFP+接口≥2个，USB配置接口≥1，Console配置口≥1，DC0配置口≥1，电源槽位数≥2个，风扇槽位数≥2,要求设备风扇、电源等全部支持热插拔；交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥960Mpps/9600Mpps；支持STP/RSTP/MSTP ,IGMP Snooping，DHCP snooping；支持静态路由、RIPng和RIP、ISIS、BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+，等动态路由协议；
2.支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS。质保期一年。
	1
	台

	32
	核心交换机的SFP光模块
	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km，质保期一年。
	2
	个

	33
	网络交换机
	1.要求设备24个千兆电口，4个万兆 SFP+光口，交流电源，电源接口前置。USB配置接口≥1，Console配置口≥1，Reset键≥1，交换容量≥516Gbps/5.16Tbps，包转发率≥108Mpps/1080Mpps；支持DHCP SERVER,支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF动态路由；支持IGMP、IGMP Snooping；
2.支持远程运维平台管理，设备可通过运维平台实现远程访问设备WEB管理界面。同时为保证远程访问设备WEB的安全性，要求远程访问隧道基于HTTPS。质保期一年。
	2
	台

	34
	防火墙（含防病毒/入侵防御授权）
	1.硬件规格：8个千兆电口，2个千兆光口，2个万兆光口，2个扩展槽，内置单交流电源；性能规格：吞吐量10Gbps，并发连接数300万，新建连接数6万。含三年基础硬件保修服务和三年防病毒、入侵防御和上网行为管理策略库升级服务。质保期一年。
2.●支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计。（提供系统功能截图，加盖厂商公章）
3.●支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阈值，并自动将攻击者加入黑名单。（提供系统功能截图，加盖厂商公章）
	2
	套

	35
	室外无线AP
	1.室外型无线接入设备，要求支持2个10/100/1000Base-T以太网口,1个千兆光口，支持802.3at PoE供电；设备支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准，WIFI6产品，整机≥1775Mbps;
2.AP支持云管平台管理，可通过云管平台进行设备重启、升级等操作。质保期一年。
	2
	台

	36
	安装费
	配套硬件设施安装调试费
	1
	项


注：打“●”号条款为评分加分条款，具体详见评分办法。
