菌菇升温除湿烘干房

一、方案设计及选型

采用  1  套烘干房对物料进行烘干，确保操作方便、减少因故障影响正常生产。

- 采用闭式除湿烘干模式；每套烘干房用 1  台，用8台 1.1 千瓦的循环风机采用 负压  风机循环，每行物料车做分风板，分风区域做导风板，确保风力均匀。

- 采用热风干燥模式，温度控制在 45 ～ 68  ℃。

3）每套烘干房运行额定功率为45kw。风机可分组控制启停，达到设定温湿度后主机停止工作 ，平均每小时去湿量约为 30 kg,

4）每套批次烘干量：进货量  1500 kg/批次。

二、项目参数

| 一 |  | 设备部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 |  | 名称 |  |  | 数量 | 规格 | 备注 |
| 1 |  | 升温除湿烘干机 |  |  | 1 | 1300*950*1850 | 20/匹 |
| 二 | 保温房配件部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  | 数量 |  | 规格 | 备注 |
| 1 | ▲保温房体 |  |  | 152平方 |  | 8000*4000*3000长宽高 | 75mm聚胺脂双面彩钢保温板 |
| 2 | 进货库门 （推拉门） |  |  | 1 扇 |  | 2200*2100 宽高 | 75mm聚胺脂双面彩钢保温板 |
| 3 | ▲负压风机 |  |  | 8/台 |  | 1.1kw | 耐温防腐 |
| 4 | ▲智能电箱控制台 |  |  | 1/个 |  | 800*600 | 智能PCL控制 |
| 5 | 分风板 |  |  | 12平方 |  | 4000*3000 | 镀锌板 |
| 6 | 弧型回风板 |  |  | 1块 |  | 4米 | 镀锌板 |
| 7 | 烘干房内电缆配线 |  |  | 1/顶 |  | 2.5㎡、4㎡、6㎡、3*1.5㎡、3*1.0㎡ | 国标铜线 |
| 8 | 排湿风机、自动风阀 |  |  | 1/个 |  | 300mm | 高速带百叶 |
| 9 | ▲电辅 |  |  | 2组 |  | 9KW |  |
| 10 | 叠加车 |  |  | 20组 |  | 18层90X140CM | 201不锈钢 |

注：所投产品参数可以优于以上要求。