采购清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动压缩设备 | 长度≥6000mm 宽度≥2500mm 高度≤2650mm ▲箱体有效容积≥18m³ 要求垃圾处理能力≥18T/h 要求翻斗容积≥4m³ 要求箱体材料采用或优于Q690，底板厚度≥12mm，侧板厚度≥8mm 要求液压系统压力≤21MPa 箱体后门锁紧要求采用车辆液压控制 要求箱体电控系统采用PLC控制器，具有程序自动互锁、多项安全保护程序功能 要求采用液晶显示系统，可显示工作过程、工作状态参数、故障诊断参数 ▲要求采用电控电压380V,3相5线制 ▲要求压缩机功率≥7.5kW 要求使用液压控制后门的开启和关闭，两者能够完成自锁 要求垃圾在压缩、 贮存和卸料等作业过程中始终处于封闭状态，没有垃圾脱落和污水外溢现象 要求采用智能电子钥匙，确保工作人员操作与调试设备安全可靠 要求箱体的三个侧面边角都有圆滑过渡，保证垃圾能更快卸出,不易残留在箱内 要求箱体采用先进的防腐处理技术，设计使用寿命大于 6 年 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 车厢可卸式垃圾车 | 长度≥4180mm 宽度≥1690mm 高度≥1890mm 轴距≥2400mm 轴数≥2 总质量≥3495kg 载质量≥1855kg 整备质量≥1500kg ▲国六汽油发动机，功率≥85kW 轮胎个数≥6个 轮胎规格≥175R14LT 要求驾驶室配原装空调 ▲要求所有车厢可卸式垃圾车与垃圾箱配合平顺，两者能够完成自锁 要求勾臂采用高强度钢板，具有高耐磨性和高抗屈服强度 要求作业全程自动化，采用互锁结构设计 要求采用防后仰支撑滚轮设计，保证钩箱和卸箱过程车身不会后仰 | 15 | 台 |  |  |
| 3 | 移动式垃圾箱 | 长度≥2000mm 宽度≥1500mm 高度≥1000mm 箱体总容积≥3m³ 要求箱体材料采用或优于Q235，底板厚度≥2.5mm，侧板厚度≥1.5mm 要求箱体主要由钩环总成、底架总成、厢体总成、投料门总成、后门总成、后门锁紧总成部件构成 ▲要求箱体外形为圆弧形，所有表面(包括后门和箱体前板)无外围骨架;箱体前后门边板均为模具冲压成型 要求箱体两侧各一个投料口，投料盖采用机械撑杆，投料盖应确保车辆在运输过程中密封严实，不产生遗漏和飞扬垃圾，行驶中不得自行开启 要求采用箱体为整体式圆弧形密闭结构，保证垃圾能更快卸出,不易残留在箱内 ▲要求所有箱体与车厢可卸式垃圾车配合平顺，两者能够完成自锁 ▲要求箱体采用先进的防腐处理技术，设计使用寿命大于 3 年 | 1252 | 个 |  |  |
| 4 | 压缩式垃圾车 | 长度≥10170mm 宽度≥2530mm 高度≥3450mm 轴距≥4350+1350mm 轴数≥3 总质量≥25000kg 载质量≥9770kg 整备质量≥14800kg ▲垃圾箱有效容积≥20m³ ▲国六柴油发动机，功率≥191kW 轮胎规格≥11R20 18PR 轮胎个数≥10 变速箱≥8档 要求驾驶室配原装空调 ▲要求采用后装压缩，配备翻斗进料机构 要求垃圾压缩和卸料全程自动化 要求整车电控系统采用PLC控制器 ▲要求垃圾箱体采用先进的防腐处理技术 要求采用集液槽设计，对污水泄漏做双重保证 | 12 | 台 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |