## 采购内容及技术参数要求表

| 序号 | 货物名称 | 技术规参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0m设备箱 | 1.名称:2.0m设备箱 2.规格:600mm*600mm*2000mm(金属制品、喷塑) 。 | 6 | 台 |
| 2 | 设备箱0.6m | 1.名称:设备箱0.6m 2.规格:450mm*600mm*450mm | 2 | 台 |
| 3 | 专用插排 | 1.名称:专用插排 | 8 | 个 |
| 4 | 工业连接器 | 1.名称:工业连接器 | 8 | 个 |
| 5 | 配线架24口 | 1.名称:配线架 2.规格:六类非屏蔽（24口），冷轧钢板架体，内部塑料件为PC/ABS合金塑料件阻燃等级UL 94-V0，19英寸设计，占机柜1U空间 | 20 | 个 |
| 6 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:冷轧钢板架体，19英寸设计，占机柜1U空间。 | 20 | 个 |
| 7 | 网络模块六类非屏蔽 | 1.名称:网络模块 2.规格:六类非屏蔽，8芯针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔。打线柱外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜。 | 346 | 个 |
| 8 | 信息插座双口 | 1.名称:双口面板 2.规格:86mm×86mm，面板表面不可见螺钉孔，单面拆卸，不损伤墙面，采用优质PC塑料，防撞阻燃抗冲击 | 150 | 个 |
| 9 | 信息插座单口 | 1.名称:单口面板 2.规格:86mm×86mm，面板表面不可见螺钉孔，单面拆卸，不损伤墙面，采用优质PC塑料，防撞阻燃抗冲击 | 46 | 个 |
| 10 | 包塑螺纹管 | 1.名称:包塑螺纹管 2.规格:直径为25mm的金属软管，具有良好的可挠性及耐温,耐压,耐腐蚀性能 | 235 | m |
| 11 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 23330 | m |
| 12 | 跳线1.0米成品 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类非屏蔽，1.0米，成品 | 300 | 条 |
| 13 | 跳线3.0米定制 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类非屏蔽，3.0米，定制 | 300 | 条 |
| 14 | 金属线槽200mm*100mm | 1.名称:金属线槽 2.规格:200mm*100mm，国标，冷镀锌材质 | 642 | m |
| 15 | 托铁、吊筋 | 1.名称:托铁、吊筋 | 494 | 套 |
| 16 | 桥架200mm*100mm | 1.名称:桥架 2.规格:200mm*100mm，国标，冷镀锌材质 | 28 | m |
| 17 | 110跳线架 | 1.名称:110配线架 2.规格:采用钢板及PC注塑而成，适用线径为0.4~0.6mm,寿命不小于200次 | 5 | 个 |
| 18 | 配线RVV3*4 | 1.名称:配线RVV3*4 2.型号:RVV3*4，国标 | 90 | m |
| 19 | 大对数电缆20对 | 1.名称:大对数电缆20对 2.规格:20对，国标 | 90 | m |
| 20 | 光纤六芯单模 | 1.名称:光纤六芯单模 2.规格:六芯单模，国标 | 155 | m |
| 21 | 光纤盒12口 | 1.名称:光纤盒12口 2.类别:12口光纤盒，壳体采用环氧静电喷塑高度为1U，适用于标准机柜或机架。 | 8 | 个 |
| 22 | 72芯ODF架 | 1.名称:ODF架 2.光缆芯数:72芯，国标 | 1 | 个 |
| 23 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接 2.模式:单模 | 96 | 芯 |
| 24 | 网络模块六类非屏蔽 | 1.名称:网络模块 2.规格:六类非屏蔽，8芯针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔。打线柱外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜。 | 6 | 个 |
| 25 | 信息插座双口 | 1.名称:双口面板 2.规格:86mm×86mm，面板表面不可见螺钉孔，单面拆卸，不损伤墙面，采用优质PC塑料，防撞阻燃抗冲击 | 2 | 个 |
| 26 | 信息插座单口 | 1.名称:单口面板 2.规格:86mm×86mm，面板表面不可见螺钉孔，单面拆卸，不损伤墙面，采用优质PC塑料，防撞阻燃抗冲击 | 2 | 个 |
| 27 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 60 | m |
| 28 | 跳线1.0米成品 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类非屏蔽，1.0米，成品 | 6 | 条 |
| 29 | 跳线3.0米定制 | 1.名称:网络跳线 2.规格:六类非屏蔽，3.0米，定制 | 6 | 条 |
| 30 | 电话光端机 | 1.名称:电话光端机 | 4 | 台 |
| 31 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:千兆 | 2 | 台 |
| 32 | 模块 | 1.名称:光模块 2.规格:千兆，单模 | 12 | 台 |
| 33 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:ST-LC，单模 | 12 | 条 |
| 34 | 配线架24口 | 1.名称:配线架 2.规格:六类非屏蔽（24口），冷轧钢板架体，内部塑料件为PC/ABS合金塑料件阻燃等级UL 94-V0，19英寸设计，占机柜1U空间 | 6 | 个 |
| 35 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:冷轧钢板架体，19英寸设计，占机柜1U空间。 | 6 | 个 |
| 36 | 包塑螺纹管 | 1.名称:包塑螺纹管 2.规格:直径为25mm的金属软管，具有良好的可挠性及耐温,耐压,耐腐蚀性能 | 100 | m |
| 37 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 4550 | m |
| 38 | 配线架24口 | 1.名称:配线架 2.规格:六类非屏蔽（24口），冷轧钢板架体，内部塑料件为PC/ABS合金塑料件阻燃等级UL 94-V0，19英寸设计，占机柜1U空间 | 2 | 个 |
| 39 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:冷轧钢板架体，19英寸设计，占机柜1U空间。 | 2 | 个 |
| 40 | 包塑螺纹管 | 1.名称:包塑螺纹管 2.规格:直径为25mm的金属软管，具有良好的可挠性及耐温,耐压,耐腐蚀性能 | 46 | m |
| 41 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 2300 | m |
| 42 | 配线RVV3*1.5 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV3*1.5，国标 | 2300 | m |
| 43 | 空白面板 | 1.名称:空白面板 2.规格:86*86mm | 46 | 个 |
| 44 | 配线架24口 | 1.名称:配线架 2.规格:六类非屏蔽（24口），冷轧钢板架体，内部塑料件为PC/ABS合金塑料件阻燃等级UL 94-V0，19英寸设计，占机柜1U空间 | 2 | 个 |
| 45 | 理线架 | 1.名称:理线架 2.规格:冷轧钢板架体，19英寸设计，占机柜1U空间。 | 2 | 个 |
| 46 | 网络模块六类非屏蔽 | 1.名称:网络模块 2.规格:六类非屏蔽，8芯针触点材料50μm的镀金层，耐用性为1500次插拔。打线柱外壳材料为聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜。 | 45 | 个 |
| 47 | 信息插座单口 | 1.名称:单口面板 2.规格:86mm×86mm，面板表面不可见螺钉孔，单面拆卸，不损伤墙面，采用优质PC塑料，防撞阻燃抗冲击 | 45 | 个 |
| 48 | 包塑螺纹管 | 1.名称:包塑螺纹管 2.规格:直径为25mm的金属软管，具有良好的可挠性及耐温,耐压,耐腐蚀性能 | 45 | m |
| 49 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 2250 | m |
| 50 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 15200 | m |
| 51 | 包塑螺纹管 | 1.名称:包塑螺纹管 2.规格:直径为25mm的金属软管，具有良好的可挠性及耐温,耐压,耐腐蚀性能 | 306 | m |
| 52 | 光纤六芯单模 | 1.名称:光纤六芯单模 2.规格:六芯单模，国标 | 360 | m |
| 53 | 光纤盒12口 | 1.名称:光纤盒 2.规格:12口光纤盒，壳体采用环氧静电喷塑高度为1U，适用于标准机柜或机架。 | 10 | 个 |
| 54 | 72芯ODF架 | 1.名称:ODF架 2.光缆芯数:72芯，国标 | 1 | 个 |
| 55 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接 2.模式:单模 | 84 | 芯 |
| 56 | 枪机支架 | 1.名称:枪机支架 2.规格:专用 | 85 | 套 |
| 57 | 球机支架 | 1.名称:球机支架 2.规格:专用 | 6 | 套 |
| 58 | 电源适配器12V/2A | 1.名称:电源适配器 2.规格:24V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 26 | 台 |
| 59 | 电源适配器24V/2A | 1.名称:电源适配器 2.规格:24V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 6 | 台 |
| 60 | 模块 | 1.名称:光模块 2.规格:千兆，单模 | 16 | 台 |
| 61 | 跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:ST-LC，单模 | 16 | 条 |
| 62 | 有源音箱 | 1.名称:有源音箱 2.规格:连接方式：蓝牙；声道：2.0声道 | 1 | 台 |
| 63 | 液晶监视器70寸 | 1.名称:液晶监视器 2.参数:70寸 | 2 | 台 |
| 64 | HDMI线缆 | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI 10m,黑色 | 2 | 条 |
| 65 | 液晶电视65寸 | 1.名称:液晶电视 2.规格:65寸液晶电视，支持挂装在墙壁上，支持HDMI接口。 | 2 | 台 |
| 66 | HDMI线缆 | 1.名称:高清线 2.规格:HDMI 10m,黑色 | 2 | 条 |
| 67 | 无线插排 | 1.名称:插排 2.规格:五孔，国标 | 4 | 个 |
| 68 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:防火ABS阻燃外壳 | 1 | 个 |
| 69 | 防区拓展模块 | 1.名称:防区拓展模块 2.规格:可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区，使用终端（EOL）电阻监测触点。可与兼容的多路复用扩展模块配合使用，并且占用系统上的一个扩展防区。 | 36 | 台 |
| 70 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.规格:紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔,86*86*32mm | 36 | 个 |
| 71 | 模块箱 | 1.名称:模块箱 2.规格:定制 | 5 | 个 |
| 72 | 配线RVV2*1.5 | 1.名称:电源线 2.型号:RVV2*1.5，国标 | 580 | m |
| 73 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 2.规格:外形尺寸600mm*1000mm*2000mm(金属制品、喷塑)。 | 1 | 台 |
| 74 | 专用插排 | 1.名称:专用插排 | 1 | 个 |
| 75 | 工业连接器 | 1.名称:工业连接器 | 1 | 个 |
| 76 | 配线RVV2*1.5 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.5，国标 | 1480 | m |
| 77 | 设备箱 | 1.名称:设备箱 2.规格:外形尺寸600mm*1000mm*2000mm(金属制品、喷塑)。 | 5 | 台 |
| 78 | 专用插排 | 1.名称:专用插排 | 5 | 个 |
| 79 | 工业连接器 | 1.名称:工业连接器 | 5 | 个 |
| 80 | 光纤盒12口 | 1.名称:光纤盒 2.规格:12口光纤盒，壳体采用环氧静电喷塑高度为1U，适用于标准机柜或机架。 | 4 | 个 |
| 81 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接 2.模式:单模 | 48 | 芯 |
| 82 | 列头柜 | 1.名称:列头柜 2.规格:定制 | 1 | 台 |
| 83 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.规格:定制，含空开。 | 3 | 台 |
| 84 | 端子箱 | 1.名称:端子箱 2.规格:定制 | 4 | 台 |
| 85 | 接地主线BV25 | 1.名称:接地主线 2.规格:BV25，国标 | 20 | m |
| 86 | 接地分线BV6 | 1.名称:接地分线 2.规格:BV6，国标 | 30 | m |
| 87 | 接地铜排 | 1.名称:接地铜排 2.规格:30*3 | 29 | m |
| 88 | 接地铜箔 | 1.名称:接地铜箔 2.规格:40*0.2mm | 210 | m |
| 89 | 陶瓷防静电活动地板 | 1.名称:陶瓷防静电活动地板 2.规格:规格600mm*600mm*30mm，采用600mm×600mm×10mm防静电陶瓷地砖作为面层,硅酸钙板，表面电阻/体积电阻107~8欧姆，均布载荷>9600，极限偏差<0.2mm，防火性能A级。具有耐磨、防水的特点；硅酸钙板基，高强度，质轻，防潮，防火，抗氧化，抗静电性能优越，环保无害。尺寸公差：0-0.25mm；支架承载能力：≥2500kg。 | 56 | m2 |
| 90 | 防静电踢脚线 | 1.名称:防静电踢脚线 2.规格:防静电、耐磨度AC3。 | 4.27 | m2 |
| 91 | 吊顶轻钢龙骨 | 1.名称:吊顶轻钢龙骨 2.规格:600mm*600mm，国标 | 43 | m2 |
| 92 | 铝合金方格板 | 1.名称:铝合金方格板 2.规格:吊顶天棚，铝合金方格板 | 43 | m2 |
| 93 | 喷涂、涂抹 | 1.名称:防静电漆 2.规格:底漆两遍、面漆两遍 | 205 | m2 |
| 94 | 3P空调器 | 1.名称:3P空调器 2.参数:3P 制冷量≥7.2kw； 制冷剂：使用R32环保冷媒； 制热量≥7.8kw； 制冷功率≥2340w； 制热功率≥2350w； 电辅加热功率≥1800w； 循环风量≥1200m³/h； | 1 | 台 |
| 95 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.参数:12V100AH 铅酸蓄电池，需与UPS主机为同一品牌 | 32 | 个 |
| 96 | 电池连接线 | 1.名称:电池连接线 2.规格:BV25mm2铜芯线缆，聚氯乙烯混合绝缘层。 | 32 | 条 |
| 97 | 电池柜 | 1.名称:电池柜 2.规格:32节电池柜 | 1 | 台 |
| 98 | 电池连接线BVR35 | 1.名称:电池连接线 2.规格:BVR35mm2，国标 | 20 | m |
| 99 | YJV5*10 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV5*10 | 40 | m |
| 100 | 单门磁力锁 | 1.名称:单门磁力锁 2.参数:"最大静态直线拉力：280kg 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点" | 1 | 台 |
| 101 | 单门磁力锁支架 | 1.名称:单门磁力锁支架 | 1 | 套 |
| 102 | 钥匙扣型 | 1.名称:钥匙扣型IC卡 | 10 | 张 |
| 103 | 按钮 | 1.名称:按钮 2.参数:结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； | 1 | 个 |
| 104 | LED格栅灯 | 1.名称:LED格栅灯 2.规格:600mm*600mm | 3 | 套 |
| 105 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:对照 | 2 | 套 |
| 106 | 双联开关 | 1.名称:双联开关 2.规格:双联 | 1 | 个 |
| 107 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.规格:压电警号，防火ABS阻燃外壳 | 2 | 个 |
| 108 | 减压阀 | 1.名称:减压阀 2.规格:铜质 | 1 | 组 |
| 109 | 自动消防泄压口 | 1.名称:自动消防泄压口 2.规格:尺寸400mm*600mm | 1 | 樘 |
| 110 | 走线架 | 1.名称:走线架 2.规格:铝合金，4C | 8 | m |
| 111 | 光纤槽道 | 1.名称:光纤槽道 2.规格:宽100mm | 8 | m |
| 112 | 金属线槽200mm*100mm | 1.名称:金属线槽 2.规格:200mm*100mm，国标，冷镀锌材质 | 12 | m |
| 113 | 配线RVV3*4 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*4，国标 | 24 | m |
| 114 | 配线RVS2*1.5 | 1.名称:电源线 2.规格:RVS2*1.5，国标 | 20 | m |
| 115 | 配线 | 1.名称:电源线 2.型号:BV2.5，国标 | 30 | m |
| 116 | JDG配管 | 1.名称:JDG配管 2.规格:Ф25，国标 | 80 | m |
| 117 | 配管PVC25 | 1.名称:配管PVC25 2.规格:φ25，国标 | 11352 | m |
| 118 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86mm*86mm | 1875 | 个 |
| 119 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:DN50，国标 | 20 | m |
| 120 | 大对数电缆50对 | 1.名称:话缆 2.规格:50对，国标 | 342 | m |
| 121 | 大对数电缆20对 | 1.名称:话缆 2.规格:20对，国标 | 572 | m |
| 122 | 光纤六芯单模 | 1.名称:光纤 2.规格:六芯单模，国标 | 2535 | m |
| 123 | 配线RVV2*1.5 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.5，国标 | 880 | m |
| 124 | 双绞线缆六类非屏蔽 | 1.名称:网线 2.规格:六类非屏蔽，国标 | 560 | m |
| 125 | 配线RVV3*1.5 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*1.5，国标 | 540 | m |
| 126 | 枪机支架 | 1.名称:枪机支架 2.规格:专用 | 27 | 套 |
| 127 | 球机支架 | 1.名称:球机支架 2.规格:专用 | 1 | 套 |
| 128 | 电源适配器12V/2A | 1.名称:电源适配器 2.规格:24V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 27 | 台 |
| 129 | 电源适配器24V/2A | 1.名称:电源适配器 2.规格:24V/2A圆头、壁挂式，室外防水电源 | 1 | 台 |
| 130 | 监控杆3.5m | 1.名称:监控杆 2.规格:3.5米，国标 | 14 | 套 |
| 131 | 室外防水箱 | 1.名称:室外防水箱 2.规格:定制 | 5 | 个 |
| 132 | 光纤收发器 | 1.名称:光纤收发器 2.规格:千兆 | 5 | 台 |
| 133 | 光纤跳线 | 1.名称:光纤跳线 2.规格:ST-LC，单模，3.0米 | 10 | 条 |
| 134 | 无线插排 | 1.名称:插排 2.规格:五孔 | 5 | 个 |
| 135 | 4口光缆终端盒 | 1.名称:4口光缆终端盒 2.规格:四口 | 5 | 个 |
| 136 | 光纤连接 | 1.方法:光纤连接 2.模式:单模 | 40 | 芯 |
| 137 | 单模四芯光缆 | 1.名称:光纤 2.规格:四芯单模，国标 | 1438 | m |
| 138 | 配线RVV3*2.5 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV3*2.5，国标 | 1438 | m |
| 139 | 尼龙管φ70 | 1.名称:尼龙管 2.规格:Ф70，国标 | 1890 | m |
| 140 | 尼龙管φ32 | 1.名称:尼龙管 2.规格:Ф32，国标 | 1560 | m |
| 141 | 防火墙 | 详见技术参数1 | 1 | 台 |
| 142 | 核心交换机 | 详见技术参数2 | 1 | 台 |
| 143 | 48口交换机 | 详见技术参数3 | 6 | 台 |
| 144 | 8口交换机 | 详见技术参数4 | 2 | 台 |
| 145 | 楼梯口枪式摄像机 | 详见技术参数5 | 59 | 台 |
| 146 | 室外墙体枪式摄像机 | 详见技术参数6 | 26 | 台 |
| 147 | 半球摄像机 | 详见技术参数7 | 182 | 台 |
| 148 | 室内球机 | 详见技术参数8 | 1 | 台 |
| 149 | 室外球机 | 详见技术参数9 | 5 | 台 |
| 150 | 电梯半球摄像机 | 详见技术参数10 | 2 | 台 |
| 151 | 电梯网桥 | 详见技术参数11 | 2 | 台 |
| 152 | 监控核心交换机 | 详见技术参数12 | 1 | 台 |
| 153 | 24口监控POE交换机 | 详见技术参数13 | 14 | 台 |
| 154 | 解码器 | 详见技术参数14 | 1 | 台 |
| 155 | 存储 | 详见技术参数15 | 2 | 台 |
| 156 | 服务平台 | 详见技术参数16 | 1 | 台 |
| 157 | 教育综合安防管理平台 | 详见技术参数17 | 1 | 台 |
| 158 | 教育综合安防管理平台软件（400点） | 详见技术参数18 | 1 | 套 |
| 159 | 管理主机 | 详见技术参数19 | 4 | 台 |
| 160 | 总线制报警主机 | 详见技术参数20 | 1 | 套 |
| 161 | 主机键盘 | 详见技术参数21 | 1 | 套 |
| 162 | IP网络控制主机 | 详见技术参数22 | 1 | 台 |
| 163 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 详见技术参数23 | 1 | 套 |
| 164 | 控制器 | 详见技术参数24 | 1 | 台 |
| 165 | 话筒 | 详见技术参数25 | 1 | 台 |
| 166 | CD播放器 | 详见技术参数26 | 1 | 台 |
| 167 | 调谐器 | 详见技术参数27 | 1 | 台 |
| 168 | 前置放大器 | 详见技术参数28 | 1 | 台 |
| 169 | IP音频采集器 | 详见技术参数29 | 1 | 台 |
| 170 | 寻呼话筒 | 详见技术参数30 | 3 | 台 |
| 171 | 采集器 | 详见技术参数31 | 1 | 台 |
| 172 | IP网络广播系统分控软件 | 详见技术参数32 | 2 | 套 |
| 173 | 调音台 | 详见技术参数33 | 2 | 台 |
| 174 | 话筒 | 详见技术参数34 | 2 | 台 |
| 175 | IP网络音箱 | 详见技术参数35 | 3 | 套 |
| 176 | 电源管理器 | 详见技术参数36 | 1 | 台 |
| 177 | 管理主机 | 详见技术参数37 | 1 | 台 |
| 178 | 壁挂音箱 | 详见技术参数38 | 88 | 个 |
| 179 | 音量控制器 | 详见技术参数39 | 88 | 个 |
| 180 | IP网络功放终端240 | 详见技术参数40 | 5 | 台 |
| 181 | IP网络功放终端120 | 详见技术参数41 | 5 | 台 |
| 182 | UPS主机20KVA | 详见技术参数42 | 1 | 系统 |
| 183 | 人脸识别一体机 | 详见技术参数43 | 1 | 台 |
| 184 | 感温探测器 | 详见技术参数44 | 2 | 个 |
| 185 | 感烟探测器 | 详见技术参数45 | 2 | 个 |
| 186 | 气体灭火主机 | 详见技术参数46 | 1 | 台 |
| 187 | 七氟丙烷灭火装置 | 详见技术参数47 | 1 | 套 |
| 188 | 七氟丙烷药剂 | 详见技术参数48 | 120 | kg |
| 189 | 放气指示灯 | 详见技术参数49 | 1 | 个 |
| 190 | 消防启停按钮 | 详见技术参数50 | 1 | 个 |
| 191 | IP网络功放终端650 | 详见技术参数51 | 1 | 台 |
| 192 | IP网络功放终端500 | 详见技术参数52 | 1 | 台 |
| 193 | 室外音柱 | 详见技术参数53 | 14 | 台 |
| 194 | 外网枪式摄像机 | 详见技术参数54 | 27 | 台 |
| 195 | 智能球型摄像机 | 详见技术参数55 | 1 | 台 |
| 196 | 8口交换机 | 详见技术参数56 | 5 | 台 |

- 技术参数附表

- 1.防火墙

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:防火墙 2.参数:要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展4万兆光口接口卡，支持1T硬盘。 三层网络吞吐≥7Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥2.1Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； █防火墙最大性能可扩展10G，防火墙支持策略模拟功能，可自行创建模拟策略，模拟策略不会对运行中业务造成影响，模拟策略测试满足客户需求，可转化为真实策略，需提供第三方测试报告证明。 支持自动扫描用户网内资产，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略。 应具备策略优化能力，支持对配置的策略进行梳理，能够识别策略问题，问题类型包括但不限于一般问题、严重问题、建议优化等。分析维度包括但不限于从未匹配、7天未匹配、30天未匹配、90天未匹配、冗余策略、冲突策略、组合策略、归纳策略、过期策略等。对问题策略支持列表展示，并提供优化建议。 支持自定义设置登录端口、登录超时时间、登录错误允许次数、锁定时间；支持一键收集本机上所有信息，并提供打包下载，用于故障定位。 █支持针对防火墙故障排查一键跳转对应配置界面，提供第三方测试报告证明。 支持路由模式、透明模式、混合模式； 支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网、模式选择、网络配置、连通性检查、授权导入等必要上线步骤； █支持存储空间管理功能，可管理磁盘存储空间不少于1.92T，提供饼状图或柱状图，提供不少于15种日志模块的存储时长，存储空间利用上线，存储空间使用百分比的设置及日志模块的使用控制，提供设备功能截图佐证。 █支持服务器外联防护，可以有效识别服务器的主动外联行为，为管理员检查服务器提供依据，进而防止服务器成为僵尸网络的一部分，对外发动攻击或对内进行渗透。提供加盖设备生产厂商鲜章的设备功能截图 █支持web应用防护，可以对web应用服务提供安全防护，可以有效识别sql注入、cc攻击、跨站脚本、针对Oracle数据库利用Tables_Information进行SQL注入攻击提供加盖设备生产厂商鲜章的设备功能截图 █支持防私接路由可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP、IP段以及本地用户设置白名单提供加盖设备生产厂商鲜章的设备功能截图 支持对HTTP、TCP、UDP、DNS、TLS等常用协议及应用的攻击检测和防御； 支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御； 支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩； IPS规则数量≥7300条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 统计实时会话信息，会话信息包括：源IP、总会话数、总会话数占比、TCP 会话数、UDP会话数、其他协议会话数、每秒新增会话数、每秒新增TCP 会话数、每秒新增UDP 会话数 对一般漏洞可以做到无需重启进行补丁升级修复漏洞，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行。 |

- 2.核心交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:核心交换机 2.参数:独立主控引擎≥2个，独立业务插槽数≥3个； 电源槽位≥2个，配置2块电源，电源≤300W； 配置千兆光口≥24个，其千兆电口≥24个，配置万兆光口≥4个，接口模块接口板卡为独立板卡，非主控引擎自带接口；交换容量150T，包转发性能35000Mpps； █为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；（提供设备散热气流流向截图佐证） 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPF v3、BGP4+ 等路由协议； 支持手动隧道，自动隧道，ISATAP； 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略； 支持硬件健康状态可视化； 端口浪涌抗扰度≥6KV（具备6KV的防雷能力）； 支持CPU的保护机制； 支持网络保护机制； 为保证IPv6的可部署性和应用性。 |

- 3.48口交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:48口交换机 2.参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥87Mpps。 固化10/100/1000M以太网电口≥48，2.5G SFP千兆光接口≥4个(兼容1000M光口) 整机最大功耗≤32W. 采用静音节能设计，整机最大噪声≤38dB. 端口浪涌抗扰度≥8KV（具备8KV的防雷能力） 支持专门针对CPU的保护机制，实现对CPU报文进行流区分和优先级队列分级处理。 支持基础网络保护策略。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 支持静态路由协议支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |

- 4.8口交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:8口交换机 2.参数:交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 █固化10/100/1000M以太网电口≥10，固话2.5G SFP千兆光接口≥2个（兼容1000M光口）提供加盖厂商公章的产品彩页。 采用静音无风扇节能设计,整机最大功耗≤18W. 端口浪涌抗扰度≥8KV（具备8KV的防雷能力） 支持专门针对CPU的保护机制，实现对CPU报文进行流区分和优先级队列分级处理 支持基础网络保护策略。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 支持静态路由协议 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |

- 5.楼梯口枪式摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:枪式摄像机 2.参数:400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2°8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W 防护: IP66 |

- 6.室外墙体枪式摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:枪式摄像机 2.参数:400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角视场角：43.3° 12 mm，水平视场角：23.4°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.8° 补光距离: 最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 红外灯 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A ，最大功耗：6.5 W 防护: IP66 |

- 7.半球摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:半球摄像机 2.参数:400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON)），黑白：0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3° 4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9° 6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2° 8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达30 m 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 音频:1个内置麦克风 网络:1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电流及功耗: DC： 12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W 防护: IP66 |

- 8.室内球机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:室内球机 2.参数:E系列400万像素4寸23倍红外网络高清智能球机_POE 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储 IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：120dB超宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：55°~2.7°（广角~望远） 红外照射距离：100 m 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;水平预置点速度：80°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 供电方式：DC12V;PoE+(802.3at) 电源接口类型：两线式 电流及功耗：最大功耗：18 W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |

- 9.室外球机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:室外球机 2.参数:内置GPU芯片 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 █对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能，需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部检验报告复印件佐证） █支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供公安部检验报告复印件佐证） 6.摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率，摄像机可对镜头前盖玻璃进行加热。 7.具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。 8.可通过内置电子罗盘在监视画面上叠加设备镜头当前指向方位和角度。 开启混合目标检测模式，对监视区域中的行人、非机动车和机动车的目标捕获率不低于99% 9.设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° █10.设备具备布控预置位功能，可通过布控预置位对车辆进行布控，最多可设置8个布控预置位；设备具备人脸布控功能，可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库，最多可建立10个布控人脸库，每个库中最多可添加15万张人脸图片。（提供检测报告复印件证明） 11.设备具备遮挡跟踪功能，当设备跟踪的人员目标全身被遮挡时，设备可在当前位置停留，人员目标在10s内重新出现在监控画面后，设备可继续进行跟踪。 |

- 10.电梯半球摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:电梯半球摄像机 2.参数:200万 1/2.7" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距＆视场角: 2 mm，水平视场角：128.4°，垂直视场角：75.1°，对角视场角：146.9° 2.8 mm，水平视场角：103.6°，垂直视场角：56.9°，对角视场角：121.4° 4 mm，水平视场角：82.6°，垂直视场角：45.1°，对角视场角：96.4° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB）断网本地录像存储及断网续传 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 防护: IK08 |

- 11.电梯网桥

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:电梯网桥 2.参数:2.4G电梯网桥，802.11n制式发射功率：20dBm 天线增益：8dBi，水平60°，垂直35°，定向天线 成对包装，距离100米 单网口设计 |

- 12.监控核心交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:监控核心交换机 2.参数:强三层千兆交换机，24个1000M SFP光接口（1-16口为100M/1000M SFP光接口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，8个1G/10G SFP+光口，1个业务扩展槽，内置固化双风扇，2个模块化电源插槽，150W交流电源模块*2 |

- 13.24口监控POE交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:24口POE接入交换机 2.参数:24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电 |

- 14.解码器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:解码器 2.参数:采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 具有12个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、12个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、6个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯 支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息；属性直接叠加画面显示。 支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备 输入信号接入解码器后上墙显示，支持YUV422上墙显示； 支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。 支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。 可通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率可达30fps。 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840*2160(30Hz、1920*1080(50Hz)、1920*1080(60Hz))、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、1024*768(60Hz)。 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。 支持通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1*2、1*3、1*4、1*5、1*6、1*7、1*8、1*9、1*10、1*11、1*12、2*1、2*2、2*3、2*4、2*5、2*6、3*1、3*2、3*3、3*4、4*1、4*2、4*3、5*1、5*2、6*1、6*2、7*1、8*1、9*1、10*1、11*1、12*1的拼接显示 可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，样机可保存多个场景，并可通过客户端软件切换样机场景。 支持通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*960(60Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持通过VGA视频输入接口接入分辨率为1920*1080(60Hz)、1680*1050(60Hz)、1600*1200(60Hz)、1440*900(60Hz)、1366*768(60Hz)、1280*1024(60Hz)、1280*960(60Hz)、1280*1024(50Hz)、1280*800(60Hz)、1024*768(60Hz)、1280*720(60Hz)、1280*720(50Hz)、800*600(60Hz)的视频图像并显示 支持客户端软件设置底色，当无解码画面时，设置输出显示该底色。 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。 支持通过客户端软件对接入的云台进行控制；通过RS-485接口连接键盘实现键盘接入的云台进行控制。 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式 音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。 |

- 15.存储

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:超容量存储 2.参数:单设备配置≥64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘和企业级硬盘 提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式，应能支持报警预录功能，应能预录报警触发前1-40min的视频录像 █通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（提供公安部检验报告复印件佐证） █可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（提供公安部检验报告复印件佐证） █可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载，在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。（提供公安部检验报告复印件佐证） █可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（提供公安部检验报告复印件佐证） █在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)（提供公安部检验报告复印件佐证） |

- 16.服务平台

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:服务器 2.参数:/SAS_HBA/1GbE*2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U单路标准机架式服务器 CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) 内存2*16G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 可选支持12块前置3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘 可选支持4块NVME U.2热插拔硬盘 支持1个M.2插槽 支持1个TF插槽 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 PCIE扩展：最大可支持6个PCIe扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 1个VGA口，位于机箱后部 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 支持200-240V 50/60Hz AC/HVDC 含操作系统 |

- 17.教育综合安防管理平台

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:教育综合安防管理平台 2.参数:支持小区场景、通用场景化应用配置 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户 支持用户权限管理 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 采用PostgreSQL数据库，支持Windows操作系统； 系统根据项目规模和应用场景，采用分布式、负载均衡等技术，支持多级架构来进行系统平台自身规模的扩展，支持流媒体集群等； 系统支持软授权方式，可以部署在服务器或虚拟机上； 系统支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用； 系统支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致； 系统具有高兼容性，支持ONVIF、国标协议设备接入； 支持上下级平台级联，如国标协议级联等； 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 支持统计服务器在线率及各服务器在线详情 █支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，（提供公安部检验报告复印件佐证） 显示系统运行状态支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 支持软件包（组件包、构架包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 支持对系统服务查询、添加、删除、编辑，服务详情查看；支持系统日志和业务日志的管理、查看、搜索、导出 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享 支持本地安装、卸载组件，支持本地组件服务配置，回传配置信息；支持修改本地告警配置，从中心获取告警配置信息 |

- 18.教育综合安防管理平台软件（400点）

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:教育综合安防管理平台软件 2.参数:能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同以图像资源的同时点播，宜支持基于GIS地图的图像点播 监控点最多管理容量为100000路 系统支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 支持监控点的批量迁移 支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 支持对视频设备的录像完整性进行检查 支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览； 支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图 支持图片实时监控及历史查询 客户端支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示客户端预览画面支持亮度、对比度、色调、饱和度参数调节 预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 支持控制云台的用户信息叠加到视频画面上，支持按用户的等级对云台进行锁定 支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 支持录像标签功能，支持搜索、修改、删除标签，并可通过标签定位录像并回放； 支持人员事件查询，并按照性别、年龄、是否戴眼镜进行筛选 支持通过C/S客户端和WEB浏览器进行录像的下载；支持本地备份 支持移动端预览、回放、监控点收藏等功能 支持客户端预览记忆功能，包括当前预览的监控点和当前分屏状态 支持接入国标协议的设备； 支持IPAD端APP视频预览、远程回放 |

- 19.管理主机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:管理主机 2.参数:1、机型：分体机台式机工作站； 2、处理器：≥Intel 12代酷睿 I3/I5/i7处理器； 3、主板：不低于Intel B660芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。 4、内存：≥XXXGB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； 5、硬盘：≥M.2 Nvme固态硬盘 + SATA机械硬盘； 6、显卡：≥集显/2G/4G独立显卡； 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥2个M.2； 11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； 12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； 13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； 14、电源：≥180W/300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%； 15、BIOS：简体中文； 16、机箱：≤10L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩； 17、操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统； 18、显示器：≥21.5吋低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、刷新率≥75Hz、对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°、VGA + HDMI接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证； █生产厂商具备QC080000有害物质管理体系证书；CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级资质证书；信息安全服务资质（安全类一级）资质证书； 信息安全应急处理资质证书；提供加盖厂商公章的证书复印件 |

- 20.总线制报警主机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:总线制报警主机 2.参数:"总线式网络报警主机（支持新国标GB12663-2019）； 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）； 4个板载触发器输出，可扩展至256个； 支持8个无线485模块（DS-PM-RSWR），每个模块可以连接8个无线探测器； 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志。 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）； 支持CID 报告，支持话机复用； 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置； 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）； 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换； 支持远程升级,远程导入导出配置参数； 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）；" |

- 21.主机键盘

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:报警主机用键盘 2.参数:"支持80x25mm大屏显示； 支持LED显示系统实时状态； 支持LCD显示自定义防区名称； 支持上下翻页查看事件信息； 支持背壳双面防拆； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 可针对单防区进行布撤防； 通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度； 支持在线编程； 支持防区状态实时显示；" |

- 22.IP网络控制主机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP网络控制主机 2.参数:1.采用工控机机箱设计，具有LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载Windows Server 2008 R2 Standard(x64),Windows Server 2012 R2 Standard(x64)及以上操作系统。 2.支持≥1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.具有≥8×USB接口、≥6×串口接口、≥2×千兆网口。 4.配置不低于四核/i5处理器。 5.设备支持≥1路VGA、≥1路HDMI输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能。 7.内置抽拉键盘、内置触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘。 8.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 █投标的产品需具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证的中国节能认证产品认证证书（提供中国质量认证中心颁发的证书复印件及平台查证结果截图），本项目招标要求的广播系统/属于公共扩声系统，要求产品制造商制造的公共扩声系统通过省级以上质量技术监督局的企业产品标准备案（提供证明材料复印件） |

- 23.数字化IP网络广播客户端管理软件

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:数字化IP网络广 播客户端管理软件 2.参数:1.软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 █10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可设置分区。（提供功能界面截图） 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。 12.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录 █为了满足网络扩展要求，响应国家有关部门关于IPv6规模部署的工作指示，要求所投网络广播系统支持IPv6协议，提供检测报告佐证。 |

- 24.控制器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:控制器 2.参数:1.设备采用机柜式设计，自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 █2.液晶显示屏可显示时间。（需提供第三方检测机构出具的检验报告） 3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。 4.系统带北斗卫星导航系统（BDS）+GPS卫星定位系统两大定位系统，可以实现后台远程切换两个不同系统。 |

- 25.话筒

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:话筒 2.参数:1.换能方式：驻极体 2.钟声提示：带钟声提示功能 3.线材配备：10米（卡农母头转6.35音频线） 4.咪杆长度 ：420mm 5.具备有灯环提示功能 |

- 26.CD播放器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:CD播放器 2.参数:1.吸入式机芯； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 7.支持上电自动播放功能。 |

- 27.调谐器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:调谐器 2.参数:1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储≥99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术； 4.≥两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.≥1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 |

- 28.前置放大器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:前置放大器 2.参数:1具有≥5路话筒（MIC）输入，≥3路标准信号线路（AUX）输入，≥2路紧急线路（EMC）输入； 2.MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 |

- 29.IP音频采集器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP音频采集器 2.参数:1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有≥1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 █3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证），支持声压触发采集外部音源，智能识别音频,自动建立采集任务,可自定义执行区域,可自定义延时关闭时间。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） |

- 30.寻呼话筒

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:寻呼话筒 2.参数:1.采用话筒桌面式设计，带有显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持≥10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块，具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置≥2W全频扬声器，实现双向通话和网络监听。 █4.支持≥1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有≥1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有≥1个3.5耳机接口、≥1路3.5话筒输入接口。 |

- 31.采集器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP音频采集器 2.参数:1.机柜式设计，拉丝铝合金面板。 2.设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 █3.支持≥16路消防短路信号输入接口（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证） 4.面板支持一键取消任务。 5.支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。 6.标配网络接口，全速率连接最高可达≥100M。 7.短路接口：标准压线接线端子。 |

- 32.IP网络广播系统分控软件

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP网络广播系统分控软件 2.参数:1.数字客户端分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑（兼容(win7-win10、server2008或更高版本)），用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。。 2.客户端软件利用网络（局域网、广域网）远程登录到服务器，支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。 3.可实现终端状态查看、音频播放、监听、广播及对讲、会话状态监控等功能。 4.支持实时查看终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。 5.支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速。 6.支持创建终端采集任务，可设置普通、中级的采集音质类型。7.支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。 8.支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。 9.支持进行发起监听功能，在会话状态选择监听终端，可监听某任务播放的内容。 10.支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。 11.支持分控端查看终端上下线记录，可设置终端掉线弹窗提示。 |

- 33.调音台

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:调音台 2.参数:1.支持≥4路Mic输入兼容≥4路线路输入接口，话筒接口幻象电源：≥+48V，≥4组立体线性输入。 2.具有≥1组立体声主输出、≥1组辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1路耳机监听输出、≥1组CD/Tape输出。 3.每路单声道输入通道设有≥3段EQ，设有峰值LED指示灯。 4.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 |

- 34.话筒

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:话筒 2.参数:1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应：不低于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：不低于-40dB±2dB |

- 35.IP网络音箱

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP网络音箱 2.参数:"1.网络接口：标准RJ45输入，音频格式：MP3，保护电路：过载、短路保护电路 2.内置≥2x20W（MAX）的双通道数字功率放大器，一路接主音箱，一路外接到副音箱；具有网络音量设置。 3.具备≥1路线路（AUX）输入接口，具有独立的音量电位器控制，可扩展2.4G无线音频模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音；支持断网本地寻呼功能；同时支持缄默强度预置减少功能，支持背景伴奏预置功能。" |

- 36.电源管理器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:电源管理器 2.参数:1.设有船型开关，支持主从机设置，通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备。 2.提供智能化电源控制管理，设置定时任务。支持顺序打开或关闭电源功能，支持设置电源的开关时序间隔。 █3.具备≥8路电源输出插座，其中≥4路10A的、≥4路16A的插座规格，总电流达30A。支持实时监控插座功率。(出具第三方权威机构检测报告复印件佐证) 4.采用LCD显示屏，可显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息等。 5.支持PC客户端软件管理，支持三层网络协议，支持跨网关控制和管理。6.支持对每一路电源输出进行定时编程，实现全自动无人值守的电源管理。 7.支持离线模式，本地自带定时程序，内置高精度时钟，在脱离服务器时，也能保证定时任务按时执行。 8.具备≥2个10M/100M网口，≥2路RS485接口、≥1路外接传感器供电接口。 9.带USB供电接口可以提供照明灯供电。 |

- 37.管理主机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:管理主机 2.参数:1、机型：分体机台式机工作站； 2、处理器：≥Intel 12代酷睿 I3/I5/i7处理器； 3、主板：不低于Intel B660芯片组，主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能。 4、内存：≥XXXGB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； 5、硬盘：≥M.2 Nvme固态硬盘 + SATA机械硬盘； 6、显卡：≥集显/2G/4G独立显卡； 7、音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 8、网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； 9、I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI； 10、M.2扩展槽：≥2个M.2； 11、USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； 12、其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； 13、键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； 14、电源：≥180W/300W 节能电源，能效转化率最低值≥85%； 15、BIOS：简体中文； 16、机箱：≤10L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩； 17、操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统； 18、显示器：≥21.5吋低蓝光液晶显示器，分辨率≥1920x1080、亮度≥250cd/m²、刷新率≥75Hz、对比度≥3000：1、色域≥72%NTSC、可视角度≥178°/178°、VGA + HDMI接口，带原厂HDMI 线缆、VESA标准安装孔，具备TUV低蓝光认证； █生产厂商具备QC080000有害物质管理体系证书；CTEAS售后服务体系完善程度认证七星级资质证书；信息安全服务资质（安全类一级）资质证书； 信息安全应急处理资质证书；提供加盖厂商公章的证书复印件 |

- 38.壁挂音箱

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W 3．灵敏度：91dB±3dB 4．频率响应：130Hz-18KHz 5．喇叭单元：6.5"×1 6．防护等级：IP5X |

- 39.音量控制器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.控制方式:定压式 2.输入功率:15W 3.信号输入:70～100V 4.信号输出:0～100V 5.输出连接:定压喇叭 6.衰减方式:变压器 7.音控级别:十一档 |

- 40.IP网络功放终端240

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP网络功放终端 2.参数:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥240W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 █11.自带≥1路100V定压功率备份输入接口，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时≤0.3秒内切换到备份功率输入。（出具满足该参数的第三方权威机构检测报告，提供相关证明材料） |

- 41.IP网络功放终端120

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP网络功放终端120 2.参数:1.设备采用标准≥19英寸机架设计，带有LCD显示屏。 2.内置≥1路网络硬件音频解码模块。 3.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量。 4.支持高低音调节电位器控制。 5.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级。 6.具有≥1路音频输出接口。 7.具有≥1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 8.集成数字功放，功率≥120W；支持定压方式输出。 9.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 10.具有≥1路RJ45网络接口，≥100Mbps传输速率。 |

- 42.UPS主机20KVA

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:UPS主机 2.此次招标投标方需要提供额定输出功率为20kVA的不间断电源。 海拔高度在2000米时不降额。 UPS的输入功率因数应大于等于0.99。输入电压范围为100-288V（相电压）。 3.设备输出功率因数应不小于0.9，。 4.过载能力：UPS在正常工作方式情况下，过载125%的工作时间，应不少于10分钟，需提供公开资料截图（原厂盖章）证明。 5.设备维护：设备应具有液晶面板，显示UPS运行状态和相关数据。便于日常维护，且屏幕尺寸不小于2.8寸。需提供不少于6张LCD屏界面截图进行证明。 6.█投标方需提供所投设备生产制造厂家的ISO50001能源管理体系认证证书（范围包含UPS不间断供电电源）及SA8000社会责任体系认证证书提供证书复印件。 7.█投标方需提供所投品牌ITSS信息技术服务运行维护标准符合性成熟度二级证书、ISO & IEC 20000-1 服务管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力等级CS2证书复印件。 |

- 43.人脸识别一体机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:人脸识别一体机 2.参数:1、设备外观：采用7寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 2、设备容量：支持10000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000 张卡，150000条事件记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； 4、工作模式：支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、3.5mm 音频输出接口*1，设备内置扬声器可与外接音箱同时使用；对讲通话时，自动关闭外接音箱； 7、输入接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC 类型 USB 接口*1、门磁*1、报警输入*2、开门按钮*1、SD 卡槽*1（最大支持 512GB）； 8、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 9、通讯方式：上行通讯为TCP/IP； 10、工作电压： DC12V~24V/2A（不带电源，需另配电源） 11、使用环境：室内外环境（室外使用，必须需增加遮阳罩）； 12、安装方式：标配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架； |

- 44.感温探测器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:感温探测器 2.规格:智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R；保护面积：空间高度为6~12米时，保护面积为80平米；空间高度在6米以下时，保护面积为60平米。 |

- 45.感烟探测器

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:感烟探测器 2.规格:智能型，电子编码，内置单片机； 电源：9V电池 / DC12V；输出形式：干接点，警戒时输出开路，报警时输出短路，阻抗小于50欧。 |

- 46.气体灭火主机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:气体灭火主机 2.规格:壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可配接各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体喷洒指示灯、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。4路报警区,单区气体灭火控制器,有远程控制功能。 |

- 47.七氟丙烷灭火装置

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:七氟丙烷灭火装置 2.规格:钢瓶容积120L；2.5Mpa≤工作压力≤4.2Mpa；灭火剂最大充装密度：≤1.15kg/L；使用环境温度：0℃~50℃；使用环境相对湿度：≤85%；启动方式：电动、手动、自动 |

- 48.七氟丙烷药剂

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:七氟丙烷药剂 2.规格:与原系统一致；无色无味气体，不含溴和氯元素；对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为0，符合环保要求；是不导电介质，且不含水性物质，不会对电器设备等造成损害；灭火剂储瓶充装压力（200C）：4.2MPa；灭火剂最大充装密度：≤1150Kg/m3。 |

- 49.放气指示灯

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:放气指示灯 2.参数:闪光频率：每分钟闪亮45正负5次 编码方式：电子编码方式，编码范围可在11~20之间任意设定 线制：与气体灭火控制器采用四线连接。其中两线接总线，无极性；另外两线接电源DC24V，无极性。 |

- 50.消防启停按钮

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:消防启停按钮 2.参数:（1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20 之间任意设定 （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100mΩ （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 （6）启动零件类型：重复使用型 （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 （8）指示灯： 按下“喷洒”按键：红色，按下时常亮，按下“停止”按键：绿色，按下时常亮 |

- 51.IP网络功放终端650

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP终端 2.参数:"1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。" |

- 52.IP网络功放终端500

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:IP终端 2.参数:"1.设备采用19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏。 2.支持≥1路线路输入和≥1路话筒输入接口，可独立调节音量；支持高低音调节电位器控制。 3.具有≥1路EMC输入接口，具有最高优先级；具有≥1路音频输出接口。 4.具有2路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.支持≥2路电源输出插座，内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断输出座电源，有信号时自动打开输出座电源。" |

- 53.室外音柱

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:室外音柱 2.参数:"1．额定功率(100V)：90W 2．额定功率(70V)：45W 3．灵敏度≥93dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5""×3+3""×3" |

- 54.外网枪式摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:外网枪式摄像机 2.参数:"具有400万像素 CMOS传感器。 最低照度彩色不大于0.005 lx，黑白不大于0.0005 lx。 补光距离不小于30米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。" |

- 55.智能球型摄像机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:智能球型摄像机 2.参数:"视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达100米。 支持23倍光学变焦。 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0005Lux。 支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°。 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-5°~90°。 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms。 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于130。 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个。 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能。 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB。 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持1920×1080@30fps，1280×960@30fps。支持GB28181协议。 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警。 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。 具备较好的电源适应性，电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。" |

- 56.8口交换机

| 指标项目 | 指标参数 |
| --- | --- |
| 具体要求 | 1.名称:8口交换机 2.规格:交换容量≥336Gbps，包转发率≥30Mpps。 固化10/100/1000M以太网电口≥10，固话2.5G SFP千兆光接口≥2个 采用静音无风扇节能设计,整机最大功耗≤18W. 端口浪涌抗扰度≥8KV（具备8KV的防雷能力） 支持专门针对CPU的保护机制，实现对CPU报文进行流区分和优先级队列分级处理 支持基础网络保护策略。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 支持静态路由协议 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 |