| 科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇农村生活垃圾治理项目（设备采购） 9吨磁悬浮生活垃圾焚烧炉清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 焚烧炉 （磁悬浮） | 1.材质：8mmQ235B+硅酸铝耐火材料240mm， 耐高温1300度+耐酸耐腐耐火浇注料保温； 2.外形尺寸：φ2200×4200mm | 1座 | 无烟无味耐火材料耐急冷急热 |
| 2 | 二次燃烧室 | 1.材质：8mmQ235B+硅酸铝耐火材料240mm，耐高温1300度+耐酸耐腐耐火浇注料保温； 2.外形尺寸：φ1500×3500mm | 1座 | 耐火材料耐急冷急热 |
| 3 | 热电偶 | 测量范围0*1200度 | 2个 |  |
| 4 | 一次助燃燃烧机 | 1.燃料：柴油 2.耗油量：10L/H 3.功率：0.13千瓦 | 1台 | 附，管路系统 |
| 5 | 二次助燃燃烧机 | 1.燃料：柴油 2.耗油量：10L/H 3.功率：0.13千瓦 | 1台 | 附，管路系统 |
| 6 | 急冷塔 | 1.材质：碳钢 2.外形尺寸：φ1500×5000mm | 1座 | 碳钢*不锈钢 |
| 7 | 脱硫脱硝 | 外形尺寸：φ1500×5000mm | 1座 | 附，通风管路 |
| 8 | 湿电除尘 | 1.风量：10000 2.外形尺寸：1500×1500×4300mm | 1座 | 碳钢 |
| 9 | 活性炭净化器 | 外形尺寸：1500×1000×1200mm | 1台 |  |
| 10 | 布袋除尘 | 1.布袋数量：120袋 2.尺寸：2300×2000×5000mm | 1座 |  |
| 11 | 磁悬浮核心 | 炉体内 | 1套 |  |
| 12 | 电控柜 | 1.电源指示 2.温度指示 3.运行指示 4.过负荷保护装置 5.漏电保护装置 6.变频器 尺寸：400×800×1600mm | 1台 |  |
| 13 | 附件 | 法兰、弯头、蝶阀、线缆支架、 检测口。 | 1套 |  |
| 14 | 补氧风机 | 离心式 功率：0.75千瓦 | 1 | 附，通风管路 |
| 15 | 柴油罐 | 材质：Q235-B 尺寸：φ400×1200mm | 1 | 附，油位计*油管 |
| 16 | 烟囱 | 出口尺寸：φ400×15000mm | 1套 | 附，烟囱固定钢丝绳 |
| 17 | 引风机 | 18.5千瓦 | 1台 |  |
| 18 | 空压机 | 1立方5.5千瓦 | 1台 |  |
| 19 | 紧固件 | 密封件螺旋螺母垫片等 |  |  |
| 20 | 自动上料系统 | 传送带1 材质：碳钢 尺寸：5000×800mm； 传送带2 材质：碳钢 尺寸：9000×800mm | 1套 |  |
| 21 | 自动出渣系统 | 刮板机 材质：304不锈钢 尺寸：φ180×1200mm | 1套 |  |
| 22 | 进料仓 | 材质：碳钢 尺寸：1200×1200×1200mm | 1套 |  |
| 23 | 撕碎机800 | 材质：碳钢 尺寸：3400×1800×2200mm | 1套 |  |
| 24 | 抓斗器 | 材质：碳钢 尺寸：1500×500×1500mm | 1套 | 抓斗支架、电动葫芦、抓斗 |