| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 3.1.1 | 1200MM三光谱重载云台高清摄像机 | 分辨率：1920×1080。 光学透雾：可通过IE或者客户端远程开启或关闭透雾功能。 支持断线自动重连功能:焦距：15mm~1200mm；倍数≥80倍靶面 尺寸：1/2最小物距：≤5m；激光波长：810nm；激光功率：20W,耦合方式：光纤耦合；级别：军品级。 激光发散角度：最小度数不大于0.1°，最大角度不小于52°. 激光开启关闭：可通过IE或客户端软件以自动或手动的方式开关激光光源。 激光光斑调节：可通过IE控制镜头变焦或手动来调节激光光斑大小。 激光光斑位置调节：可通过IE或者客户端软件调节激光光源方向和激光位置。 热成像分辨率：640×512，焦距：30~150mm/F1.0,响应波段：8~14μm。 热成像图像自动聚焦：可对热源进行自动聚焦。 热成像热源跟踪：热源跟踪功能开启后，可对移动热源进行自动跟踪。 重载云台：承载60KG；水平旋转角度：360°；垂直旋转角度：-90°~+90°；水平速度：0.01~45°/s；垂直速度：0.01~20°/s。 自动巡航线：具有15条，可通过客户端软件添加至最多512条。 数据回传显示功能：可实时查看云台水平角度，俯仰角度和镜头焦距。 视频图像3D定位：选中的区域进行放大或缩小操作，并可对目标进行居中显示。 交叉定位功能：点击热成像视频图像对可见光图像进行3D定位操作。 雷达联动功能：可通过雷达客户端软件获取雷达信息。IP、MAC地址访问控制功能：可根据IP地址或MAC地址进行访问控制。 传导骚扰实验：设备电源端口的传导限值应符合GB/9254-2008中等级A的规定。 防护等级：IP67，高低温范围：低温—45±3°高温+70±2°正常工作 ▲可见光系统需满足镜头变倍聚焦精度偏离≤±1%，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章; ▲可见光系统需满足镜头同轴度检验从长焦端推至广角端，画面中心偏移像素数量不大于对角线像素量的5%，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章; ▲可见光系统需具有防抖功能，且满足将镜头倍率设置为最大，快门设置为l/25s,振幅为0.3mm,振动频率为10Hz,视场角应无明显变化，视频图像在振动过程中保持清晰稳定，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章; ▲重载云台需满足载重＞98kg，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章 | 台 | 8 |
| 3.1.2 | 540MM双光谱重载云台高清摄像机 | 分辨率：1920＊1080。 最低照度：彩色：0.0003Lux；黑白：0.0001Lux。断线自动重连功能:因各种原因导致与网络链接断开,当与网络恢复链接时,应能自动侦测到网络状态的恢复,并自动重新建立连接。 焦距：6mm~554mm；倍数：≥90倍；靶面尺寸：1/2；最小物距：≤5m。激光波长：810nm；激光功率：20W,耦合方式：光纤耦合；级别：军品级。 重载云台：承载60KG；水平旋转角度：360°；垂直旋转角度：-90°~+90°，云台定位准确度：≤0.01°；水平旋转速度：0.01~60°/s；垂直旋转速度：0.01~30°/s；速率匹配功能：云台旋转速度可根据镜头焦距进行自动调节，焦距短转速快，焦距长转速慢。 ▲可见光系统需满足最低照度彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章； ▲重载云台需满足电源电压在AC90V—307V范围内变化时应能正常工作，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章； ▲重载云台需满足静电放电抗扰度接触放电8KV，空气放电14KV，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章； ▲重载云台需满足电快速瞬变脉冲群抗扰度网络端口、485端口1.5kv，重复频率5KHZ，须提供第三方检测报告并加盖投标人公章； ▲重载云台需满足浪涌冲击抗扰度网络端口及485端口4kv，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章 | 台 | 5 |
| 3.1.3 | 无线传输系统 | 工作在ISM5.8GHz；802.11ac协议，1W发射功率智能可调，视距有效传输距离60公里，千兆网口，外置电源指示灯、五级信号指示灯、网络指示灯；独有的干扰免疫功能，在电磁复杂环境下始终保持高协商速率，根据周边环境自动调整射频。 高通ATHOES结构，工作频段4.9-6.0GHZ,IEEE802.11A/N/AC协议标准。 BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAMy调制方式，传输速率867Mbps，频宽5/10/20/40/80MHz。 发射功率1W(30dBm)，接收灵敏度-100dBm。 | 台 | 13 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 传输距离60-100公里(配合大增益抛物面天线)，信道速率802.11a：6、9、12、18、24、36、48和54Mbit/s 802.11n：6.5~300Mbit/s，802.11ac：6.5~867Mbit/s。 组网方式支持透明桥/Repeater中继/WDS/MESH/Router/station。 算法支持DRA/TDMA/ActiveRoaming/干扰免疫/负载均衡/链路绑定 支持二层隔离，外置型天线，天线强度达到金属壳体ETSI300-019-1.6 网络接口支持1×10/100/1000MbpsRJ45(支持PoE输入) 电磁兼容通过静电放电抗扰度试验及射频电磁场辐射抗扰度试验，且电磁兼容指标符合国家标准GB/T17626.2中的要求：空气放电，耐受电压可达15KV 防雷特性通过浪涌抗扰度试验，依据标准GB/T17626.5-2019，通过标准要求A类评定要求(4级防雷测试)，防冲击性通过国家权威机构的机械冲击强度、震动及碰撞试验。 具备防盐雾功能，依据标准GB/T2423.17-2008，连续测试168小时，设备可正常开机工作，IP68防水。 具有ISO9001质量管理体系认证，无线电发射设备入网核准认证符合IEEE802.3ab标准，支持速率和双工模式的自协商，自动MDI/MDI-X，支持根据用户接入的SSID划分VLAN，上行以太网口支持VLANaccess/trunk功能，支持VLANID(1-4094)，每射频可设置128个VAP，支持DHCP客户端/中继/服务器 支持防火墙支持EAP动态加密认证；支持无线设备间证书匹配认证；支持WPA/WPA2AES256位动态加密方式；支持基于MAC地址互绑的静态WDS连接支持防火墙、Radius支持数据包、协议过滤，多业务VLAN划分 具备功能完善的无线网桥管理平台可直观了解到整个网络的部署情况、拓扑关系；平台支持设备扫描、上传电子地图及生成电子地图、基于GIS卫星地图的网络拓扑、实时查看设备坐标位置(根据经纬度自识别)、设备状态和资源配置、对前端设备进行控制及web调试、实时监测设备电压/温度、在线状态等，分析设备运行的健康状况，故障告警、故障准确定位，故障原因分析；所见所得拓扑结构、多维度洞察网络状况、大数据方式排除网络故障。实时显示设备的健康状况，确保通信网络的正常运行。 ▲设备工作频段需支持5725~5850MHz、5150~5250MHz两个频段，须提供国家工信部颁发的无线电发射设备入网核准证并加盖投标人公章； ▲设备供电方式需满足220V交流或24V直流，且在额定电压的±20%范围内正常工作，须提供CNAS或CMA认证的国家权威机构出具的检验报告并加盖投标人公章； ▲设备工作温度需满足-50~+85℃，须提供CNAS或CMA认证的国家权威机构出具的检验报告并加盖投标人公章； ▲设备网络协议需支持IPv4、IPv6双协议栈，须提供CNAS或CMA认证的国家权威机构出具的检验报告并加盖投标人公章； ▲设备需支持EAP动态加密认证、支持无线设备间证书匹配认证、支持WPA/WPA2AES256位动态加密方式、支持基于MAC地址互绑的静态WDS连接、支持入侵防御，检测和中止入侵行为，非法终端入侵踢出功能，须提供CNAS或CMA认证的国家权威机构出具的检验报告并加盖投标人公章 |  |  |
| 3.2 | 基础建设系统 |  |  |  |
| 3.2.1 | 风光互补太阳能发电系统 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 300W单晶硅太阳能板 | 元器件类型：单晶硅，峰值功率300W，工作电流10.85A，工作电压41.48V，短路电流11.6A，开路电压49.3V，最大系统电压1500V。 | 块 | 84 |
| 3.2.1.2 | 太阳能安装支架 | 额定电压:12V | 套 | 13 |
| 3.2.1.3 | 12V200AH免维护胶体电池 | 额定电压：12V 额定容量:200AH | 块 | 84 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浮充寿命：8-10年 外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 大电流放电：以30压放电3min,极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 密封反应效率：密封反应效率≥95% 防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4h,PH值应呈中性。 安全阀要求：开阀压力：10-35kPa;闭阀压力：3-30kPa。 耐过充电能力：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160h,无变形、无漏液。 端电压均衡性：开路：最高与最低差值应≤100mV；浮充：进入浮充状态24h后端电压差≤480mV；放电：端电压差≤600mV。 电池间连接电压降：△U≤l0mV。 防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 封口剂性能：环境温度-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。 内阻：同组蓄电池内阻偏差为实测值。 热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 过度发电：容量恢复值≥90%。 低温敏感性：10h率容量≥O.9C10;外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 再充电性能：恒压充屯24h的再充电能力因素Rbr21h≥85%。 |  |  |
| 3.2.1.4 | 48V100A太阳能控制器 | 工业级太阳能控制器，系统电压：24V、36V、48V自行切换 控制器类型：MPPT，额定充电电流：100A，充放电参数可调节，LED屏显示，支持MODEBUS协议，工作温度-40---45度，通讯方式：RS485 | 台 | 8 |
| 3.2.1.5 | 48V60A太阳能控制器 | 工业级太阳能控制器，系统电压：24V、36V、48V自行切换 控制器类型：MPPT，额定充电电流：60A，充放电参数可调节，LED屏显示，支持MODEBUS协议，工作温度-40---45度，通讯方式： RS485 | 台 | 5 |
| 3.2.1.6 | 220V3500W逆变器 | 直流纯正弦波交流输出额定输出功率：3500W，额定输出电压：220V 输出频率：50HZ，功率因素：1-0.8，欠压、过载自动断电报警，通 讯方式：RS485 | 台 | 13 |
| 3.2.1.7 | 光伏专用汇流箱 |  | 个 | 13 |
| 3.2.1.8 | 48V30A风力发电机控制器 | 蓄电池额定电压12、24、36、48自行切换，风机输入功率300-1000W自行调节，通讯方式：RS485，支持限压、限流均充充电试，工作温度-40---45℃ | 个 | 13 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1.9 | 6M风力发电机支架 |  | 根 | 13 |
| 3.2.1.10 | 48V500W风力发电机 | 三相交流永磁水平轴风力发电机，额定功率500W，输出电压24- 48V， 叶片直径1.6M，启动风速2.5米每秒，叶片材料：玻璃尼龙复合材料， 耐高低温专用轴承，工作温度-60---80度，电磁制动方式 | 台 | 13 |
| 3.2.2 | 基站围栏及远程防盗系统 |  | 套 | 13 |
| 3.2.2.1 | 1M高铁质围栏含基础 |  | 米 | 800 |
| 3.2.2.2 | 球形摄像机 | 400万超长焦距球形摄像机 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米 32倍光学变焦 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°(以公安部检验报告为准) 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90° 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB(以公安部检验报告为准) 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持 2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 具备较好的电源适应性。 | 台 | 13 |
| 3.2.2.3 | 枪形POE摄像机 | 具有200万像素CMOS传感器。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，最大亮度鉴别等级(灰度等级)不小于11级。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流 640x480@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持 Baseline/Main/HighProfile。 信噪比不小于62dB。 | 台 | 13 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |  |  |
| 3.2.2.4 | 4.5米监控杆 | 杆体彩用Q235钢材，整体热镀锌，口径114MM，厚度3MM，杆高4.5M，杆顶预留风力发电机对接法蓝盘，基础配重不低于0.25方混凝土。 | 根 | 13 |
| 3.2.2.5 | 不锈钢配电箱 | 室外防200*300*400不锈钢配电箱，规格200*300*400 | 台 | 13 |
| 3.2.2.6 | 60W户外IP广播音箱 | 全天候设计，防水等级等于或优于IPX5 输出功率≥60W。 应支持自动导入服务器定时任务进行离线广播。 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态。 应支持空闲时检测环境噪声，根据噪声水平自动调节广播输出音量。 支持SIP协议。 音频采样、位率：8kHz~44.1kHz，16bit； 信噪比、频响：≥80dB，200Hz~18kHz； 箱体灵敏度≥90dB(1m/w)； | 个 | 13 |
| 3.2.2.7 | 室外远程喊话报警设备 | 防护等级不低于IP54，支持嵌入墙壁或外装； 应采用不低于6mm厚制铝板，具有防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏； 应采用双按键设计，支持一键呼叫，一键报警，实现全双工对讲；内置不低于1080P超清摄像头、视频图像分辨率不低于1280*720；支持POE供电； 终端摄像头需支持在逆光环境下工作； 终端应支持直接接入主流NVR等存储设备，实现音视频同步录制；内置3W扬声器和话筒眯头，可接收广播和免提通话； 内置大容量FLASH存储器； 内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质；带音频输出口，可外接有源音箱或耳机； 防拆报警功能，有人为非法强拆时，可自动向管理软件发出报警； | 个 | 13 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 喧哗报警功能，有人大声喧哗、打闹、斗殴等时，可自动向管理软件发出报警； 终端带1路报警输出,带1路报警输入； 应支持单独接入VOIP电话系统； |  |  |
| 3.2.2.8 | 广播终端 | 采用≥4寸触摸屏，分辨率不低于480*480。 支持≥4路音源的输入，支持混音功能。 不少于3个音量控制旋钮，支持对不少于3路音源实时调节音量。支持脱机模式运行广播、对讲，保障任务进行。 支持多级权限管理，只显示可管理终端列表。 支持广播任务纠错，可在任务中任意增加/删减接收终端。 支持自定义快捷键，可自定义全区/分区/点对点广播或者是一键对讲等功能。 接口≥1个RJ45,≥1路线路输出,≥2路线路输入，≥1个USB接口。 | 台 | 1 |
| 3.2.2.9 | 呼叫报警对讲终端 | 采用≥7寸高清触摸屏，分辨率≥1280*800。 内置≥200W高清摄像头，角度可物理调节。 支持喊话广播、文件广播、预录音广播、外接音源广播和TTS广播发送至指定区域或终端。可存储≥10组预录音文件。 支持广播音源包括音频文件、预录音、TTS文件的本地试听，防止播出事故。 支持广播音源输入音量0~15级调节。 支持与其他终端可视对讲，在通话过程中支持呼叫转移，以及邀请第三方终端加入进行多方通话。 支持PTT对讲模式，在通话过程中可任意开启/关闭。 支持来电语音播报，在被呼叫时播报对端设备的名称。 支持通话保持，在保持原来通话的同时，接听新的对讲呼叫，对接结束后自动恢复原来的通话。 支持脱机广播和对讲，设备脱机情况下，仍可对其他终端发起广播或对讲寻呼。 支持通话记录按“呼入、呼出、未接来电”的规则分类展示。 支持对其他可视终端设备进行监听和监视，监听时间可设置，支持对多个终端循环监听。 支持在后台设置主界面的“对讲、广播、监听”功能图标是否显示，可一键开启或关闭。 支持手指上下滑动调节屏幕亮度。 支持跨网段和跨路由接入网络。 支持报警输入、报警输出接口，外接报警按钮和联动控制其它设备。 | 台 | 1 |
| 3.3 | 数据中心 |  |  |  |
| 3.3.1 | 显示系统建设 |  |  |  |
| 3.3.1.1 | 显示设备 | 室内全彩1.25MM小间距显示单元 LED像素点间距≤1.25mm;像素密度≥640000点/㎡。 显示屏有效显示尺寸为3.66m*2.4m(按照项目修改尺寸)，误差范围不超过2％。 | 平方米 | 25.92 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 箱体结构采用压铸铝合金，后壳采用双列格板散热设计，增大散热面积，无风扇，无孔。 最大刷新率≥3840Hz，换帧频率为50-120Hz，最大对比度≥5000:1。水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥98%，NTSC色域覆盖率≥115%，DCI-P3色域覆盖率≥115%。 LED灯板具备flash，更换灯板支持自动读取校正数据，更换灯板无色差。 LED的电源和接收卡采用前后壳传导散热方式，具有导热柱设计，箱体内部元器件热量可传导至后壳进行散热。 LED的灯板采用无线缆设计，信号和电源连接采用浮动接插件，无排线设计，灯板支持水平上下左右调整，六向调节。 支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器进行信源切换。 亮度色温支持0-100%无极可调，1000K~13000K连续可调，可设置亮度定时调节，支持通过客户端、遥控器、物理按键进行调节。通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置。 ▲需支持通过实时智能分析算法，识别高亮画面，自动调整高亮亮度，解决刺眼问题，提高人眼观看舒适度，并实现功耗降低20%，须提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件并加盖厂家和投标人公章。 |  |  |
| 3.3.1.2 | LED发送卡 | 支持1个DVI、1个HDMI、1个DP输入接口，支持4K分辨率信号接入。 ▲需支持发送卡信号预览，实现HDMI环出信号预览功能。HDMI口外接显示器可显示与大屏同内容的画面，须提供CNAS及CMA报告复印件加盖原厂商和投标人公章。 | 块 | 8 |
| 3.3.1.3 | LED落地支架 | 订制箱体产品，材料厚度大于1.2MM，承重500KG以上。落地安装，后拉式固定。 支架离固定面不小于70CM。 | 平方米 | 35.52 |
| 3.3.1.4 | 30KW配电柜 | 30KW配电柜 控制：欧姆龙PLC控制器，支持网络远程控制； 元器件：60A断路器，32A接触器； 输入电压：380V，三相五线； 输出电压：220V； 输出回路：9个单相回路 | 台 | 1 |
| 3.3.1.5 | 16电全千兆交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：30Mpps/87Mpps支持802.3ad规定的链路聚合功能支持MAC地址绑定功能支持按端口划分VLAN，支持VLANTRUNK支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3支持广播风暴抑制支持IGMPSnooping支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL支持端口镜像 | 台 | 1 |
| 3.3.1.6 | 16路超高清解码器 | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 | 台 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口(通过转接头实现)、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。样机采用AC220V电源供电。 具有1个电源指示灯、1个VGA信号接入指示灯和1个DVI信号接入指示灯。 ▲需支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示，须提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明并加盖投标人公章。 |  |  |
| 3.3.1.7 | 集中式拼控器 | 全系统支持HDR和10bit视频处理，画面显示更加细腻清晰，支持输入源画质，输出画质和图层画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和Gamma调整。 支持HDMI、DP、DVI、VGA、CVBS、YPbPr、SD/HD/3G-SDIHDBaseTFIBER、IP码流等1080P信号输入/输出;4KDP4KHDBaseT、4KFIBER等4K信号输入/输出支持。 ▲满足信号输入到信号输出延时≤20ms，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章。 | 台 | 7 |
| 3.3.1.8 | 27寸显示器 | 显示尺寸：27inch 物理分辨率：1920×1080，背光源类型：E-LED。 色深度：8bit,16.7M，色域：72%NTSC，对比度：1000：1。 电源：12VDC，2.5A，功耗：≤30W，待机功耗：≤0.5W，工作温度：0℃~40℃，工作湿度：10%~85%RH(无冷凝水)，存储温度： -10℃~60℃。 | 台 | 8 |
| 3.3.1.9 | 55寸显示器 | LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms。LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。 | 台 | 8 |
| 3.3.1.10 | 30KW防雷稳压器 | 额定容量，30KVA，电源频率50HZ-60HZ，稳压精度相电压220V±3%，环境温度-10℃-+40℃，相对湿低于90%度，波形失真无附加波形失真，调整时间＜1秒(当输入电压变化10%时)，使用效率＞90%，电气强度正弦交流1500V/1分钟无击穿或闪络现象，负载功率因数0.8，绝缘电阻＞2MΩ，保护功能过流，过压，欠压 (一般不设置欠压保护)。 | 台 | 1 |
| 3.3.1.11 | 显示屏远程监测系统 | 产品尺寸:155*55*32mm，4路输出开关时控制，4路开关量无源检测，2路温湿度(空气)检测，2路电流1个电压(220V)检测，支持手机APP控制，小程序控制，PC网页控制，备通过高温、低温、恒定湿热试验(高温55±2℃，低温-40±3℃可使用。 | 台 | 1 |
| 3.3.1.1 2 | 断电报警器 | 环境湿度：10%-90%，报警类型：停电、来电、防区报警。环境温 度：-40--70。报警方式：微信、电话、短信。工作电压：9-16V。 | 台 | 1 |
| 3.3.2 | 存储系统 |  |  |  |
| 3.3.2.1 | INTE双路服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz，内 存：64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，硬盘：4块600G10K2.5寸SAS硬盘，阵列卡：RAID卡,支持RAID | 台 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0/1/10，PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽，网口：2个千兆口，接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口，电源：标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源，操作系统：HIKOS |  |  |
| 3.3.2.2 | 48盘位磁盘阵列主机 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘(可以扩展到4个SSD作为缓存盘)，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。 标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口。 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20TSATA/SAS硬盘；支持NL-SAS硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；.支持CMR或SMR硬盘 支持ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议 ▲需支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整，须提供公安部检测报告并加盖投标人公章。 | 台 | 2 |
| 3.3.2.3 | 专用监控硬盘 | 存储容量8TB，高速传输155MB/S，SAS加密，数据缓冲区256MB，转速7200PRM，使用寿命超过200万小时。 | 台 | 50 |
| 3.3.2.4 | 远程监控软件 | 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端 查看视频实时画面 最大支持管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡系统要求支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 | 套 | 1 |
| 3.3.2.5 | 380V20KWUPS主机 | 三进三出或三进单出可调，高频在线式UPS主机，30KW/30KVA，长延时机型，高频机，可塔式可机架式安装，额定容量：30KW/30KVA，额定输入电压：380/400/415Vac 输入电压范围：138~485Vac 相数：三相五线 输入频率范围：40~70Hz 输入功率因数：满载≥0.99 输出电压：380/400/415(1±1%)Vac 输出频率：市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时，输出频率50/60(±0.1);电池模式：50/60(±0.1) 整机效率：≥95% 功率因数：1 过载能力：115％以下：长时间运行；115％~130％：15min；130％~155％：1min；＞155%：200ms 电池电压：支持24-40节可设(默认32节) 工作温度：-5℃~40℃ 存储温度：-25℃~55℃(不含电池) | 台 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对湿度：0%~95%(不凝露) 工作海拔：<1500米，超过按照GB/T3859.2规定降额使用 |  |  |
| 3.3.2.6 | 免维护胶体电池及电池柜 | 额定电压：12V 额定容量:100AH 浮充寿命：8-10年 外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。 结构：正、负极端子有明显标志，便于连接。 阻燃性能：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 大电流放电：以30压放电3min,极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 | 台 | 60 |
| 3.3.2.7 | 42U标准机柜 | 42U600MM*800MM标准机柜 材质:金属网门 规格:2.0M*0.6M*0.8M 托盘:4块托盘 | 台 | 2 |
| 3.3.2.8 | 24电8光全千兆核心交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G(QSFP+)端口。产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求 | 台 | 1 |
| 3.3.2.9 | 16电全千兆汇聚交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：30Mpps/87Mpps支持802.3ad规定的链路聚合功能支持MAC地址绑定功能支持按端口划分VLAN，支持VLANTRUNK支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3支持广播风暴抑制支持IGMPSnooping支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL支持端口镜像 | 台 | 4 |
| 3.3.3 | 网络系统建设 |  |  |  |
| 3.3.3.1 | 42U标准机柜 | 42U600MM*800MM标准机柜 材质:金属网门 规格:2.0M*0.6M*0.8M 托盘:4块托盘 | 台 | 2 |
| 3.3.3.2 | INTE双路通用服务器 | CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz，内 存：64GDDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存，硬盘：4块600G10K2.5寸SAS硬盘，阵列卡：RAID卡,支持RAID0/1/10，PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽，网口：2个千兆口，接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置 | 台 | 2 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2个USB2.0接口，1个VGA接口，电源：标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源，操作系统：HIKOS |  |  |
| 3.3.3.3 | 16电全千兆汇聚交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥16，可用千兆光接口数量≥4支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：30Mpps/87Mpps支持802.3ad规定的链路聚合功能支持MAC地址绑定功能支持按端口划分VLAN，支持VLANTRUNK支持IPv4/IPv6静态路由，支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3支持广播风暴抑制支持IGMPSnooping支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 支持端口镜像 | 台 | 2 |
| 3.3.3.4 | 计算机终端设备 | 主机参数： 主板芯片组：IntelB460，处理器CPU英特尔，酷睿i310代系列，CPU型号Intel酷睿i310100，CPU频率3.6GHz；核心/线程数：四核心/八线程； 内存容量16GB，内存类型DDR42666MHz，内存插槽2个；最大内存容量32GB，硬盘容量512GB；SSD固态硬盘，独立显卡；180W电源适配器 显示器参数： 色数16.7M，点距0.3114mm，亮度250cd/㎡，尺寸长612.14mm；宽182.95mm；高456.39mm，电源类型外接电源适配器，支持HDMI接口 | 套 | 10 |
| 3.3.3.5 | 22U机柜、机架 | 室外22U600MM*600MM机柜 | 台 | 13 |
| 3.3.3.6 | 8电全千兆接入交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥8，可用千兆光接口数量≥2；交换容量≥20Gbps；转发性能≥14.88Mpps 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x，IEEE802.3ab。 ▲需满足整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W，须提供官网截图或其他官方证明文件加盖投标人公章。 | 台 | 13 |
| 3.3.3.7 | 机架式光纤SC接口配线单元 |  | 个 | 4 |
| 3.3.3.8 | 50米室内SC-SC跳线 |  | 根 | 10 |
| 3.3.3.8 | 水晶头 |  | 盒 | 2 |
| 3.3.3.1 0 | 19寸机柜理线器 |  | 个 | 33 |
| 3.3.3.1 1 | 室外超五楼网线 |  | 箱 | 5 |
| 3.3.3.1 2 | 超六类网线 |  | 箱 | 2 |
| 3.3.3.1 3 | 防雷10APDU |  | 个 | 20 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3.1 4 | LC公里光模块 |  | 对 | 4 |
| 3.3.3.1 5 | 全千兆二合一防雷横块 |  | 个 | 30 |
| 3.3.3.1 6 | 220V63A自动合闸漏电保护器 | 欠压保护值145v-220V，工作电流1-63A，额定电压220V，过压保护值220V-280V，漏电保护值10MA-90MA | 个 | 13 |
| 3.3.4 | 中控机房建设 |  | 套 | 1 |
| 3.4 | 智慧平台 |  |  |  |
| 3.4.1 | 湿地实景模拟软件 |  |  |  |
| 3.4.1.1 | 湿地三维实景演化模拟软件系统 | 可通过整合遥感影像、倾斜摄影、高程模型、地图/街景等各类空间数据，建保护区三维电子沙盘，在其上叠加基础地理数据、动植物资源分布数据、遥感影像以及天空地一体化监测系统回传的动态监测数据，可快速获取监测区域资源分布、周边地形地貌及道路/水系/居民点分布状况等，实现对保护区内空间数据处理、模型高效构建、数据存储与管理、三维空间数据计算与分析、多风格渲染与可视化表达、空间分析、通视分析等。 | 套 | 1 |
| 3.4.2 | 生态系统综合数据库建设 |  |  |  |
| 3.4.2.1 | 生态系统可视化建设 | 保护区概况模块、空间管控模块、监督管理模块、宣传教育模块、应急管理模块、系统管理模块、生态系统模块、监测模块、基础地理模块、综合管理模块、资源管理模块、科学试验模块、办公模块、巡护模块、视频监控模块、社区共管模块。 | 套 | 1 |
| 3.4.3 | 天-空-地一体化湿地变化监测系统 |  |  |  |
| 3.4.5 | 基础应用软件 | 1.基础平台技术指标要求支持事件动作：联动、跳转、弹出窗口、关闭窗口、服务调用动作。并支持采用Javascript、JSON等脚本语言进行自定义动作编程。2.UGIS平台技术指标要求1)具备自主研发GIS Server。2)提供独立的空间数据管理，提供内置空间数据库，支持多数据源接入，包括文件数据源、RDBMS类型的空间数据库、第三方数据服务、第三方底图服务的接入。3)提供事件交互的能力，除GIS可视化场景内部事件外，同时支持和其它可视化产品进行参数传递，实现数据交互。4)提供不同坐标系的转换能力，在导入数据时根据选择的坐标系系统自动进行转换，确保系统中所有空间数据坐标系的一致性，同时减少数据偏移情况，实现多个图层数据的无缝叠加，呈现更复杂的空间数据展示效果。 | 套 | 1 |
| 3.4.3.1 | 卫星遥感湿地变化监测系统 | 整理保护区10期的卫星遥感影像，在遥感数据基础上，基于土地利用现状、水系、环境统计等评估生态环境的生物丰度、植被覆盖、水分条件、土地退化和环境压力等因子，综合评价保护区的生态环境状况。提供自然保护区生态环境评价专题产品，以专题形式在系统中展示。 并具备多年生态环境监测结果的动态分析功能。 | 套 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 历史影像管理及对比分析：双屏联动分析，基于地理坐标联动(鼠标指针对应)同屏卷帘分析，卷帘时提示土地利用变化图斑情况对比分析时，显示各地类变化图斑信息。人类活动干扰查看、统计 功能：选择不同时相人类活动图斑图层，底图自动切换到相应时相的高分影像数据；鼠标指向人类活动干扰图斑，自动显示图斑类型及面积，以饼状图显示各类干扰图斑占保护区总面积的百分比。 |  |  |
| 3.4.4 | 湿地鸟类监测识别系统 | 实现对影像和抓拍图片画面的全自动化监测，准确识别画面中鸟类物种类型、数量、发生时间。并运用人工智能视觉识别和AI边缘计算技术，将高空长焦摄像机捕捉到的鸟类图像进行每帧画面分割和检测识别，通过深度学习算法，提取各种鸟类体貌特征，实现对视频画面中的运动鸟类进行多目标实时捕捉和自动识别分类。 | 套 | 1 |
| 二 | 湿地监测 |  |  |  |
| 1 | 监测设施设备 |  |  |  |
| 1.1 | 物候观测系统 | (1)可测量物候指数：物候可见光实时图像、物候近红外实时图像、植被盖度值、比值绿度(GGR)、绿指数(GCC)、红指数(RCC)、绝对绿度(GEI)、红绿指数(GRVI)、色相(HUE)、植被指数(NDVI) (2)光谱响应范围：可见光图像400-700nm，近红外图像850nm (3)传感器采用CMOS感光芯片，工业镜头，可见光图像1000万像素，焦距12mm；近红外图像1000万像素，焦距16mm： (4)图像储存：32G内存可扩展； (5)测量模式：有无人值守，定时采集、传输支持有线(物候数据和图像)、WIFI(物候数据和图像)、4G网络(物候数据和图像)、可支持卫星模块(物候数据)； (6)功耗模式：休眠功耗：180mA(0.9W)，双目物候观测相机典型工作功耗：＜6W@5VDC；物候图像数据采集器＜15W@5VDC (7)工作环境：-40-60℃，0-100%RH； (8)防水等级：IP67； | 套 | 1 |
| 1.2 | 湿地水质水文在线自动监测系统 | PH： 1、测量范围：0~7，分辨率：0.01pH，精度：±0.1pH； 2、供电电压：DC6~16V； 3、输出信号：4~20mA电导率： 1、测量范围：0-100mS/cm，精度：±1%，分辨0.1μS/cm； 2、供电电压：DC6~16V; 3、输出信号：4~20mA； 溶解氧: 1、测量范围：0~20mg/L，分辨率：0.01mg，精度：±1%； 2、供电电压：DC5~15； 3、输出信号：485；浊度： 1、测量范围：0~4000NTU，分辨率：1NTU，精度:±2%,； | 套 | 3 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、供电电压：DC5~15； 3、输出信号：485；温度： 1、测量范围：-40~80℃，分辨率：0.1℃，最大误差：0.2℃： 2、输出信号：四线铂电阻； |  |  |
| 1.3 | 土壤自动监测系统 | 土壤参数传感器(温度、湿度、电导率)，电导率测量范围：0~20mS/cm，精确度：5%；土壤湿度测量范围：0%~100%，精确度：3%；土壤温度测量范围：-40℃~+80℃，精确度：0.5℃；测量原理：土壤水分FDR法，土壤电导率交流电桥法；电极采用特殊处理的合金材料，可承受较强的外力冲击，不易损坏，可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。 | 套 | 6 |
| 1.4 | 气象环境在线监测系统 | 1、湿度范围：0~100%RH(非结露状态)，分辨率：0.008%RH，精度：±3%RH； 2、温度范围：-50~150℃；精度：±0.1(@25℃)； 3、压力范围：700~1200hPa，精度：±0.12hPa，分辨0.18Pa； 4、风速测量范围：0.3m/s~60m/s，分辨率：0.05m/s，启动风速： 0.3m/s，最大误差：±0.5m/s(≤10m/s) ±(0.03+0.5)(>10m/s)； 5、风向测量范围：0°~360°，分辨率：3°，启动风速：0.5m/s，最大误差：±3°； 6、雨量测量范围：0~4mm/min，分辨率：0.1mm，最大误差：±2%： 7、紫外线：光谱波长：280~400nm，输出范围：0~500W/m；灵敏度：300~500μV/W/m2；非线性：<1%； | 套 | 6 |
| 1.5 | 水位监测与预警系统 | 水位：测量范围：0-30/50/70m，精度：±3mm/±5mm/±10mm；供电 电压：DC6~16V;输出信号：485；工作温度：(-40~70)℃流速、流量：速测量范围：0.05~21m/s，准确度：8.8mm/s，分辨率：1mm/s；供电电压：DC12V;输出信号：485；工作温度：(-40~70)℃ 降雨量：测量范围：0~4mm/min，准确度：0.2mm，分辨率：0.1mm； 输出信号：开关量信号；工作温度：(0~70)℃； | 套 | 2 |
| 1.6 | 水质分析系统 | PH： 1、测量范围：0~7，分辨率：0.01pH，精度：±0.1pH；2、供电电压：DC6~16V； 3、输出信号：4~20mA 电导率： 1、测量范围：0-100mS/cm，精度：±1%，分辨0.1μS/cm；2、供电电压：DC6~16V; 3、输出信号：4~20mA； 溶解氧: 1、测量范围：0~20mg/L，分辨率：0.01mg，精度：±1%；2、供电电压：DC5~15； 3、输出信号：485； 浊度： | 套 | 1 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1、测量范围：0~4000NTU，分辨率：1NTU，精度:±2%,；温度： 1、测量范围：-40~80℃，分辨率：0.1℃，最大误差：0.2℃： 2、输出信号：四线铂电阻； |  |  |
| 1.7 | 鸟类定位追踪设备 | 脚环式鸟类定位追踪器，可实时监测野生动物位置、速度、海拔、温度、气压等指标；设备重量4g；采用太阳能供电方案，无日照续航时间7天；北斗+GSM网络传输方案，支持国际漫游，全球可用；定位精度5m，防护等级IP68；支持远程控制。 | 个 | 20 |
| 1.8 | 无人机 |  |  |  |
| 1.8.1 | 便携式无人机(带遥控器) | 起飞重量：小于等于1500g 最大起飞海拔高度：6000米 最大上升速度：6m/s(自动飞行)、5m/s(手动操控)最长飞行时间(无风环境)：46分钟最长悬停时间(无风环境)：40分钟 最大续航里程：30千米 影像传感器：4/3CMOS，有效像素2000万 云台：稳定系统，3轴机械云台(俯仰、横滚、平移) | 台 | 1 |
| 1.8.2 | 小型航测无人机(带遥控器) | 起飞重量：小于等于1000g 最大下降速度：3m/s 最大水平飞行速度：50km/h(定位模式)、58km/h(姿态模式) 最大起飞海拔高度：6000米 飞行时间(无风环境)：30分钟 工作环境温度：0℃至40℃ 悬停精度：启用RTK且RTK正常工作时：垂直：±0.1m；水平： ±0.1m 建图精度：满足GB/T7930-20081:500地形图航空摄影测量内业规范(简称“1：500规范”)的精度要求； 影像传感器：1英寸CMOS；有效像素2000万(总像素2048万) 照片最大分辨率：4864×3648(4:3) 云台稳定系统：3-轴(俯仰、横滚、偏航) | 台 | 1 |
| 1.8.3 | 无人机(带遥控器) | 起飞重量：小于等于5000g 最大上升速度：6m/s 最大下降速度：4m/s(垂直) 最大水平飞行速度：94km/h 最大起飞海拔高度：普通桨：2500m；高原桨：5000m飞行时间(无风环境)：27分钟 工作环境温度：-20°C至40°C 下视视觉系统：飞行速度测量范围<10m/s(高度2m，光照充足) 顶部红外感知系统：障碍物感知范围0-5m | 套 | 1 |
| 1.9 | 数码照相机 | 有效像素：2420万 传感器尺寸：全画幅 | 套 | 8 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 摄像：4K超高清视频 图像分辨率：6000x4000(最大) 镜头类型：可更换镜头，配置标准镜头 对焦方式：自动对焦 |  |  |
| 1.10 | 红外相机 | 温度工作环境：-45℃至+70℃； 湿度工作环境：5%至95%； 防护等级：IP68； 供电：内置电池，支持外接6-12V/DC电源； 镜头规格：FOV≥85°； 图像传感器：≥500万物理像素； 视频规格：分辨率不低于1920X1080，每秒钟帧数(fps)≥30； 对焦距离：≥0.7米； PIR感应角度：≥60°； PIR感应距离：≥20米； 触发速度：≤0.5秒； 补光：940纳米不可见光，夜间拍摄黑白影像； 录音：支持录制有声视频； 喇叭：支持回放视频时播放声音； 待机时间：≥6个月； 存储：SD卡； | 台 | 20 |
| 1.11 | 移动图形工作站 | Intel酷睿I710750HCPU，CUP主频2.6GGHZ，最高睿频5GHZ，制程工艺14NW，12MB三级缓存，CPU线程数为12线程，主板芯片组为WM590，16GB内存，DDR内存类型，混合硬盘类型，256固态硬盘，4T机械硬盘，15.6寸显示器，4GB显存容量，1000MB网卡，预装正版操作系统 | 台 | 5 |
| 1.12 | 双筒望远镜 | 放大倍率：10倍，产品规格：10*42MM，变焦类型：定焦，调焦方 式：中央调焦，物镜口径：42MM，出瞳口径：4.2MM，出瞳距离：18.5MM，瞳距调节：56-72MM，最近焦距：3M，实际视场：6度， 相对亮度：17.6MM 视野：105MM-1000MM | 台 | 10 |
| 1.13 | 单筒望远镜 | 工作温度-40度--70度，产品结构：单筒望远镜，调焦方式：中间调焦 口径：82MM，最近距离：3.9M，棱镜财质：全镀膜BAK4，镜筒材质：压铸镁合金，焦距长度：440MM，滤镜尺寸：E82，外形结构：纯金属结构，外包防滑橡胶 | 台 | 5 |
| 1.14 | 标本制作设备 |  | 套 | 2 |
| 1.14.1 | 植物标本制作工具 | 适用于植物标本的制作 采集工具类：多功能斧、折叠手锯、带光源放大镜、解剖镊、解剖剪、采集三件套、标本刷、美工刀、微型标本夹、吸水纸、标本台纸、环剥器、多用刮树挠、剪枝剪等； 记录工具：植物记录本、植物鉴定标签、计数器、记录笔等 其他类：卷尺、指南针等。 | 套 | 8 |

| 序号 | 设备名称 | 说明、参数、备注 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.2 | 昆虫标本制作工具 | 适用于植物标本的制作 包含但不限于： 制作工具类：手持放大镜，昆虫解剖针，昆虫解剖刀，昆虫针7个型号，微针，昆虫镊(直弯)，昆虫剪刀(直弯)，多功能刀，整姿台，昆虫三级台，毒瓶，毒瓶试剂，充电式手电筒，昆虫针钳，养虫管，美工刀，捕虫网等； 记录类：昆虫采集标签、记录笔等 其他类：注射器、昆虫盒、樟脑丸、口罩、自封袋、球形吸虫管等。 | 套 | 8 |
| 1.14.3 | 小型动物标本制作工具 | 适用于小型动物标本的制作： 不限于：解剖刀、镊子、剪刀、骨剪、钢丝钳、台钳、石膏粉、铅丝、填充物、标本台、针线等 记录类：采集标签、记录笔等 | 套 | 1 |
| 三 | 科普宣教 |  |  |  |
| 1 | 智慧宣教系统终端 |  |  |  |
| 1.1 | 大型宣传牌 | 显示屏点间距：4mm，模组尺寸：宽320*160mm，箱体尺寸：960mm*960mm，960mm*1120mm显示尺寸：3840mm*2080mm，换帧频率：50&60Hz，刷新率：3840Hz。物理分辨率：960*520。 | 个 | 15 |
| 1.2 | 小型宣传牌 | 显示屏点间距：4mm，模组尺寸：宽320*160mm，箱体尺寸：1.06m*0.75M*0.1m显示尺寸：3840mm*2080mm，换帧频率：50&60Hz，刷新率：3840Hz。物理分辨率：960*520。 | 个 | 25 |