| 主要工艺设备购置与安装费用表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：养殖粪污、秸秆综合处理及有机肥生产建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单机功率（kW） | 总功率（kW） | 备注说明 |
| 一 | 发酵翻抛系统 |  |  |  | 174.10 |  |
| 1.1 | 翻抛机行走大车 | 1 | 套 | 21.6 | 21.6 | 跨度22m，可配四轮防跑偏、软触碰停靠功能。材质碳钢，配国茂或同等品牌减速机，西门子贝德或同等品牌电机。 |
| 1.2 | 翻抛行走小车 | 1 | 套 | 110 | 110 | 跨度3m，翻抛轮直径2.2m，翻堆量：600~900m3/h，材质碳钢，耙齿材质锰钢，配国茂或同等品牌减速机，西门子贝德或同等品牌电机。 |
| 1.3 | 翻抛机自控系统 | 1 | 套 | / | / | 一键控制，蛇形走位。具有就地控制、遥控控制、集中控制等多种控制模式。防护等级IP55，主要元器件为正泰或同等品牌，控制系统为西门子。 |
| 1.4 | 22#轨道 | 108 | 米 | / | / | 国标 |
| 1.5 | 现场电控箱 | 1 | 面 | / | / | 发酵系统电源箱。防护等级IP55，主要元器件为正泰或同等品牌，控制系统为西门子。 |
| 二 | 曝气系统 |  |  |  | 42.50 |  |
| 2.1 | 曝气风机 | 5 | 套 | 8.5 | 42.5 | 正压风机Q=1370m3/h，P=110mbar。弗尔盛或同等品牌 |
| 2.2 | 电动蝶阀 | 15 | 个 | / | / | DN150，配电动执行器。弗雷西或同等品牌 |
| 2.3 | 曝气分控箱 | 5 | 面 | / | / | 智能曝气控制箱。防护等级IP55，主要元器件为正泰或同等品牌，控制系统为西门子。 |
| 2.4 | 曝气管道 | 1 | 批 | / | / | 曝气管道管件，UPVC，配软连接，释压阀、净化器 |
| 三 | 加工系统 |  |  |  | 67.00 |  |
| 3.1 | 料仓 | 1 | 台 | / | / | 容积约2m3，材质碳钢 |
| 3.2 | 皮带输送机 | 1 | 台 | 4 | 4 | B500，L=16m，机架材质碳钢 |
| 3.3 | 滚筒筛分机 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 | 直径1200，长度4m，机架材质碳钢，不锈钢筛网 |
| 3.4 | 皮带输送机 | 1 | 台 | 4 | 4 | B500，L=12m，机架材质碳钢 |
| 3.5 | 现场电控箱 | 1 | 面 | / | / | 加工系统控制箱。防护等级IP54，主要元器件为正泰或同等品牌。 |
| 四 | 集气除臭系统 |  |  |  | 53.50 |  |
| 4.1 | 集气系统 | 1 | 套 | / | / | PP管道 |
| 4.2 | 洗涤塔 | 1 | 台 | 8.5 | 8.5 | PP立式洗涤塔直径1400mm，高度6500mm，含循环水系统 |
| 4.3 | 风机 | 1 | 台 | 45 | 45 | 离心风机，Q=45000m3/h，Q=3500Pa。磐力或同等品牌 |
| 4.4 | 烟囱 | 1 | 套 | / | / | 15m含井架 |
| 4.5 | 现场电控箱 | 1 | 面 | / | / | 除臭系统控制箱 |
| 五 | 电气自控系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 总电柜 | 1 | 面 | / | / | 全厂总动力电柜.防护等级IP54，主要元器件为正泰或同等品牌。 |
| 5.2 | 线缆桥架 | 1 | 面 | / | / | 总电柜到设备或现场箱线缆/桥架，国标 |
| 六 | 安装费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 七 | 运输费 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  | 337.10 |  |

| 附属设备购置费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：养殖粪污、秸秆综合处理及有机肥生产建设项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注说明 |
| 1 | 地磅 | 1 | 辆 | 0~30t |
| 2 | 给排水设备 | 1 | 批 | 泵、阀，国产优质 |
| 3 | 运输车 | 1 | 辆 | 载重10吨，国产优质 |
| 4 | 撒肥车 | 1 | 辆 | 容积6m3，80马力牵引车 |
| 5 | 装载机 | 1 | 辆 | 30型，国产优质 |
| 6 | 变压器 |  | 项 | 250kVA变压器、补偿柜及高压柜费用 |
|  | 合计 |  |  |  |