扎赉特旗草原畜牧业转型升级核心区10000亩高标准羊草基地建设

羊草种植项目

招标工程量清单及技术方案

项目单位：扎赉特旗农牧和科技局

工程量清单

| 序号 | 内容 | 工程量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 羊草种子及播种机耕 |  |  |  |  |  |
| 1 | 羊草种子 | 20000 | KG |  |  | 报价包含运输、人工等相关费用 |
| 2 | 播种，以进口气播免耕播种为主 | 10000 | 亩 |  |  | 报价包含播种的相关费用 |
| 二 | 围栏工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围栏 | 55000 | 米 |  |  | 报价须包含运输、人工等费用 |
| 2 | 围栏桩 | 9167 | 根 |  |  |  |
| 3 | 刺线 | 55000 | 米 |  |  |  |
| 三 | 围栏施工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通围栏 | 55000 | 米 |  |  |  |
| 四 | 喷灌及水电工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 圆形喷灌机 | 12 | 台 |  |  | 设备长度3165米，含尾枪喷洒系统 |
| 2 | 平移式喷灌机 | 2 | 台 |  |  | 设备长度467米 |
| 3 | 卷盘式喷灌机 | 5 | 台 |  |  | JP90-400喷枪，桁架，增压泵 |
| 2 | 同步自走及过滤设备 | 20 | 套 |  |  | 同步自走系统、过滤设备及控制系统 |
| 3 | 380V地埋电缆 | 2138 | 米 |  |  | 拟选3*16+10，包括土方施工 |
|  | 380V地埋电缆 | 7638 | 米 |  |  | 拟选3*35+16，包括土方施工 |
|  | 380V地埋电缆 | 597 | 米 |  |  | 拟选3*50+25，包括土方施工 |
|  | 380V地埋电缆 | 812 | 米 |  |  | 拟选3*70+35，包括土方施工 |
|  | 380V地埋电缆 | 1717 | 米 |  |  | 拟选3*120+70，包括土方施工 |
| 4 | 井用潜水泵 | 20 | 台 |  |  | 拟选250QJ80-80，含井管 |
| 5 | 水泵控制柜及分电箱 | 20 | 套 |  |  | 拟选45KW |
| 6 | 30kVA变压器安装 | 1 | 台 |  |  | 含12米水泥杆、变压器、jp柜、台料、跌落开关、避雷器、护套、金具等 |
| 7 | 50kVA变压器安装 | 1 | 台 |  |  | 含12米水泥杆、变压器、jp柜、台料、跌落开关、避雷器、护套、金具等 |
| 8 | 80kVA变压器安装 | 2 | 台 |  |  | 含12米水泥杆、变压器、jp柜、台料、跌落开关、避雷器、护套、金具等 |
|  | 125kVA变压器安装 | 3 | 台 |  |  | 含12米水泥杆、变压器、jp柜、台料、跌落开关、避雷器、护套、金具等 |
| 9 | T接点 | 4 | 处 |  |  | 含12米水泥杆、变压器、jp柜、台料、跌落开关、避雷器、护套、金具等 |
| 10 | 10KV高压线路 | 2.908 | 公里 |  |  | 12米非预用力水泥杆、档距60、LGJ-8/50导线、∠63-6-1500横担、杆号牌、LX-5拉线、陶瓷柱式线路绝缘子、XP-70悬式绝缘子等线路金具 LGJ |
| 12 | 智慧远程控制 | 1 | 套 |  |  | 远程控制，集中展示 |
| 注：喷灌及水电工程报价包含设备运输、安装调试等相关的所有费用 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 科研站 （技术服务） | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

一、项目基本情况

建设地点：胡尔勒镇

建设内容和规模：畜牧转型核心区升级 0.7 万亩，其他0.3万亩，包含种子采购及播种、围栏采购及建设、喷灌设备采购及安装及附属电力设施敷设、科研站建设等相关内容。

建设期：2023年7月至9月

质量标准：符合国家及行业标准。

二、技术方案

## 1、畜牧转型升级技术

1.1 技术方案

根据当地实际情况，选择围栏封育、补充种植等综合性措施，以达到效果。

1.2 种植工程设计

1）、地块选择:扎赉特旗胡尔勒镇核心区域；

2）、品种选择：采用羊草进行替代种植；

3）、羊草草种子技术要求：发芽率40%以上，净度90%以上，水分12%以下，已做包衣处理；

4）、已审的羊草种子品种；

5）、播种量：2.0kg/亩；

6）、试验设计：

(1)刈割+免耕播种+指针式喷灌灌溉+围封（补水）

播种前对试验区域进行刈割处理，羊草采用免耕播种，播种行距 30cm±5cm，核心区区域 7000 亩，采用指针式喷灌为主及自走式喷灌为辅，围封围栏作为保护措施。

(2)刈割+免耕播种（旱作）+围封

播种前对试验区域进行刈割处理，羊草采用免耕播种，播种行距 30cm±5cm，种植区域 3000 亩，围封围栏作为保护措施。

### 1.3围栏工程：

1）、工程设计

(1)围栏：选用缠绕式网片，规格为 7×110×20 型，边纬线公称直径 2.8mm，经线中纬线直径 2.5mm。围栏边纬线 镀锌层含量 45 克/平方米，中纬线、经线 镀锌层含量 40 克/平方米。抗拉强度：纬线≥900MPa，经线≥550MPa。每卷长度 200 米。

(2)围栏桩：规格为 10×10×180cm；抗力强度不小于 700N。

(3)每根围栏桩要求内含Φ6mm 冷拨钢筋 4 根，用 5 根 8—10号铅丝与钢筋固定；水泥标号42.5 级，砂石粒直径10—15 毫米， 混凝土标号C25 号。

(4)围栏上端拉2道防护刺线。

## 2、施工设计

桩距及埋深设置：围栏桩间距 6米，埋深 0.5 米。

围栏施工：网围栏架设要以每捆围栏长度为单元，围栏网片采用机械与人工相结合的办法拉紧抻直，网片两端部各自固定在围栏上，再用围栏桩上的绑钩固定牢。两个拐角之间埋设的围栏桩要成直线。围栏桩埋设时，坑口尽量小，以放入围栏桩为限，栽桩回填土后夯实。每个拐角围栏桩和门两侧围栏桩都需埋设一个围栏桩做为斜撑桩。围栏门设计为软式门。

## 3、DYP电动圆形喷灌机技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 一、通用技术条件 |  |
| 跨体长度 | 60.7米、54.9米、49.1米 |
| 悬臂长度 | 25米、19米、16.5米、11米、8.2米、5.5米 |
| 减速机 | DMC品牌，电机减速机速比为40:1及25：1，车轮减速机为50:1 |
| 通过高度 | 2.95米 |
| 爬坡能力 | 沿设备长度方向：25%； 沿设备运行方向：60.7米跨体；9%，54.9米跨体；11%，49.1米跨体；13% |
| 电缆 | 铠装电缆，通过国际UL认证 |
| 结构件 | 全部钢结构件热浸镀锌，所有部件的抗腐蚀性参照ASTM A123技术条件。 |
| 二、结构部分技术条件 |  |
| 中心支点 | 中心竖管直径219mm，厚度为2.77mm，中心点高度4.6米。三唇密封，确保中心点无渗漏 |
| 主管道 | 优质Q235直缝焊管，外径168mm，壁厚2.75mm |
| 塔架 | “V”字形结构 |
| 拉筋 | 20Mn钢材，高频加热，一次锻造成 |
| 跨间连接 | 球穴连接，可三方向自由运转，上下，左右和旋转。重载橡胶柔性接头，额定爆破压力为200PSI |
| 电缆 | 11芯铝铠铜芯电缆（4*2.5 +7*1.5）主电缆，4芯铠装铜芯电机电缆和尾灯电缆（4*2.5）。 |
| 三、传动部分 |  |
| 轮胎 | 轮胎规格为14.9×24灌溉专用轮胎，最小拆装重量为60Kg。 |
| 联轴节 | 所有的万向节联轴器采用重载设计。 |
| 传动轴 | 驱动方轴外部有护套。 |
| 四、电气部分 |  |
| 主控箱 | 智能触屏电控箱，开/关、正/反、带水/不带水、百分率速度表、机械折叠式主开关、调试按钮、电压表等基本功能开关。 |
| 集电环 | 带角度传感器，11芯，行业标准的，全密封设计（和环境隔绝的设计） |
| 防雷系统 | 通过避雷针、接地线、电容保护器等组成一个完整的防雷系统。 |
| 五、喷洒系统 |  |
| 喷头间距 | 2.9米 |
| 喷头 | 15PSI压调，I-wob 旋转喷头 |
| 尾枪系统 | 2.2Kw增压泵，进口NelsonSR75尾枪 |

DPP电动平移式喷灌机参数

| 两轮中心驱动车部分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供电方式 | 拖移矿用电缆2套，不停机切换，配供电电桩 | 1套 |
| 供水方式 | 4寸60米涂塑水带拖管供水 | 1套 |
| 电控及导向系统 |  |  |
| 电控箱 | PLC版电控箱 | 具备 |
|  | 自动定点停机 | 具备 |
|  | 拖移电缆专用插头（配电控箱） | 具备 |
|  | 低水压停机 | 具备 |
|  | 运行指示灯 | 尾端/中心 |
|  | 运行时间表 | 具备 |
| 导向系统 | 北斗卫星带基站导向 | 1套 |

JP卷盘式喷灌机参数

| 规格型号 | JP90-400 | 满足 |
| --- | --- | --- |
| PE管外径（mm) | 90 | 满足 |
| pe管长度（m） | 400 | 满足 |
| 传动形式 | 水涡轮-四档直联 | 满足 |
| 喷洒均匀度系数（%） | >85 | 满足 |
| pe管使用寿命（年） | 15 | 满足 |
| 人机压力（MPa) | 0.6-1.0 | 满足 |
| 喷嘴数量（个） | 4-6 | 满足 |
| 流量（m³/h) | 16-40 | 满足 |
| 喷枪洒幅宽（m) | 50-80 | 满足 |

智慧农业展示控制平台参数

| 展示及应用构架 | 3.2米*1.8米集中大展显示，云端服务器，数据当地备份，模块化设结构设计。每个模块可独立APP操作。用户按层级管理权限。软件基于GIS地理信息系统展示。 | 具备 |
| --- | --- | --- |
| 高标建设模块 | 基础设施信息化，设立农田建设管理档案，展示各地块、林网、道路、机井、水泵、渠道、管网、阀门、电力、田间设备等信息。工程维护，数据及时更新，并保存相关的前期纪录。让工程有据可查。 | 具备 |
| 田间气象模块 | 田间局部气象站对气象信息的监测与采集。 | 具备 |
| 病害预警模块 | 虫情、孢子等自动采集、智能识别和预警。。 | 具备 |
| 田间视屏模块 | 对农作物进行实时视频监测，从局部到全部，对农产品种植生长各阶段记录并管理。展示多光谱摄像及卫星遥感采集影像数据，通过红外及近红外等技术分析，对苗情，产量等有重要指导作用。对农作物病虫害及冻害进行监测预警。 | 具备 |
| 墒情监测模块 | 对土壤不同深度的湿度和温度的长时间连续监测。监测土壤水势，PH值、水位等数据。 | 具备 |
| 灌溉管家模块 | 实现水泵、喷灌机，阀门类灌溉、水肥机等系统实时控制、状态反馈、计量操作，定制灌溉制度。 | 具备 |
| 农机管家模块 | 监测农机的使用情况，实现对农机的调度、作业质量监测。云端保存作业的质量、信息、图片、视频等历史数据，建立农机档案，农机及农机维护与分类管理；运行状态监控，实现位置、轨迹、作业数据等数据监测与采集；历史运行数据呈现，实现远程作业任务规划及农机调度任务指示、农机作业节点反馈等功能。 | 具备 |
| 土肥管家模块 | 建立大面积的土肥数据库。运用遥感技术、土壤CT检测等手段，构建可视化的数字土壤地图。 | 具备 |
| 农事管理模块 | 记录农业生产的全过程，将农事活动云端存储。农资库存管理建立配套农资使用台账，解决生产资料的采购、使用情况的查询，追溯。 | 具备 |
| 农艺专家模块 | 长势数据收集，优化作物生长，搭建科研人员及技术专家与田间生的纽带，校正作物生长模型。完善农艺措施，有效进行水肥及植保等农艺管理。将作物的潜在产量最大化。 | 具备 |
| 产量数据模块 | 收集在收获过程中的产量数据，形成产量地图。便于将下一个生产周期精细分区，重点管理。合理制定不同区域的农艺措施，变量施肥，植保，灌溉，为稳产提供理论支撑。 | 具备 |
| 产品溯源模块 | 提供产品的溯源管理 | 具备 |

## 4、科研站（技术服务）

| 乡土草种质资源圃建设技术服务 | 周边地区有育种价值和产业推广价值的乡土草野生种质资源，特别是多年生优质乡土草。建设有标准化、规范化草种资源收集区，开展草种资源圃工作，引种活体、保藏种子、药用草、其他经济草本植物等，推进优质草种资源的保护、开发利用，保收纳量和保有量与种植呈正比趋势，采收的种子再进行扩繁试验种植，其余种子用作原始样本，提供对原始样本种子的参数、属性、参考值、特性等工作。 |
| --- | --- |
| 新品种（新品系）品比试验区建设技术服务 | 根据不同土壤类型、水源条件及市场需求，选取优势乡土草种，设计不同草种组合及比例，进行组配研究，以筛选出适宜于饲喂不同牲畜的饲草配比，形成专用型、节约型、高效能种子，在全旗饲草产业发展和生态修复过程中推广应用。 |
| 新品种栽培技术体系建设技术服务 | 通过种子生产田测土配方、精量播种、镇压、水肥调控技术、杂草控制技术、病虫害控制技术、种植密度控制技术、生长调控技术、智能化监控、防倒伏激素调控、种子高效低损收获技术等关键技术的系统研发，制定不同草品种的高产栽培技术体系，建立主要乡土草种专业化生产的管理规程和标准，为种子的三级扩繁和优质高产提供技术支持。通过高产栽培技术的应用，干草产量提高 10%-20%，种子产量提高 10%-15%。 |
| 培训乡土草育繁推技术人员 | 通过现场技术培训、会议集中培训（含线上线下），培养一批懂技术、懂科学、能服务的专业技术人员。常规培训包括：草种资源搜集保存评价鉴定、资源圃田间管理、科研数据采集、常规育种及分子育种基础工作、产业化种植、高产栽培管理措施、田间病虫害识别及防除措施、种子最佳收获期判定及低损收获方法、饲草收获保存技术、颗粒饲料配方饲料加工技术等。 |
| 牧草种植全过程的数据动态检测及分析技术服务 | 建立选种子的标准对种子的发芽率（天数）进行检测及记录；对土壤成分湿度进行定期监测；出苗后对草种生长情况进行分析监测并提供有效的技术支撑。 |
| 草原生态修复系统技术支撑 | 研究农牧交错带草原生态系统生产力、生物多样性、草地养分循环、放牧和割草的影响机制、草原退化机理及恢复机制等，为草原生态保护和合理利用草原奠定基础。研发利用选育的乡土草种修复退化草原技术、退耕地草原生态恢复技术、草原可持续利用技术和功能维持评价技术，为遏制草原生态环境持续恶化，促进经济发展，为生态和生产协调统一提供技术支撑。 |