突泉县太平九龙废弃矿山 (太平乡治理区) 工程量汇总表   表 2-10

| 治理区编号 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP1 | 清除危岩体 | m3 | 882 |  |  | 硬质岩Ⅷ ，挖掘机、电钻 |
|  | 回填、垫坡 | m3 | 8869 |  |  | 三类土，外运，运距 10km |
|  | 场地整平 | m3 | 2756 |  |  | 三类土，推土机，40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 18369 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 784 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| TP2 | 清除残山 | m3 | 1113 |  |  | 硬质岩Ⅷ ，挖掘机、电钻 |
|  | 清除危岩体 | m3 | 675 |  |  | 硬质岩Ⅷ ，挖掘机、电钻 |
|  | 清运、垫坡 | m3 | 1788 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 削坡、垫坡 | m3 | 511 |  |  | 硬质岩，挖掘机、 电钻 |
|  | 表土剥离 | m3 | 63 |  |  | 二类土，推土机，20-30m |
|  | 场地整平 | m3 | 1747 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 表土回覆 | m3 | 63 |  |  | 二类土，200-30m |
|  | 恢复植被 | m2 | 11643 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 495 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| TP3 | 清除残山、残梁 | m3 | 1576 |  |  | 硬质岩， |
|  | 清运 | m3 | 1576 |  |  | 铲运机，运距 60- 100m。 |
|  | 削坡 | m3 | 566 |  |  | Ⅴ级岩石 |
|  | 场地整平 | m3 | 8978 |  |  | 三类土，推土机，40-50m。 |
|  | 覆土 | m3 | 2993 |  |  | 运距 5km |
|  | 土方平整 | m3 | 998 |  |  | 覆土量的三分之一 |
|  | 撒播草籽 | m2 | 30630 |  |  | 播种密度 80kg/hm2 |
|  | 设置网围栏 | m | 893 |  |  | 铁丝网片 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区西南部入口处 |
| TP4 | 残梁清除 | m3 | 864 |  |  | 硬质岩。 |
|  | 废石清运 | m3 | 864 |  |  | 四类土，运距 100m。 |
|  | 废石堆清运 | m3 | 2601 |  |  | 石方，运距 100m。 |
|  | 削坡 | m3 | 861 |  |  | 硬质岩 |
|  | 场地整平 | m3 | 4023 |  |  | 四类土，运距 40-50m。 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区西南部入口处 |
| TP5 | 表土剥离 | m3 | 5818 |  |  | 二类土，铲运机，100-200m |
|  | 场地开挖 | m3 | 26511 |  |  | 三类土，挖掘机 |
|  | 清运、回填 | m3 | 26511 |  |  | 三类土，推土机，20-30m |
|  | 表土回覆 | m3 | 5818 |  |  | 二类土，铲运机，100-200m |
|  | 土方平整 | m3 | 1939 |  |  | 二类土，推土机，10-20m |
|  | 恢复植被 | m2 | 34841 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |