突泉县太平九龙废弃矿山 (突泉镇治理区) 工程量汇总表   表 2-5

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQ1 | 清运 | m3 | 3268 |  |  | 三类土，推土机，40-50m |
|  | 场地整平 | m3 | 8552 |  |  | 三类土，推土机，20-30m |
|  | 覆土 (外运) | m3 | 5251 |  |  | 一二类土，装载机、 自卸汽车，1.5-2km |
|  | 土方平整 | m3 | 1751 |  |  | 一二类土，推土机，10-20m |
|  | 恢复植被 | m2 | 36755 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 835 |  |  | / |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| TQ2 | 残梁清除 | m3 | 216 |  |  | 松散岩 |
|  | 场地整平 | m3 | 11667 |  |  | 四类土，推土机，40-50m。 |
|  | 覆土 | m3 | 927 |  |  | 土源为南侧土堆，三类土，运距 100m。 |
|  | 平整 | m3 | 309 |  |  | 三类土，运距为 20-30m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 38889 |  |  | 播种密度 80kg/hm2 |
|  | 设置网围栏 | m | 1123 |  |  | 铁丝网片 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区西部入口处 |
| TQ3 | 回填 | m3 | 4320 |  |  | 四类土，运距 200-300m。 |
|  | 渣堆摊平 | m3 | 17268 |  |  | 四类土，铲运机，100-200m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| TQ4 | 回填 | m3 | 35048 |  |  | 四类土，运距 100-200m。 |
|  | 场地整平 | m3 | 15445 |  |  | 四类土，推土机，40-50m。 |
|  | 覆土 | m3 | 1185 |  |  | 乔木覆土厚度 0.8m ，灌木覆土厚度 0.4m。 |
|  | 栽植乔木 | 株 | 854 |  |  | 株距行距 2m*2m ，2500 株/hm2。 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 16766 |  |  | 株距行距 1.5m*1.5m ，4444 株/hm2。 |
|  | 撒播草籽 | m2 | 76637 |  |  | 播种密度 80kg/hm2 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区南部入口处 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

突泉县太平九龙废弃矿山 (突泉镇治理区) 工程量汇总表  表 2-5  (续1)

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TQ5 | 清运 (三类土) | m3 | 1150 |  |  | 装载机、 自卸汽车，4-5km |
|  | 土质削坡 | m3 | 553 |  |  | 三类土，挖掘机 |
|  | 清除危岩体 | m3 | 2087 |  |  | 硬质岩Ⅷ，挖掘机 |
|  | 回 填 | m3 | 2140 |  |  | 三类土，装载机、 自卸汽车，2.7km |
|  | 场地整平 | m3 | 3088 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 栽植灌木 | 株 | 5447 |  |  | 穴状栽植，株行距 1.5m× 1.5m |
|  | 人工种草 | m2 | 20584 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 1004 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| TQ6 | 清运、回填 (100-200m) | m3 | 2134 |  |  | 三类土 (拉运) |
|  | 回填、垫坡 (750m) | m3 | 1552 |  |  | 松散岩 (拉运) |
|  | 回填、垫坡 (4.5km ) | m3 | 575 |  |  | 三类土 (拉运) |
|  | 场地整平 (20-30m) | m3 | 9451 |  |  | 三类土 |
|  | 恢复植被 | m2 | 16234 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 757 |  |  |  |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| TQ7 | 场地整平 (20-30m) | m3 | 5354 |  |  | 松散岩，挖掘机 |
|  | 清运、垫坡回填 (750m) | m3 | 1552 |  |  | 松散岩 (工程量计入TQ6) |
|  | 回填、垫坡 (4.4km ) | m3 | 1545 |  |  | 三类土 (来源TQ4) |
|  | 覆土 (4.4km ) | m3 | 6534 |  |  | 三类土 (来源TQ4) |
|  | 土方平整 (10-20m) | m3 | 2178 |  |  | 三类土 |
|  | 恢复植被 | m2 | 21777 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| TQ8 | 回填、垫坡 | m3 | 4118 |  |  | 三类土，装载机、 自卸汽车，7.3km |
|  | 场地整平 | m3 | 4075 |  |  | 三类土，推土机，20-30m |
|  | 恢复植被 | m2 | 23431 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| TQ9 | 削坡、垫坡 | m3 | 1015 |  |  | 三类土，挖掘机 |
|  | 回填、垫坡 | m3 | 4672 |  |  | 三类土，装载机、 自卸汽车，4. 10km |
|  | 场地整平 | m3 | 1322 |  |  | 三类土，推土机，20-30m |
|  | 恢复植被 | m2 | 28801 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |