突泉县太平九龙废弃矿山 (学田乡治理区) 工程量汇总表   表2-3

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XT1 | 削坡 | m3 | 6507 |  |  | Ⅴ类岩 |
|  | 平整 | m3 | 5475 |  |  | 四类土，运距 40-50m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| XT2 | 清挖 | m3 | 14780 |  |  | 四类土 |
|  | 垫坡 | m3 | 14668 |  |  | 三类土，运距 70- 100m |
|  | 场地平整 | m3 | 4908 |  |  | 运距 20-30m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 16360 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| XT3 | 削坡 | m3 | 2213 |  |  | 松散岩 |
|  | 清运、垫坡回填 (200-300m) | m3 | 1081 |  |  | 三类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 1662 |  |  | 三类土 |
|  | 场地整平 (40-50m) | m3 | 3012 |  |  | 三类土 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| XT4 | 垫坡 | m3 | 925 |  |  | 三类土，运距 70- 100m |
|  | 回填 | m3 | 4190 |  |  | 三类土，运距 70- 100m |
|  | 剥离 | m3 | 5115 |  |  | 三类土 |
|  | 平整 | m3 | 4789 |  |  | 运距 20-30m |
|  | 种草 | m2 | 15963 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 设置网围栏 | m | 535 |  |  | / |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |