| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS1 | 削坡 | m3 | 3726 |  |  | 硬质岩，直接垫于坡脚 |
|  | 场地整平 | m3 | 9516 |  |  | 四类土，运距为 40-50m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 31720 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| BS2 | 削坡 | m3 | 4550 |  |  | 松散岩 |
|  | 垫坡 | m3 | 4413 |  |  | 运距 70- 100m |
|  | 土方整平 | m3 | 3019 |  |  | 三类土，运距 20-30m |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| BS3 | 削坡 | m3 | 1520 |  |  | 松散岩，直接垫于坡脚 |
|  | 清运 | m3 | 570 |  |  | 三类土，运距 70- 10m |
|  | 场地整平 | m3 | 7872 |  |  | 三类土，运距为 40-50m |
|  | 覆土 | m3 | 4100 |  |  | 一二类土，运距 2-3km |
|  | 土方平整 | m3 | 1367 |  |  | 一二类土，运距为 10-20m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 41005 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 设置网围栏 | m | 1360 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| BS4 | 清运 (三类土) | m3 | 1220 |  |  | 三类土、运距 100-200m |
|  | 岩质削坡 | m3 | 1342 |  |  | 松散岩Ⅴ，挖掘机 |
|  | 场地整平 | m3 | 5451 |  |  | 三类土，推土机，40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 25188 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 806 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| BS5 | 清运 | m3 | 11375 |  |  | 三类土，运至 BS6 ，运距 1.5km |
|  | 场地整平 | m3 | 2080 |  |  | 三类土，运距 40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 6931 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 473 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

突泉县太平九龙废弃矿山 (宝石镇治理区) 工程量汇总表   表 2-2

突泉县太平九龙废弃矿山 (宝石镇治理区) 工程量汇总表   表 2-2  (续 1)

| 治理区 编号 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS6 | 垫坡 | m3 | 6074 |  |  | 三类土，来源于 BS5 治理区，运距 1.5km |
|  | 场地整平 | m3 | 5301 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 覆土 | m3 | 5301 |  |  | 三类土，来源于 BS5 治理区，运距 1.5km |
|  | 土方平整 | m3 | 1767 |  |  | 三类土，推土机 20-30m |
|  | 恢复植被 | m2 | 17669 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 987 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| BS7 | 削坡 | m3 | 2682 |  |  | Ⅴ类岩，松散岩 |
|  | 垫坡 | m3 | 1936 |  |  | 运距 40-50m |
|  | 整平 | m3 | 7042 |  |  | 运距 40-50m |
|  | 覆土 | m3 | 26694 |  |  | 运距 1.5-2.0km |
|  | 土方平整 | m3 | 8898 |  |  | 运距 10-20m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 88893 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 设置网围栏 | m | 1439 |  |  | 3 年后拆除 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| BS8 | 岩质削坡 | m3 | 5853 |  |  | 松散岩Ⅴ，挖掘机 |
|  | 场地整平 | m3 | 3716 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 24775 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 1404 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| BS9 | 平整 (石方) | m3 | 8606 |  |  | 一般石方开挖，挖掘机 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| BS10 | 岩质削坡 | m3 | 2763 |  |  | 松散岩Ⅴ，挖掘机 |
|  | 垫坡 | m3 | 1706 |  |  | 四类土，运距 200-300m |
|  | 场地整平 | m3 | 2640 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| BS11 | 削坡 | m3 | 2833 |  |  | 一、二类土 |
|  | 回填 | m3 | 970 |  |  | 运距 40-50m |
|  | 平整 | m3 | 12737 |  |  | 三类土，运距 20-30m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 42456 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |