突泉县太平九龙废弃矿山 (杜尔基镇治理区) 工程量汇总表   表 2-6

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEJ1 | 回填 (三类土) | m3 | 3750 |  |  | 铲运机，100-200m |
|  | 岩质削坡 | m3 | 868 |  |  | 松散岩Ⅴ，挖掘机 |
|  | 场地整平 | m3 | 5504 |  |  | 三类土，推土机，40-50m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| DEJ2 | 削坡、清除危岩体 | m3 | 2693 |  |  | 硬质岩Ⅷ ，挖掘机、电钻 |
|  | 场地整平 | m3 | 3447 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 覆土 (外运) | m3 | 393 |  |  | 三类土，装载机、 自卸汽车，4-5km |
|  | 栽植灌木 | 株 | 6146 |  |  | 穴状栽植，株行距 1.5m× 1.5m |
|  | 网围栏 | m | 727 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| DEJ3 | 清运、回填 | m3 | 424 |  |  | 四类土，铲运机，80- 100m |
|  | 削坡、垫坡 | m3 | 1412 |  |  | 硬质岩Ⅷ，挖掘机 |
|  | 清除危岩体 | m3 | 1161 |  |  | 硬质岩Ⅷ，挖掘机 |
|  | 清运、垫坡 | m3 | 8240 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 场地整平 | m3 | 7310 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 网围栏 | m | 1271 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| DEJ4 | 削 坡 | m3 | 376 |  |  | 松散岩Ⅴ，挖掘机 |
|  | 场地整平 | m3 | 9385 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| DEJ5 | 清除废石量 | m3 | 1370 |  |  | 四类土，运距 40-50m |
|  | 削坡 | m3 | 4979 |  |  | Ⅴ级岩石 |
|  | 削坡物清运 | m3 | 4979 |  |  | 三类土，运距为 40-50m |
|  | 场地整平 | m3 | 4302 |  |  | 三类土，运距为 20-30m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| DEJ6 | 削坡 | m3 | 190 |  |  | 岩质削坡 |
|  | 场地整平 | m3 | 3060 |  |  | 四类土，推土机，40-50m。 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区东部靠近路边处 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

突泉县太平九龙废弃矿山 (杜尔基镇治理区)工程量汇总表  表 2-6  (续 1)

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEJ7 | 残梁清除 | m3 | 1420 |  |  | Ⅴ类岩石， |
|  | 清运 | m3 | 1420 |  |  | 推土机推运，运距 40-50m。 |
|  | 削坡 | m3 | 165 |  |  | Ⅴ类岩石 |
|  | 场地整平 | m3 | 3540 |  |  | 四类土，推土机，运距 40-50m。 |
|  | 恢复植被 | m2 | 11943 |  |  | 条播草籽，播种密度 80kg/hm2 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区西南角 |
| DEJ8 | 削坡 | m3 | 2473 |  |  | Ⅴ类岩 |
|  | 垫坡 | m3 | 599 |  |  | 四类土，运距 40-50m |
|  | 清运 (回填) | m3 | 487 |  |  | 三类土，运距 20-30m |
|  | 清运 (回填) | m3 | 1506 |  |  | 运距 40-50m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| DEJ9 | 削坡 | m3 | 708 |  |  | Ⅴ级岩石， |
|  | 清运 | m3 | 708 |  |  | 推土机，运距 40-50m。 |
|  | 场地整平 | m3 | 3031 |  |  | 四类土，推土机，40-50m。 |
|  | 覆土 | m3 | 1276 |  |  | 一二类土，运距 4-5km |
|  | 土方平整 | m3 | 425 |  |  | 一二类土，运距 10-20m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 12763 |  |  | 播种密度 80kg/hm2 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在采坑 CK1 西侧靠近水泥路边 |
| DEJ10 | 削坡 | m3 | 141 |  |  | 四类土 |
|  | 垫坡 | m3 | 450 |  |  | 三类土，运距 100-200m |
|  | 清除残丘 | m3 | 1806 |  |  | 松散岩，挖掘机 |
|  | 土方平整 | m3 | 6883 |  |  | 三类土，运距 40-50m |
|  | 撒播草籽 | m2 | 24537 |  |  | 羊草、披碱草、狗尾草 |
|  | 警示牌 | m | 1 |  |  |  |
| DEJ11 | 清运、垫坡回填 (100-200m) | m3 | 2627 |  |  | 三类土，运距100-200m |
|  | 场地整平 | m3 | 4681 |  |  | 三类土，运距40-50m |
|  | 恢复植被 | m2 | 15601 |  |  | 条播草籽 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| DEJ12 | 削坡 (削高填低) | m3 | 912 |  |  | 松散岩 (Ⅴ级岩石) |
|  | 削坡 (残山清除) | m3 | 5042 |  |  | 松散岩 (Ⅴ级岩石) |
|  | 清运、垫坡回填 (100-200m) | m3 | 2944 |  |  | 四类土 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 2006 |  |  | 四类土 |
|  | 场地整平 (20-30m) | m3 | 3955 |  |  | 四类土 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |