突泉县太平九龙废弃矿山 (永安镇治理区) 工程量汇总表   表 2-8

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YA1 | 削坡垫坡 | m3 | 720 |  |  | 硬质岩，挖掘机、电钻 |
|  | 场地平整 | m3 | 5020 |  |  | 四类土，推土机，20-30m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| YA2 | 残山清除 | m3 | 3780 |  |  | 硬质岩，挖掘机、 电钻 |
|  | 清运 (石方) | m3 | 3780 |  |  | 用于垫坡；利用铲运机，100-200m |
|  | 清除危岩体 | m3 | 929 |  |  | 松散岩，挖掘机 |
|  | 场地平整 | m3 | 9195 |  |  | 四类土，推土机，20-30m |
|  | 恢复植被 | m2 | 36241 |  |  | 条播草籽 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| YA3 | 削坡 (削高填低) | m3 | 2383 |  |  | 硬质岩 |
|  | 场地整平 (20-30m) | m3 | 4522 |  |  | 四类土 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| YA4 | 清除危岩体 | m3 | 1469 |  |  | 硬质岩Ⅷ，挖掘机 |
|  | 场地整平 | m3 | 8163 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 覆 土 | m3 | 1160 |  |  | 三类土，装载机、 自卸汽车，4-5km |
|  | 栽植灌木 | 株 | 18138 |  |  | 穴状栽植，株行距 1.5m× 1.5m |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| YA5 | 清运 | m3 | 360 |  |  | Ⅴ类岩石，运距 30-40m。 |
|  | 清除危岩体 | m3 | 871 |  |  | 硬质岩 |
|  | 场地整平 | m3 | 6411 |  |  | 四类土，推土机，40-50m。 |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | 设置在治理区南部入口处 |
| YA6 | 削坡 | m3 | 504 |  |  | Ⅴ级岩石，直接垫于坡脚 |
|  | 场地整平 | m3 | 1571 |  |  | 三类土，运距为 40-50m |
|  | 设置警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

突泉县太平九龙废弃矿山 (永安镇治理区) 工程量汇总表   表 2-8  (续 1)

| 治理区 | 工程措施 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YA7 | 削 坡 | m3 | 1469 |  |  | 松散岩Ⅴ ，挖掘机 |
|  | 垫 坡 | m3 | 2350 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 场地整平 | m3 | 2428 |  |  | 四类土，推土机，40-50m |
|  | 覆 土 | m3 | 470 |  |  | 三类土， 自卸汽车，4-5km |
|  | 栽植灌木 | 株 | 7337 |  |  | 穴状栽植，株行距 1.5m× 1.5m |
|  | 恢复植被 | m2 | 16509 |  |  | 条播草籽 |
|  | 网围栏 | m | 615 |  |  | / |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  | / |
| YA8 | 削坡 (削高填低) | m3 | 5566 |  |  | 松散岩，挖掘机 |
|  | 清运、垫坡回填 (40-50m) | m3 | 1010 |  |  | 三类土 |
|  | 场地平整 (20-30m) | m3 | 7549 |  |  | 三类土 |
|  | 警示牌 | 块 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |