| 序号 | 项目建设内容 | 单位 | 数量 | 参数要求 | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 鸟类 AI 智慧监测平台及监控监测设备购置安装 |  |  |  |  |
| 1 | GPS 及照相机 |  |  |  |  |
| 1.1 | GPS | 台 | 1 | 主频（CPU）：不低于 8 核 1.4GHz。 存储：不低于 3G RAM ，32G ROM ，支持 128G TF 卡扩展。 摄像头：前置 不低于500 万，后置不低于 1600 万摄像头。 显示屏：8 英寸，分辨率≥1280*800，在阳光下清晰可见。 GPS 性能：高精度 GNSS 定位模块，GPS+BD 双模定位； 定位精度：单点定位：2-5m ，SBAS：1-3m； 运营商网络：4G 全网通 NFC 模块：内置 NFC 模块 防水防尘：IP67 ； 抗 跌 落：1.2 米； 工作温度：-20℃~60℃ ; 储存温度：-30℃~70℃。 电池电量：电量不小于 8000mAh； 正常工作时间 10小时以上； | 1.64 |
| 1.2 | 相机 | 台 | 1 | 有效像素：不小于3040万像素 记录像素：L（大）：不小于3010 万像素（6720×4480），M（中）：不小于 1330 万像素（4464×2976） S1（小 1）：不小于 750 万像素（3360×2240） S2（小 2）：约 250 万像素（1920×1280） S3（小 3）：不小于 35 万像素（720×480） 镜头 1： 镜头焦距：24-70mm 镜头 2： 镜头焦距：135mm | 5 |
| 2 | 接入指挥调度平台光缆铺设 | 公 里 | 3 | 光纤 32 芯，含铺设等全部内容 | 10.2 |
| 3 | 鸟类AI智慧监测平台 |  |  |  |  |
| 3.1 | 软件应用开发 | 套 | 1 | 本项目鸟类智能识别平台包括综合态势、周期巡航监测、定制抓拍监测、特定追踪监测、关怀识别、历史数据、监测鉴定、 统计分析、物种名录、监测配置、识别结果、精美素材展示存储等 12个模块。 （1）综合态势模块 综合态势模块支持展示鸟类监测过过程中各类监测、识别数据，给用户展示一个直观的、总体的监测结果，供用户整体把握保护区鸟类资源现状。首页主要包括精美素材、珍稀提示、设备告警、监测设备分布图、珍稀提示统计、物种遇见频次 占比、种群栖息趋势、定点监测结果、鉴定通知等 9 部分内容，并且与单独功能模块相联动，通过操作可直接点击进入相关模块。 （2）周期巡航监测模块 周期巡航模块支持联动监测摄像头 巡航过程中对鸟类进行监测识别；支持巡航监测模式实时画面、巡航物种分布、巡航监测图集、巡航监测记录展示与查看；支持设备异常信息告警、提示信息展示， 用户可手动处理提示信息。可提供针对内蒙古鸟类识别的数据。 （3）定制抓拍监测模块 定制抓拍模块支持对鸟类觅食、栖息、行走等活动过程中定制抓拍自动识别；支持定制抓拍实时识别画面、抓拍图片、视频、识别结果展示；支持抓拍画面 的录制和拍照；支持设备分布图展示，并展示当前设备信息；支持对抓拍监测设备方向控制；支持以时间倒序展示当日抓拍记录。 （4）特定追踪监测模块 特定追踪模块支持对系统设置的指定鸟类进行特定追踪监测识别；支持控制摄像头实时追踪画面、物种活动轨迹展示；支持以时间倒序展示追踪记录；支持 设置追踪物种、追踪时间。 （5）关怀识别模块 关怀识别模块是巡航过程中对湿地 珍稀物种进行识别，展示珍稀物种识别结果。该模块支持对系统设置的珍稀鸟类进 行监测识别；支持识别画面一宫格或四宫 格展示；支持对设备监测数据按照物种进行统计；支持展示识别结果和识别记录。 （6）历史数据模块 历史数据模块支持以统计图表的形 式展示周期巡航、定制抓拍、特定追踪、 关怀识别、设备告警、珍稀提示等历史监测数据，支持对历史数据的详情查看，支持关键字、指定时间段等方式查看历史数据，以更直观的形式展示历史监测数据及历史数据分析结果。 （7）监测鉴定模块 监测鉴定模块支持对收集的鸟类图像进行物种别鉴定，并支持标注和图像分类。 （8）统计分析模块 统计分析模块支持展示内容包括鸟类多样性指数、鸟类多样性趋势图、设备监测种类统计、设备监测数据统计、设备 采集素材数量统计、珍稀物种占比、珍稀 物种监测趋势、分布对比、珍稀物种热力分布对比、居留类型统计等，统计分析结果以直观的图表形式展示。 （9）物种名录模块 物种名录模块支持展示该湿地物种库信息，包括物种图片、物种名称、添加 时间、保护等级、识别等级等；支持添加、 删除、修改物种库信息。 （10）监测配置模块 监测配置模块包括珍稀清单和设备配置两部分，主要是对珍稀清单进行删除、添加，对设备监测方式进行设置。 （11）识别结果模块 识别结果模块是将平台识别结果分类展示。 （12）精美素材模块 精美素材模块数据来源于识别结果， 系统根据识别结果自动选择照片清晰、物种占比面积大等具有显著优势的图片作为精美素材。 - 验收合格后两年内免费提供软件接口对接及数据迁移服务。（出具承诺函） 可以实现锡林浩特市林草资源智慧管理中心与内蒙古锡林河国家湿地公园管护站两地实现功能展示。 | 60 |
| 3.2 | 鸟类视频监控识别 |  |  |  |  |
|  | 监控球机 | 台 | 6 | 1.▲摄像机靶面尺寸不小于1/1.2英寸（提供公安部检测报告证明） 2.▲内置GPU芯片（提供公安部检测报告证明） 3.摄像机内置镜头，支持不小于35倍光学变倍，镜头最大焦距不小于259mm 4.▲支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx（提供公安部检测报告证明且加盖厂商公章） 5.▲视频图像分辨率与帧率不小于3840×2160、25帧/秒（提供公安部检测报告证明） 6.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7.红外距离不小于250米 8.▲摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出（提供公安部检测报告证明） 9.▲摄像机运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，能够检测角度改变并产生报警信息，报警信息可在OSD上叠加。（提供公安部检测报告证明） 10.摄像机运动结束静止时，其水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时，进行偏移自动校正后实际停止位置与原来位置之间偏差角度不大于0.05°（提供公安部检测报告证明） 11.摄像机抓拍图片格式包括JPEG、JPEG2000、BMP、PNG及TIF 12.▲在丢包率设置为20%且网络直连的环境下，网络延时设置为200ms，带宽限制为1Mbps情况下，画面预览正常不卡顿，且云台响应客户端控制命令的延时时间不大于200ms（提供公安部检测报告证明） 13.▲摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB（提供公安部检测报告证明） 14.▲摄像机通过标定校准可检测当前镜头方向与地平面夹角，并根据夹角变化自动调整倍率（提供公安部检测报告证明） 15.设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍 | 12 |
|  | 监控支架 | 个 | 6 | 横臂口径 160-80mm 壁厚≥4mm ，横臂长度 0.5 米，横臂法兰连接。 | 0.3 |
|  | 监控立杆 | 个 | 6 | 杆高6 米，口径 220-180，壁厚≥5mm，底部法兰 500*500*20mm ，带预埋件 400*400* 1200* M24*6 根 | 3.6 |
|  | 设备箱 | 个 | 6 | - 材质：采用热镀锌钢板材质； - 配电布局：合理设计设备安装位置， 便于检修及维护设备； 3）安装：与抱杆尺寸相结合，配用合适 抱箍，方便装卸 | 2.1 |
|  | 太阳能供电系统 | 套 | 6 | 1.光伏组件：2 块 1)晶片类型：晶体硅 2)组件效率： ≥17.5%， 3)寿命：不少于 25 年。 4)25年线性功率保证：10 年≥90% ，25 年≥80%； 2.组件支架：1 套 1）材质：热镀锌 Q235 碳钢型材拼焊而成； 2）表面处理：支架整体采用热镀锌防腐 防锈处理，镀锌层厚度≥65μm ，防腐寿命不低25 年； 3）安装方式：支架现场组装后抱杆安装； 4）支架水平倾斜角度：45 °; 抗风等级：≥10 级； 5）安装孔位：支架所有安装孔位开椭圆形长孔，留有余量； 6）固定组件采用定制卡扣固定，防盗效果佳、更牢固、安装更方便。 3.蓄电池：4 节 1)蓄电池类型：太阳能储能专用免维护胶体蓄电池 2)单只蓄电池容量：12V 250AH 3)低温工作性能：-40℃条件下蓄电池充放电效率不低于 60% 4)高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于 95% 5)蓄电池循环寿命：70%DOD下蓄电池循环寿命≥1000times 6)工艺：电解质采用先进的气相二氧化 硅；隔板采用先进的 PVC-SiO2 胶体电池专用隔板； 7)防护等级：具有防潮、防腐、保温隔热、通气等功能； 4.充放电控制器：1 台 1)充电技术：采用 MPPT 最大功率点追踪技术，充电效率提高 25%以上； 2) 通讯： 基于RS-485 通讯总线的标准Modbus 通讯协议，可远程开启关闭负载； 3)电气保护：反接保护、短路保护、高温 保护、蓄电池过充、过放保护，负载过载 等多种保护； 4)多样负载控制方式：纯光控、光控启动 +延时关闭、定时控制、手动开关；充放电管理：控制器充电及负载放电管理 功能； 5.逆变器：1 套 1)输出功率：≥350W 2)输入电压：DC48V（21.0V~30.0V） 3)输出电压：230VAC±5% 4)最大效率：88% 5)输出波形：纯正弦波输出（失真率<3%） 自动保护：过压、欠压、短路、过载、超温保护 6.室外配电箱：1 套 1）材质：采用热镀锌钢板材质； 2）配电布局：合理设计设备安装位置， 便于检修及维护设备； 3）安装：与抱杆尺寸相结合，配用合适 抱箍，方便装卸。 7.蓄电池箱：1 套 1）材质：采用 PE 塑料材质； 2）配件：密封圈、安装配件等。 8. 防雷模块：1 套 1）直流防雷：DC24V 15KVA~20KVA； 2）使用环境温度：-40℃~+80℃; 3）依据标准：《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 、《建筑物电子信息系统防雷 技术规定》GB 50343-2012。 9.安装辅料：1 套 1）太阳能板输入线； 2）蓄电池线缆； 3）配电走线：线槽参考尺寸 40*40mm； 4）直流断路器、螺丝、紧固件、接地端子等。 | 13.2 |
|  | 光纤 | 公 里 | 10 | 光纤 32 芯 | 15 |
|  | 光纤施工 | 公 里 | 10 | 按照现行国家标准实施 | 15 |
|  | 施工安装 | 项 | 6 | 按照现行国家标准实施 | 2.4 |
| 3.3 | 鸟类声纹监测 |  |  |  |  |
|  | 动物声纹监测仪 | 套 | 2 | 自动采集周边环境声音 支持自动切片采集有效鸟声； 支持智能识别鸟声物种； 采集 100 米范围内声音 支持 4G 网络在线传输 支持自动降噪功能； 支持在线太阳能和锂电池持续供电；支持市电持续供电 支持采样率 32K 、48K 、96K 、192K 等； 传声器灵敏度≥-20dB （0dB=1V/pa@1kHz）; 信噪比 70dB(A 型加权网络)； 动态量程 0dB 增益时 30dB-100dB SPL； 尺寸：19cm*19cm*19cm 指向能力全向； 支持云端存储在线查询数据 支持远程设备管理 | 8 |
|  | 太阳能供电系统 | 套 | 2 | 功率：≥20W；蓄电池：≥34000mAh；输出电压：5V | 1.2 |
|  | 物联网卡 | 张 | 2 | 支持设备自动采集数据并回传使用的流量费2 年。 | 0.6 |
|  | 安装 | 项 | 1 |  | 0.4 |
| 3.4 | 机房中心 |  |  |  |  |
|  | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1.▲具有不低于：2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口、可内置8块SATA 3.0接口硬盘（提供公安部检测报告证明） 2.▲支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps（提供公安部检测报告证明） 3.▲支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检测报告证明） 4.▲接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（提供公安部检测报告证明） 5.▲支持不经过人工干预自主训练生成新算法，可查看训练任务状态和进度，支持算法自动迭代更新（提供公安部检测报告证明） 6.▲支持接入通过Open network video interface、GB/T28181-2016等协议接入的非智能IPC实现周界算法自学习功能（提供公安部检测报告证明） 7.▲支持实现周界算法训练、分析同时运行，单颗GPU支持在训练的同时，具有最多32路周界事件（包含进入区域/离开区域、越界侦测、区域入侵）分析能力（提供公安部检测报告证明） 8.▲万级数据量下，自学习算法可在5小时内完成一轮训练（提供公安部检测报告证明） 9.▲通过多轮算法自学习可将系统误报降低99%（提供公安部检测报告证明） 10.▲支持算法训练任务状态实时监控，包含训练状态展示、训练进度展示（提供公安部检测报告证明） 11.▲支持配置算法自动迭代升级的时间（提供公安部检测报告证明） 12.▲支持算法包管理，可保留3个历史算法版本，支持回退到前一算法版本，支持回退到出厂算法版本（提供公安部检测报告证明） | 3.8 |
|  | 交换机 | 台 | 1 | (48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口,4个万兆 SFP+,交流供电) 交换容量 432Gbps/4.32Tbps ，包转发率 144/166Mpps | 1 |