电动三轮垃圾分类环卫车-----配置表

| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 1人 |
| --- | --- | --- |
|  | 整车尺寸 | 2700×900×1300mm±30mm |
|  | 箱体尺寸 | 1300×900×650mm±10mm |
|  | 轴 距 | 1840mm±20mm |
|  | 轮 距 | 760±10mm |
|  | 最小离地间隙 | 120mm±10mm |
|  | 最小转弯半径 | 3 m-3.5m |
|  | 最大爬坡度 | 15° |
|  | 最高车速 | 35 km/h |
|  | 整备质量 | 200 kg±30kg |
|  | 额定载荷 | 300kg±30kg |
|  | 充电时间 | 6--8小时 |
|  | 箱体容积 | 750L±20L |
| 电 气 系 统 | 电 机 | 48V800W高磁钢无刷差速电机 |
|  | 电 控 | 48V15管无刷控制器 |
|  | 电 池 | 48V32Ah免维护电池 |
|  | 充电器 | 便携式智能全自动充电器 |
|  | 灯光及信号 | LED大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭等 |
| 底 盘 系 统 | 车 架 | 整体焊接一体大梁 + 烤漆 |
|  | 动力传动 | 后置驱动,配备前进和倒档 |
|  | 转 向 | 龙头把式转向机构 |
|  | 悬 架 | 前悬架：减震 后悬架：钢板弹簧式非独立悬架 |
|  | 后 桥 | 分体式差速后桥 |
|  | 制 动 | 脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 左手把式软轴前轮制动 + 手动机械驻车制动 |
|  | 轮 胎 | 前轮：3.00-12 后轮：3.00-12 |
|  | 仪表台 | 注塑成型液晶仪表，电源锁，组合开关 |
|  | 座 椅 | 皮革软座椅+皮革软靠背 |
|  | 油 漆 | 高级汽车专用油漆 |
|  | 箱 体 | 箱体设计符合环卫需求，全密闭结构，杜绝作业中的垃圾滴撒抛漏。箱体可旋转，垃圾可一次性倾倒，显著提高工作效率。箱体上盖左右分开，投放倾倒合理，后门随车箱高度自动打开，箱体尺寸要求：1.3*0.9*0.7m |