	序号
	设备名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	一、整机：
整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射。

整机采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，整机色域覆盖率（NTSC）≥72%，灰度等级≥256级。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机显示屏幕贴合方式采用全贴合工艺，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。

采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面，钢化玻璃表面硬度≥9H。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

安卓系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。

整机接入单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。

整机无需外接无线网卡，在windows系统下可实现WI-FI无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。

Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。

整机内置≥2.1声道扬声器，位于设备上边框，顶置前朝向发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率不低于60W。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12m。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。摄像头视场角≥135度。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，可AI识别人像，人像识别距离≥10米。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记不少于50人。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。

支持纸质护眼模式，在任意通道任意画面任意软件所在显示内容下可实时调整画面纹理。画面纹理呈现出类宣纸效果，同时支持色温调节和透明度调节。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机至少具备6个按键。支持通过按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。

为保护视力，可通过面板物理功能按键一键启用护眼模式。

整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IEC TR 62778:2014蓝光危害RG0级别。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

支持通过面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

支持自定义“设置"按键，通过自定义设置实现面板功能按键一键启用批注、截屏、降半屏、放大镜、倒数日、日历。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标识，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。

整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，支持连接外部蓝牙音箱播放音频，可主动发现蓝牙外设从而便捷连接，无需整机进入发现模式。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

外接电脑设备通过双头Type-C数据线连接至整机，可调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，可在外接电脑上控制整机拍摄教室画面。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。

整机支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时可以正常触控操作Windows系统，点击非Windows显示画面区域可退出该模式。

整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。

无PC状态下，Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持8种以上平面图形工具。支持6种以上立体图形工具。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。

整机安卓和全部外接通道（HDMI、type-C）下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师可设置题型，学生回答后提交，教师可查看正确率比例并进行讲解。可随机抽选、实时弹幕，管理当前班级成员，导出学生报告。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）。
	50
	套

	
	
	
	
	

	
	
	二、电脑模块：
PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。

搭载Intel 酷睿系列 i5CPU或以上配置。

内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。

硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
	
	

	
	
	三、教学软件：
教学软件须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系,根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。

支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。

支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。

备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。

互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。

互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

接收方通过web链接或二维码的课件分享入口可预览互动课件内容并可触控课件互动元素，并能将互动课件转存至个人云空间，登陆云空间即可接收并打开互动课件。

备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频、Flash等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频、Flash、PPT等素材右键上传至云空间。

教学软件具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。

可在备课平台直接边写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。

具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可直接在备课界面下存储至个人云空间，无需导出转存，便于后续使用。

支持对任意课件元素自定义路径动画，可自由绘制动画移动轨迹使课件元素沿轨迹路径进行移动。

为提高教师备课效率，要求本款教学软件支持将PPTX格式的PPT课件进行一键导入（不接受第三方软件导入），且该导入为元素级导入，即导入后的文件可对图片，文字，表格等元素进行再次编辑。

无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

具备胶囊式微课功能内置于交互式课件工具中，支持快速录制胶囊式微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，录制过程中可对课件中的元素进行拖动、克隆、删除等操作，支持在录制过程中进行书写和擦除。

分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供不少于3种难度、10种游戏模版供选择，且模版样式支持自定义修改。

判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。

课堂互动游戏支持云储存，编辑完成的活动可一键存储至教师云空间，便于在不同课件中直接调用，无需反复编辑。

学科思维导图：内嵌学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供不少于5种预设模板，可自由增删或拖拽编辑知识节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面等教学知识内容，便于建构知识结构；学科思维导图知识点可逐级、逐个展开，导图工具具备归纳总结功能，可将相邻知识节点一键快速归纳，并添加文本、图片、音频、视频等辅助讲解，进行知识点关联发散。思维导图支持自定义连接线、节点样式。

数学函数图像绘制（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）：

支持数学函数图像绘制功能，包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中常见函数类型，也可自定义输入函数表达式生成图像；可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。

支持输入函数表达式后，即时生成对应的函数图像，软件自带函数输入键盘，包含数学学科常用的各类函数符号，如sin、cos、tan、等。

支持同时绘制函数表达式，能显示函数与函数图像之间的彼此相交、函数与坐标轴相交的交点坐标。

立体几何（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）：

支持绘制圆锥体、圆柱体等立体几何图形。

支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。

支持沿任意方向旋转立体几何图形，无论怎么旋转，立体几何图形远端的线段，可以随任意方向的旋转保持虚线状态。

支持为长方体几个面分别进行涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面，立体几何图形可被展开，展开后1比1 还原立体几何图形中的平面，方便老师教学和学生理解。

支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。

提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示，不接受flash或其他动画形式。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

备课模式下可一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。

提供立体地球教学工具，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学，不接受flash或其他动画形式。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件会自动显示出和该元素相关的化学反应方程式，老师可以选择方程式的颜色直接插入软件中进行使用。插入后的化学方程式还可重新进行编辑。（提供第三方检测机构出具的带“CNAS”标志的的检测报告）

必须支持3种以上语言输入法在此软件中进行直接输入及编辑,输入的语言需符合语言逻辑，不同语言的字体、排版格式均要符合语言的特点。
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	四、展台：
采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。

A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装。

支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。

展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；

带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头。

支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

集控管理平台：

采用一校一码的认证机制，为学校提供专属识别码，通过学校代码进行设备与管理平台之间的关联，保证管理的私密和安全。

采用B/S架构，兼容多终端多系统免安装使用，支持Andriod、ios、Windows、Linux、MAC OS X等主流操作系统使用。

支持远程监测设备的开关机状态、开关机时间段分布图、开机次数、开机使用时长、软件使用数、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、设备辅助管理软件版本、设备ID、机型等设备数据。

支持创设系统还原点，实现磁盘级的系统还原保护，可根据教学需要自由选择磁盘分区设立还原点、取消还原点。

支持对软件应用弹窗进行无差别拦截，可自定义自动拦截、手动点选拦截，保证教学过程中无干扰。

支持多层级权限管理，可将多类型的设备管理权限分配给多个管理员共同管理；

可远程控制设备关机和重启；可批量设定智能设备关机的执行时间，并支持自定义预约定时日循环执行。

支持对设备进行锁屏，支持即时锁屏、循环及定时锁屏操作。循环操作包含每日重复、工作日+周末（即5+2）模式、自定义循环三种。

提供无网解锁、有网解锁、密码解锁等多种认证解锁机制，适用于各类教学环境。有网情况下，可通过扫码验证身份解锁；无网情况下可通过扫码认证身份，获取临时解锁密码解锁；任何情况下均可支持6位数字密码解锁。

支持对设备进行打铃，提供即时打铃、定时打铃和循环打铃模式，用户可向铃声库上传自定义铃声，添加铃声时，可试听并设置打铃时长。

具备动态文字滚动型、全局弹窗提示型、桌面常驻型公告远程推送功能，支持对文字颜色、粗细及播放次数、推送时间进行设置。

支持批量对设备进行软件远程部署。

支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面，适用于远程维护和修复设备软件问题。

支持导出某月的设备使用情况详细数据分析表格，便于自行分析以及呈报工作业绩。

提供本周、本月、自定义周/月的教师使用白板软件制作课件的新增数、班级氛围建设软件的日增点评数及每位老师的使用分布情况查询。

手机端无需下载单独安装APP即可使用；兼容Android、IOS等多种移动操作系统，便于远程管理及告警信息通知。
	
	




