PH计

1、技术参数

1.1、PH

测量范围： 0.00-14

分辨率： 0.01

1.2、mV

测量范围： -1999.9 至 1999.9mV

可读性: 0.1mV

精度： ±0.3 mV (0.05%, 如果 <-400 mV 或 >+400 mV)

1.3、温度

测量范围： -5.0 ~ 105.0℃

可读性： 0.1℃

精度： ±0.2℃

1.4、校准点： 最多三种缓冲液

自动识别16种缓冲液

1.5、电极校准斜率范围 90% - 105%

1.6、自动/手动温度补偿（ATC/MTC）

1.7、可选的测量单位 pH、 mV 和 RmV（相对mV值）

2、特点：

2.1、彩色触摸屏显示

2.2、自动/手动温度补偿功能

2.3、三点校准，自动识别三组（16种）校准缓冲液

2.4、定时校准提醒功能

2.5、自动保存校准电极数据

2.6、测量数据存储

2.7、可存储电极序列号，确保100%的溯源

2.8、用户密码保护及三级权限管理功能。

2.9、多接口数据输出存储。

2.10、GLP打印。

2.11、数据存储和用户设置（PB-30）：

2.11.1、存储历史测量数据 400组（包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿等）

2.11.2、存储历史校准数据 10组（包含测量时间，电极序列号，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等）

2.11.3、用户设置 4个用户和1个访客（用户包含1个管理员和3个操作者），用户数据可以保存）。

2.11.4、管理员可以设置用户使用设备的权限，以免设备设置被随意修改。

2.11.5、管理员可以设置/删除用户信息.

2.11.6、密码保护： 每个操作者都可设置单独的使用密码

2.12、数据接口（3个）：

RS232 接口，可接针式打印机YDP20-0CE

USB-B口 SBI数据传输，电子Excel表格数据输入，可接打印机YDP30

USB-A口 可接扫描枪和U盘