冷却水循环装置

技术参数：

1、使用温度范围：-20～30℃；

2、温度调节精度：±1.5℃；

3、使用环保型制冷剂；操作部为防水型；

4、方式：通过循环泵外部密闭系循环；

5、冷却能力：约420W，at液温10℃

约280W，at液温-10℃

6、温度控制：压缩机ON-OFF控制；

7、温度传感器：Pt100；

8、温度设定、表示方式：数字设定、数字表示；

9、冷冻机、冷媒：450W、R404A；

10、循环泵：磁力泵 10/15W

11、装置循环能力（50/60HZ）：最大流量9/10L/min；

最大扬程：4.3/5.7L/min;

12、外部循环接口：外径10mm硬管连接和内径9mm软管连接；

13、使用环境温度：5-35℃；

14、安全装置：过电流漏电保护开关、温度显示异常、温度上下限警告、温度上下限异常、冷冻机过载、泵过热保护、冷冻机保护用延时器；

15、水槽材质：不锈钢；

16、水槽容量：约3.9L（液量3.5L）

17、外尺寸：205X396X535mm（宽X深X高）；重量：≤31kg；

18、电源：AC220V±10%  3A；