消解仪

技术参数：

  - 加热方式：电加热孔式环绕一体加热

  - 传热材质：高纯石墨及特殊防腐材料

  - 控温范围：室温-420℃；控温精度：±1℃

  - 加热功率：3000W

  - 控温方式： 智能PID微芯片控制，LED数字显示控温。

  - 孔间温差：≦±1℃@100℃，

  - 消解孔数：36；消解孔规格：R×D：31×60mm

  - 整机全防腐设计，采用耐腐蚀材料，操作台面材质为石墨

  - 主体采用多层隔热结构。

  - 石墨加热块和石墨操作台面表面均进行了特殊防腐材料喷涂，材料耐高温可在-100℃～650℃环境条件下使用。

  - 消解管具有10ml、25ml、50ml定容刻度，消解-赶酸-定容在同一消解管内完成，无需转移

配置清单：

石墨电热消解主机一台，18孔消解管支架2个，高硼硅玻璃消解管一套36根(带回流盖) ，聚四氟乙烯消解管一套36根（带盖）