电子分析天平

1、技术参数

1、结构设计及材料选择：结构简洁，多采用平面设计，使其易拆卸、易清洁。天平零部件材料选用PBT、不锈钢和玻璃材质，有效防止交叉污染。天平防风罩带有防静电涂层，用于屏蔽静电，在称量粉末类样品时能够快速得到稳定结果。

2、isoCAL功能：温度和时间触发的全自动内校功能，充分确保获得准确称量结果。

3、12种应用程序满足常规实验室需求：除称重和简单的应用程序（如百分比称量、动物称量、小件计数、总重计算、峰值保持等）外，比较复杂的统计、密度测定、检重称量等应用程序也作为标准配置，满足常规实验室的需求。

4、数据传输：标配USB和RS232两种接口，方便连接打印机、第二显示器等附件和电脑。具有PC直连功能，不需软件即可将称量数据传输至Excel、Word等文件，便于后续的数据处理。

5、LED触摸屏：用户界面简单、结构清晰。操作容易，读数方便

6、称重能力（g)：220

7、可读性(mg) ：0.1

8、重复负载性为5%时的典型值(±mg) ：0.08

9、重复满量性程典型值 (mg)：0.1

10、线性偏值差典型值(±mg)：0.06

11、灵敏度漂移 （+10°C ~ +30°C）(±ppm/K)   ：1.5

12、稳定时间典型值  (s)：≤1.5

13、称重盘尺寸 (mm)：Ø 90（±10）

14、称量室高度 (mm)：240（±20）

15、尺寸（宽x深x高)  (mm)  ： 219×317×345（±50）

16、校准方式：温度和时间触发的全自动内部校准。

2、配置清单：

主机天平1套；

电源线1套