直径23米蒙古包材质及相关参数

| 构件名称 | 材质 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一层蒙古包哈那框架 | 樟子松 | 高度2500mm;下底2071.2mm;上底1919.86mm，木头厚度为55mm；宽度为180mm. | 总共36个框架，全部采用传统榫卯结构；内部镶嵌樟子松木板哈那片。其中，三个框架为门的位置。 |
| 二层蒙古包哈那框架 | 樟子松 | 高度500mm；下底1919.86mm；上底1832.59mm;木头厚度为55mm;宽度为180mm;弧度半径为1000mm. | 总共36个框架，全部采用传统榫卯结构。 |
| 内置第一道围绳 | 镀锌带钢 | 50mm宽带钢66米 |  |
| 第一层乌尼杆 | 樟子松 | 65mmx60mmx5010mm;180根 | 雕刻民族图案 |
| 第一圈陶脑 | 钢木结构 | Φ12400mm,180孔 | 钢结构包装实木雕刻木板 |
| 第二圈乌尼杆 | 樟子松 | 65mmx60mmx4000mm；90根 | 雕刻民族图案 |
| 顶部陶脑 | 钢木结构 | Φ5215.2mm，90孔 | 钢结构包装实木雕刻木板 |
| 天窗 | 樟子松 | Φ5580mm;高度2550mm. | 透明物为水晶板 |
| 内里布 | 粗麻布 | 779㎡ | 乳白色 |
| 保温毡 | 羊毛纤维混纺 | 1200克/㎡；需要779㎡ | 与内里布复合在一起 |
| 防雨罩 | 有机硅防雨布 | 779㎡ | 分上、中、下三部分 |
| 外饰毡 | 羊毛纤维混纺 | 800㎡ | 用黑色绳子缝制民族图案 |
| 蒙古包围绳 | 纯棉 | 216米 |  |
| 柱子 | 镀锌方钢 | 300mmx300mmx5490mm，四根 | 实木雕刻板包装 |
| 横梁 | 镀锌方钢 | 200mmx200mmx4000mm，四根 | 实木雕刻板包装 |
| 门 | 断桥铝 | 高度2200mm；宽度1776.4mm;三个组成 | 双香槟色 钢化玻璃 |
| 蒙古包门厅 | 钢木结构 | 高度3000mm;宽度6300mm, | 造型为实木雕刻，环氧树脂防腐，PC做内置墙板 |
| 基础 |  |  |  |