直径6米民宿蒙古包材质及相关参数

| 构件名称 | 材质 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒙古包哈那框架 | 樟子松 | 高度2000mm;下底、上底1256mm，木头厚度为45mm；宽度为100mm. | 总共30个框架，全部采用传统榫卯结构；内部镶嵌樟子松木板哈那片。其中4个框架为钢化玻璃观景窗，2个框架为断桥铝曲面开扇式窗户。 |
| 曲面钢化玻璃观景窗 | 玻璃机断桥铝 | 厚度8mm | 每顶蒙古包4块（其中，两块玻璃两扇窗户） |
| 内置第一道围绳 | 钢丝绳 | 6mm 长度19米 | 2根 |
| 乌尼杆 | 樟子松 | 40mmx35mmx2650mm64根 | 雕刻民族图案 |
| 陶脑 | 木结构 | Φ1350mm,64孔 | 实木雕刻 |
| 内里布 | 粗麻布与八美缎 | 178㎡ | 白色、湖蓝、藏绿、银色 |
| 保温毡 | 羊毛纤维混纺 | 1200克/㎡；需要80㎡ | 与内里布复合在一起 |
| 防雨罩 | 有机硅防雨布 | 80㎡ | 整体 |
| 外饰毡 | 羊毛纤维混纺 | 80㎡ | 用黑色绳子缝制民族图案 |
| 蒙古包围绳 | 纯棉 | 56.5米 |  |
| 门 | 实木 | 高度1910mm；宽度1087mm; |  |
| 蒙古包门装饰 | 木结构 | 高度2000mm;宽度3000mm, | 造型为实木 |
| 基础 |  |  |  |