兽医室、暖棚、储草棚图纸补充说明

1、原图纸条形混凝土基础变为毛石基础截面为600*600,基础深度-1.50米变为-0.6米，地梁截面为370*300，配筋为6C12,C8@200

2、构造柱取消

3、定制整体屋架变为80*80*2.5mm壁镀锌方钢焊制屋架。檩条采用40*60*1.5mm镀锌方钢

4、屋架之间距离为3.3米

5、圈梁按原图配筋施工

6、檩条距离不得超于1.2米

东乌珠穆沁旗财政局

2022年6月27日