东乌珠穆沁旗绿色畜产品全产业链融合发展项目-熟食车间设备采购及安装清单

| 序号 | 货物名称 | 具体技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛刷清洗去皮机 | ●1、梯形结构底盘悬架，高强度移动角轮，坚固耐用； 2、特制尼龙毛刷兼具去皮抛光，高效持久耐用； 3、适合食品加工业者配合自动化生产线； 4、适用于土豆、胡萝卜、甜菜、芋头、甘薯、果品等的清洗去皮； 5、毛刷长度：≥800mm； ●6、产量：≥500Kg/H； 7、电压：380V/220V。 | 台 | 1 |
| 2 | 全自动蔬菜脱水机 | ●1、处理能力：≥300Kg/H； 2、甩桶直径：≥420mm； 3、电压：380V/220V； 4、用于物料清洗后表面携带水分的甩干，便于后续风干、内装的需要，提高物料质量和保质期，人工将物料装入设备配备的甩干滚筒内在动力的驱动下，甩干滚筒高速旋转，在离心力作用下使物料表面水分经过甩干筒上的小孔与物料分离出，水经过排水口排出，甩干后的物料由人工取出，用优质不锈钢板制作，卫生安全。 | 台 | 1 |
| 3 | 多功能切菜机 | ●1、采用PLC控制系统； 2、切割长度：1-60mm ； 3、根茎片2-6mm、丝 2-6mm、丁 10、12、15、20mm； 4、皮带宽：≥120mm； ●5、产量：≥600Kg/H； 6、电源：380V/220V。 | 台 | 1 |
| 4 | 双轴双速拌陷机 | 1、采用双轴椭圆螺旋布置的扇形浆叶，对物料进行径向搅拌，同时完成轴向回流，使物料得以充分混合均匀，达到理想的混合效果； ●2、采用链条传动，主轴转速双速或变频：≥42r/min ≥84r/min； 3、料箱容积：≥650L； | 台 | 1 |
| 5 | 移动提升机 | ●1、提升能力 (kg/次)：≥200； 2、功率(kW)：≥0.75； 3、提升高度 (mm)：1400/1600/1900； 4、提升速度 (m/min)：≥3.5； ●5、材质：主体US304优质不锈钢材料。 | 台 | 1 |
| 6 | 斗车（馅料转运） | ●1、容积：≥200L 2、材质：304不锈钢 3、底部一体拉伸成形。 | 台 | 13 |
| 7 | 刨肉机（肉块处理） | 1、料道宽度：≥540mm； 2、料道高度：≥200mm； 3、工作压力（气原）：≥4Kg/cm²； ●4、冻肉温度：-18℃≤T≤0℃； 5、原料体积：长×宽×高≤650×500×180mm； ●6、生产能力：≥3吨/时（50刀）； 7、原料重量：5-40Kg； 8、整机重量：≥600 Kg； 9、电机功率：≥7.5KW； 10、上料采用气动翻转上料。 | 台 | 1 |
| 8 | 斩拌机 | ●1、生产能力(kg/次)：≥30； 2、容积(L)：≥80； 3、额定功率 (kW)：≥13.97； 4、斩刀数量(把)：≥6； 5、斩刀转速 (rpm)：≥ 200/1500/3000； 6、线速度 (m/s) ：≥66； 7、斩锅转速 (rpm) ：10/16； 8、出料盘转速(rpm)：≥83； | 台 | 1 |
| 9 | 肉类切丁机 | 1、总功率：≥3kw； 2、电压：380V/220V； 3、生产效率：≥600kg/小时； 4、原料尺寸：≤120*120*600mm； 5、材质：SUS304。 | 台 | 1 |
| 10 | 绞肉馅机 | ●1、整体不锈钢制造； 2、采用≥7.5KW六级电机直连； 3、电机功率大、直联、无齿轮箱传动，故障率低，而且动力强劲，效率极高； ●4、整机包括框架采用优质304不锈钢； 5、孔板直径≥120MM； 6、绞龙采用一体铸造成形； 7、鲜肉及零下15度左右的冻肉均可加工。 | 台 | 1 |
| 11 | 真空和面机 | ●1、要求设备具有抽真空功能的板式和面机； 2、要求设备具有混粉、揉面、和面的功能； 3、要求和面时间可调节（6-8分钟）； 4、要求单次和面≥3袋粉（≥25kg/袋）； 5、要求绞龙转速≥41r/min）； 6、要求和面真空度：≤-0.08Mpa，可以选择是否真空和面； 7、要求面斗手动旋转角度≥90°，有上下限位开关； 8、要求面斗在复位状态下绞龙才能够正常工作，非复位状态下绞龙只能低速点动运转； 9、要求PLC触摸屏控制，可根据工艺设定和面配方； 10、要求锅盖有安全开关联动； 11、要求和面机配备自动上水/自动上粉系统； ●12、生产效率：一次和面粉量≥75kg（粉，不含水）； ●13、与产品接触的部位为SUS304不锈钢材料； 14、设备主体采用SUS304不锈钢结构； 15、减速机采用硬齿面减速机； 16、轴套采用不锈钢材质； 17、功率：≥18.5KW。 | 台 | 1 |
| 12 | 自动上粉 | 1、该系统依托真空和面机可制造密封条件下的负压环境，利用震动辅助下料，通过PLC控制完成面粉由上粉间自动吸入真空和面机锅体内； 2、电压：380V/220V； 3、机器净重：≥80kg； ●4、整机采用优质SUS304不锈钢。 | 台 | 1 |
| 13 | 自动上水(流量计式） | 1、该系与自来水直接连接； 2、做为和面机的配套附件使用，通过稳压泵制造稳定水压供水； 3、由液体流量计计量，PLC自动控制； 4、电压：380V/220V 。 | 台 | 1 |
| 14 | 三变频制皮饺子机（含压面延展机） | ●1、设备在运转状态下，给皮、给馅、成型进行数字化精确调整（调整精度±0.1）； 2、面皮的厚度可以随时调整（调整精度±0.1）， 3、压面辊组之间同步协调，实现自动话调整； 4、要求饺子机配备独立供馅系统，馅斗容积≥50KG； 5、要求设备具有面絮回收装置； 6、饺子成型磨具方便更换； ●7、生产效率：≥30000个/小时； 8、模具采用纯不锈钢和高分子材料相嵌合； 9、设备整机采用SUS304不锈钢结构（两个齿轮除外）； 10、压面辊轴采用实心轴。 | 台 | 1 |
| 15 | 水饺机供料泵 | 1、和饺子机配合使用，给其供馅； 2、生产能力：≥1吨/小时。 | 台 | 1 |
| 16 | 单螺旋速冻隧道 | - 1、进料温度≥+15℃，出料温度≤-18℃； - 2、进出口方向：低进低出； - 3、传动结构：驱动减速电机置于库体顶部； - 4、库体：聚氨酯保温板（外≥0.7mm不锈钢板/内≥0.5mm不锈钢板）。 | 台 | 1 |
| 17 | 封口机 | 1、封口宽度：6-12MM可调； 2、封口厚度：0.08-0.8MM； 3、温控范围 ：0-300度； 4、速度：0-12米/分钟。 | 台 | 4 |
| 18 | 金属检测仪 | 1、主体材质：SUS304； ●2、空机检测精度φ：Fe：≤0.8mm NOFE：≤1.2mm Sus304：≤1.5mm； 3、可通过产品宽度：≥400mm； 4、可通过产品高度：≥200mm； 5、皮带宽度：≥360mm； 6、皮带材质：PU； 7、设备长度：≥1500mm； 8、传送带高度：≥750mm(向上可调100mm)； 9、传送带速度：≥25m/min（定速）； 10、传送带载重：≥10KG； 11、电源要求：380V/220V 整机额定功率≥500W； 12、剔除方式： 推杆式（配备不锈钢剔除产品收集箱）； 13、皮带运行方向：从左向右（从右向左 可选）。 | 台 | 1 |
| 19 | 缓化池 | ●1、采用实厚≥2mm优质304不锈钢焊接而成； 2、一端可侧开，并有放水时挡肉篦子； 3、尺寸≥2000mm*1000mm*800mm | 台 | 4 |
| 20 | 洗肠机 | ●1、工作效率≥50条/小时； 2、使用电压：380V/220V； 3、可清洗牛肠，各种羊肠； 4、水温要求：48℃~52℃。 | 台 | 1 |
| 21 | 洗肚机 | ●1、生产能力：≥600公斤/h； 2、电机功率：≥1.5KW； 3、滚筒转速：≥50r/min。 | 台 | 1 |
| 22 | 蒸汽蜂窝卤制锅 | 1、带吊蓝及自动升降，控水装置； 2、容量：≥800L/锅； 3、蒸汽加热。 | 台 | 1 |
| 23 | 卤煮高压锅 | 1、内容体积≥200L； 2、采用电加热。 | 台 | 1 |
| 24 | 焯水锅 | 1、带吊蓝及自动升降，控水装置； ●2、容量：≥800L/锅； 3、蒸汽加热。 | 台 | 1 |
| 25 | 切丝机（双刀） | 1、电压：380V/220V； ●2、产量（kg/h）：≥1200； 3、刀组数：≥2； 4、通过距离（mm）：≥50； 5、刀组规格（mm）： 3-30可选。 | 台 | 2 |
| 26 | 滚动包装机 | 1、电源电压：380V/220V； 2、真空泵电机功率（W）：≥3000； 3、热封功率（W）：≥2500； 4、真空室最低绝对压强（Kpa）：≤1； 5、每室内热封条数：≥ 2； 6、热封条长度(mm)：≥1100； 7、热封宽度（mm）：≥ 10； ●8、真空泵排气量（m³/h）：≥100； 9、真空室材质：整机采用优质不锈钢 304； 10、两条封口之间的有效距离（mm）：≥190； 11、两条封口之间的中心距离（mm）：≥245。 | 台 | 1 |
| 27 | 双层水浴式杀菌釜 | 1、杀菌锅内径/筒长/全容积：≥900 mm/1800mm /1.4m³； 2、热水罐内径/筒长/全容积：≥ 900 mm/1800mm /1.4m³； 3、设计压力：≥0.35Mpa； 4、最高工作压力：≥0.30Mpa； 5、最高工作温度：≥145℃； 6、单台配备锅炉最低压力：≥0.3ton/h/0.4Mpa； 7、电源电压：380V/220V； ●8、锅体材质：Sus304； 9、杀菌锅壁厚：≥4mm，热水罐壁厚≥4mm； 10、产能：≥250kg/次； 11、含水箱容积：≥2m³ | 台 | 1 |
| 28 | 浮袋提升机 | - 设备总功率：≥0.75KW； - 2、网带宽度：≥800mm； - 3、本机整体除电机等标准件外，全部采用304不锈钢制作而成，完全符合国家卫生标准； - 4、输送部分采用食品级传送网带，网带配有刮板。进料处带有大容量料斗； - ●5、传动速度变频可调； - 6、整机长度≥6米。 | 台 | 1 |
| 29 | 逆风强干机 | 1、风机功率≥0.75kw×12台； 2、传动电机变频调速； 3、不锈钢网带总宽度≥800mm； 4、链条节距：≥31.75mm； 5、不锈钢板≥δ2mm、δ1.5mm； 6、不锈钢架体 ≥50#方管； ●7、生产能力≥500kg/h。 | 台 | 1 |
| 30 | 平板车 | 车间转运使用，304不锈钢制作 | 台 | 4 |
| 31 | 水箱 | ●1、整体采用优质304不锈钢，厚度≥2.0mm，容积≥6T 2、组装方式：氩弧焊接，长方形 3、冷却方式：自然冷却 4、进水控制：遥控浮球 5、排水方式：直通排水 6、产品性能：防腐蚀 易安装 寿命长 | 台 | 1 |
| 32 | 水软化处理 | ●1、处理能力：≥1.5T/小时 2、电压：380V/220V 3、进出水口：≥25 4、运行重量：≥200kg 5、罐体承压：≥1MPa 6、运行模式： 自动 7、树脂装填量：≥25L/袋 8、出水硬度：≤0.03mg·N/L | 台 | 1 |
| 33 | 生物质蒸汽发生器锅炉 | - 自动进料； - 2、触摸屏≥5挡调节，内置承压式调节器，燃料消耗量（颗粒燃料）≤180KG/h； 3、额定工作压力：≥0.7MPA； 4、实测最大蒸发量：≥950KG/h； 5、适用电源：380V/220V； 6、符合国家免检标准。 | 台 | 1 |
| 34 | 电子秤 | ●1、最大量程≥1.5T，精度≤0.1公斤； 2、电子台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式； 3、去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保； 4、自动/手动打印稳重记录，选配打印接口，标准并行接口； 5、采用激光焊接密封传感器，配合不锈钢防尘仪表，秤体电抛光处理。 | 台 | 6 |
| 35 | 低温库 | 1、采用≥0.5厚双面彩钢； ●2、冷风机采用不锈钢外罩，库门采用优质304不锈钢； 3、面积：≥40平米； 4、温度：≤-18℃； 5、含冷库板，库门，压缩机组，冷风机等全套。 | 套 | 1 |
| 36 | 货架 | 1、整体304不锈钢制作，面板采用≥1.5mm不锈钢板制作； 2、立柱≥38*38*1.5mm方管制作； 3、横撑≥38*25*1.5mm制作； 4、≥3层货架。 | 套 | 8 |
| 37 | 制冰机 | ●1、产能：≥1000kg/24h； 2、片冰温度：≤-5℃，厚度≥1.6m； 4、耗水量（m³/h）：≤0.04； 5、机组净重：≥450kg。 | 台 | 1 |
| 38 | 真空滚揉机 | 1、滚筒容积：≥500 L； 2、滚筒厚度：≥5mm； 3、封帽厚度：≥6mm； ●4、生产能力：≥200kg； 5、滚筒转速：≥7 r/min； 6、真 空 度：≤-0.08Mpa； 7、电 压：380V/220V； ●8、工作方式：预先抽真空，滚揉、停歇交替，自动停机。尾部主轴抽真空，工作时亦可即时补真空度； 9、外形尺寸：≥1400mm×1150mm×1600mm； | 套 | 2 |
| 39 | 盐水注射机 | 1、适用于牛排、酱卤类产品注射； 2、单头、注射针数≥140针； 3、适用于稀料及粘稠物料、乳化牛油的注射； 4、盐水泵采用转子泵。注射压力0.5-1.0MPA可调； 5、运输带、针采用单独伺服电机，PLC控制。针的上下运动采用无轴伺服丝杠，保证运行精准； ●6、随机盐水车采用滚筒式去渣装置、过滤器从粗到细逐级过滤，过滤级数为：滚筒--粗筛网--中目筛网---细目筛网--水泵前筛网。且为保证安全，盐水车搅拌采用水流混合搅拌，减少漏电危险。且过滤网在生产过程中可随时拆卸、清理。适用于多油脂类产品注射。并增加加热装置，料液温度在20-70度之间调节。为保证安全及受热均匀，水车底部及四周均有加热夹层，保证水车四周及底部均匀受热，温度统一； | 台 | 1 |
| 40 | 盐水制备器 | ●1、具有切割、研磨功能。搅拌头可搅拌0-95度的料液； 2、功率≥3.0KW，可实现粘稠物料的搅拌、制备； 3、配备牛油专料料桶，带有保温夹层，容量≥400升； 4、出料管直接联接注射机的盐水车。 | 台 | 1 |
| 41 | 输送带 | 1、长度：≥20m，宽度≥500MM； 2、整体框架304不锈钢板制作≥2.0mm厚，采用pu带变频电机。 | 套 | 1 |
| 42 | 模具 | 1、带压盖自紧装置； 2、牛肉200套、羊肉200套； 3、尺寸：长：≥350mm*宽：≥150mm*高：≥75mm； 4、整体304不锈钢焊接，打磨光华无毛刺。 | 套 | 400 |
| 43 | 穿串机 | 1、应用范围；羊肉，牛肉等； 2、材质：304不锈钢食品级 PE板 PP板； 3、电源：380V/220V ； 4、机器重量（kg）：≥280； 5、总功率（w）：≥255； ●6、每小时产量；≥4000串。 | 套 | 1 |
| 44 | 切片机 | 1、电压：380V/220V； 2、刀速：≥47次/分钟，切片厚度0-50mm，最大起刀高度≥200mm，最大裁切宽度≥825mm，最大裁切长度≥750mm； ●3、放卷数：≥8； 4、加工功率：150-800kg。 | 套 | 2 |
| 45 | 锯骨机 | 1、供电：380V/220V； 2、锯条长度≥3070mm 厚度≤0.56mm 类型采用4T； 3、大切割宽度≥339mm； 4、大切割高度≥400mm； 5、锯仞速度：≥28米/S； 6、机器重量≥170kg。 | 套 | 1 |
| 46 | 恒温热水炉 | 1、容量≥200升； 2、采用电加热； ●3、自动调温，控温。 | 套 | 1 |
| 47 | 真空包装机 | 1、抽真空能力：≥0.04 m³/h； 2、工作循环：15-40秒/次； 3、电压：380V/220V； 4、功率：≥2.0KW； 5、真空极限：≤0.045mpa； 6、热合宽度：40-280mm（袋子过宽可分段热合）； 7、热合时间：数字设置，自动控制； | 台 | 3 |
| 48 | 贴体包装机 | ●1、包装能力：≥2次/分钟，一次≥四盒； 2、盒子材质：PP/PE/PET/PS； 3、极限真空度：≤-0.1MPa。 | 台 | 1 |
| 49 | 刀具 | 1、含分割刀及刀棍； 2、食品级金属刀具； 3、易清洁，不生锈。 | 套 | 3 |
| 50 | 电子秤 | - 电子台秤配制面板式16列微型打印机，打印像联单格式； - 2、去皮和预置皮重，具有时钟和日期，手动贮储累加，称重记录贮存掉电保； - 3、自动/手动打印稳重记录，选配打印接口，标准并行接口； - 4、采用激光焊接密封传感器，配合不锈钢防尘仪表，秤体电抛光处理。 | 套 | 6 |
| 51 | 不锈钢器具 | 1、不锈钢器具包括案台、托盘、勺子、桶等； 2、均为食品级不锈钢材质。 | 套 | 6 |
| 52 | 洁净工作台 | 304不锈钢面板，立腿横撑≥38mm*38mm*1.5mm。 | 台 | 1 |
| 53 | 压力蒸汽灭菌锅 | 1、温度：≥129℃； 2、压力：≥0.17MPa。 | 台 | 1 |
| 54 | 电子天平 | ●1、秤盘采用304不锈钢。直径≥100MM； 2、量程≥5公斤，精度≤0.1克。具有校准、单位、打印、去皮、计数功能； 3、电压：380V/220V，可带电、充电使用； 4、具备防水、防尘性功能。 | 台 | 1 |
| 55 | 分析天平 | ●1、秤盘采用304不锈钢，直径≥100MM； ●2、量程≥520克，精度≤0.001克。具有校准、单位、打印、去皮、计数功能； 3、电压：380V/220V，可带电、充电使用； 4、防水、防尘性能好。 | 台 | 1 |
| 56 | 酸度计PHS | 1、测量方式：传导式； ●2、测量范围：0.00 至 33.0% (g/100ml) 的盐浓度 (测量稀释10倍的样品可显示原液的盐度g/100ml)； ●3、溶解值：≤0.1g/100ml； 4、温度补偿：10 至 40°C (可保证测量精度的使用温度为15 至 35°C)； 5、环境温度：10 至 40°C (可保证测量精度的使用温度为15 至 35°C)； 6、样本量：≥0.3毫升； 7、测量精确度：显示值 ≤0.6g/100ml； 8、相关精确值≤6% (使用于测量范围10至 33g/100ml)； 9、测量时间：≤3秒； 10、电源：2×AAA 电池。 | 台 | 1 |
| 57 | 电热恒温培养箱 | 1、内容积：≥250L； 2、隔板称重：≥15kg 12层 高度≥60mm； 3、电源电压：380V/220V。 | 台 | 1 |
| 58 | 生物显微镜 | ●1.像素：≥1800万； ●2.光学放大：40X-1600X； 3.光源采用冷光源，寿命≥10万小时。 | 台 | 1 |
| 59 | 恒温干燥箱 | ●1、不锈钢内胆； 2、室温+5℃-300℃ 精度±1℃ 带鼓风机； 3、容积≥210L。 | 台 | 1 |
| 60 | 化验室案台 | 1、耐腐蚀化验室案台； 2、宽≥1.2m*长≥2m。 | 套 | 2 |
| 61 | 风淋系统 | 1、满足≥4人同时进入； 2、技术说明：304不锈钢材质，不锈钢门，板厚0.8mm； 3、喷嘴出口风速≥22m/s。总数≥20个； 4、电压：380V/220V、频率：50Hz、保证风速； 5、整机功率：≥3KW。 | 套 | 3 |
| 62 | 货梯 | - 1、载重量：≥2T。速度≥0.5m/s - 2、层站：2层2站2门。基站：1F - ●3、提供相关特种设备生产资质及安装资质 - 4、机房位置：井道上方。 - ●5、具备下列功能 - 5.1、全集选控制功能 - 5.2、司机运行功能 - 5.3、自动运行功能 - 5.4、开门保持时间分类设定功能 - 5.5、检修运行功能 - 5.6、红外线光幕保护功能 - 5.7、本层外呼开门功能 - 5.8、运行状态显示功能 - 5.9、轿内风扇、照明自动节能功能 - 5.10、消防迫降功能 - 5.11、停电应急照明功能 - 5.12、锁梯功能 - 5.13、故障自动检测功能 - 5.14、开关门受阻保护功能 - 5.15、五方对讲功能 - 5.16、到站钟功能 - 5.17、故障记录功能 - 5.18、自动返基站功能 - 5.19、超速保护功能 - 5.20、强迫关门功能 - 5.21、电机过热保护功能 - 5.22、超载保护功能 - 5.23、防溜车保护功能 - 5.24、消防运行功能 - 5.25、缺相保护功能 - 5.26、轿内反向指令自动取消功能 - 5.27、井道楼层数据自学习功能 - 5.28、故障码显示功能 - 5.29、最佳曲线自动生成功能 - 5.30、轿厢位置智能校正功能 - 5.31、楼层显示设置功能 - 5.32、错误指令取消功能 - 5.33、强迫减速监测功能 - 5.34、防打滑保护功能 - 5.35、CPU故障保护功能 - 5.36、门锁短接保护功能 - 5.37、接触器触点检测功能 - 5.38、换站停靠功能 - 5.39、重复关门功能 - 5.40、对地短路检测功能 - 5.41、直接停靠功能 - 5.42、服务层设置功能 - 5.43、运行次数和时间记录功能 - 5.44、满载直驶功能 | 套 | 2 |
| 63 | 激光喷码机 （含分页机） | 标准分页机参数 1、适合被分物宽度70~280mm； 2、输送速度：0--50米/分钟任意可调； 3、变频器：变频驱动运行，不可公频运行； 4、机架：不锈钢； 5、使用电力：380V/220V； 激光喷码机参数 1、在线编辑、喷码生产日期；支持多种语言； 2、文字编辑，汉语，阿拉伯语，西班牙语等； ●3、每秒字符数1000-1500 字/秒，划线速度120-450米/分钟； 4、内存≥1G； 5、CPU ≥2个； 6、行数：打标范围内不限制行数； ●7、字符高度 1-110mm； 8、字体：多种字体可供选择； ●9、标刻范围 ≥110mm*110mm； 10、具备速度跟踪，触发感应功能； ●11、信息输入≥8寸全彩屏； 12、电源要求380V/220V； 13、整机功率≥30W； 14、防护等级≥IP54，激光器强制水冷温度5-45℃湿度10%至90%，无冷凝。 | 台 | 1 |
| 64 | 螺杆空压机含储气罐、冷干机 | 1、永磁、变频，储气罐≥3m³，含冷干机； 2、功率：≥11KW； 3、压缩方式：连续单级； 4、冷却方式：风冷； ●5、压缩空气出口压力：P=0.65-1.0MPA； 6、电机转速：≥3600转/分； ●7、排气量：1.5-1.85立方/分； 8、空气温度0-45度。 | 台 | 1 |