具体技术(参数)及数量要求

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	边检智能卡口（人工通道）

	1.1
	边检车道信息预报子系统

	1.1.1
	车辆信息发布系统
	1．室外双基色，像素间距：≤4mm，16扫恒流显示驱动，视120°，失控率：万分之三，异步控制系统；
2．尺寸：≥640mm*480mm；
       
	套
	6

	1.1.2
	支架
	支架，包边、防水防尘处理。
	套
	6

	1.1.3
	交通引导子系统
	提示通道状态，红绿两色双灯，直径每个≥200mm，含安装杆件。
	套
	6

	1.1.4
	支架
	支架，包边、防水防尘处理。根据现场定制
	套
	6

	1.1.5
	车道通关显示终端
	悬置在通道入口正上方，显示通道开/闭状态或通车分类等信息，像素间距：≤4mm，可显示面积≥1920mm × 960mm，含安装结构件：看板外尺寸≥1980mm×1020mm×150mm 长×高×厚     
	套
	6

	1.2
	边检车道车辆道闸子系统　

	1.2.1
	快速电动道闸
	单程起落时间：≤3秒；
道闸采用变频控制单元；
杆臂：直杆；根据现场定制
电机：直流无刷电机；

使用寿命：≥1000万起落次；
	套
	6

	1.2.2
	交互式车辆安全保护子系统
	交互式保护系统是一套自动感应车辆进出的系统。
自动感应进出车辆，并且实施反馈系统数据，通过系统逻辑控制，实现车道系统联动处理。达到自动开关闸门放行车辆的目的。
	套
	6

	1.3
	边检车道综合控制子系统

	1.3.1
	综合控制系统
	室内综合控制器；可实现漏电保护；可实现双路道闸、一路路障控制；可实现道闸和路障联动互锁控制；可实现5组地感信号输入；可实现出口信号灯和入口信号灯控制；两组对射和一对光幕组成交互式车辆保护系统；可实现两组自动升降定位采集系统控制；可实现车辆防尾随信号采集；可实现声光报警控制；可实现工业级液晶显示子系统控制；系统为通道系统硬件的核心控制部分，主要实现查验信息的采集及验放的控制
	套
	6

	1.3.2
	车道控制器
	工业级车道控制器。CPU：≥i7 内存：≥8G 显卡：≥2G；硬盘：≥512G SSD 接口：至少1个PCI接口和2个PCI-e接口，至少一个串口 操作系统： Windows 7/10 32位
	台
	6

	1.3.3
	车道验放交互终端
	转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps，
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：具有防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，具有端口隔离、端口安全、Sticky MAC，具有 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，具有CPU保护功能；
9、管理维护：具有SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，具有通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	6

	1.3.4
	串口终端
	1.查验数据传输系统，收据通道各状态信息；
2.≥16串口；
3.多功能自适应通讯器、工业控制级RS-485/RS-232通讯协议转换器，防雷。
	套
	6

	1.4
	边检车道监控和车牌抓拍识别子系统　

	1.4.1
	红外高清高速智能球机
	内置2个镜头，像素≥400，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。内置2颗GPU芯片。
视频输出可实现2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。细节镜头可实现23倍光学变倍。对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。可实现最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
可实现水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°可实现对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
可实现同时检测5张人脸，可实现对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
▲可实现快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；可实现循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪；可实现跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；可实现双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均可实现区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能；可实现定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s；在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（提供公安部出具的检验报告）。
可实现白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变可实现图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成可实现300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可实现不小于4条模式路径设置，可实现预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
可实现智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
可实现区域遮盖功能，可实现设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色球机应具备本机存储功能，可实现SD卡热插拔，最大可实现256GB
可实现采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码可实现Baseline/Main/HighProfile，音频编码可实现G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1可实现区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警具备较好的防护性能环境适应性，可实现IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	套
	12

	1.4.2
	筒型网络摄像机
	≥400万，1/1.8"CMOS， AI智能筒型网络摄像机采用深度学习算法，以图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。可实现智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图。分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。可实现电动变焦，焦距2.7-13.5mm。内置≥2个麦克风，内置≥1个扬声器，可实现语音对讲。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。需可实现三码流技术，主码流≥2560x1440，子码流≥704x576，第三码流分辨率为≥
1920x1080。可实现H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。信噪比不小于58dB。在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。可实现人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报
警类型。可实现检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
▲持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并可实现面部跟踪，人脸检出率不小于99%；车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供公安部出具的检验报告）。
可实现侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。可实现人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。采用金属外壳，需可实现IP67防护等级。具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。需可实现本地SD卡存储，最大可实现128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口，可实现POE供电。
	套
	24

	1.4.3
	车牌抓拍识别子系统
	1.车牌抓拍识别子系统，并对异常车辆进行报警，提实拦截。≥300万像素高清数字工业级CCD摄像机，可实现图片+高清视频输出,内嵌车牌识别及视频检测功能，可实现高清录像。
2.设备运行状态显示功能：显示设备运行状态，在线、离线、故障、延迟。在线：仅显示设备图标；离线：不显示设备图标；故障：设备图标右上角显示红色感叹号；延迟：设备图标右上角显示黄色叹号。
3.设备管理功能：1）显示设备的相关信息，包括：设备名称、设备编号、设备IP、工作状态、工作时间等。2）点击“添加”按钮后，添加新增的设备。填写的信息可包括：设备名称、设备编号、设备品牌、设备型号、设备类型、设备IP、设备位置。
4.用户角色管理功能要求：1）系统主要有两类用户，管理员和普通用户。管理员可对普通用户进行新增、删除、密码重置等操作，并可赋予普通用户相应岗位角色（如查验人员、数据统计记录人员等），与赋予该角色相应的系统访问权限。2）管理员定义的总站角色能查看全部站点功能，站点角色只能看本站点功能。
▲以下技术参数，投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件：
1.可识别蒙方、中方双车牌，并可实现中国周边其他国家车牌识别定制；
2.包含设摄像机、补光灯等，对通行车辆车牌进行抓拍并自动进行识别.补光灯根据环境亮度，自动启动或关闭。系统自动识别车牌≥98.6%；
3.数据展示功能要求：1）系统数据采用可视化技术，对边检站点的所有数据进行展示。实时显示各个边检站通行的人、车信息。2）系统可对外提供数据，可自定义对外提供的数据项（数据项目包括车牌号码、通行时间、通行方向、护照人员姓名、证件号码）；
4.统计分析功能要求：系统针对所有检查站的通关人员、通关车辆的数据进行统计分析，根据日、周、月度的时间维度，可采用折线图、圆饼图、雷达图、立柱图等图表的方式进行统计分析，通过切换站点可以统计本站点的出入境人车数据。
5.系统管理功能要求：系统记录每个用户的操作日志，提供用户操作日志查询、导出、打印。日志内容包括登录用户信息、登录电脑IP、登录时间、操作内容等。
	套
	6

	1.4.4
	补光灯
	数控专业闪光灯：闪光指数：25m范围内可调，快速回电：0.1~3秒，闪光长度，触发时间均可调，闪光次数：≥300万次，色温≥5600K，户外防水机罩
	套
	6

	1.4.5
	摄像机及补光灯安装杆件
	定制杆件，包边、防水防尘处理。根据现场定制
	套
	30

	1.4.6
	车辆检测
	双组双地感检测器，导轨安装式（线圈电感量范围50-1000uH,反应时间≤100毫秒,输出继电器≥1A/24VDC）；含2套电感线圈。
	套
	18

	1.5
	边检车道车辆防冲关子系统

	1.5.1
	边检车辆防冲关系统
	包括路障机机体、液压站、遥控、PVC管等。
路障机机体（3.5米）
1、机体规格：≥长3500mm×宽1080mm×高800mm，拦截宽度：≥3230mm。
含基坑施工
	套
	6

	1.6
	边检司机车辆备案子系统

	1.6.1
	车辆司机信息提前申报系统
	车辆司机信息提前申报系统提供信息申报录入界面，录入修改车辆信息及司机证件信息功能；统计查询申报货车车辆、司机资料信息功能；申报车辆类型区分，车辆类型管理；申报车辆照片、司机证件照片导入功能等。
	套
	1

	1.6.2
	车辆和司机备案信息采集系统
	包含：工作站、活体指纹仪、高清面相摄像机和三脚架。
工作站：I5 3.0G或以上/内存：不小于4G DDR4/硬盘：不小于1TBSATA/集成声卡/集成千兆网卡/集成显卡/USB键鼠/USB接口：不少于4个/DB9接口：2/PS/2接口：2/主板插槽：1*PCI；1*PCI-Ex1/19英寸或以上液晶显示器。指纹仪：指纹识别，分辨率500DPI，符合公安部检测使用标准。
高清面相摄像机：130万高清面相成像，USB接口。
▲须提供车辆和司机备案信息系统嵌入式相关软件著作权证书。
	套
	1

	1.6.3
	备案采集软件
	用于车辆和司机信息备案、储存、查询和统计。
	套
	1

	1.6.4
	与边检业务系统对接
	与业务系统对接，将车辆备案数据发送至边检业务系统。
▲须平滑无缝接入边检“梅沙”系统，提供相关资料证明。
	套
	1

	1.6.5
	司机备案服务终端
	CPU：≥(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	1.7
	边检查验配套设备　

	1.7.1
	便携式文检仪
	1、适用于出入境证照查验使用，具有设计紧凑便于携带等特点。
2、便携式结构，整机重量不超过150g。
3、内置电池供电，USB充电。
4、工作环境
温度：+5℃~+40℃   湿度：80%
5、光源配置
可见光光源、长波紫外、中波紫外、短波紫外光源（长波、中波、短波采用拨动开关切换并具有中文标示）、紫光、同轴光源、左右测光、OVD光源、宽/窄幅反斯托克斯光源、白光与紫外闪回组合光源。
6、具有可调节≥10x放大观察镜。
7、测量功能
具备角度测尺、半径测尺、长度测尺、线条宽度测尺，测尺内置在分划板内。
9、具备工作状态指示灯，正常工作时显示为绿色，低电量时显示为红色。
▲整机提供公安部出具的型式检验报告复印件
	台
	2

	1.7.2
	全页式证件阅读机
	一、满足光学字符数据识别
1、可正确读取遵循ICAO9303标准Part1-4规定的证件机读码；2、可正确读取我国签发的各类出入境旅行证件机读码（港澳居民来往大陆通行证、大陆居民来往港澳通行证、大陆居民来往台湾通行证）
二、可实现全页式证件阅读功能
1、可拍摄多种光源下的证件图像，可见光（430-700nm +/- 5%）、红外光（B900，890 nm，+/- 5%）、紫外光（365nm, +/- 2%）、平行光；
2、拍摄图像分辨率不低于400dpi；
3、证件放入阅读器在阅读窗口都可以自动触发证件读取；
▲4、可实现证件自动翻转和矫正；（提供厂商出具的证明资料不限于技术白皮书、检测报告、宣传册）
▲5、可实现无遮光罩操作，可以方便证件放置，且无遮光罩并在强光直射时不影响读取图片质量；可实现快速移除遮光罩功能。（提供厂商出具的证明资料不限于技术白皮书、检测报告、宣传册）
▲6、具有防眩光功能，能去除因防伪膜和反光造成的光斑影响，使图像及色彩更接近原证件，所采集照片满足人脸识别要求。（提供厂商出具的证明资料不限于技术白皮书、检测报告、宣传册）
三、可实现证件的电子芯片读取
1、可实现ISO 14443 Type A/ Type B智能IC卡（13.56MHz）；
▲2、可实现ICAO协议的电子芯片基本接入控制BAC的读取和扩展访问控制EAC（PKI 1.11）；（提供厂商出具的证明资料不限于技术白皮书、检测报告、宣传册）
3、可实现我国签发的各类电子旅行证件的电子芯片的读取。
四、可实现其他格式的信息读取
1、可实现一维码的读取，格式包括：2 of 5 interleaved，Code 128 和Code 39
2、可实现二维码的读取，格式包括：PDF 417，QR，DataMatrix™ 和Aztec
五、体积重量
1、长≤19.0cm ，宽≤16.2cm ，高≤15.7cm 
2、重量: 小于1.1 Kg
六、其他
1、光学介质应使用可防止划伤的光学玻璃 
2、USB至低可实现USB2.0
3、提供多种格式图片的保存（bmp、jpg和png）
4、电源使用USB供电或者5V直流电源适配器供电
▲5、采用航空电源安全接口。（提供产品实物图片证明）
▲6、光机防尘等级达到IP50。（提供厂商出具的证明资料）
7、提供四个状态指示灯，分别指示：红——识别错误、绿——识别成功，黄——处理中，蓝——就绪
▲8、有安全锁孔（提供产品实物图片证明）
	台
	2

	1.7.3
	外国人生物特征采集系统
	生物特征采集终端整合指纹采集、可见光人脸抓拍、显示指引、控制器、音频处理等硬件模块以及实现相应功能的软件部件，可满足口岸出入境检查通道开展生物特征采集工作的需要。该终端部署在口岸边检查验台上（或台外），旅客可按照采集终端的人机交互提示（屏幕显示和声音提示）在终端上自主完成指纹图像、可见光人脸图像采集，同时终端与口岸边检查验工作站通过软件接口进行交互。
▲指纹采集模块：采集窗口尺寸：不小于91.2mm*80.1mm；四连指有效图像尺寸：不小于81.3mm*76.2mm；单指指纹像素数：不低于640像素点*640像素点；四连指，平面左右手指纹像素数：不低于1600像素点*1500像素点；投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件。）
采集格式：单手指滚动，单手指平面捺印，四手指平面采集，两大拇指平面采集；人脸采集模块：适用人群身高范围：1.4米至1.9米；光照强度：终端确保人脸的光照强度在300lx～500lx的范围内；物理覆盖空间：旅客离可见光摄像头水平距离0.4米－5米开始进行抓拍。
整机设备尺寸要求不大于242mm*370mm*218mm，总重量不大于4.5kg。采集终端集成在验证台，须提供以下六种状态：
1.暂停状态
2采集指纹状态
3.面相采集状态
4.旅客评价状态
5.自检异常状态
6.初始化状态
▲生物特征采集终端整机能够与边检“梅沙”系统实现无缝衔接，提供已完工项目的合同（含验收报告）或用户证明文件等文件佐证。
▲生物特征采集终端整机封面具有CNAS或CMA标识的检测报告。
	套
	2

	1.7.4
	查验终端
	CPU：≥i7 内存：≥8G 显卡：≥2G；硬盘：≥512G SSD 接口：至少1个PCI接口和2个PCI-e接口，至少一个串口 操作系统： Windows 7/10 32位
	台
	2

	1.7.6
	拾音器
	全向数字降噪拾音器；
拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度≥-38dB；信噪比 ≤75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；
	套
	2

	1.8
	边检车道网络、综合布线子系统　

	1.8.1
	24口非屏蔽配线架
	24口非屏蔽网络配线架，含模块
	台
	12

	1.8.2
	24口光纤配线架
	24芯机架式光纤配线架，含耦合器条
	台
	3

	1.8.3
	理线器
	理线器
	台
	6

	1.8.4
	8口光纤终端盒
	LC接口，8口；含耦合器；
	台
	4

	1.8.5
	LC单模尾纤
	LC单模尾纤；长度1米
	条
	104

	1.8.6
	LC-LC3m光纤双芯跳线
	LC-LC3m单模光纤双芯跳线
	条
	104

	1.8.7
	网络跳线
	网络跳线
	条
	288

	1.8.8
	千兆单模光模块
	千兆单模模块(1310nm)，接口类型:LC，传输距离:10km 。
	块
	48

	1.8.9
	6类非屏蔽双绞线
	6类非屏蔽双绞线，305米/箱。
	箱
	6

	1.8.10
	室外光纤
	24芯室外光纤
	米
	200

	1.8.11
	室外光纤
	8芯室外光纤
	米
	100

	1.8.12
	线缆
	含车道多芯多股线RVV电源线、馈线、信号线等。
	套
	6

	1.8.13
	配电箱
	含断路器、浪涌保护器、空开等
	套
	5

	1.8.14
	光纤熔接
	光纤熔接
	点
	104

	1.8.15
	光纤链路测试
	光纤链路测试
	链路(芯)
	104

	1.8.16
	双绞线链路测试
	双绞线链路测试
	链路(芯)
	288

	1.8.17
	视频监控网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	6

	1.8.18
	边检“梅沙”系统接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	6

	1.8.19
	视频监控网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	1.8.20
	边检“梅沙”系统汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	1.8.21
	户外IT设备存储单元
	22U，尺寸为≥1200*600*600mm。
	台
	5

	2
	边检智能卡口（行政通道）　

	2.1
	边检车道信息预报子系统　

	2.1.1
	车辆信息发布系统
	1．室外双基色，像素间距：≤4mm，16扫恒流显示驱动，视120°，失控率：万分之三，异步控制系统；
2．尺寸：≥640mm*480mm；

	套
	2

	2.1.2
	预报屏支架
	支架，包边、防水防尘处理。
	套
	2

	2.1.3
	交通引导子系统
	提示通道状态，红绿两色双灯，直径每个≥200mm，含安装杆件。
	套
	2

	2.1.4
	支架
	支架，包边、防水防尘处理。
	套
	2

	2.1.5
	车道通关显示终端
	悬置在通道入口正上方，显示通道开/闭状态或通车分类等信息，像素间距：≤4mm，可显示面积≥1920mm × 960mm，含安装结构件：看板外尺寸≥1980mm×1020mm×150mm 长×高×厚
	套
	2

	2.2
	边检车道车辆道闸子系统

	2.2.1
	快速电动道闸
	单程起落时间：≤3秒；
道闸采用变频控制单元；
杆臂：直杆；根据现场定制
电机：直流无刷电机；
使用寿命：≥1000万起落次；
	套
	4

	2.2.2
	交互式车辆安全保护子系统
	交互式保护系统是一套自动感应车辆进出的系统。
自动感应进出车辆，并且实施反馈系统数据，通过系统逻辑控制，实现车道系统联动处理。达到自动开关闸门放行车辆的目的。
	套
	2

	2.3
	边检车道综合控制子系统　

	2.3.1
	综合控制系统
	室内综合控制器；可实现漏电保护；可实现双路道闸、一路路障控制；可实现道闸和路障联动互锁控制；可实现5组地感信号输入；可实现出口信号灯和入口信号灯控制；两组对射和一对光幕组成交互式车辆保护系统；可实现两组自动升降定位采集系统控制；可实现车辆防尾随信号采集；可实现声光报警控制；可实现工业级液晶显示子系统控制；系统为通道系统硬件的核心控制部分，主要实现查验信息的采集及验放的控制
	套
	2

	2.3.2
	车道控制器
	工业级车道控制器。CPU：≥i7 内存：≥8G 显卡：≥2G；硬盘：≥512G SSD 接口：至少1个PCI接口和2个PCI-e接口，至少一个串口 操作系统： Windows 7/10 32位
	台
	2

	2.3.3
	接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	2

	2.3.4
	串口服务终端
	1.查验数据传输系统，收据通道各状态信息；
2.≥16串口；
3.多功能自适应通讯器、工业控制级RS-485/RS-232通讯协议转换器。
	套
	2

	2.4
	边检车道监控和车牌抓拍识别子系统　

	2.4.1
	红外高清高速智能球机
	内置2个镜头，像素≥400可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。内置2颗GPU芯片。
视频输出可实现2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。细节镜头可实现23倍光学变倍。对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。可实现最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
可实现水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°可实现对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
可实现同时检测5张人脸，可实现对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
▲可实现快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；可实现循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪；可实现跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；可实现双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均可实现区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能；可实现定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s；在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（提供公安部出具的检验报告）。
可实现白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变可实现图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成可实现300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可实现不小于4条模式路径设置，可实现预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
可实现智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
可实现区域遮盖功能，可实现设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色球机应具备本机存储功能，可实现SD卡热插拔，最大可实现256GB
可实现采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码可实现Baseline/Main/HighProfile，音频编码可实现G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1可实现区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警具备较好的防护性能环境适应性，可实现IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作
	套
	4

	2.4.2
	筒型网络摄像机
	400万1/1.8"CMOS AI智能筒型网络摄像机采用深度学习算法，以图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率。可实现智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图。分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。可实现电动变焦，焦距2.7-13.5mm。内置2个麦克风，内置1个扬声器，可实现语音对讲。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。需可实现三码流技术，主码流最高2560x1440，子码流704x576，第三码流分辨率为≥
1920x1080。可实现H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。信噪比不小于58dB。在分辨率≥1920x1080，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。可实现人数统计功能，可设置≥8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置≥3种报
警类型。可实现检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
▲持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并可实现面部跟踪，人脸检出率不小于99%；车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供公安部出具的检验报告）。
可实现侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。可实现人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。采用金属外壳，需可实现IP67防护等级。具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。需可实现本地SD卡存储，最大可实现128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口，可实现POE供电。
	套
	8

	2.4.3
	车牌抓拍识别子系统
	1.车牌抓拍识别子系统，并对异常车辆进行报警，提实拦截。300万像素高清数字工业级CCD摄像机，可实现图片+高清视频输出,内嵌车牌识别及视频检测功能，可实现高清录像。
2.设备运行状态显示功能：显示设备运行状态，在线、离线、故障、延迟。在线：仅显示设备图标；离线：不显示设备图标；故障：设备图标右上角显示红色感叹号；延迟：设备图标右上角显示黄色叹号。
3.设备管理功能：1）显示设备的相关信息，包括：设备名称、设备编号、设备IP、工作状态、工作时间等。2）点击“添加”按钮后，添加新增的设备。填写的信息可包括：设备名称、设备编号、设备品牌、设备型号、设备类型、设备IP、设备位置。
4.用户角色管理功能要求：1）系统主要有两类用户，管理员和普通用户。管理员可对普通用户进行新增、删除、密码重置等操作，并可赋予普通用户相应岗位角色（如查验人员、数据统计记录人员等），与赋予该角色相应的系统访问权限。2）管理员定义的总站角色能查看全部站点功能，站点角色只能看本站点功能。
▲以下技术参数，投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件：
1.可识别蒙方、中方双车牌，并可实现中国周边其他国家车牌识别定制；
2.包含设摄像机、补光灯等，对通行车辆车牌进行抓拍并自动进行识别.补光灯根据环境亮度，自动启动或关闭。系统自动识别车牌≥98.6%；
3.数据展示功能要求：1）系统数据采用可视化技术，对边检站点的所有数据进行展示。实时显示各个边检站通行的人、车信息。2）系统可对外提供数据，可自定义对外提供的数据项（数据项目包括车牌号码、通行时间、通行方向、护照人员姓名、证件号码）；
4.统计分析功能要求：系统针对所有检查站的通关人员、通关车辆的数据进行统计分析，根据日、周、月度的时间维度，可采用折线图、圆饼图、雷达图、立柱图等图表的方式进行统计分析，通过切换站点可以统计本站点的出入境人车数据。
5.系统管理功能要求：系统记录每个用户的操作日志，提供用户操作日志查询、导出、打印。日志内容包括登录用户信息、登录电脑IP、登录时间、操作内容等。
	套
	2

	2.4.4
	补光灯
	数控专业闪光灯：闪光指数：25m范围内可调，快速回电：0.1~3秒，闪光长度，触发时间均可调，闪光次数：≥300万次，色温≥5600K，户外防水机罩
	套
	2

	2.4.5
	摄像机及补光灯安装杆件
	定制杆件，包边、防水防尘处理。根据现场定制
	套
	6

	2.4.6
	车辆检测
	双组双地感检测器，导轨安装式（线圈电感量范围50-1000uH,反应时间≤100毫秒,输出继电器≥1A/24VDC）；含2套电感线圈。
	套
	6

	2.5
	边检车道网络、综合布线子系统

	2.5.1
	24口非屏蔽配线架
	24口非屏蔽网络配线架，含模块
	台
	4

	2.5.2
	理线器
	理线器
	台
	4

	2.5.3
	网络跳线
	网络跳线
	条
	96

	2.5.4
	千兆单模光模块
	千兆单模模块(1310nm)，接口类型:LC，传输距离:10km 。
	块
	16

	2.5.5
	6类非屏蔽双绞线
	6类非屏蔽双绞线，305米/箱。
	箱
	2

	2.5.6
	线缆
	含车道多芯多股线RVV电源线、馈线、信号线等。
	套
	2

	2.5.7
	双绞线链路测试
	双绞线链路测试
	链路(芯)
	96

	2.5.8
	视频监控网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
	台
	2

	2.5.9
	边检“梅沙”系统接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
	台
	2

	3
	边检检查站信息化系统

	3.1
	边检执法办案区建设　

	3.1.1
	信息采集室　

	3.1.1.1
	全景摄像机
	可实现485接口，可实现温湿度显示屏接入
内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维
可实现osd拖移位置
可实现隐私遮蔽，最多24块，可实现马赛克，可实现多种颜色设置，四边形区域
智能资源可实现：AI开放平台、人数统计、人脸抓拍、Smart智能、混合目标比对、全结构化
AI开放平台：提供行为分析AI算法模型包，模型包提供玩手机、头肩、抽烟、睡岗等行为识别智能，可实现智能多场景轮巡配置；可实现AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传
人数统计：可实现人员统计、在离岗、睡岗检测、区域关注度等
可实现最大2560 × 1440 @ 30 fps高清画面输出
可实现H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
可实现4倍光学变倍，16倍数字变倍
视频输出接口为HD-SDI接口，实现无损耗数字信号传输
可实现三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
可实现区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
可实现断网续传功能保证录像不丢失 可实现3D数字降噪、强光抑制、真宽动态
可实现镜像、一键恢复功能
可实现350°水平旋转，垂直方向0°~90° 
可实现300个预置位，8条巡航扫描
可实现3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
可实现定时抓图与事件抓图功能
可实现最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
可实现E家协议和萤石云服务  
防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级
	台
	1

	3.1.1.2
	高保真全向拾音器
	全向数字降噪拾音器；
拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度≥-38dB；信噪比 ≤75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；
	个
	1

	3.1.1.3
	伤痕抓拍摄像机
	200万USB电视摄像机
内置麦克风，拾音清晰
可实现自动电子增益功能，亮度自适应
可实现标准USB 2.0以上接口，免驱设计，即插即用
可实现Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用
搭配海康智能SDK，可实现人脸抓拍等智能功能
传感器类型: 2 MP CMOS
分辨率: ≥1920 (水平) × 1080 (垂直)
视频帧率:MJPG：≥1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps； YUV：≥1920 × 1080 
最低照度: ≥0.1 Lux @(F1.2, AGC ON)
镜头: 定焦：2.8 mm（2.1 mm/3.6 mm/6 mm可选）
视场角:
2.1 mm：≥水平137.2°，垂直80.1°，对角157°
2.8 mm：≥水平94°，垂直52°，对角线109°
3.6 mm：≥水平75°，垂直41°，对角线87°
6 mm：≥水平58°，垂直32°，对角线66°
三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0°
视频输出: USB 2.0
音频输入: 内置mic
	台
	1

	3.1.1.4
	声光报警器
	警号（红白色）；
报警音量: 105dB 
防护等级：IP54，室外防水 
内置水平仪，便于辅助安装
可实现关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换
	个
	1

	3.1.1.5
	86型紧急按钮
	紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位
	个
	1

	3.1.1.6
	可视化紧急报警盒
	采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器
可实现网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟
可实现视频采集功能，内置≥200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控
可实现H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，可实现G.711U和G.726音频压缩标准，可实现宽动态、强光抑制，场景适应性好
可实现语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现5米对讲
可实现多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、海康SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF
可实现音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风
	台
	1

	3.1.1.7
	电子签名板
	屏幕尺寸：≥10.1英寸；屏幕类型：TFT LCD；显示比例：16：9；分辨率：≥1280*800；亮度：≥200；对比度：≥800：1；
	台
	1

	3.1.1.8
	执法办案操作终端
	CPU：≥ 8核/内存≥16G/256G SSD/2G独显，USB键盘鼠标；可实现双屏显示；适配国产操作系统；含1年免费服务:国产操作系统：统信UOS专业版V20/办公软件：红莲花安全浏览器V5.0.0.27/文档处理软件：WPS office2019 for Linux/视频播放软件/看图软件/解压缩软件
	套
	1

	3.1.1.9
	手持金属探测器
	1.用电省，可连续工作大于40小时以上；
2.电池用完时，有自动连续的告警声；
3.有开机、关机声音提示功能；
4.有外接充电插孔；
5.有声光、振动切换开关；
6.具有震动声音双示调换报警；
7.具备充电功能，充电时间为小于4小时；
8.当电压不够时，指示灯不亮或无报警声；
9.电池消耗：待机状态0mA，工作电流少于1mA，报警电流6.5mA；
10.探测灵敏度:可探测最小号别针;声光同时报警，前次报警后重新回复到探测状态探测一个新的目标只需0.1秒，在要求静音或嘈杂的环境的环境中均可使用；
11.具有低灵敏度操作功能，根据不同需要探测不同物品；
	个
	1

	3.1.1.10
	遮挡帘布
	人身检查遮挡布帘
	套
	1

	3.1.2
	询问室　

	3.1.2.1
	全景摄像机
	可实现485接口，可实现温湿度显示屏接入
内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维
可实现osd拖移位置
可实现隐私遮蔽，最多24块，可实现马赛克，可实现多种颜色设置，四边形区域
智能资源可实现：AI开放平台、人数统计、人脸抓拍、Smart智能、混合目标比对、全结构化
AI开放平台：提供行为分析AI算法模型包，模型包提供玩手机、头肩、抽烟、睡岗等行为识别智能，可实现智能多场景轮巡配置；可实现AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传
人数统计：可实现人员统计、在离岗、睡岗检测、区域关注度等
可实现最大2560 × 1440 @ 30 fps高清画面输出
可实现H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
可实现4倍光学变倍，16倍数字变倍
视频输出接口为HD-SDI接口，实现无损耗数字信号传输
可实现三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
可实现区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
可实现断网续传功能保证录像不丢失 可实现3D数字降噪、强光抑制、真宽动态
可实现镜像、一键恢复功能
可实现350°水平旋转，垂直方向0°~90° 
可实现300个预置位，8条巡航扫描
可实现3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
可实现定时抓图与事件抓图功能
可实现最大256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储
可实现E家协议和萤石云服务
IP66防护等级
	台
	1

	3.1.2.2
	高保真全向拾音器
	全向数字降噪拾音器；
拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度≥-38dB；信噪比 ≤75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；
	个
	1

	3.1.2.3
	特写摄像机
	≥400万变焦半球型网络摄像机
可实现Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
可实现电动变焦
最低照度: 彩色：≥0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: ≥120 dB
调节角度: 水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355°
焦距&视场角: ≥2.7~12 mm：水平视场角：≥97°~30°，垂直视场角：≥52°~17°，对角视场角：≥114°~34°；可实现电动变焦
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达≥30 m
防补光过曝: 可实现
红外波长范围: ≥850 nm
最大图像尺寸: ≥2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 可实现NAS（NFS，SMB/CIFS均可实现），可实现MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大可实现DC12 V，30 mA）
复位: 可实现
	台
	1

	3.1.2.4
	签字摄像机
	≥400万变焦半球型网络摄像机
可实现Smart侦测：场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测
可实现电动变焦
最低照度: 彩色：≥0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: ≥120 dB
调节角度: 水平：≥0°~355°，垂直：≥0°~75°，旋转：≥0°~355°
焦距&视场角: ≥2.7~12 mm：水平视场角：≥97°~30°，垂直视场角：≥52°~17°，对角视场角：≥114°~34°；可实现电动变焦
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达≥30 m
防补光过曝: 可实现
红外波长范围: ≥850 nm
最大图像尺寸: ≥2688 × 1520（默认2560 × 1440）
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络存储: 可实现NAS（NFS，SMB/CIFS均可实现），可实现MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大可实现DC12 V，30 mA）
复位: 可实现
	台
	1

	3.1.2.5
	温湿度显示屏
	可实现温度、湿度信息检测；
可实现1路相机接入，分辨率最高可实现400W
可实现对接入的相机画面进行环境信息叠加处理，并被NVR或者平台添加（添加方式与IPC类似）；
可实现POE供电（交换机/NVR/审讯主机的POE口可以对其供电）；
显示时间精确到秒；
可实现RS485协议上传环境数据、校时；
可实现网络ISAPI协议上传环境数据、校时；
采用防反光磨砂面板设计；
采用高精度的环境检测传感器，性能稳定可靠；
采用静态显示，防白光处理，防止图像闪烁，适合同步录像应用；
可以将采集到的环境数据和时间数据通过RS-485接口或者网络传送到计算机；
显示范围：温度：≥-19℃ ～99℃ ，湿度：≥0％ ～99％
检测范围：温度：≥–40°C ~ +125°C，湿度：≥0%~ 100%（传感器位于前面板，可单机使用）
测量精度：温度＜±1℃ ，湿度＜ ±4%RH
显示时间精确到秒（年月日、时分秒）
	台
	1

	3.1.2.6
	86型紧急按钮
	紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位
	个
	1

	3.1.2.7
	审讯主机
	可实现≥6路400W IPC接入或8路1080P IPC输入；
可实现最大800W网络摄像机接入；
≥7寸高清触摸屏，可实现控制与图像显示
可实现视频信息上叠加温湿度传感器信息
可实现设置画中画通道，最大400W编码
可实现单画面、1大1小、1大2小、1大3小、1大4小、1大5小、1大7小、4均分等多种画面合成方式
可实现单室双刻、单室轮刻多种刻录模式；
2路HDMI和VGA信号输入
2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出
标配2个DVD光驱
可实现≥4个SATA接口，单盘容量最大为10TB

19英寸3U机箱
≥4个USB接口、2路RS-232接口、4路RS-485串行接口
≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
可实现智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测
内置2块6TB硬盘
	台
	1

	3.1.2.8
	可视化紧急报警盒
	采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠
可实现网络自适应、音视频自适应功能，在网络丢包情况下，实现音视频低延迟
可实现视频采集功能，内置200W高清彩色摄像头，实现全天候24小时实时监控
可实现H.264、 H.264SVC和H.265视频编码格式，可实现G.711U和G.726音频压缩标准，可实现宽动态、强光抑制，场景适应性好
可实现语音对讲功能，内置高灵敏度麦克风，可实现≥5米对讲
可实现多种网络通信协议：TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP、GB28181(2016)、ONVIF
可实现音频扩展，3.5mm标准音频接口可外接有源音箱和麦克风
	台
	1

	3.1.2.9
	一体化智能审讯台
	1、≥43寸1080P高清显示大屏，≥21.5寸液晶显示屏、≥10.1寸显示小屏，可以多屏同显；
2、搭配平台可实现将扫描文件、音视频、图片等文件导入，并进行示证屏展示，告知书宣读；
3、搭配平台可实现协同办案功能，可以实现请求同案笔录和接收同案笔录的功能，对于涉及多个犯罪嫌疑人的，提供同案犯罪嫌疑人笔录查看、交流的功能，对犯罪嫌疑人提供的信息进行综合分析；可实现人案联动引用，可直接复用案件及涉案人员信息，避免信息重复录入；
4、搭配平台可实现远程指挥审讯功能，平台远程语音指令下达（可自备蓝牙耳机接收语音）；
可选配审讯主机，可实现音视频同步摄录功能、可实现本地保存音视频文件，并刻录成多媒体文件；可实现指挥员在指挥端调取审讯室的实时录音录像；
5、集成签录一体机，可实现指纹采集、可实现电子签名功能，签名板采用电磁感应技术，并可实时显示签字内容；
6、集成报警盒子，可可实现紧急报警功能、语音播报、远程对讲、远程协助等功能； 
7、可实现双网口，可实现局域网或互联网通信接入；
8、集成高速打印机，可实现A4打印；
9、接口：网口 2个、USB 2个 \HDMI
10、语音：可实现远程语音、功放
	台
	1

	3.1.2.10
	审讯椅
	防范性能高、固定可靠、操作使用简单方便、防范效果好。现场定制
	张
	1

	3.1.2.11
	审讯指挥配件
	双边立体声，佩戴方式：颈挂式，蓝牙版本：5.0，连接方式：蓝牙连接，
功能：可实现音乐，通话功能
	套
	1

	3.1.3
	后端设备及专业装修　

	3.1.3.1
	执法办案综合管理系统服务终端
	2U双路标准机架式服务器
CPU：≥配置2颗4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：≥配置128G DDR4，16根内存插槽，最大可实现扩展至2TB内存
硬盘：≥配置2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高可实现12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，可实现可选2块后置热插拔2.5寸硬盘
阵列卡：≥配置SAS_HBA卡，可实现RAID 0/1/10 ; 
PCIE扩展：可实现6个PCIE扩展插槽
网口：板载2个千兆电口； 可实现选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
	台
	1

	3.1.3.2
	硬盘录像机
	2U标准机架式9盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源。
满配90T。
2个HDMI接口，2个VGA接口，异源输出，最大可实现8K输出
2个10M/100M/1000Mbps网口
2个USB2.0接口，2个USB3.0接口
1个eSATA接口
报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口。
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大可实现24×1080P
RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，可实现全局热备盘
（仅可实现监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID）
▲以下配置不少于2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘，HDMI接口最大可实现8K输出，当一路输出8K时，另一路最高可实现1080P输出；两个HDMI接口可同时可实现双4K异源输出；（提供公安部出具的型式检验报告复印件）
	台
	1

	3.1.3.3
	蓝光集中打印刻录一体机
	二个BD/DVD/CD蓝光刻录机，≥100片光盘容量，USB 3.0接口，最高4800dpi 喷墨打印
	台
	1

	3.1.3.4
	审讯刻录专用光盘
	DVD +R 光盘
单盘4.7G容量
速度：1-16X
1箱内含12桶，每桶50片，合计600片
光盘直径（外径）：12CM
	套
	1

	3.1.3.5
	执法办案综合管理平台
	1.对视频进行实时查看和录像查询、回放、视频联网、电视墙等基础视频功能。不少于100路数视频授权。
2.用于平台对外标准化互联互通（跨网、异构）的组件。可实现通用视频联网标准协（GB/T28181、DB33/T629）。
3.实现涉案人员入区登记、人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、出区登记流程功能，另提供候问室管理、民警出入区登记、办案台账查询展示功能.
4.集中展示案件的基本信息、涉案人员信息上、讯问记录、办案台账、音视频资料。
可实现将讯问音视频、人员轨迹音视频从设备录像中备份存储至云存储，防止被覆盖.
5.讯（询）问过程同步录音录像;控制审讯主机光盘刻录;控制集中打印刻录;
6.不少于1间审讯房间授权。
	套
	1

	3.1.3.6
	执法办案操作终端
	CPU：≥8核/内存16G/256G SSD/2G独显，USB键盘鼠标；可实现双屏显示；适配国产操作系统；含1年免费服务:国产操作系统：统信UOS专业版V20/办公软件：红莲花安全浏览器V5.0.0.27/文档处理软件：WPS office2019 for Linux/视频播放软件/看图软件/解压缩软件
	台
	1

	3.1.3.7
	报警主机
	总线式网络报警主机（符合GB12663-2019）；
8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）
4个板载触发器输出，可扩展至256个
可实现40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，可实现远程搜索查询事件日志
可实现定时布撤防（日常计划、优先计划）
可实现CID 报告，可实现话机复用
可实现防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置
可实现32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）
可实现外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
可实现远程升级,远程导入导出配置参数
可实现两条总线，总线无极性，可实现手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）
短信报警：配合CMK-4G模块系列可实现
电话报警：配合CMK-4G模块系列可实现
电话数量：配合CMK-4G模块系列可实现4个电话号码
配置方式：键盘编程和4200配置
用户：网络用户≥32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商
	台
	1

	3.1.3.8
	LCD报警主机键盘
	LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机，
可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 
可实现连接遥控器进行远程布撤防，可实现双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；
键盘最多所能可实现的无线遥控器数量由主机决定，最多可实现32个遥控器；
可实现刷卡布撤防，但刷卡不可实现消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片；
主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：≥8个，不少于工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 
防拆功能：可实现；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 
功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；
含1个遥控器
	台
	1

	3.1.3.9
	可视对讲报警管理主机
	≥10.1寸触摸屏紧急报警管理机；集成视频查看、双向对讲、呼叫前端等功能，用于管理前端一键求助报警产品。
可实现1080P视频显示，可实现H.264/H.265解码，可实现最大256G Micro SD卡存储；
 可实现4路开关量输入，4路继电器输出；可实现VGA、HDMI同源输出；
可实现1路3.5mm音频输入，1路3.5mm音频输出；
话柄、鹅颈话筒杆可拆卸。
	台
	1

	3.1.3.10
	专业装修
	包括人身安全检查室、信息采集室、侯问室、询问室的应急灯、隔音、防撞、阻燃材料、防护栏、灭火器、换气扇、防火、防爆吸顶灯等。
	㎡
	64

	3.2
	边检车道查验后端系统

	3.2.1
	车辆信息发布系统
	LCD液晶显示单元；
尺寸：≥55英寸；
分辨率：≥1920x1080；
视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；
响应时间：≥8ms(G to G)；
对比度：1400:1；
亮度：500cd/㎡；
物理拼缝：＜1.8mm；
输入接口：HDMI , DVI , VGA , CVBS , USB 
输出接口：HDMI , VGA , CVBS 
控制接口：RS232 IN , RS232 OUT 
可选配接口：3G SDI(输入、输出)、DP、HDbaseT、TVI(输入、输出)、网络源；
功耗：≤185W；
寿命：≥60000 小时；
▲用白电平幅度调到50%作为输入，输出设置为单画面，肉眼观测CVBS信号输出，图像显示无水平、倾斜的水波纹现象（提供国家认可（CNAS）的检测机构出具的检验报告
▲测试频率范围80MHz~2.7GHz； 频率为1KHz，80%调制的正弦波； 测试场强10V/m; 测试结果：设备工作正常，无闪屏、花屏现象（提供国家认可（CNAS）或（CNCA）认可的检测机构出具的检验报告）
▲液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit,0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤±500K。（提供国家认可（CNAS）或（CNCA）认可的检测机构出具的检验报告）
	块
	4

	3.2.2
	安装结构
	定制安装结构
	套
	1

	3.2.3
	视频综合平台一体机
	4路HDMI输入+12路HDMI输出
3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求
视频输入接口：4路HDMI
视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz，可实现自定义输入分辨率，宽高范围800×600～1920×1200
视频编码格式：可实现H265/H264，默认H265
视频编码通道数：4
视频编码能力：编码可实现子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200 
音频输入接口数：4
音频输入接口类型：HDMI内嵌 
音频编码格式：G722.1/G711_U/G711_A/AAC 
视频输出接口：12路HDMI
视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz)，输出最大可实现6路4K+6路1080P 
视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG
视频解码通道：96
视频解码能力：可实现6路3200W/2400W，或12 路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P/720P/D1 及以下分辨率同时实时解码 
音频输出接口数：12
音频输出接口类型：HDMI内嵌 
音频解码格式：G711-A/G711-U/G722.1/ G726-16/U/A /MPEG/AAC-LC
	台
	1

	3.2.4
	工程线缆
	电源线、视频线、网线等
	套
	1

	3.2.5
	操作台
	定制三人位操作台，含椅子现场定制
	张
	1

	3.2.6
	操作终端
	CPU不小于I5，内存不小于8G，集成显卡，硬盘不小于512G机械硬盘，含键盘鼠标显示器，显示器不小于19.5寸
	台
	3

	3.2.7
	IT设备存储单元
	600*1200*2000，42U
	个
	1

	3.3
	边检视频监控系统　

	3.3.1
	半球型网络摄像机
	≥200万半球型网络摄像机
可实现Smart侦测：不少于10项事件检测，1项异常检测，可实现音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测.
▲在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级. （提供公安部出具的检验报告复印件）
宽动态: 120 dB.
▲在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL；彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像（提供公安部出具的检验报告复印件）. 
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°. 
网络存储: 可实现NAS（NFS，SMB/CIFS均可实现），可实现Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）.
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大可实现DC12 V，20 mA）.
音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）.
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口.
电源输出: 可实现12 VDC，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电. 
供电方式: DC：12 V ± 25%，可实现防反接保护；PoE：802.3af，Class 3.
不低于IP66防尘防水等级.
	台
	56

	3.3.2
	红外高清高速智能球机
	内置2个镜头，像素≥400可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。
内置2颗GPU芯片。
视频输出可实现2560×1440，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。
细节镜头可实现23倍光学变倍。
对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。
可实现最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
可实现水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
可实现对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
可实现同时检测5张人脸，可实现对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
可实现快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
可实现循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。
可实现跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警
可实现双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均可实现区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能
可实现白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变
可实现图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成
可实现定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s
在设备正前方，距离≥1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)
可实现300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可实现不小于4条模式路径设置，可实现预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
可实现智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
可实现区域遮盖功能，可实现设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色
球机应具备本机存储功能，可实现SD卡热插拔，最大可实现256GB
可实现采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码可实现Baseline/Main/High Profile，音频编码可实现G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
可实现区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警
具备较好的防护性能环境适应性，可实现IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃
电压DC36V
	套
	12

	3.3.3
	拾音器
	全向数字降噪拾音器；
拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度≥-38dB；信噪比 ≤75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；
	套
	8

	3.3.4
	机架式拾音器电源
	≥DC12V，≥30A，机架式电源，集中供电
	台
	3

	3.3.5
	磁盘阵列
	服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存可实现扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，可实现风扇热插拔冗余温控调速风扇。可实现热插拔1+1AC220V或1+1直流冗余金牌电源供电，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；可实现≥12级扩展柜级联扩展；可可实现12GBSAS扩展口。具有48块硬盘热插拔插槽；可实现硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。含48块6T企业级硬盘。配备独立元数据系统、可实现元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组；可实现网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。
▲可实现视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；可实现国际GB/T28181和Onvif视频流直存模式；可实现iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；可实现不低于2048Mbps图片转发；可实现不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出；可实现红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设（提供公安部出具的检验报告）。
应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放800Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。可根据业务需要配置重构速度，可实现低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志可扩展可实现将前端一路视频流同时存入两台存储；可实现双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力可实现大于4个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；可实现查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；可实现下载单个硬盘或批量硬盘的报告，可实现按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可实现硬盘体检报告打印输出；可实现查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等；更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。
	台
	7

	3.3.6
	应用服务终端
	CPU：≥4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	3.3.7
	视频监控接入授权
	
	路
	120

	3.3.8
	监控管理终端
	CPU不小于I5，内存不小于8G，集成显卡，硬盘不小于512G机械硬盘，含键盘鼠标显示器，显示器尺寸不小于19.5寸。
	台
	1

	3.4
	边检计算机网络系统　

	3.4.1
	视频监控网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	6

	3.4.2
	视频监控网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	3.4.3
	边检“梅沙”系统接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	7

	3.4.4
	边检“梅沙”系统汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	3.4.5
	公安网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	7

	3.4.6
	公安网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	3.4.7
	互联网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	7

	3.4.8
	千兆单模光模块
	单模光模块，传输速率：1Gbit/s，中心波长：1310nm，传输距离：10km，封装模式：eSFP，连接器类型：LC
	台
	108

	3.5
	边检综合布线系统　

	3.5.1
	双口信息面板
	1、采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化；
2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方；
3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板；
4、面板防火级别：UL94 V2；
5、所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔；
6、信息口有标识标签，方便管理；
7、提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块；
8、含网络模块。
	个
	160

	3.5.2
	24口非屏蔽配线架
	24口非屏蔽网络配线架，含模块
	台
	27

	3.5.3
	24口光纤配线架
	24芯机架式光纤配线架，含耦合器条
	台
	10

	3.5.4
	理线器
	理线器
	台
	37

	3.5.5
	LC单模尾纤
	LC单模尾纤；长度1米
	条
	240

	3.5.6
	LC-LC3m光纤双芯跳线
	LC-LC3m单模光纤双芯跳线
	条
	110

	3.5.7
	LC-LC10m光纤双芯跳线
	LC-LC10m单模光纤双芯跳线
	条
	20

	3.5.8
	网络跳线
	网络跳线
	条
	648

	3.5.9
	6类非屏蔽双绞线
	6类非屏蔽双绞线，305米/箱。
	箱
	40

	3.5.10
	室外光纤
	24芯室外光纤
	米
	2000

	3.5.11
	电缆
	YJV22-5*10
	米
	100

	3.5.12
	光纤熔接
	光纤熔接
	点
	240

	3.5.13
	光纤链路测试
	光纤链路测试
	链路(芯)
	240

	3.5.14
	双绞线链路测试
	双绞线链路测试
	链路(芯)
	648

	3.5.15
	桥架
	100*100*1.5mm镀锌桥架
	米
	600

	3.5.16
	镀锌钢管
	JDG25，壁厚1.5mm
	米
	2000

	3.6
	边检机房工程系统　

	3.6.1
	机房装修系统　

	3.6.1.1
	机房装修系统
	含静电地板、腻子、无机涂料、水泥基自流平、临时门、门框包边、踢脚线等
	套
	1

	3.6.2
	防雷接地系统　

	3.6.2.1
	防雷接地系统
	含静等电位联结带、等电位联结网格、等电位联结导体、铜导线等
	套
	1

	3.6.3
	在线供电系统

	3.6.3.1
	30KV在线供电系统
	1)容量≥30kVA，数量1套，单套满载延时要求2小时/分钟； 
2)▲UPS主机应采用先进的双核DSP数字化控制技术，整体结构采用模块化结构设计，投标时提供投标产品的国家认可机构出具的检测报告；
3)主机可实现两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；
4)主机应采用先进的并联冗余技术，并联可靠性高环流小，并机数不少于4台，同时并机可以共用电池组；
5)主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期；
6)主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；
7)主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数；
8)主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作；
9)主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景； 
10)主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，应及时提出告警；
11)主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能；
12)主机应具有延时启动和输入限流功能，并通过面板设置；
13)主机电池节数可以在32-40节之间设置；
14)考虑机房占地面积，UPS主机的占地面积应小于0.5平方米；
15)标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置机柜里面；
16)标配RS232、RS485、多路常开和常闭干接点等通讯接口，可实现远程网络监控，可通过网页端查看UPS参数。
17)主要指标要求
输入额定电压 380 Vac
输入电压可变范围 304～485Vac (不降额)；138～304Vac ( 40%～100%负载之间线性降额)
输入频率变化范围 40～70Hz
输入功率因数 ≥0.99
输入电流谐波成份 ≤3%
旁路输入电压范围 -60%~ +20%（可设置） 
电池电压 ±192VDC~±240VDC可设），12V电池类型32块
输出额定电压 380Vac
输出电压稳压精度 ±1%
输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%
输出功率因数 ≥0.99
输出波形失真度 ≤1%(线性负载）；≤5%（非线性负载）
输出电流峰值系数 3:1
逆变过载能力 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；
125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路
系统效率 在线模式：96%，ECO模式：99%
切换时间 0 ms
并机数量 4台
运行温度 0～40℃
防护等级 IP20
	台
	1

	3.6.3.2
	蓄电池
	1、蓄电池为12V系列阀控式密封铅酸蓄电池；
2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。
3、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。
4、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。
5、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
6、蓄电池连接件压降应低于7mV。
7、蓄电池在25℃满容量状态下，静置≥28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。
8、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。
9、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 
10、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
11、蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 
	块
	80

	3.6.3.3
	电池箱
	≤950×880×1190（宽*深*高）mm，不含电池连接线
	台
	2

	3.6.3.4
	电池开关箱
	3P100A
	台
	1

	3.6.3.5
	配电柜
	含断路器、浪涌保护器、电流表、电压表、指示灯等
	台
	1

	3.6.3.6
	辅材
	含底座、电池与电池连接线、电池与UPS连接线、电池巡检仪等
	套
	1

	3.6.4
	机房其它设备　

	3.6.4.1
	IT设备存储单元
	≥600*1200*2000，42U
	个
	8

	3.6.4.2
	PDU
	单相220V，32A；20位10A国标插口、4位16A国标插口
	个
	16

	3.6.4.3
	精密温湿度调节系统
	1）上/下送风；总冷量≥30.9kW，显冷量≥27.9kW，风量≥9000m3/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%）
2）输入电压允许波动范围：380V±10%； 频率：50Hz±2Hz；
3）适应环境：温度：室内0℃~+35℃；室外-20℃~+45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~80%RH；
4）温度调节范围：+18℃~+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时；
5）湿度调节范围：20%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，24℃，50%RH工况下：显热比≥0.90；
7）机房专用空调应具有高效节能性。要求应用高能效的涡旋式压缩机；
8）要求标配高效EC风机，采用高效变频调速猫头鹰室外风机；
9）24℃，50%RH工况下：机组制冷能效比应大于3.0；
10）应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；
11）机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
12）机房专用空调具有环保设计，采用R410A的制冷系统；
13）机组加热性能：具备电子再热器；加热量≥6kW；
14）机组加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量≥6kg/h，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用；
15）机房专用空调要求标配电子膨胀阀（EEV）；
16）机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；
17）采用LCD全中文7.0吋显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等；
18）控制系统应具有多级密码保护功能，具备联动与群控功能，最多可实现32台群控，可共享温湿度设定值；
19）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，系统应具有三遥性能（遥测、遥信、遥控）；
20）标配RS485或RS232接口，可选配以太网接口，可实现SNMP及TCP/IP协议；
	台
	1

	3.6.4.4
	底座
	定制底座，用于摆放固定设备
	套
	1

	3.6.5
	电缆　

	3.6.5.1
	电源线
	YJV22-4*25+1*10
	米
	50

	3.7
	边检门禁系统　

	3.7.1
	人脸门禁一体机
	1、设备外观：采用≥8英寸高清IPS显示屏，≥200万像素双目摄像头，可实现宽动态，面部识别距离0.2-3m；安装场景：壁挂安装、闸机安装；
2、设备容量：可实现6000/10000/50000/100000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，可实现100000张卡片，150000条记录，SD 卡槽*1（最大可实现 512GB）；
3、认证方式：可实现人脸、刷卡（选配）、密码（触摸屏版本）及其组合的认证方式；
4、通讯接口：网口/4G（选配）/WiFi（选配）/蓝牙（选配）；
5、接口：LAN*1、RS232*1、RS485*1（选配）、Wiegand in/out * 1（选配）、USB*2（选配）、继电器输出*1、开门按钮*1（选配）；
6、安装方式：可配壁挂安装挂板，可安装在人员通道上，需搭配通道支架；
7、主要功能包括：人脸识别、属性检测、活体检测、逆光适应、口罩识别、离线使用、后台管理、可实现照片、视频防假等。
	台
	16

	3.7.2
	门禁控制器
	管控门数：1门
1、外壳绝缘电压∶1.5KV；安装方式∶壁挂；
2、可减小门禁控制器的负荷，节省工程布线，减少故障隐患；
3、设NC/NO输出PUSH输入，可控制各种类型的电锁；
4、设延时控制电路，开锁时间可在0-10秒，设开门按钮输入，可直接开启电锁；
5、自动保护功能，当电源短路等意外情况发生时，电源可暂时自动断开或熔断保险丝；
	套
	8

	3.7.3
	门禁电源
	输入电压：100-240VAC；
输出电压：≥12VDC；
输出电流：≥2A；
输出功率：≥24W；
	套
	8

	3.7.4
	电磁锁（单门）
	最大静态直线拉力：280kg
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
开锁时间：＜1s，延时上锁：0-9s可调，延时开锁：0-9s可调；
锁体尺寸：约长250*宽48*厚25(mm)；
吸板尺寸：约长180*宽38*高12(mm)；
使用环境：室内；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	套
	6

	3.7.5
	电磁锁（双门）
	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2；
断电开锁，满足消防要求；
具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
开锁时间：＜1s，延时上锁：0-9s可调，延时开锁：0-9s可调；
锁体尺寸：约长500*宽48*厚25(mm)；
吸板尺寸：约长180*宽38*高11(mm)；
使用环境：室内；
适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。
	套
	2

	3.7.6
	电磁锁支架
	电磁锁配套支架
	套
	8

	3.7.7
	闭门器
	适装门重：60-85KG      适装门宽 ≤ 1100mm     闭门力量：EN4      开门角度 ≤ 180°
使用寿命：100万次    适用环境温度范围：-30℃---50℃
双段速度可调    锁门速度：0°--15°范围内可调   闭门速度：15°--180°范围内可调
建议闭门速度在180°至15°时略快，在15°至0°时放慢，以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。
无90度定位停门的功能。
	个
	8

	3.7.8
	门禁卡
	卡片类型：mifare卡
符合标准：ISO14443 标准
卡片容量：1K
工作频率：13.56MHz
	套
	20

	3.7.9
	工作人员数据采集设备
	工作人员数据采集设备是一款集证件信息识读模块、指纹采集模块、人脸采集模块、醒目光源提示于一体的智能化设备


	套
	1

	3.7.10
	一体机电源线
	RVV4*1.0mm2电源线
	米
	100

	3.7.11
	门锁电源线
	RVV4*0.75mm2电源线
	米
	100

	3.7.12
	开门按钮信号线
	RVV2*0.5mm2电源线
	米
	100

	3.8
	边检南北岗亭铁艺大门　

	3.8.1
	铁艺大门
	定制出入口均设置宽10米、高4米铁艺大门
	平方米
	160

	4
	边检车道车底反偷渡子系统　

	4.1
	车底反偷渡子系统
	系统须对车辆底盘进行图像采集、显示、拼接、抓拍汇总、报警、状态监测的车辆安检系统。系统须有效防止车底藏匿人、炸弹、武器、生化危险品、危险人物出入重要安全保护场所。
▲系统须符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008检验标准；外壳防护等级要求：应符合GB/T4208-2008中IP6X要求、符合GB/T4208-2008中IPX8要求（水深1m、浸泡1h）；承载重量要求：将车底图像采集组件按照正常安装方式安装在路面，载重不小于50吨的货车碾压上去持续5分钟，样机机械结构和性能应无损伤，并能够正常工作。（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件）
（一）功能要求：1、自动扫描功能：调节车辆的行驶速度，当车辆仪表盘显示的行驶速度不超过60km/h时，驾驶车辆通过车底图像采集组件，车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像，并在专用窗口显示底盘图像。2、感应照明控制：车底检查系统应配备感应照明控制组件，当车辆通过时，感应照明控制组件应能自动感应并启动照明光源；车辆离开系统时，感应照明控制组件应能自动感应并关闭照明光源；3、车牌识别：车底检查系统应具备车牌识别功能，进行车牌识别试验100次，车底检查系统车牌识别正确率应≥95%。
（二）性能要求：1、图像采集方式：调节车辆的行驶速度，当车辆仪表盘显示的行驶速度不超过25km/h时，驾驶车辆通过车底图像采集组件，重复试验200次，车底检查系统图像采集率应达到100%。2、拍摄车辆长度：用长度不小4m的车辆通过车底图像采集组件，车底检查系统应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像。3、拍摄车辆宽度：宽度不小于2.5m的车辆通过车底图像采集组件时，车底检查系统应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像。4、拍摄车底高度：车底高度不超过2000mm的车辆通过车底图像采集组件时，车底检查系统应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像。
（三）其他要求：1、防腐蚀：将车底图像采集组件浸入饱和食盐水中浸泡4h，试验结束后车底图像采集组件应能正常工作。（四）参数要求：1.图像分辨率：>1000万像素；2.图像纵向分辨率：不低于2048像素CCD；3.拍摄车辆宽度：约1500mm-2600mm；4.拍摄车辆长度：约2500mm-40000mm；5.拍摄车底高度：约100mm~2000mm，适应不同底盘高度的车辆；6.输入电压：AC220±10%V50±10%Hz；7.工作环境：－40度～＋70度，适应实地气候环境使用相对湿度：≤90%，不凝露；8.通讯方式：网络，串口通讯。9.尺寸要求（长*宽*深）：≤1200*250*253mm。
	套
	6

	4.2
	车底反偷渡子系统服务终端
	CPU：≥ 4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	5
	海关信息化系统

	5.1
	海关视频监控系统　

	5.1.1
	半球型网络摄像机
	≥200万半球型网络摄像机
可实现Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，可实现音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测.
在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级. 
宽动态: 120 dB.
在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL
彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像.
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°. 
网络存储: 可实现NAS（NFS，SMB/CIFS均可实现），可实现Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）.
报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大可实现DC12 V，20 mA）.
音频: 1个内置麦克风；1路输入（Line in），1路输出（Line out）.
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口.
不低于IP66防尘防水等级.
	台
	56

	5.1.2
	红外高清高速智能球机
	内置2个镜头，≥400像素可以输出两路视频图像，1路全景视频

、1路细节视频图像。
内置2颗GPU芯片。
视频输出可实现2560×1440，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。
细节镜头可实现23倍光学变倍。
对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。
可实现最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
可实现水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°
可实现对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
可实现同时检测5张人脸，可实现对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
可实现快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。
可实现循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。
可实现跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警
可实现双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均可实现区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能
可实现白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变
可实现图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成
可实现定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s
在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)
可实现300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可实现不小于4条模式路径设置，可实现预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
可实现智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
可实现区域遮盖功能，可实现设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色
球机应具备本机存储功能，可实现SD卡热插拔，最大可实现256GB
可实现采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码可实现Baseline/Main/High Profile，音频编码可实现G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
可实现区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警
具备较好的防护性能环境适应性，可实现IP67，6kV防浪涌
	套
	12

	5.1.3
	拾音器
	全向数字降噪拾音器；
拾音范围≥70平方米；音频传输距离≥3000米；灵敏度≥-38dB；信噪比 ≤75dB；MINI DSP处理器；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 黄-音频）；
	套
	8

	5.1.4
	机架式拾音器电源
	≥DC12V，≥30A，机架式电源，集中供电
	台
	3

	5.1.5
	磁盘阵列
	服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存可实现扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，可实现风扇热插拔冗余温控调速风扇。
机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计
标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；可实现≥12级扩展柜级联扩展；可可实现12GBSAS扩展口。
具有48块硬盘热插拔插槽；可实现硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。
含48块6T企业级硬盘。
配备独立元数据系统、可实现元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组
可实现网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。
可实现视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；可实现国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；可实现iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储。
应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放800Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。
可根据业务需要配置重构速度，可实现低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构；当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入；可将损坏RAID按照RAID损坏等级进行重构。
可实现不低于2048Mbps图片转发；可实现不低于2048Mbps图片并发输入，同时不低于2048Mbps图片并发输出。
可实现红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设
当开启智能录像时，设备可根据前端接入路数、存储周期、码率等参数，自动选择N+M冗余级别较高的数据保护方式。
可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失
当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志
当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志
可扩展可实现将前端一路视频流同时存入两台存储；可实现双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管
可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力
可实现大于4个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；
可实现查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；可实现下载单个硬盘或批量硬盘的报告，可实现按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可实现硬盘体检报告打印输出；可实现查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等；
更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。
	台
	2

	5.1.6
	综合安防管理平台
	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。
视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网


	台
	1

	5.1.7
	应用服务终端
	CPU：≥ 4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	5.1.8
	视频监控接入授权
	视频监控点位接入授权
	路
	120

	5.1.9
	监控管理操作终端
	CPU不小于I5，内存不小于8G，集成显卡，硬盘不小于512G机械硬盘，含键盘鼠标显示器。
	台
	1

	5.2
	海关计算机网络系统　

	5.2.1
	视频监控网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	5

	5.2.2
	视频监控网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	5.2.3
	业务网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	7

	5.2.4
	业务网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	5.2.5
	互联网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	7

	5.2.6
	千兆单模光模块
	千兆单模模块(1310nm)，接口类型:LC，传输距离:10km 。
	台
	76

	5.3
	海关综合布线系统

	5.3.1
	双口信息面板
	1、采用优质PC料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗老化；
2、面板表面不可见螺钉孔，美观大方；
3、扣位式面板设计可防止施工时污染面板；
4、面板防火级别：UL94 V2；
5、所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔；
6、信息口有标识标签，方便管理；
7、提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块；
8、含网络模块。
	个
	160

	5.3.2
	24口非屏蔽配线架
	24口非屏蔽网络配线架，含模块
	台
	27

	5.3.3
	24口光纤配线架
	24芯机架式光纤配线架，含耦合器条
	台
	10

	5.3.4
	理线器
	理线器
	台
	37

	5.3.5
	LC单模尾纤
	LC单模尾纤；长度1米
	条
	240

	5.3.6
	LC-LC3m光纤双芯跳线
	LC-LC3m单模光纤双芯跳线
	条
	110

	5.3.7
	LC-LC10m光纤双芯跳线
	LC-LC10m单模光纤双芯跳线
	条
	20

	5.3.8
	网络跳线
	网络跳线
	条
	648

	5.3.9
	6类非屏蔽双绞线
	6类非屏蔽双绞线，305米/箱。
	箱
	40

	5.3.10
	室外光纤
	24芯室外光纤
	米
	2000

	5.3.11
	电缆
	YJV22-5*10
	米
	100

	5.3.12
	光纤熔接
	光纤熔接   
	点
	240

	5.3.13
	光纤链路测试
	光纤链路测试   
	链路(芯)
	240

	5.3.14
	双绞线链路测试
	双绞线链路测试    
	链路(芯)
	648

	5.3.15
	桥架
	100*100*1.5mm镀锌桥架
	米
	600

	5.3.16
	镀锌钢管
	JDG25，壁厚1.5mm
	米
	2000

	5.4
	海关机房工程系统　

	5.4.1
	机房装修系统　

	5.4.1.1
	机房装修系统
	含静电地板、腻子、无机涂料、水泥基自流平、临时门、门框包边、踢脚线等
	套
	1

	5.4.2
	防雷接地系统　

	5.4.2.1
	防雷接地系统
	含静等电位联结带、等电位联结网格、等电位联结导体、铜导线等
	套
	1

	5.4.3
	在线供电系统

	5.4.3.1
	30KV在线供电系统
	1)容量≥30kVA，数量1套，单套满载延时要求2小时/分钟； 
2)主机应采用先进的双核DSP数字化控制技术，整体结构采用模块化结构设计；
3)主机可实现两路不同的市电接入，提高系统的可靠性；
4)主机应采用先进的并联冗余技术，并联可靠性高环流小，并机数不少于4台，同时并机可以共用电池组；
5)主机应就有电池自检功能，可通过面板设置按时间/电压启动自检以及自检周期；
6)主机应具有自老化功能，测试现场不需要外接负载就可以带载测试；
7)主机应采用5寸触摸彩屏，可以显示详细的信息，输入电压/电流、输入频率、旁路电压、旁路频率、输出电压、输出电流、输出频率、有功功率、视在功率、负载率、电池电压、电池电流、电池剩余放电时间、电池剩余容量，电池备电时间，电池过保时间，主机过保时间等参数；
8)主机应具有密码保护功能，包括用户密码以及维护密码管控，避免人员随意操作；
9)主机同时能兼容铅酸电池和铁锂电池，以满足用户不同的应用场景； 
10)主机具有输出短路保护、输出过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护和风扇故障保护功能，同时具备电池在线监测功能，电池断开或未连接时，UPS应及时提出告警；
11)主机应内置防尘网，具有EPO紧急关机和电池冷启动功能；
12)主机应具有延时启动和输入限流功能，并通过面板设置；
13)主机电池节数可以在32-40节之间设置；
14)考虑机房占地面积，UPS主机的占地面积应小于0.5平方米；
15)标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置机柜里面；
16)标配RS232、RS485、多路常开和常闭干接点等通讯接口，可实现远程网络监控，可通过网页端查看参数。
17)主要指标要求
输入额定电压 380 Vac /400 Vac /415Vac
输入电压可变范围 304～485Vac (不降额)；138～304Vac ( 40%～100%负载之间线性降额)
输入频率变化范围 40～70Hz
输入功率因数 ≥0.99
输入电流谐波成份 ≤3%
旁路输入电压范围 -60%~ +20%（可设置） 
电池电压 ±192VDC~±240VDC可设），12V电池32节（双数32~40节可设）
输出额定电压 380Vac/400Vac/415Vac
输出电压稳压精度 ±1%
输出频率精度 市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%
输出功率因数 ≥0.99
输出波形失真度 ≤1%(线性负载）；≤5%（非线性负载）
输出电流峰值系数 3:1
逆变过载能力 105%＜负载≤110%，60分钟后转旁路；110%＜负载≤125%，10分钟后转旁路；
125%＜负载≤150%，1分钟后转旁路；负载＞150%，0.2秒后转旁路
系统效率 在线模式：96%，ECO模式：99%
切换时间 0 ms
并机数量≥ 4台
运行温度 0～40℃
防护等级 IP20
	台
	1

	5.4.3.2
	蓄电池
	1、蓄电池应采用知名品牌的12V系列阀控式密封铅酸蓄电池；
2、蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级。
3、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。电池在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解质。
4、蓄电池应采用高功率涂膏式正极板设计，内阻低、输出电流大。
5、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。
6、蓄电池需采用内化成生产工艺，减少对环境污染。为降低蓄电池内阻与提高一致性，蓄电池需采用穿壁焊接技术。并采用热封盖壳，增加密封强度。
7、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。
8、蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。
9、蓄电池连接件压降应低于7mV。
10、蓄电池在25℃满容量状态下，静置≥28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上。
11、蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。
12、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 
13、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；
14、蓄电池充满电后，在25℃±5℃环境中，以（2.45V±0.1V）/单体的恒定电压（不限流）连续充电168h。每隔24h记录一次充电电流值和蓄电池端子温度值。 
	块
	40

	5.4.3.3
	电池箱
	≤950×880×1190（宽*深*高）mm，不含电池连接线
	台
	1

	5.4.3.4
	电池开关箱
	3P100A
	台
	1

	5.4.3.5
	配电柜
	含断路器、浪涌保护器、电流表、电压表、指示灯等
	台
	1

	5.4.3.6
	辅材
	含底座、电池与电池连接线、电池与UPS连接线、电池巡检仪等
	套
	1

	5.4.4
	机房其它设备　

	5.4.4.1
	IT设备存储单元
	≥600*1200*2000，42U
	个
	5

	5.4.4.2
	PDU
	单相220V，32A；20位10A国标插口、4位16A国标插口
	个
	8

	5.4.4.3
	精密温湿度调节系统
	1）上/下送风；总冷量≥30.9kW，显冷量≥27.9kW，风量≥9000m3/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%）
2）输入电压允许波动范围：380V±10%； 频率：50Hz±2Hz；
3）适应环境：温度：室内0℃~+35℃；室外-20℃~+45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~80%RH；
4）温度调节范围：+18℃~+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时；
5）湿度调节范围：20%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号；
6）机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，24℃，50%RH工况下：显热比≥0.90；
7）机房专用空调应具有高效节能性。要求应用高能效的涡旋式压缩机；
8）要求标配高效EC风机，采用高效变频调速猫头鹰室外风机；
9）24℃，50%RH工况下：机组制冷能效比应大于3.0；
10）应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗；
11）机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时；
12）机房专用空调具有环保设计，采用R410A的制冷系统；
13）机组加热性能：具备电子再热器；加热量≥6kW；
14）机组加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量≥6kg/h，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用；
15）机房专用空调要求标配电子膨胀阀（EEV）；
16）机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；
17）机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换；
18）采用LCD全中文7.0吋显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等；
19）控制系统应具有多级密码保护功能，具备联动与群控功能，最多可实现32台群控，可共享温湿度设定值；
20）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，系统应具有三遥性能（遥测、遥信、遥控）；
21）标配RS485或RS232接口，可选配以太网接口，可实现SNMP及TCP/IP协议；
	台
	1

	5.4.4.4
	底座
	定制底座，用于摆放固定
	套
	1

	6
	卫检查验通道系统　

	6.1
	海关智能核放通道
	产品外观：须采用金属结构，表面须采用拉丝工艺处理，加工过程环保无污染；美观高雅，与口岸整体环境相融，可有效防止意外刮花；主体结构支撑部分须采用优质冷轧钢板，强度高，易加工；可在现场实现快速拼接安装；通道隔断须采用不小于10mm钢化玻璃，透光性好，安全性能等级BS6206A级，钢化玻璃高度约650mm；参考尺寸：长*宽*高=1620*210*1600mm；通道宽度800mm-900mm。整体设计须提供产品外观效果图（主视图、俯视图、左视图、右视图）、详细设计图。

详细功能要求：具有一键控制功能、通道状态指示功能、信息显示功能、防夹功能、声光报警提示功能、红外测温及人像采集功能、通过模式、通过信息留存功能、联动控制功能、单机运行模式和实时监控等功能。
▲设备整机具有国家认可机构出具的检测（CNAS）或（CNCA）的检验报告。
包含但不少于以下功能
健康申报功能
系统提示旅客“请扫描海关健康申报二维码”，引导旅客自助扫描，旅客扫码动作完成后，提示“正在读取中，请稍候”。通过读取健康申报二维码，设备获取旅客健康申报信息，为旅客建立“一人一档”，将旅客信息传递给风险预警模块，并实时接收风险分析结果。
红外体温监测功能
在旅客进行健康申报的同时，对通关旅客体温开展实时、精准测量。设备应智能识别旅客前额是否存在遮挡，对有测温部位有遮挡的，系统应通过声音和文字提醒旅客“正在测温中，请移除头面部遮挡物，面对镜头”；对测温部位无遮挡的，直接抓取旅客头面部体温最高点时的可见光图片和红外图片至少一张，将图片和体温测量结果记录在档案中，并判断旅客体温是否正常。
对健康申报风险分析异常或体温超出设定阈值的旅客，设备保持关闭进行拦截，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”并声光报警（红灯），提醒关员及时对旅客进行处置。
条码打印功能
根据业务需要，可通过参数设置，自动打印“一码通”二维码和采样条码，供旅客后续采样使用，并将旅客通过“一码通”系统纳入地方闭环管理机制，实现联防联控。
“一码通”打印功能
该功能实现通过“一码通”桥接海关卫生检疫和地方联防联控机制，实现旅客海关健康申报信息和地方“一码通”平台信息互联互通，减少通关环节纸质作业。在旅客完成海关健康申报和体温监测后，系统提示“正在打印一码通，请稍候”， 条码打印完成后，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面”，同时给予图片提示粘贴部位，引导旅客将条码贴在相应通关证件上。
采样条码打印功能
可根据后台维护的样品类型和数量，打印旅客专属的样品条形码，打印动作与一码通同时完成，系统提示“请取下一码通二维码，粘贴到通关证件背面，并妥善保管好样品条形码”，同时给予图片提示。
异常处置功能
异常处置功能主要功能为在系统提示异常报警后，需由关员确认接管并解除报警，实现对异常人员的闭环管理机制。系统判定旅客健康申报或体温监测出现异常后，提示“健康申报异常，请等待工作人员处理”或“体温测量异常，请等待工作人员处理”，同时系统进入锁定状态，无法进行其他操作，待关员解除锁定状态后系统重置到健康申报扫码界面。
风险预警功能
风险预警模块接收到旅客信息后，根据总署布控指令和本地预设的风险参数，对旅客健康申报信息进行校验和分析。
后台管理功能
设备配套后台管理软件，具备有数据查询统计、实时通关监控调取、人工审核、异常处置、参数设置、设备运行日志记录等功能，关员可通过后台管理软件实现远程实时监控，把控旅客通关情况，及时通过系统数据相关反馈执行人工作业环节，确保流程在应急情况下能得到有效处置。
面相测温参数要求：
1.无感非接触式测温，高清摄像头智能算法实现人脸检测，测额温，防止温水杯、热食物等高温物体误报。微型黑体，定时校准；分辨率：≥1920*1080。
2.由双摄像头及补光装置等组成.满足身高1.4－1.9米的旅客使用。旅客面向装置可立刻采集旅客面相。系统可识别戴帽、戴眼镜、戴口罩、长发遮面等情况并在生物特征采集显示屏上进行提示。
▲3.戴口罩检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下遮挡嘴巴鼻子下巴，遮挡嘴巴下巴，以及遮挡下巴50%以上会被有效检测到。（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件）
▲4.戴眼镜检测功能:摄像头角度在俯仰角45度，偏转角30度的情况下眼镜会被有效检测到（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件）
5.戴帽子检测功能：有边沿的帽子，在俯仰，偏转60度内均可以检测到，套头帽子，俯仰角30度.偏转角30度情况下可以有效检测到。
▲6.长刘海检测功能：25%以上的额头面积被遮挡可被有效检测到。（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件▲7.具有活体人脸（或称“面相”）检测功能，真人人脸进行面相比对时才能比对通过，采用手机照片、纸质照片视频等非真人面相比对时不能比对通过并发出报警提示。（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件）
伺服闸机参数要求：
1.通信接口：RS232/RS422/RS485。
2.工作方式：自动找零位、开门、关门、锁定抱闸、释放抱闸、防夹、防碰撞、防闯关功能、断电及故障自锁功能。
3.保护功能：具有过压、欠压、缺相、超速、过流、过载、编码器异常、位置超差等保护。
4.自检功能：当闸机通道开启时，一分钟内完成自检，当闸机出现故障时，闸机会向管理中心发出报警信息，闸机指示灯也发出报警信息，提示工作人员。
▲5.可维护度（MTTR）≤30分钟（核心部件机芯及电机的更换时间不超过30分钟）。（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件。）
6.驱动方式采用直流无刷伺服电机。 
7.开门方式：双摆式。 
▲8.开/关门时间≤0.4秒，且速度可调整。（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件。）
9.工作制：连续工作制。
10.安全功能：①转动力矩恒定且小于10N·m，确保冲击力不会对人体造成伤害；②锁定力矩不小于100N·m，受外力冲击时确保门翼处于锁定状态；③驱动控制电路有力矩反馈设计，当门扇关闭过程中遇阻，门扇将瞬间停止，避免意外伤害；④当停电或紧急状况发生时，扇门可自由摆动，让旅客快速进出。
▲11.闸机无故障运行次数MCBF≥1000万次，且闸机单机无故障连续运行时间MTBF≥5000小时（单机无故障连续运行时间MTBF低于5000小时无效）；符合GB_T9813.1-2016和GB5080.7-86测试标准。（投标人需提供封面具有CNAS(中国计量认证)并加盖制造商公章。)
▲12.闸机系统疲劳度性能：通过72小时疲劳度测试，不低于50万次；（投标人需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明复印件。）
▲13.闸机须提供闸机相关软件著作权证明资料。
	套
	2

	6.2
	出入境人员智慧检疫系统
	“出入境人员智慧检疫系统”依托总署健康申报数据、本地数据等为主要数据源，建造一个以疫情防控电子化为主，自主数据存储管理分析为辅的本地化配套可实现系统，为疫情防控和旅检监管工作顺利开展提供信息可实现和技术保障。对整个卫生检疫过程进行监控和信息记录，对查验过程实现电子排查、电子文书制作、电子归档、图片视频文件归档等，做到事后快速对旅客信息的溯源追踪。具体建设内容包括以下方面：
▲1、与新旅通系统对接
通过健康申报预审功能完善、智慧卫检本地化配套、验核信息管理等功能，实现旅检现场疫情防控工作电子化作业管理。
2、档案管理
建设旅客信息“一人一档”，全方位展示旅客身份属性、通关轨迹等各类信息，为旅客精准监管提供数据支撑。
3、数据查询统计 
通过系统数据碰撞比对分析，对旅客信息与通关详情进行全程记录，实现数据智能查询。
4、旅客风险管控
实现风控管理要素参数化配置。根据风险管控要求，对通关旅客进行实时风险甄别，并为关员提供处置建议，同时可通过后台追溯查询旅客风险值、风险要素及处置措施。
	套
	1

	6.3
	服务终端
	CPU：≥ 4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	7
	利旧喷淋消毒新增防风棚

	7.1
	防风棚
	参考尺寸5.2米（长）*6.5米（宽）*5米（高）高强度钢化玻璃设计，主结构均有加强筋设计，地面基础部分建设安全岛并保证足够固定深度，抗风抗寒效果佳。
	套
	2

	8
	海关A类智能卡口建设（虚拟卡）

	8.1
	集装箱号识别系统

	8.1.1
	箱号识别摄像机
	不小于200万像素，采用1/1.8""CMOS;120dB超级宽动态，强反差场景还原真实细节;和系统联动抓拍高质量箱体图片，识别算法部署在前端摄像机内，由各个模块独立完成箱号的识别。
不小于1TOPS算力;可实现多算法切换;网络接口：不少于1个RJ-4510M/100M自适应网络接口；图像饱和度、亮度、对比度、锐度可调，日夜转换方式：自动,定时,报警触发；可实现H.264、MPEG-4、MJPEG等多种视频编码格式；含镜头；
▲须提供集装箱箱号识别相关软件著作权
	台
	4

	8.1.2
	数据交换模块
	通过网络通信接口与网络摄像机通讯，控制网络摄像机工作。图像采集处理模块可将结果反馈给相关系统；
	个
	1

	8.1.3
	综合控制模块
	采用嵌入式控制技术，配备高性能核心控制器，通过实时监控车辆触发状态，根据触发状态判断集装箱所处位置，联动图像采集处理模块进行图像采集，配备一路10M/100M自适应网络接口，多路IO接口带光电隔离；具有标准RS232接口接口。工作距离：≥5m；
	套
	1

	8.1.4
	补光灯及安装支架
	功率≤30瓦，视频检测及晚上录像补光，有效清晰距离为15~25米，工作温度：-30℃～+80℃，夜间可压制车大灯眩光，对人眼无刺激，不影响行车安全
	个
	4

	8.1.5
	摄像机防雨罩及安装支架
	主体：铝合金；视窗：透明玻璃，可选光学玻璃锁扣；锁扣：不锈钢
	套
	4

	8.1.6
	电气综合控制柜
	具有车辆位置检测模块、系统电源，航空插头及定制线缆，AC转换成DC电源，满足整个系统的供电需求，防雷设计，稳定可靠；
	套
	1

	8.1.7
	箱号识别狗
	实现软件安全加密等功能
	套
	1

	8.1.8
	箱号识别系统安装杆件
	定制杆件。具体高度由现场龙门杆件高度决定。根据现场定制
	套
	1

	8.1.9
	箱号识别服务终端
	CPU：≥ 4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	8.2
	电子车牌识别系统　

	8.2.1
	电子车牌阅读器
	可实现6B和6C协议。配备≥4个TNC型天线接口；读取距离0-20m；工作频率：902－928MHZ。
	套
	1

	8.2.2
	电子车牌识别天线
	工作频段：840～868MHz/902～928MHz；电压驻波比：≤1.3：1；增益：＞9dBi；天线阻抗：50Ω；含馈线
	套
	1

	8.2.3
	电子车牌安装杆
	根据现场实际情况进行定制并安装，高度根据现场定制
	套
	1

	8.3
	车牌抓拍识别系统

	8.3.1
	车牌抓拍识别子系统
	1.车牌抓拍识别子系统，并对异常车辆进行报警，提实拦截。≥300万像素高清数字工业级CCD摄像机，可实现图片+高清视频输出,内嵌车牌识别及视频检测功能，可实现高清录像。
2.设备运行状态显示功能：显示设备运行状态，在线、离线、故障、延迟。在线：仅显示设备图标；离线：不显示设备图标；故障：设备图标右上角显示红色感叹号；延迟：设备图标右上角显示黄色叹号。
3.设备管理功能：1）显示设备的相关信息，包括但不少于：设备名称、设备编号、设备IP、工作状态、工作时间等。2）点击“添加”按钮后，添加新增的设备。填写的信息可包括：设备名称、设备编号、设备品牌、设备型号、设备类型、设备IP、设备位置。
4.用户角色管理功能要求：1）系统主要有两类用户，管理员和普通用户。管理员可对普通用户进行新增、删除、密码重置等操作，并可赋予普通用户相应岗位角色（如查验人员、数据统计记录人员等），与赋予该角色相应的系统访问权限。2）管理员定义的总站角色能查看全部站点功能，站点角色只能看本站点功能。
以下关键技术参数
1.可识别蒙方、中方双车牌，并可实现中国周边其他国家车牌识别定制；
2.包含设摄像机、补光灯等，对通行车辆车牌进行抓拍并自动进行识别.补光灯根据环境亮度，自动启动或关闭。系统自动识别车牌98.6%；
3.数据展示功能要求：1）系统数据采用可视化技术，对边检站点的所有数据进行展示。实时显示各个边检站通行的人、车信息。2）系统可对外提供数据，可自定义对外提供的数据项（数据项目包括车牌号码、通行时间、通行方向、护照人员姓名、证件号码）；
4.统计分析功能要求：系统针对所有检查站的通关人员、通关车辆的数据进行统计分析，根据日、周、月度的时间维度，可采用折线图、圆饼图、雷达图、立柱图等图表的方式进行统计分析，通过切换站点可以统计本站点的出入境人车数据。
5.系统管理功能要求：系统记录每个用户的操作日志，提供用户操作日志查询、导出、打印。日志内容包括登录用户信息、登录电脑IP、登录时间、操作内容等。
	套
	1

	8.3.2
	补光灯
	数控专业闪光灯：闪光指数：≥25m范围内可调，快速回电：0.1~3秒，闪光长度，触发时间均可调，闪光次数：≥300万次，色温≥5600K，户外防水机罩
	套
	1

	8.3.3
	摄像机及补光灯安装杆件
	定制杆件，包边、防水防尘处理，高度根据现场定制。
	套
	1

	8.3.4
	车辆检测
	双组双地感检测器，导轨安装式（线圈电感量范围50-1000uH,反应时间≤100毫秒,输出继电器≥1A/24VDC）；含2套电感线圈。
	套
	3

	8.4
	IC卡自动识别系统　

	8.4.1
	IC卡读写器
	操作距离：30-50mm ；数据传输距离：<5米；接口：串口；工作指示：蜂鸣器、双色指示灯；
	台
	1

	8.5
	闸口放行控制系统　

	8.5.1
	快速电动道闸
	单程起落时间：≤3秒；
道闸采用变频控制单元；
杆臂：直杆；根据现场定制
电机：直流无刷电机；
使用寿命：≥1000万起落次；
	套
	1

	8.5.2
	交互式车辆安全保护子系统
	交互式保护系统是一套自动感应车辆进出的系统。
自动感应进出车辆，并且实施反馈系统数据，通过系统逻辑控制，实现车道系统联动处理。达到自动开关闸门放行车辆的目的。
	套
	1

	8.5.3
	综合控制系统
	室内综合控制器；可实现漏电保护；可实现双路道闸、一路路障控制；可实现道闸和路障联动互锁控制；可实现5组地感信号输入；可实现出口信号灯和入口信号灯控制；两组对射和一对光幕组成交互式车辆保护系统；可实现两组自动升降定位采集系统控制；可实现车辆防尾随信号采集；可实现声光报警控制；可实现工业级液晶显示子系统控制；系统为通道系统硬件的核心控制部分，主要实现查验信息的采集及验放的控制
	套
	1

	8.5.4
	车道控制器
	工业级车道控制器。CPU：≥i7 内存：≥8G 显卡：≥2G；硬盘：≥512G SSD 接口：至少1个PCI接口和2个PCI-e接口，至少一个串口 操作系统： Windows 7/10 32位
	台
	1

	8.5.5
	接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	1

	8.5.6
	串口服务终端
	1.查验数据传输系统，收据通道各状态信息；
2.≥16串口；
3.多功能自适应通讯器、工业控制级RS-485/RS-232通讯协议转换器，防雷。
	套
	1

	8.6
	海关物流平台接入

	8.6.1
	与海关后台系统对接
	提供与海关后台系统等外部系统对接的软件接口，按照海关的要求和相关接口规范进行数据交换。
	套
	1

	8.6.2
	服务终端
	CPU：≥ 4214R(2.4GHz/12-Core/16.5MB/100W)Cascade lake*2
内存：≥DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-2Rank(2G*4bit)-1.2V-ECC*2
硬盘：≥通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架)*2
RAID：≥9440-8i-PCIe RAID标卡-no Cache-PCIe 3.1 x8-半高半长，可实现raid 0，1，10                          
网口：≥4*GE+2*10GE（含光模块）
	台
	1

	8.7
	通道视频监控系统　

	8.7.1
	红外高清高速智能球机
	内置2个镜头，≥400像素，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。内置2颗GPU芯片。
视频输出可实现2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。细节镜头可实现23倍光学变倍。对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。可实现最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。
可实现水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°可实现对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
可实现同时检测5张人脸，可实现对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。
▲可实现快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置；可实现循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪；可实现跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；可实现双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均可实现区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能；可实现定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s；在设备正前方，距离1m处，报警声压最大值应≥80dB(A)（提供公安部出具的检验报告并）。
可实现白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变可实现图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成可实现300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，可实现不小于4条模式路径设置，可实现预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能
可实现智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
可实现区域遮盖功能，可实现设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色球机应具备本机存储功能，可实现SD卡热插拔，最大可实现256GB
可实现采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码可实现Baseline/Main/HighProfile，音频编码可实现G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1可实现区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警具备较好的防护性能环境适应性，可实现IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃，电压在DC36V
	套
	2

	8.7.2
	筒型网络摄像机
	≥400万1/1.8"CMOS AI智能筒型网络摄像机采用深度学习算法，以图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率。可实现智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图。分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。具有不小于1/1.8"靶面尺寸，像元尺寸不小于2.9um×2.9um，内置GPU芯片。具备4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。最低照度彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。可实现电动变焦，焦距2.7-13.5mm。内置≥2个麦克风，内置≥1个扬声器，可实现语音对讲。宽动态能力不小于120dB。红外补光距离不小于50米。需可实现三码流技术，主码流最高2560x1440，子码流704x576，第三码流分辨率为≥
1920x1080。可实现H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。信噪比不小于58dB。在分辨率1920x1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。可实现人数统计功能，可设置最多8个人数统计区域，区域名称可自定义；可设置人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警，每个人数统计区域可设置最多3种报
警类型。可实现检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。
▲持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并可实现面部跟踪，人脸检出率不小于99%；车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%（提供公安部出具的检验报告并）。
可实现侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。可实现人脸区域自动曝光功能，可根据外部不同场景和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。采用金属外壳，需可实现IP67防护等级。具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。需可实现本地SD卡存储，最大可实现128G。具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口，可实现POE供电。
	套
	4

	8.7.3
	摄像机及补光灯安装杆件
	定制杆件，包边、防水防尘处理。根据现场定制
	套
	4

	8.8
	车辆信息发布引导系统　

	8.8.1
	车辆信息发布系统
	1．室外双基色，像素间距：≤4mm，16扫恒流显示驱动，视120°，失控率：万分之三，异步控制系统；
2．尺寸：≥640mm*480mm；
	套
	1

	8.8.2
	支架
	定制支架，包边、防水防尘处理。 
	套
	1

	8.8.3
	交通引导子系统
	提示通道状态，红绿两色双灯，直径每个≥200mm，含安装杆件，高度根据现场定制。
	套
	1

	8.8.4
	支架
	定制支架，包边、防水防尘处理。 
	套
	1

	8.8.5
	车道通关显示终端
	悬置在通道入口正上方，显示通道开/闭状态或通车分类等信息，像素间距：≤4mm，可显示面积≥1920mm × 960mm，含安装结构件：看板外尺寸≥1980mm×1020mm×150mm 长×高×厚
	套
	1

	8.9
	海关A类智能卡口（虚拟卡）计算机网络系统　

	8.9.1
	视频监控网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；可实现802.3at POE+功能，可实现快速POE功能，当交换机电源上电时，可实现秒级实现对PD设备的供电；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	1

	8.9.2
	业务网接入交互终端
	1、转发性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥51Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机；
3、端口要求：提供千兆光接口≥4个，10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个；
4、二层功能：可实现 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：静态路由，可实现 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；
7、组播：可实现IGMP v1/v2/v3 Snooping，可实现VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，可实现捆绑端口的组播负载分担，可实现可控组播，基于端口的组播流量统计；
8、安全特性：可实现防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，可实现端口隔离、端口安全、Sticky MAC，可实现 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，可实现CPU保护功能；
9、管理维护：可实现SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，可实现通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。
	台
	1

	8.9.3
	视频监控网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	8.9.4
	业务网汇聚交互终端
	1、转发性能：交换容量≥1.36Tbps；包转发率≥216Mpps；
2、硬件规格：高度1U，固定接口交换机，可实现1+1冗余电源；
3、端口要求：可实现10GE 光接口≥4个，千兆光接口数量≥24个,可实现1个扩展插槽；
4、二层功能：可实现4K个VLAN，可实现Guest VLAN、Voice VLAN，可实现基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
5、可靠性：可实现 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；
6、三层功能：可实现 PIM SM、PIM DM、PIM SSM、MLD、IGMP Snooping，可实现 IPv4/IPv6 双协栈、IPv6 路由协议 RIPng、IPv6 over IPv4 隧道（手工隧道/6to4 隧道/ISATAP 隧道）；
7、组播：可实现IGMP Snooping v2/v3；可实现IGMP v1/v2/v3；可实现PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM；
8、安全特性：可实现端口安全、端口隔离、 CPU 保护功能；
9、VXlAN：可实现 VXLAN 特性，可实现集中式网关部署方式,可实现 BGP-EVPN 协议实现 VXLAN 隧道动态建立，并且可以通过Netconf/YANG 进行配置；
10、管理维护：可实现SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH；
11、实配≥24个SFP+端口，≥4个10G光接口，冗余双电源。
	台
	1

	8.10
	海关A类智能卡口（虚拟卡）综合布线子系统

	8.10.1
	24口非屏蔽配线架
	24口非屏蔽网络配线架，含模块
	台
	2

	8.10.2
	24口光纤配线架
	24芯机架式光纤配线架，含耦合器条
	台
	1

	8.10.3
	理线器
	理线器
	台
	2

	8.10.4
	LC单模尾纤
	LC单模尾纤；长度1米
	条
	24

	8.10.5
	LC-LC3m光纤双芯跳线
	LC-LC3m单模光纤双芯跳线
	条
	24

	8.10.6
	网络跳线
	网络跳线
	条
	48

	8.10.7
	千兆单模光模块
	单模光模块，传输速率：1Gbit/s，中心波长：1310nm，传输距离：10km，封装模式：eSFP，连接器类型：LC
	块
	16

	8.10.8
	6类非屏蔽双绞线
	6类非屏蔽双绞线，305米/箱。
	箱
	1

	8.10.9
	室外光纤
	8芯室外光纤
	米
	600

	8.10.10
	室外电缆
	YJV22-4*25+1*10
	米
	600

	8.10.11
	线缆
	含车道多芯多股线RVV电源线、馈线、信号线等。
	套
	1

	8.10.12
	配电箱
	含断路器、浪涌保护器、电流表、电压表、切换开关、指示灯等
	套
	1

	8.10.13
	光纤熔接
	光纤熔接         
	点
	24

	8.10.14
	光纤链路测试
	光纤链路测试      
	链路(芯)
	24

	8.10.15
	双绞线链路测试
	双绞线链路测试    
	链路(芯)
	48

	8.10.16
	户外IT设备存储设备
	22U，尺寸为≥600*600*1166mm。
	台
	1

	9
	卡口安全岛
	1）卡口安全岛长度不低于58米，宽度不低于2米，高度不低于0.5米；
2）安全岛侧面刷黑黄相间的警示漆；
3）安全岛需要整体混凝土浇注，混凝土标号不低C25，内部做钢筋网，∅12钢筋间距100布置；
4）预留主干管路及支管，安全岛间的互通管，安全岛内需制作手井，用于穿线以及后期的检修等；
5）安全岛面需平整，防开裂。
6）具体以结算测量为准。
	项
	1


