| 产品名称 | 指标项 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 激光 夜视一体 化云台摄像机 | 高清 摄像机 | 成像器件：1/1.8" Progressive Scan CMOS 分辨率：2048×1536 ,最低照度：彩色：≤0.0003Lux；黑白：≤0.0001Lux； 日夜转换模式：ICR 红外滤片式自动光圈: DC驱动电子快门(S)：1 秒至 1/100,000 秒宽动态范围: ≥120dB 背光补偿: 支持，可选择区域数字降噪: 3D 数字降噪光学透雾：支持视频压缩标准: H.265 / H.264 / MJPEG 压缩输出码率: 32 Kbps~16Mbps 图像设置: 饱和度，亮度，对比度通过客户端或者浏览器可调智能 报警：移动侦测，视频遮挡，视频丢失，网线断，IP 地址冲突，存储器满，存储器错断线自动重连功能:因各种原因导致与网络链接断开,当与网络恢复链接时,应能自动侦测到网络状态的恢复,并自动重新建立连接视频图像 3D 定位 | 9 | 台 |  |
|  | 高清镜头 | 最大焦距：≥750mm 像素：≥200 万，光圈范围：F2.8，倍数：≥60 倍，靶面尺寸：1/2 最小物距：≤5m 聚焦：自动聚焦/手动聚焦光 学透雾功能:可通过浏览器或者客户端远程开启或关闭透雾功能. |  |  |  |
|  | 防护罩 | 材料：精铸铝合金外壳，表面喷塑 结构：一体化设计，后置散热片散热视窗玻璃：≥5mm多层AR增透膜，透过率≥95% 表面喷涂：三防涂料,抗腐蚀 防护等级：IP65 恒温系统：内置温控器，可在－45℃～+70℃下护罩内设备正常工作 接口：防水插头 雨刷功能：可通过浏览器或客户端软件远程开启、关闭雨刷。 |  |  |  |
|  | 激光 夜视 | 激光功率：≥20W； 激光波长: 810nm±5%； 激光发散角度：最小度数不大于 0.1°，最61大角度不小于 75°； 数字式驱动，精密数字码盘焦距值定位，与光学镜头的联动精度应具备不小于万分之一的精确度。 支持同步预置位。 激光开启关闭功能：可通过浏览器或客户端软件以自动或手动的方式开关激光光源。 激光光斑调节功能：可通过浏览器控制镜头变焦或手动来调节激光光斑大小。 红外夜视距离：可识别距离样机镜头 ≥3000米处的人体轮廓 |  |  |  |
|  | 高精度 数字云台 | 载重：最大承载 ≥60KG 水平旋转角度：360°垂直旋转角度： -60°～+60° 水平旋转速度：0.01～45°/s 垂直旋转 速度：0.01～30°/s 速率匹配功能：云台旋转速度可根据镜头焦距进行自动调节，焦距短转速快，焦距长转速慢。 预置位：≥256 个，可通过客户端软件添加至最多 ≥4096 个。 自动巡航线：≥15 条，可通过客户端软件添加至最多 ≥512 条。 |  |  |  |
|  | 整机性能 | 远程重启功能：可通过浏览器远程控制电源开启/断开。 电源电压在AC90V -308V范围内变化时， 样机应能正常工作。 射频场感应的传导骚扰抗扰度应符合：GB/T17626.6-2008 中等级3规定，高低温范围：低温—45±3°高温+70±2°正常工作。 传导骚扰：电源端口等级 A |  |  |  |
| 多光谱一体化 重载光电 | 高清摄像 机 | 像素：≥1920×1080 规格：≥200万成像器件：1/1.8" Progressive Scan Cmos 最低照度彩色：≤0.0003Lux 最低照度黑白：≤0.0002Lux 日夜转换模式：ICR红外滤片式支持光学滤镜切换透雾 自动光圈：DC 驱动 电子快门(S)：1 秒至 1/100,000 秒 照度适应范围：≥140dB 背光补偿：支持，可选择区域≥62 数字降噪：3D 数字降噪 视频压缩标准：H.264/ H.265MJpeg 压缩输出码率：32 Kbps～16Mbps 帧率：50Hz:50fps(1920× 1080)50fps(1280×960) 60Hz:60fps(1920×1080)60fps(1280× 960) 通讯接口：≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口，≥1 个 RS-485 接口 | 1 | 台 |  |
|  | 高清镜头 | 焦距：≥850mm 像素：≥200 万 光圈范围：F2.8 光学倍率：≥80 倍 靶面尺寸：1/2 最小物距：≤5m 聚焦：自动聚焦/手动聚焦 可见光镜头几何失真：≤1.6% 变倍聚焦重复精度： 预置位的变倍、聚焦 重复精度偏离应不大于1% 镜头同轴度：控制从长焦端变焦至广角端，通过监控画面查看，画面中心偏移像素数量不大于对角线像素数量的 ≥6% |  |  |  |
|  | 激光夜视 | 激光功率：≥20W； 激光波长: 810nm±5%； 照射角度：0.1°-72°可以远程电动控制 激光联动：激光发射角度可跟随镜头变倍同步变化 |  |  |  |
|  | 红外热成 像摄像机 | 探测器：非制冷氧化钒探测器 分辨率：≥640×512 像元尺寸：不小于17μm 帧频：25Hz 光谱范围：8～14μm 支持数字图像细节增强（DDE）、非均匀性自动/手动校正、图像亮度对比度调节、电子放大功能；不少于15种伪彩色 镜头焦距：30-150mm，不小于 5 倍连续光学变焦； 支持镜头的预置位功能； 噪声等效温差(NETD) < =9mK 最小可分辨温差(MRTD < =180mK 热成像图像具有自动聚焦功能 透光波长范围 ≥8um-14um； 机芯支持防灼伤功能； |  |  |  |
|  | 高精度 云台 | 载重：≥60KG 水平旋转角度：360° 垂直旋转角度：-45°～+45° 水平旋转速度：0.01～45°/s 垂直旋转速度：0.01～30°/s 预置位： ≥256个（结合后端软件可添加≥4096） 自动巡航线：≥15 条（可通过客户端软件添 加至 ≥512 条巡航线） 定位精度：水平定位精度<=0.006°；垂直 定位精度<=0.006°；预置位定位精度 <=0.006° 反馈精度： 水平角度反馈精度<=0.006°； 垂直角度反馈精度<=0.006° 蜗轮蜗杆传动，齿轮采用球墨铸铁材质，保证设备能在持久稳定运行。 |  |  |  |
|  | 整机 性能 | 静电放电抗扰度：接触放电≥ 8KV，空气放电 ≥15KV； 电快速瞬变脉冲群抗扰度：电源端口 ≥4KV， 重复频率 5KHZ；网络端口、485 端口 ≥2kv， 重复频率 ≥5KHZ 浪涌冲击抗扰度网络端口及 485 端口 ≥4kv 电源端口线 ≥2KV，线地 ≥4KV 射频场感应的传导骚扰抗扰度：符合 GB/17626.6—2008 中等级3 的规定； 传导骚扰：电源端口等级 A 支持预置位 AR 标签展示功能 温度适应范围：低温—45±2° 温度适应范围：高温+70±2° 外壳防护等级 IP66 支持雨刷功能 电源适应性：额定电源电压的±40%范围内正常工作 |  |  |  |
| 云台支架 |  | 尺寸：根据现场情况定制 材质：Q235B 型钢，热镀锌防腐 | 10 | 个 |  |
| 交换机 |  | 千兆电口；≥8 个 速率：10m/100m/1000m 自适应 支持 IEEE 802.3 协议 防护等级：IP40 工作温度：-40c 到+80c | 8 | 台 |  |
| 防雷器 |  | 防护等级：IP50，耐低温。 传输速率≥1000Mbps， 插入损耗≤0.5dB， 响应时间：≤1ns； 工作温度-40℃ ~ +70℃。 | 8 | 台 |  |
| 配电箱 |  | 外挂，采用 冷轧钢板制作而成；表面 镀锌防静电喷塑处理，耐腐蚀性能更强，使用寿命更久；可根据不同应用环境进行箱体设计（通风、密闭、防蚊虫、防尘等）； | 8 | 套 |  |
| 图形工作站 |  | CPU型号：≥i5 10500 存储容量：≥8GB+1TB 显卡类型：入门级独立显卡 显存容量≥2GB 支持蓝牙功能、支持无线协议 | 42 | 台 |  |
| 高清显示器 |  | ≥23.8英寸 | 42 | 台 |  |
| 相机 | 曝光控制 | 白平衡模式：自动（氛围优先）、自动（白色优先）、日光、阴影 场景模式：肖像；风景；运动；日落；夜景肖像；夜景 | 1 | 台 |  |
|  | 镜头参数 | 最大光圈≥4.0 |  |  |  |
|  | 电源参数 | 外接电源：支持外接电源 电池续航时间：≥1小时20分钟 电池类型：锂离子电池 |  |  |  |
|  | 存储参数 | CF卡；SD卡；SDHC卡；SDXC卡 |  |  |  |
|  | 拍摄性能 | 功能：延时拍摄；遥控拍摄 连拍速度：≥7张/秒 |  |  |  |
|  | 基本参数 | 传感器尺寸：全画幅 传感器类型：CMOS 产品净重（g）≥800g（仅机身） 焦点数量≥61个 接口：HDMI；NFC；Wi-Fi 产品尺寸（mm）：≥(150.7×116.4×75.9mm） 机身材质：镁合金 |  |  |  |
|  | 屏幕参数 | 液晶屏类型：触摸屏 液晶屏像素≥162万 取景器类型：光学取景器 液晶屏尺寸≥3.2 |  |  |  |
| 摄像机 | 镜头 | 滤镜直径≥62mm | 1 | 台 |  |
|  | 功能参数 | 音效模式：内置麦克风 |  |  |  |
|  | 基本参数 | 画幅≥一英寸 存储方式：闪存高清 机身内存：无内置存储 存储方式：闪存式 清晰度：4K 像素：≥600万以上 功能：Wi-Fi，超长续航 |  |  |  |
|  |  | 内存≥128G 双电池 三脚架 补光灯 移动脚轮 |  |  |  |
| 辅材 |  | 网线、电源线等施工辅材。 | 1 | 项 |  |