附件一：

| 初中物理、化学、生物智慧云考核系统实验室建设方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |  | 单位 |
| 一、理化生智慧云考核系统实验室设备及配套服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学及考核管理系统平台软件 | 主要功能： (1)实验数据云存储； (2)系统后台管理； (3)实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； (4)电子实验报告的制作、审核与派发管理，实验视频录播管理； (5)学生实验报告提交管理； (6)支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； (7)支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 (8)实验成绩复核及争议消除机制； (9)实验错误点的统计分析管理等； (10) ▲支持AI视频检测；支持AI智能评分， AI智能赋分； 需提供软件产品登记测试报告证明（其报告内容包含主要功能满足规范及国家标准)。 | 72 |  | 套 |
| 2 | 实验操作考场管理软件 | 功能：用于考场内考试过程的监控，便于监考老师及时了解考试异常和异常处理 (1)设备状态远程巡视； (2)过程实时监控； (3) ▲考试异常监控，异常处理自动记录； (4)考试数据采集实时监控，保证考试数据完整性。 需提供软件产品登记测试报告证明（其报告内容包含主要功能满足规范及国家标准)。 | 3 |  | 套 |
| 3 | 实验考位抽签系统平台软件 | 功能：用于考试座位的抽取和签到功能，采用随机方式确认考生考位编号，保证考试的公平性。 (1)支持一键抽取和单个抽取，每个位置固定考题、固定实验器材、固定监考员，学生通过抽签决定座位，支持座位的及时调整，支持备用桌设置和激活，应对考场需求变化； (2)数据自动存储，信息完整记录 ，支持预览、打印抽签结果； (3) ▲支持批次，考生座位信息，支持根据实际考试安排选择考点； (4)支持签到和数据信息统计； 需提供软件产品登记测试报告证明（其报告内容包含主要功能满足规范及国家标准)。 | 3 |  | 套 |
| 4 | 交换机 | (1)交换容量≥336 Gbps，整机转发性能≥96 Mpps； (2)千兆电口≥24，千兆光口≥4； (3)为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计； (4)为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃~70℃宽温工作； (5)支持静态路由、RIP、OSPF； (6)OSPF路由表容量≥12K； (7)要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k； (8)支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL； (9)支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤； (10)支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ； (11)支持端口聚合、端口镜像、端口隔离； (12)支持STP、RSTP、MSTP； (13)支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping； (14)支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3； (15)为节能环保考虑，要求设备最大功耗≤22W。 | 3 |  | 台 |
| 5 | 教师控制主机系统 | 一、教室控制软件功能： (1)支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况； (2)支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学； (3)支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动； (4)配套系统：电子教室管理系统。 二、教师控制台 (1)面板材质:采用实验室专用抗倍特板； (2)柜体结构:全钢结构恒体； (3)储存功能:桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机路由器、仅器箱，方便实验仪要管理； (4)整体尺寸：长度≥2250mm，宽度≥750mm，高度≥900mm ； (5)桌面材质：采用实验室专用抗倍特板 ，耐高温、抗菌等；(6)桌面厚度：≥12.7mm ； (7)抽屉及门板需要配置防撞胶垫，装于内侧； (8)合页材质为不锈钢； (9)滑轨为三节重型滚珠滑轨； (10)具备柜体内置可安装交换机及电脑主机空间； 硬件配置： (11)主控芯片：主频≥1.8Gh ； (12)内存：≥4G； (13)内置储存容量：≥8GB ； (14)网络：千兆以太网口或WIFI:802.11b/g/n，蓝牙； (15)采集终端：15.6英寸及以上，分辨率1920x1080及以上；（16)操作系统：Microsoft Windows 10 64位简体中文版及以上版本或Android9.0及以上版本。 | 3 |  | 台 |
| 6 | 视频多流云终端 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 (1)支持≥64路摄像机捕捉终端数据，存储和转发； (2)支持≥2路HDMI接口、支持≥2路VGA接口输出； (3)支持≥2个千兆网口。 | 3 |  | 台 |
| 7 | 视频集控服务平台 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服器 (1)支持国标的摄像头与NVR设备接入与设备状态管理； (2)可进行视频预览，视频录像、视频点播及视频直播等功能； (3)实时查看各考场考试视频与考场监控视频； (4)支持浏览器无插件播放摄像头视频； (5)WEB端支持播放H264，音频支持G.711A/G.711U/AAC, 覆盖国标常用编码格式； (6)支持RTSP、RTMP拉流输入，支持输出RTSP、RTMP、HTTP-FLV、Websocket-FLV、HLS多种协议流地址； (7)可手动或自动上传实验操作考试视频到上级系统平台，支持断点续传、视频质检功能； (8)提供开发能力，可开放视频流查询对接，视频录像查询与下载。 | 3 |  | 套 |
| 8 | 教师演示台 | (1)面板材质:采用实验室专用抗倍特板； (2)柜体结构:全钢结构恒体； (3)储存功能:桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机路由器、仅器箱，方便实验仪要管理； (4)整体尺寸：长度≥2250mm，宽度≥750mm，高度≥900mm ； (5)桌面材质：采用实验室专用抗倍特板 ，耐高温、抗菌等；(6)桌面厚度：≥12.7mm ； (7)抽屉及门板需要配置防撞胶垫，装于内侧； (8)合页材质为不锈钢； (9)滑轨为三节重型滚珠滑轨； (10)具备柜体内置可安装交换机及电脑主机空间； 硬件配置： 1.主控芯片：i7及以上； 2.内存：≥8GB； 3.硬盘：500GB及以上硬盘； 4.网络：千兆以太网口； 5.显示终端：20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上。 6.操作系统：Microsoft Windows 10 64-bit 简体中文版及以上。 | 3 |  | 台 |
| 9 | 实验室水槽柜 | (1)柜体:采用人性化弧线型工艺，易碰操处例圆角处理； (2)水槽体:采用 PP 改性材料； (3)水槽柜：金属柜体和PP注塑成型底座相结合或ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，环保，耐酸碱，安全牢固，易碰撞处倒圆角处理设计，安全； (4)水槽体：内径尺寸≥360mm*300mm*195mm采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚≥3mm，具有防溢出功能； (5)水龙头：采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯90°旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 27 |  | 套 |
| 10 | 学生实验柜 | 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理； 规格：≥450mm*400mm*620mm； 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理； 柜体采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作。拉手为不锈钢拉手，层板同柜体材质。 | 72 |  | 套 |
| 11 | 实验控制仪 | 控制仪表：220V交流输入直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 1.学生可调直流、交流电源，显示屏可以显示当前电压、电流数值； 2.设备电源参数 (1)输入：AC220V，50Hz； (2)输出：DC 12V。 | 72 |  | 套 |
| 12 | 实验操作视频采集系统 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 配备≥2路高清摄像系统，录制实验操作细节部分。 - 视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调； - 图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP ；2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps； (3)快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒； (4)降噪：支持2D/3D降噪； (5)宽动态：支持数字宽动态； (6)音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步； (7)音频接口：不少于1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;不少于1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放； (8)网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议； (9)功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心。 | 72 |  | 套 |
| 13 | 实验操作台 | (1)台面，采用实芯理化板； (2)桌腿:铸铝型材，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂； (3)自动升降系统，升降架采用钢管制作，保持牢周与稳定，满足升降到任意高度后，升降版重压下不会晃动； (4)操作台：≥1200mm*600mm*800mm； (5)台面：采用≥12mm实芯理化板，台面围边规格：≥1200*435*60mm； (6)桌腿:工字形外观，立柱截面尺寸≥120*50mm，冲压成型的铸铝型材，表面环氧树脂高压静电粉末喷涂； (7)自动升降系统：升降架采用钢管制作，保持牢固与稳定，满足升降到任意高度后，升降板重压下不会晃动，不产生噪音，电机采用静音型产品，无级升降，可停留任意高度； 智能终端配置： (1)主控芯片：主频≥1.8GHz； (2)内存：≥4G； (3)内置储存容量：≥8GB； (4)网络：支持以太网1000Mbps或WIFI:802.11b/g/n，蓝牙； (5)Windows7家庭版32bit及以上正版操作系统或Android9.0操作系统及以上； (6)屏幕尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1366 x 768。 | 72 |  | 套 |
| 14 | 学生实验凳 | (1)面采用环保 PP 塑料一次性注塑成型； (2)支撑柱结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； (3)所有金属材料表面经过防房氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性；凳面≥300mm(直径）*450mm（高)； (4)凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面防滑、耐磨不发光； (5)凳脚材质：≥4个凳脚，采用无缝钢管模具一次成型或铝合金一体压铸成型。结构牢固，防腐氧化，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 144 |  | 个 |
| 15 | 教师终端 | 一、硬件： (1)整体外观尺寸：宽≥4000mm，高≥1200mm，厚≤98mm。整机无推拉式结构及外露连接线，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射； (2)液晶屏体：显示尺寸≥86英寸,物理分辨率3840×2160，主屏体支持粉笔直接书写； (3)前置输入接口包含≥1路Type-C、≥2路USB，前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备； (4)▲嵌入式系统版本不低于Android 11； (5)▲采用电容触控技术，支持≥20点或以上触控； (6)Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax； (7)前置朝向音箱，保证音频效果，音箱位于屏幕中间区域，整体功率≥ 2*20W，支持手动系统设置高低音调节声效功能； (8)▲具有无线麦克风扩声授课功能，可实现音量调节、液晶电量显示功能，音质清晰，不限教室数量限制，无对频、多套使用时串频现象，可支持PPT翻页、一键显示系统界面、一键切换电脑软件、一键关闭电脑、激光笔等功能（满足安卓系统和windows系统使用）； (9)整机内置摄像头，≥1300万像素； (10)整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量； (11)▲具备≥6个前置按键：信号通道切换、音量调节、电源开关、主页面、菜单等功能，按键具有中文和图标标识，具有防水防尘功能； (12)支持通过录屏功能； (13)ops模块； A.搭载i7以上CPU； B.内存：≥8GB DDR4内存； C.硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘； 二、教学软件： (1)本地保存：在PPT播控状态时，支持直接本地保存为PDF格式文档； (2)二维码分享：支持二维码即时分享，二维码可进行放大操作，以方便离屏较远的同学扫码；分享内容为PDF格式，课件均支持下载保存，支持手机下载或在线预览；课件页面能进行缩放操作而不失真； (3)PDF批注和擦除：批注支持普通笔和荧光笔，支持笔粗细选择和颜色选择，可对PDF当前页面进行即时批注，批注内容可保存进文档中；使用软件对pdf的批注内容可随时进行擦除。 (4)支持手势操作：使用软件打开任意文档后，可使用单点或多点进行手势操作，支持单点上滑下滑页面，支持多点进行页面缩放操作，在板中板中，亦支持对页面的手势漫游和缩放操作；所有缩放内容均是基于矢量的缩放。 (5)软件支持对PDF页面旋转支持，支持对PDF页面进行顺时针或逆时针旋转； (6)▲模拟实验：支持调取物理、化学、生物3个学科及以上的模拟实验，实验支持即时交互，授课下支持全屏显示。 需提供软件产品登记测试报告证明（其报告内容包含主要功能满足规范及国家标准)。 | 3 |  | 块 |
| 16 | 形象设计与实施 | 吊顶天棚:600*600mm 轻钢龙骨，5mm 亚克力板，UV 板（教室约200㎡）。 强电:配线管内穿线，暗敷，材质铜芯（约300m）， 弱电:超五类网线实验台内部所需的电源线（约600m）、网线（约300m）、水晶头等耗材。≥5口百兆交换机（3台）: 配线架 :多媒体切换系统及线材等 | 3 |  | 间 |
| 二、物理智慧云考核系统实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | 智能控制 (1)控制显示屏尺寸≥8寸； (2)具备显示屏触摸控制； (3)控制功能为有线或无线 ； (4)具备控制学生220v电源供电断电； (5)控制模式：安全模式 ； (6)漏电保护开关 ； (7)固态继电器； (8)开关电源； (9)网络控制开关； | 1 |  | 套 |
| 2 | 主体构架（实验室吊装系统） | 低压电源模块 (1)直流电源输出范围为DC1.5V-12V，分辨率0.1V，精度±0.2V，可显示设定数值； (2)交流电源输出范围为AC 2V-24V，输出形式为正弦，分辨率0.1V，精度±0.5V，可显示设定数值，且自带升压电路； (3)支持电功率预警功能，功率达到90%，开启危险警报，功率达到110%，过载检测报警 ； (4)支持实时显示输出电压、电流及功率； (5)支持教师端整体控制输出状态。 高压电源模块 (1)支持220V交流电控制，2个≥5孔安全插座,整体≥1000W ； (2)支持软件控制输出状态，具有功率检测报警功能，吊装电网系统有过载保护； 网络电源模块 (1)采用网络模块接口，即插即用，支持千兆网络传输。 | 12 |  | 组 |
| 3 | 照明光源 | 功能:增加室内光照度 功率：36±5W； 光通量：≥3200lm； 照度＞300lux ； 认证：CCC； 额定电压：220V； 色温：4800K-5200K； 频率：50/60Hz； 功率因数：≥0.90； 显色指数：≥90(R9≥50）； 频闪波动深度：≤1%； 尺寸：≥（1233±3）×（308±3）×（109±3）mm ； | 9 |  | 套 |
| 4 | 照明线路 | (1)设计模式:模块化； (2)匹配线径:塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线；≥300m。 | 1 |  | 室 |
| 5 | 供电线路 | (1)设计模式:模块化； (2)匹配线径:3*2.5平方多股铜芯软线≥200m。 | 1 |  | 室 |
| 6 | 网络线路 | 室内网线:超五类网线≥100m。 | 1 |  | 室 |
| 三、物理学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中运动和力 | 实验内容： (1)用刻度尺测量长度2.用表测量时间3.测量物体运动的平均速度4.用弹簧测力计测力5.探究重力的大小与质量的关系6.测量水平运动物体所受的滑动摩擦力7.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关8.探究杠杆平衡的条件9.测量滑轮组的机械效率。 仪器配置： 支座1对、支撑杆1根、支撑杆1付、双嘴钳1个、滑轮绳1个、可移动挂钩2个、杠杆1个、单滑轮1个、可卡单滑轮1个、卷尺1把、电子秒表1块、机械停表1块、金属丝1盘、计算器1个、力学轨道小车1套(包括轨道、小车、滑轮、支撑杆、摩擦块、摩擦材料、砝码筒等)、测量尺1把、钩码1盒、条形盒测力计3个、钢直尺2把、硬币1个、三角尺1付、铅笔1根等。 | 24 | 套 |  |
| 2 | 初中密度、 浮力和温度 | 实验内容： 1.用天平测量固体和液体的质量2.测量固体和液体的密度3.探究液体压强与哪些因素有关4.探究浮力大小与哪些因素有关5.验证阿基米德原理6.用常见温度计测温度7.探究水在沸腾前后温度变化特点。 仪器配置： 细线1盘、天平1台、砝码1盒、不锈钢丸1瓶、剪刀1把、胶头滴管1个、毛巾1条、氯化钠1瓶、阿基米德实验器1套(含筒、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等)、钢丝棒1个、圆柱体组1套、小石块1个、铁圈1个、玻璃棒1根、玻璃烧杯1个、陶土网1个、电子点火枪1个、酒精灯1盏、红水温度计1根、玻璃烧杯1个、玻璃量筒1个、液体内部压强实验器1套、微小压强计1个、透明盛液筒1个等。 | 24 | 套 |  |
| 3 | 初中电路 | 实验内容： 1.用电流表测电流2.用电压表测电压3.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点4.探究导体中电流、电压与电阻的关系5.电流表、电压表测电阻6.测定小灯泡的电功率仪器配置： 连接导线1套、小灯座2个、小灯泡3袋、电阻5Ω1个、电阻1021个、电阻15Ω1个、电阻30Ω1个、待测电阻1.1个、待测电阻2.1个、待测电阻3.1个、待测电阻4.1个、电压表1个、调零螺丝刀1把、电流表1块、滑动变阻器1个、单刀开关3个、电池盒4个、干电池4节等。 | 24 | 套 |  |
| 4 | 初中电磁现象 | 实验内容： 1.探究电磁铁磁性的强弱跟电流大小的关系2.探究通电螺线管外部磁场的方向3.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件。 仪器配置： 连接导线2根、指南针8个、灵敏电流表1个、回形针1盒、T形电磁铁1个、通电螺线管磁场实验器1个、蹄形磁铁1个、方形线圈1个、绝缘支撑杆1个等。 | 24 |  | 套 |
| 5 | 初中光学 | 实验内容： 1.光的反射规律2.探究平面镜成像的特点3.探究凸透镜成像的规律。 仪器配置： 平面镜成像实验器1套(含150mm×100mm×5mm镀半透膜玻璃板、支架，印有白色左右对称标志F,蜡烛2个)、光的传播、反射、折射实验器1套(含激光器、光学刻度盘、平面镜、半圆形透镜、梯形棱镜等)、光具座1套(含轨道长1000mm,LED光源、双凸透镜f=100mm、双凸透镜f=50mm、双凹透镜f=-50mm、光屏、蜡烛台、蜡烛)、白纸1包、透明直尺1把等。 | 24 |  | 套 |
| 四、化学智慧云考核系统实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风系统 | 风机结构： (1)风机可根据教室使用需求配置相应的功率和风量； (2)每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响； (3)气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准； 通风系统包含各类风机配件辅材，包含风机基座、消音器等。 | 1 |  | 套 |
| 2 | 室内行程通风系统 | 采用防腐蚀材质， 主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 25 |  | 套 |
| 3 | 化学吊装式控制设备 | 采用防腐蚀材质。主体包含主风管、支风管。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 5 |  | 组 |
| 4 | 控制系统 | 智能控制柜：控制系统配置防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、包含总控制器、开关电源，≥10寸屏，启动开关，单片机控制器及功能扩展模块，单片机保护模块、急停控制系统，工作指示灯系统，分组控制系统。 | 1 |  | 台 |
|  |  | 顶装智能软件控制平台： 规格：≥8寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。控制功能为有线或无线。 (1)通风控制：具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点； (2)供水控制：集中控制整室给排水 、可设置总给水开关； (3)照明控制：可分组控制整室照明 ，照明控制系统可以对照明进行控制； (4)电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出； (5)摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。可对摇臂进行控制升起，放下。 控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能。 | 1 |  | 套 |
|  |  | (1)有多用户管理功能； (2)有系统设置、系统升级，系统时间修改，帮助等功能； (3)设置状态显示界面，可实时了解教室内每个设备工作状态，可对故障进行复位功能； (4)可实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理； (5)支持分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1 |  | 套 |
|  |  | 温湿度监视系统，内置精密温湿度传感装置，在中控屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 |  | 项 |
| 5 | 主体构架（实验室吊装系统） | 承重骨架动力底座采用厚度≥15mm。 | 6 |  | 套 |
|  |  | 外腔体要求环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性。 | 6 |  | 套 |
|  |  | 表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 静音安全低压直流24V低压电机动力摇臂。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 控制模板可控制摇臂升降、通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、具有语音提示报警及系统故障提示等信号采集处理。 | 12 |  | 个 |
|  |  | 腔体模块内部水电隔离设计，有防水功能。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 显示屏界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等功能。 | 24 |  | 个 |
|  |  | (1)交直流电源具有过载保护智能检测功能； (2)学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，电源可以分组或独立控制。 | 24 |  | 个 |
|  |  | 灯光采用≥4个标准LED吸顶模组，每个模组功率≥24W，灯板采用≥2.0mm，可根据实际照明需求进行4个模组单个关闭及开启功能。 | 24 |  | 套 |
|  |  | 吸风罩集成于吊装一体内，不使用时支持收于吊装内。 (1)关节：与吊装主体连接处关节可使摇臂实现90°旋转； (2)关节密封圈： 伸缩管伸出顺畅； (3)尾端风管可随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚≥3.5mm 使用温度-10度至100度； (4)风罩固定柄可以与摇臂一起收藏与整体吊装内； (5)拱形集气罩。 | 24 |  | 个 |
|  |  | (1)自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组 ； (2)排水可由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 排水箱满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 接收智能化控制系统预留不锈钢快速给排水接口，并配置配套给排水软管，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 给水主管选用Φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 |  | 项 |
|  |  | 排水管选用加厚Φ50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 |  | 项 |
|  |  | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 | 1 |  | 项 |
|  |  | 网络控制系统；千兆网线，路由器提供全千兆端口，具备千兆线转发能力，端口支持MDI/MDIX自动翻转及全/半双工模式自动协商，无需设置，即插即用。 | 1 |  | 项 |
| 6 | 照明光源 | 功能:增加室内光照度 功率：36±5W； 光通量：≥3200lm； 照度＞300lux； 认证：CCC； 额定电压：220V； 色温：4800K-5200K； 频率：50/60Hz ； 功率因数：≥0.90； 显色指数：≥90(R9≥50）； 频闪波动深度：≤1%； 尺寸：≥（1233±3）×（308±3）×（109±3）mm ； | 9 |  | 套 |
| 五、化学学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 学生实验仪器 | 实验内容： 1.燃烧的条件2.金属的物理性质和某些化学性质3.一定溶质质量分数的氯化钠溶液的配置4.酸、碱的化学性质5.粗盐中难溶性杂质的去除6.溶液酸碱性的检验7.二氧化碳的实验室制取及性质8.氧气的实验室制取及性质9.氧气的实验室制取10.氢气的实验室制取11.氢气还原金属氧化物12.一氧化碳的实验室制取13.一氧化碳还原金属氧化物14.二氧化碳的实验室制取15.净化水16.蒸馏(例如制取蒸馏水)17.石油分馏18.萃取(例如从碘水中提取碘)。 仪器配置： 电子天平1台、升降台1台、止水夹3个、陶土网1块、支座2对、支撑杆2套、双嘴钳2个、万向夹2个、铁圈1个、铁圈1个、铁圈1个、薄铜片1片、酒精灯1个、燃烧匙1个、坩埚钳1把、电子点火器1把、泥三角1个、坩埚1个、蒸发皿1个、试管夹1把、剪刀1把、称量纸1盒、滤纸1盒、温度计1支、温度计1支、试管6支、试管4支、玻璃导管2支、玻璃导管4支、玻璃导管2支、玻璃导管2支、硅胶管2根、胶头滴管4支、镊子1把、药匙1套、漏斗1个量筒4个、烧杯2个、烧杯2个、烧杯2个、烧杯1个、玻璃棒4根、放大镜1个、表面皿1个、培养皿1个、点滴板1个、pH试纸及标准比色卡1本、红色石蕊试纸1盒、蓝色石蕊试纸1盒、研钵1套、毛玻璃片3片、橡胶塞1个、橡胶塞2个、橡胶塞2个、长颈漏斗2个、锥形瓶3个、锥形瓶1个、集气瓶3个、塑料洗瓶1个、玻璃塞1个、单双可控接头1个、单通活塞接头1个、短颈磨口漏斗1个、球形漏斗1个、启普发生器底座1个、具支洗气瓶(带盖)2个、磨口试管2支、螺口塞具支接头(带盖)1个、分液漏斗1个、小咀磨口接头2个、硬质玻璃管1支、圆底烧瓶2个、层析柱1个、蒸馏头(带盖)1个、蛇形冷凝管1个、球形冷凝管1个、直型冷凝管1个、冷凝管接头2个、牛角管1支、分馏柱(带盖)3个、双球U型管1个等。 | 24 |  | 套 |
| 六、生物智慧云考核系统实验室吊装系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | 智能控制柜，配置防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源≥1个，≥8寸屏，配置启动开关，单片机控制器及功能扩展模块，单片机保护模块、急停控制系统，工作指示灯系统，分组控制系统。 | 1 |  | 台 |
|  |  | 顶装智能软件控制平台规格：不小于8寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行通风控制、供水控制、照明控制、电源控制、摇臂控制。 | 1 |  | 套 |
|  |  | (1)APP控制系统、提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理、系统设置、系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能； (2)有设置状态显示界面，可设置设备运行状态黑匣子功能，可分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1 |  | 套 |
|  |  | 内置精密温湿度传感装置，在中控屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 1 |  | 项 |
| 2 | 主体构架（实验室吊装系统） | 承重骨架动力底座采用厚度≥15mm。 | 6 |  | 套 |
|  |  | 外腔体要求环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性。 | 6 |  | 套 |
|  |  | 表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 静音安全低压直流24V低压电机动力摇臂。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 控制模板可控制摇臂升降、通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、具有语音提示报警及系统故障提示等信号采集处理。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 腔体模块内部水电隔离设计，有防水功能。 | 12 |  | 个 |
|  |  | 显示屏界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、语音提示报警及系统故障提示等功能。 | 12 |  | 个 |
|  |  | (1)交直流电源具有过载保护智能检测功能； (2)学生高压电源可接收主控电源发送的锁定信号，电源可以分组或独立控制。 | 24 |  | 个 |
|  |  | 灯光采用≥4个标准LED吸顶模组，每个模组功率≥24W，灯板采用≥2.0mm，可根据实际照明需求进行4个模组单个关闭及开启功能。 | 12 |  | 个 |
|  |  | (1)自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组 ； (2)排水可由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 排水箱满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 接收智能化控制系统预留不锈钢快速给排水接口，并配置配套给排水软管，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 给水主管选用Φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 12 |  | 套 |
|  |  | 排水管选用加厚Φ50-75mmPVC-U国标管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 1 |  | 套 |
|  |  | 吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式。 | 1 |  | 套 |
|  |  | 网络控制系统；千兆网线，路由器提供全千兆端口，具备千兆线转发能力，端口支持MDI/MDIX自动翻转及全/半双工模式自动协商，无需设置，即插即用。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 照明光源 | 功能:增加室内光照度 功率：36±5W ； 光通量：≥3200lm； 照度＞300lux ； 认证：CCC； 额定电压：220V ； 色温：4800K-5200K； 频率：50/60Hz； 功率因数：≥0.90； 显色指数：≥90(R9≥50）； 频闪波动深度：≤1%； 尺寸：≥（1233±3）×（308±3）×（109±3）mm 。 | 9 |  | 套 |
| 七、生物学生教考实验及仪器配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中生命科学(微观观察） | 实验内容： 1.观察人体的基本组织永久装片2.用显微镜观察人血的永久涂片3.制作并观察植物细胞临时装片4.用显微镜观察叶片的结构5.观察酵母菌和霉菌6.培养并观察细菌的菌落7.观察某种原生动物(如草履虫)8.观察根尖细胞酚蓝的切片9.观察小鱼尾鳍内血液流动现象10.观察人的口腔上皮细胞临时装片。 仪器配置： 永久玻片标本1套、解剖器1套、尖头镊子1把、接种环1把、放大镜1个、载玻片1盒、盖玻片1盒、单孔凹面载玻片2片、计数载玻片1片、双面刀片1盒、单面刀片1盒、电子秒表1个、计数器1个、烧杯1个、培养皿2个、毛笔1支、小木板1块、玻璃棒1根、胶头滴管2支、药匙1套、消毒牙签1盒、吸水纸1盒、纱布1袋、擦镜纸1盒、铅笔1支等。 | 24 |  | 套 |
| 2 | 初中生命科学(宏观观察) | 实验内容： 1.观察根毛和根尖的结构2.观察种子的结构3.解剖并观察花和果实的结构4.观察和解剖蚯蚓5.观察鸡卵的结构。 仪器配置： 解剖盘1个、医用纱布1袋、大头针1盒、棉花纤维1袋等。 | 24 |  | 套 |
| 3 | 初中生命科学(探究实验) | 实验内容： 1.探究影响鼠妇(或蚯蚓等)分布的环境因素2.探究种子萌发所需的条件3.探究光合作用的条件、原料和产物4.探究唾液淀粉酶对淀粉的化学消化作用5.探究几种食物能量的差异6.探究酒精对水蚤心率或成活率的影响7.验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。 仪器配置： 温度计1支、温度计1支、电子天平1台、支座1对、双嘴钳2个、支撑杆1根、支撑杆1套、铁圈1个、万向夹1个、酒精灯1个、陶土网1块、电子点火器1把、燃烧匙1把、锥形瓶1套、烧杯1个、试管4支、量筒1个、注射器1支、试管架1个、试管夹1个、镊子1个、剪刀1把、透明有机玻璃板1块、塑料吸管10根等。 | 24 |  | 套 |
| 4 | 初中生命科学(模拟测量) | 实验内容： 1.测量人体的体温、心率、唾液的pH等生理数据2.观察非条件反射(如膝跳反射)3.模拟现场心肺复苏4.模拟伤口处理和包扎5.制作植物细胞或动物细胞的模型6.制作小肠壁的结构模型7.人性别决定的模拟活动8.遗传性状显隐性的模拟活动。 仪器配置： 包扎急救用品1套、听诊器1付、电子血压计1台、红外体温计1个、橡皮锤1把、眼罩2付、电子秒表1个、pH广泛试纸1本、pH精密试纸1本、烧杯1个、烧杯1个、彩泥1盒、透明直尺1把、彩球1套等。 | 24 |  | 套 |
|  |  | 仪器配置 心肺复苏模型； 半身，电子显示，专用一次性口罩适量。 | 6 |  | 套 |
| 5 | 生物智能显微镜 | 功能： 具备教学模式和考核模式双功能，可以根据需要进行教学模式与考核模式切换。支持光源无极可调，支持通过量的调整； 支持物镜倍数检测，同步输出到显示屏支持物镜选择操作自动检测，判定操作规范，根据不同模式同步操作错误到显示区；支持焦距调节操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区； 支持显微镜移动操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区支持教师端与学生显微画面视频互动； 支持学生操作过程显微画面同步记录，并可以上传到云端做永久保留支持操作过程数据的自动上传，可通过PC端和云端完成显微镜操作规范性数据的采集； 支持AI智能赋分接口，可以通过智能赋分系统完成对显微镜实验的自动评价； 软件功能： 教师端可以控制学生端每台电脑及显微镜图像； 教师端可以把某一个学生图像传送给所有学生； 教师端可以把教师端图像传送给所有学生； 教师端可以实时显示学生显微镜操作错误。 规格： 存储方式：电脑存储； 调焦手轮：粗微动同轴调焦； 载物台：双层移动式； 聚光镜：插入式聚光镜； LED照明：底光源； 显微镜功能：生物显微镜； 输入电压：12V； 像素：200万； 录像分辨率：1080P/25fps； 数据输出：网络； 显微镜目镜：标配10×/φ18目镜一个(单目)； 转换器：三孔； 生物显微镜：4×/10×/40×； 光学放大倍数：10×→400×； 显示大小：2.8英寸彩色显示屏，可显示操作错误； 装箱标配：12V,30W电源适配器1个、1.5米TPPE-C连接线1根、1米六类网线1根、防尘罩1个、载物片1张、保修卡1张。 | 24 |  | 套 |
| 八、初中智慧云考核系统实验室校级中心机房设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验教学及考核管理系统云平台软件校级管理 端) | 用于所在学校的实验教学及考核评价活动中涉及的信息管理服务，基本服务功能： (1)考生信息管理； (2)考场信息管理； (3)实验考试监考、评分教师管理； (4)实验考试考卷管理，包括电子考题的制作与审核管理、电子考卷的保密管理； (5)实验考务安排管理，包括每场实验考试的场地、时间、考生、评分教师以及考卷发放等信息设置管理； (6)实验考试过程管理包括考位抽签信息管理、考生身份信息管理、按上级考务安排的指令下发考卷至考场、考生答卷以及操作视频信息关联和向上提交管理等； ▲(7)成绩统计与发布管理、成绩争议追溯机制管理； ▲(8)考情分析管理； (9)阅卷配置，可以根据考试内容新增阅卷规则，如评卷周期、考试得分点数量，可查看完成的阅卷配置； (10)评卷进度，可以查看考试的整体阅卷进度； ▲(11)阅卷管理（普通阅卷员），可试评答卷且不作正式成绩，可随机分配答卷进行正评； ▲(12)阅卷管理（阅卷质检员）可以把答卷标记为怀疑卷以及正常卷； ▲(13)评卷进度可以监视该考试整体的阅卷进度； ▲(14)成绩复核，可以复核所有考生成绩。 需提供软件产品登记测试报告证明（其报告内容包含主要功能满足规范及国家标准) | 1 |  | 套 |
| 2 | 视频同步及管理系统 | 为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等。 服务功能： 支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到区级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 多副本与强一致性： 支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节点/机架级容错； 使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障引起数据丢失； 多层次数据修复； ·在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本； ·周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复； ·当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险； ·定期对全系统、指定的存储池(pool)或卷进行一致性检查，并进行修复； ·根据系统I/0负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险； ·多协议支持。 | 1 |  | 套 |
| 3 | 实验教学及考核数据储存 | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 处理器： 配置≥2颗处理器，单颗CPU核心数量16核及以上，主频2.1及以上； 内存：128G及以上； 阵列控制器：支持Raid 1， Raid5； PCI I/O插槽：不少于2个PCIe插槽； 网口：不少于2个百兆/千兆自适应网口。 | 1 |  | 台 |
| 4 | 校级调度及视频分析设备 | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s； 高转速：7200RPM； 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR)； 支持硬盘健康管理功能； MTBF(平均故障间隔时间)：不小于150万小时； 年写入负载：不小于360TB； 支持AI视频、图片分析。 | 1 |  | 台 |
| 5 | 数据汇聚交换机及扩展 | 一、功能 (1)将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警； (2)支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，千兆上行。 | 1 |  | 套 |
| 6 | 路由器 | (1)固化千兆电以太网接口≥8个，万兆光接口≥12个（可向下兼容千兆）；整机转发性能≥24Mpps；扩展槽位数≥2个，可支持万兆光接口模块；USB接口数≥1个，支持USB 3G扩展，支持冗余双电源； (2)IPV4路由协议：支持静态路由；支持RIP v1/v2、OSPF v1/v2、BGP、ISIS；支持策略路由、等价路由； (3)IPV6路由协议：支持静态路由；支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISV6；支持策略路由；支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，TELNET V6； (4)支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、MSDP、MBGP、组播静态路由； (5)支持MPLS ,MPLS L2VPN,MPLS L3VPN,VPLS； (6)内置硬件加密，支持IPSEC；SSL VPN加密；最大可创建VPN数量≥250；具备L2TP、GRE功能；支持预共享密钥（PSK）认证； (7)支持PQ/FIFO/CQ/CBWFQ等队列调度机制；支持CAR、WRED、RED； (8)支持console口登录，支持telnet（VTY）登录，支持SSH登录，支持FTP登录； (9)支持网管软件统一网管，支持SNMPv1、SNMPv2C、SNMPv3。 | 1 |  | 个 |

注：

投标报价包含：货物包装、货物保险、运费、安装、运营维护、售后服务、中标（成交）服务费、人工劳务、税率及其他风险费用。