附件1   2包设备明细

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能粉碎机 | 容量：2500g 额定功率：550W 负载功率：4500W 机身材质:不锈钢 转速:35000转/分钟 额定电压：220V 工作时间：5min 粉碎细度：50-300目 外型尺寸：390×210×160mm 电机类型：铜线电机 常用备件： 三层不锈钢立体刀片 5个 网筛 5个 毛刷 5个 底刀 5个 刀头 5个 长刀片 5个 机身可实现摇摆式粉碎，卡口盖设计，可定时开关 | 1 | 20000 |  |
| 2 | 破壁机 | 刀头类型：锯齿刀 搅拌功率：1200W 产品尺寸（mm）：268*190*497 加热功率：1800W 额定电压：220V 功能：碎肉，碎冰，干磨，搅拌， 打蛋，制奶昔，混合，绞肉 配件：量杯 1 件，搅拌杯盖 1 件，滤网 1 件，搅拌杯 1 件，搅拌刀座 1 件，主体 1 件，控制按钮 1 件，调理杯 1 件，干磨/绞肉杯 1 件，干磨刀座 1 件，绞肉刀座 1 件 | 4 | 8000 |  |
| 3 | 氮吹仪 | 样品位数： 24位 加热方式： 恒温水浴 温度范围： 室温+5～99℃（液晶显示） 温度调节精度： ±0.1℃ 控温精度： ±0.3℃ 定时范围： 0～99h59m/常开，倒计时显示 使用试管范围： 10～29mm 气体流量： 0～20 L/Min 气体输入范围： 30～150 psig 气体输出范围： 0～30 psig 气体消耗量： 330ml/min/样品 （可调节） 最大功率： 800W 材质： 不锈钢内胆 内尺寸（内径×深）： φ360x170mm 仪器尺寸（L×W×H）： 425x400x820mm 提供多种型号： 24位外形紧凑，占用最少空间 圆周型样品支架可旋转，操作者可从正面拿取样品，操作方便 底部装有环型弹簧支撑装置，可方便升降样品支架 可容纳样品试管尺寸范围为直径10～29mm、内装液体体积1～50ml 适用于试管、锥形瓶、离心管等，每个样品位都有数字编号 自由升降的针型阀管，每个位置上都有一个针形阀，可分别调节各个位置上的气体流量 使用氮气或空气吹扫样品表面 氮气消耗量低，330ml/min/样品 带针阀的气体流量计，可控制和观察气体消耗量导气针：不锈钢，长度为120mm 圆形恒温水浴提供温和加热，液晶显示超长定时功能（0～99h59m/常开），倒计时显示，蜂鸣器提示时间到。所有部件可耐有机溶剂采用无色无味透明进口硅胶管、不锈钢材料 在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风橱中 *提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 30000 |  |
| 4 | 水浴摇床 | 功 能:回旋、往复双功能 控温范围:室温～100℃ 温控精度:±0.5℃ 装 瓶 量三角烧瓶250ml×12 转速振幅:起动 0-300r/min 振荡幅度:20 mm 定时范围:0-120min（或常开） 整机功率:加热1800W 振荡100W 配置：万能弹簧试瓶架 工作尺寸:490×390×170mm 外形尺寸:700×550×490mm | 1 | 5000 |  |
| 5 | 流动相过滤装置 | 主要特点： 1、优质玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。 2、采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。 3、PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。 4、本品流量快、磨口标准、密封性能好。 5、尺寸规格符合标准，可使用Φ47mm、Φ50mm直径微孔滤膜。 | 1 | 3000 |  |
| 6 | 赶 酸 仪 | ★消解池孔径：Ø31*深50（可按客户需求定制尺寸） 位数：36位 加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层； ★面板采用白色全特氟龙材料；耐腐，隔热，避免烫伤； ★机箱采用不锈钢304+特氟龙喷涂，耐腐蚀性好 电源：AC220V±10% 50HZ； 控温精度：±0.1℃； 温控范围：0~240℃； ▲功率：3.2Kw； ▲控制器触屏：5寸电容屏； ▲阶梯控温，可控制升温速度； ★自定义温度曲线，可保存自定义方法，避免重复输入工作； ★超温保护、定时自动停止加热功能； 产品尺寸： 长*宽*高：300*290*180mm； 控制器尺寸：220*135*110mm； | 1 | 20000 |  |
| 7 | 抽 滤 泵 | 抽气速度（升/分） 20 泵体工作温度(℃)<60 极限压力不<0.08Mpa 真空压力200mbar 噪音 (DB)<55 进气孔径 (mm)Ф6 外形尺寸 (mm)235×120×215 电机功率 (Ｗ)160 整机重量 (Kg)7.5 工作环境温度 (℃)7-40 备注负压型 | 1 | 4000 |  |
| 8 | 蒸 馏 装 置 | 蒸馏装置参数： 内径(mm) 60 蒸发面积(㎡) 0.06 冷凝面积(㎡) 0.1 进料容积(L） 1 处理流量L/H 0.1∽2.0 电机功率(W) 120 最大转速(r/min) 450 轻组分收集瓶(L） 1 重组成收集瓶(L） 1 冷井 有 外置冷凝装置 选配 冷却装置 有 真空度(pa) 10以下 受热温度(°C) 室温-300 | 1 | 1000 |  |
| 9 | 分液漏斗振荡器 | 同时萃取样品数：8个，可选配带自动放气功能。 振荡模式:垂直振荡或倾斜振荡（倾斜振荡角度 0-20度可调） 振荡幅度≥40mm 振荡频率：50-300次/分钟可调 频率控制：无级变速 ★运行方式：连续运行、间隔运行、曲线运行三种运行方式。 定时范围：0-99小时，可倒计时方式。 ★适用范围：250ml-2000ml分液漏斗，100ml和250ml三角瓶、100ml具塞量筒、100ml具塞比色管、100ml具塞容量瓶等，无需更换夹具。 萃取效率：95-110% 额定载荷：双侧对称11kg 安全装置：过流保护 ★生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康管理体系认证 | 1 | 5000 |  |
| 10 | 超 声 仪 | 仪器尺寸：260*264*320（mm） 内槽尺寸：300*240*150（mm） 容 量：10L 超声频率：40KHZ 超声功率：200W 加热功率：400W 温度可调：0--80℃ 时间可调：1--20min 网 架：塑料 降 音 盖：无 排 水：有 | 1 | 2000 |  |
| 11 | 离 心 机（15/50/100ml） | 液晶屏显示：设定的时间、剩余工作时间、设定的温度、实际工作的温度、设定的转速、实际工作的转速、设定的离心力、实际工作的离心力、转头编号、模式、加速档、减速档。离心状态、平衡状态。门锁状态 采用交流变频电机驱动 10种升、降速率选择，种自定义工作模式选择 转速/离心力互设、同步显示 5、整机是全钢制结构，不锈钢离心腔 运行中可随时更改参数，无需停机 自动平衡，无需配平 进口制冷压缩机 自动识别转子 主机最高转速: ≥23000rpm，最大相对离心力: ≥33097×g 配置:角转子15mlx12 （12000rpm 15777xg） 带生物安全罩 角转子100mlx6（12000rpm 16099xg） 带生物安全罩 角转子50mlx6（12000rpm 16099xg） 带生物安全罩 转速精度：≤±10rpm定时范围： 1min～99h59min59s 温控范围： -20℃～40℃ 精度：±2℃ 面板操作: 全中文界面 电动安全门锁，双挂锁，电动开门 噪音：≤55分贝 *提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 2 | 110000 |  |
| 12 | 电 热 套 | 电 源220v 50hz(可生产110v 50/60hz) 控温精度±1℃ 可控硅控制 内、外传感器感温 自整定功能 控温方式智能PID控温 加热温度表面温度最高380℃ 炉 丝Cr20Ni80 绝 缘 层无碱玻璃纤维，可耐温450℃ 绝缘系数相对湿度≤35%时≥500兆 保 温 层采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 容 量(ml)1000 功 率(W)500 上口直径(mm)145 套 深（mm)85 外壳直径(mm)260 外壳高度(mm)165 | 1 | 1000 |  |
| 13 | 电 热 板 | 加热尺寸（mm）400×280 外形尺寸（mm）400×430×200 重量（kg）13 功率（kw）1.8 工作电压（V）220 温控范围（℃）400 分辨率（℃）1 控温精度（℃）±1 板面材质 石墨板面厚度12毫米 | 1 | 3000 |  |
| 14 | 干 燥 箱 | 电源电压AC220 50HZ 输入功率1100W 控制范围RT+10～200℃ 温度分辨率0.1℃ 恒温波动度±1℃ 温度均匀度2.5% 搁板2块 内胆尺寸（mm）W*D*H455*430*510 容积100L 定时范围1～9999min | 1 | 3500 |  |
| 15 | 水浴锅（低温/高温） | 设有三组独立的水槽和相应的控温装置，可以分别设温和控温 采用优质不锈钢内胆、顶盖，外壳采用优质冷轧板喷塑而成 工作室选用不锈钢材料，有优越的抗腐蚀性能 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能 功率3*300W 工作室尺寸150*150*115mm/孔 容积2.1L*3 温控范围RT+5~99℃ 温度波动度≤0.3℃ 温控精度≤0.5℃（恒温状态） 电源AC 220 50Hz | 1 | 3000 |  |
| 16 | 匀浆机 | 额定电压:220伏特 电机转速:29000转/分 功率：360W 调速范围：2800-28000转/分 容量：3ml-1000ml 定时范围：1-10分任意可调 环境温度：-10℃-40℃ 刀具数量：各5个；（Φ10mm处理量3-200ml; Φ14mm处理量100-500ml; Φ18mm处理量50-1000ml） 显示方式：液晶显示 外形尺寸：320×220×430mm *提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 30000 |  |
| 17 | 旋涡混匀器 | 电源：100-240V 50-60HZ 功率：45W 重量：4.5kg 尺寸：17×24×14cm 混匀频率：300-3000rpm（以10rpm递增） 旋涡振荡混匀频率：3500rpm 振荡和混匀半径：1.5mm（3mm振幅） 混匀时间：15s-99h59min | 1 | 6000 |  |
| 18 | 医用冷藏柜（4℃） | 1、立式，单门， 2、总有效容积:≥390L 3、外部尺寸（宽×深×高）:≤665×710×1965 mm 4、内部尺寸（宽×深×高）:≥530×555×1380 mm *5、微电脑控制，内置5路高精度数字传感器，1个备用机械温控器，控温精度0.1℃。 6、设定温度在2～8℃范围调节，科学风道设计，箱内温度均匀度≤±3℃； 7、数字显示箱内温度，可实时监控箱内温度；内置蓄电池，断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时 8、多种故障报警：高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警；两种报警方式：声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警。 9、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 10、进口品牌恩布拉科变频压缩机，品质保障，性能卓越；蒸发风机和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，高效节能，低噪音，使用寿命长； 11、材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀； 12、创新碳氢制冷系统设计，优化制冷系统，耗电量降低40%以上，选用HC制冷剂，含氟为0，制冷系统完全绿色环保 13、门：单个电加热玻璃门。门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 实现32℃环温80%湿度条件下无凝露。 14、门体双锁结构：门体上部带暗锁，侧面增加了锁扣支持用户自行挂锁，真正实现储物安全 15、门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门 16、低噪音，噪音水平≤41分贝，并可提供CNAS或者CML认可的机构出具的测试报告。 17、7层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。 18、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 19、产品配备4个脚轮和2个平衡底脚，灵活，可移动、可通过底角锁定； 20、灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。 21、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行温度监测。 22、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 23、整机保修3年。 | 1 | 12000 |  |
| 19 | 低温冰箱-20℃以下 | 1、有效容积： ≥262升，立式 2、外形尺寸（宽×深×高mm）：≤700×705×1665mm 3、内部尺寸（宽×深×高mm)：≥480×462×1430mm 4、微电脑控制，控温精度1℃。速冻按键可实现快速降温。 5、微电脑处理控制系统，LED数字显示箱内温度。便于远距离观察； *6、设定温度在-10℃～-25℃范围内调节，箱内温度均匀度误差≤±3℃，监控模块实现箱内温度数值实时取值，保证箱内温度与显示温度一致。 安全报警系统：两种报警方式（声音蜂鸣报警、红光亮报警）；可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警。 8、有开机延时保护功能；断点记忆功能，断电后数据自动记忆。 *9、创新碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保 采用进口丹佛斯压缩机，德国EBM冷凝风机，质量可靠，性能稳定。 11、立式柜蒸发器直接做搁物架，制冷速度快；合理的蒸发冷凝系统设计，耗电量低。 12、机器箱壳采用冷轧钢板；内胆采用PS板吸附材质，有效防菌，并便于用户使用中对内部清洁； 13、柜体采用高密度保温层，保温效果良好；外门采用双密封条设计，更好的保证保温效果； 14、宽电压带设计，电压使用范围：187—242V； 15、门体带挂锁设计，方便用户操作的同时防止门体随意开启，保证存储物品安全。 16、抽屉7层或7层以上，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响； 17、配备脚轮，灵活，可移动。 18、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。同时可以进行2台堆叠放置。 19、产品带有测试孔，方便温度监控。 20、公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证。 21、售后：整机质保三年。 | 1 | 15000 |  |
| 20 | 高压灭菌锅（生物型） | 1.灭菌器厂家本身必须具有特种设备制造资质和特种设备安装资质，即：特种设备（压力容器）制造许可证。 2.容量:≥60升,立式结构,底部带脚轮 ；腔体直径≥40CM 3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢；加热功率≥2900W 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间 5．时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 6.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa *7.生物安全排气过滤器：带有0.2μm孔径的疏水型排气过滤器，升温排冷空气可以将气溶胶、冷凝水都拦截在灭菌腔内进行灭菌 *8.在线灭菌功能：在灭菌器灭菌时对过滤器进行同步灭菌，并实时监测过滤器的灭菌温度、时间及使用情况，杜绝二次污染 9.缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧 10.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 11.六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式。 12.具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌 13.标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 14. F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据 15.温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式 16.冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 17.检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，可搭配3Q验证转接头，最多可同时接入15根温度探头 18.具有5种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式 19.附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套， 20.安全装置：八柱均分连锁装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护 *21.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 2 | 140000 |  |
| 21 | 多位涡旋振荡器 | 温控范围RT+5~99℃ 温度波动度≤0.3℃ 温控精度≤0.5℃（恒温状态） 电源AC 220 50Hz 转速范围500 ~ 2500rpm 调速精度±1rpm 振幅3.6mm 定时范围0s ~ 99H59M 间歇间隔定时范围1 ~ 99S 间歇运行定时范围1S ~ 999S 最大载重4.5kgs 顶部盖板尺寸L.310 x W.180mm 输入电源AC 100 ~ 230V, 50/60Hz 功率75W 熔断器250V, 1A, Ф5 ×20 尺寸（LxWxHmm ）426x246x474 *提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 10000 |  |
| 22 | 震荡混匀器 | 1、振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式； 2、多元功能：碗型振动台与平扳型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式； 3、自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式； 4、稳定操作：足够重量的整体设计为各种混合提供了稳定的操作平台。 5、电源：220V； 6、功率：50W； 7、转速：≥2800转/分； 8、工作方式：连续、点触、调速； 9、工作台：碗型、平板型可调换； 10、外形尺寸：≥170×120×170mm。 | 2 | 3000 |  |
| 23 | 96孔整板迷你离心机（0.1-0.2ml） | - 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。 2、采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。 3、支持开盖自动停机功能。 4、支持点动运行功能。 5、加速快，从完全静止到最高转速只需10秒。 6、刹车时间短，从最高速到完全静止只需4秒。 7、转速设置范围：2200-2800Rpm ； 8、时间设置：15秒-1分钟59秒； 9、最大相对离心力：≥550g； 10、加速时间 ：≤10秒（0至2800Rpm）； 11、刹车时间：≤4秒（2800至0Rpm）； 12、开盖停机：支持； 13、短运行： 支持 ； 14、容量：2块标准PCR微孔板； 15、输入功率 ：45W ； 16、外形尺寸(mm)：≥260x240x226mm； 17、重量：≤ 3.3Kg。 *18.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 3800 |  |
| 24 | 高速离心机（15ml） | - 品名、数量及用途 1.1 品名：台式高速离心机 1.2 数量：1台 1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。 2.工作条件 2.1环境温度 5 - 40°C 室温 2.2 湿度最高可达 80% 2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 3.主要技术指标 *3.1 最高转速：≥18000RPM； 3.2最大离心力: ≥28980 x g； *3.3最大容量: ≥1200ml（4*300ml）； *3.4控温范围：-20度到40度，带有pre-cool，预先制冷功能； 3.5转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量）； 3.6速度精确度：≤±20 rpm； 3.7速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g； 3.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能； 3.9运行噪音：<58dB(A)； 3.10温度精确度：≤±2℃； 3.11存储程序：≥10组； *3.12转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间.-减少对转头会磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患； 3.13快加速和减速，9级加速，10级减速； 3.14定时：1min-99h59min，及Hold功能； 3.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。 10ml离心管没管可容忍不平衡2g； 3.16转头自动识别功能； *3.17非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护； *3.18创新的大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒 (使用FA15A转头)； 3.19短时运转按键，方便即时离心； 3.20预冷功能，避免导致部分温度敏感样品失活； 4、基本配置： 4.1主机一台； 4.2 角转头转速：15000rpm-离心力23300x g-容量6x50ml； 4.3水平转头转速：4200rpm-离心力3550x g-容量4x300ml； 4.31配俩套适配器（适配器一：15ml管一次可以离心36个；适配器二：50ml管一次可以离心16个）； 4.4操作说明书； 4.5维修工具； 4.6保险丝； 4.7质保卡； 5.技术服务 5.1安装、调试及培训； 5.2验收及验收标准； 5.3维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。厂家定期回访，全天问题受理以及操作服务。 *6.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 120000 |  |
| 25 | 高速冷冻离心机（1.5-2ml） | - 品名、数量及用途 1.1 品名：台式微量高速冷冻离心机 1.2 数量：1台 1.3 用途：用于各大实验室，分子生物学等实验室各种样品的分离，离心。 2.工作条件 2.1环境温度 5 - 40°C 室温； 2.2 湿度最高可达 80%； 2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下； 3.主要技术指标 *3.1 最高转速：≥15000RPM； 3.2最大离心力:≥ 22302 x g； *3.3最大容量:≥ 50ml（10*5ml）； 3.4控温范围：-20度到40度； 3.5转速范围：300-15,000rpm（100rpm增量）； *3.6 可提供一次离心10个5ml尖底管转头，或24个2ml管转头，或32个0.2mlPCR管转头； *3.7 可提供使用离心冻存管的转头； 3.8速度/RCF转换：有； 3.9定时功能：1-99分钟； 3.10运行噪音：<58dB(A)； 3.11转头自动识别功能； 4.基本配置： 主机一台，角转子一个（容量：24*1.5ml， 转速：15000rpm；离心力：21000xg ） 5.技术服务 5.1安装、调试及培训； 5.2验收及验收标准； 5.3维修及技术服务 1年质保，在中国有技术维修中心。当地代理商以及中国区技术维修中心负责售后工作。厂家定期回访，全天问题受理以及操作服务。 *6.提供检验报告证明及产品彩页（附于投标文件中） | 1 | 45000 |  |
| 26 | 移液枪0.5-10ul | 1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 *2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。 3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。 4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。 *6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 *8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 10.量程：0.5–10µL。 | 5 | 10000 |  |
| 27 | 移液枪2-20ul | 1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 *2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。 3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。 4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。 *6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 *8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 10.量程：2–20µL。 | 3 | 6000 |  |
| 28 | 移液枪20-200ul | 1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 *2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。 3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。 4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。 *6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 *8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 10.量程：20–200µL。 | 5 | 10000 |  |
| 29 | 移液枪100-1000ul | 1.采用Perfect Piston系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 *2.卓越的人体工程学设计，重量轻，单道仅为76-80g。 3.气体活塞式移液器用于水性溶液的准确移液。 4.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全。 5.感受重量和移液用力的差异：超轻机械移液器设计，可减少手部和臂部的用力。 *6.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 7.四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察。 *8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 9.卓越的人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）。 10.量程：100–1000µL。 | 5 | 10000 |  |
| 30 | 8道排枪 | 1、容量颜色标识：通过颜色标识即可方便选择匹配的吸头； 2、进阶式容量调节：易于使用的容量调节； 3、人体工程学手指支撑：在移液过程中不需要紧紧握住移液器，减少 RSI 的风险； 4、内部隔热设计，提高准确度； 5、量程宽，提供可调容量和固定容量； 6、带有 Optiload 吸头安装装置； 7、轻巧的移液力，人体工程学设计； 8、避免重复性劳损 (RSI)； 9、大数字容量显示：容量快速易读，减少容量设置错误； 10、简单的用户自校准：可根据需要进行快速校准； 11、高度耐化学性且耐紫外线材质； 12、无需拆卸，整支灭菌： 可高温高压灭菌。 13、量程：8道，0.5-10ul。 | 3 | 14400 |  |
| 31 | 多管旋涡混合仪 | 1、用途：可以一次混合处理50个样品。可选配多种配件，满足不同规格试管旋涡混合的需要。人性化的程序设计，让实验更加便捷高效。 2、外观精巧,构造坚固,操作简单,液晶触摸屏。 3、程序运行，可同时设置不同的转数及时间。 4、定时转化系统，可完成秒、分、小时之间随意切换。 5、进口电机、电机性能稳定，速度可调，最高可达2500rpm，低噪音，使用寿命长。 6、电机过载、堵转报警，有效保证电机安全。 7、随机标配12mm泡沫试管架、托盘垫。多种型号的泡沫试管架可供选配。 8、可调速度范围：500-2500rpm； 9、调速精度：≤±50rpm（在2500rpm监测）； 10、定时范围：1s-999H； 11、可设定段数：≥20； 12、回转直径：≥4mm（水平回转）； 13、最大承重：≥5KG； 14、顶部面板尺寸：≥311*184mm； 15、仪器尺寸（L*W*H）：440*250*350mm。 | 1 | 9600 |  |
| 32 | 普通冰箱 | 1、产品类别：双门； 2、总容积：≥272L； 3、冷藏室容积：≥178L； 4、冷冻室容积：≥94L； 5、温控方式：风冷； 6、压缩机：变频。 | 4 | 10000 |  |
| 33 | 恒温水浴超声仪 | 1、外形尺寸：435*398*400mm 2、内槽尺寸：330*300*180mm 3、容量：18L 4、超声频率：40KHz 5、超声功率：600W 6、超声功率可调范围：40-100% 7、水位显示：1-140mm 8、加热功率：800W 9、温度设定范围：10-80℃ 10、工作时间可调：1-480min 11、显示：液晶显示屏 | 1 | 6000 |  |