富河沟门遗址安防工程

材料清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200万黑光摄像机 | 1.≥200万像素，筒型网络摄像机 2.支持≥10项事件检测、1项异常检测 3.支持背光补偿、强光抑制、3D数字降噪，≥120dB宽动态 4.支持柔光灯补光，照射距离≥30m 5.传感器类型：≥1/2.7"ProgressiveScanCMOS 6.最低照度：彩色≥0.0005Lux 7.焦距：2.8mm/4mm/6mm（可选） 8.音频：≥1个内置麦克风 9.网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口 10.供电方式：至少支持DC：12V和PoE 11.防护等级：≥IP67 |
| 2 | 热成像球型摄像机（250米） | 1.热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器 2.热成像响应波段：8～14μm 3.热成像分辨率：≥384×288 4.热成像像元尺寸：≥12μm 5.热成像焦距：≥25mm 6.人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：≥+K43250m 7.车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：≥750m 8.火点最远报警距离（以2米*2米为准）：≥2080m 9.可见光传感器类型：≥1/2.8”CMOS 10.可见光分辨率：≥2688×1520，≥400万实时高清 11.最低照度：彩色：≥0.05Lux@(F1.2，AGCON)，黑白：≥0.01Lux@(F1.2，AGCON) 12.可见光补光功能：红外，有效距离≥100m 13.烟雾最远报警距离（以5米*5米为准）：≥1500m 14.可见光焦距范围≥4.8-153mm，光学变倍≥32倍 15.水平范围：360°连续旋转 16.垂直范围：-5°～90° 17.防护等级≥IP66 18.支持3D定位功能 19.支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 20.支持热成像目标检测，可见光联动跟随 21.支持区域入侵检测、越界检测、进入区域检测、离开区域检测功能 22.支持智能烟火检测功能 ▲样机可在立体防控系统平台上添加、修改和删除AR标签，包括普通标签和可视域标签，最多可添加≥500个标签。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲当CPU占有率超过预设值或内存可用容量低于预设值时，可通过客户端软件或者IE浏览器报警（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲在≥20%的网络丢包环境中，可正常显示监视画面（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲智能行为分析中可对人车进行分类，并用不同颜色标注（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲最小可分辨温差（MRTD）值≥300mk（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 3 | 400万室外高清球机 | 1.枪球一体机 2.支持多种智能资源切换：全景：人员密度检测；细节：全结构化，混合目标比对，智能交通，人员布控 3.支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 4.支持光学透雾 5.传感器类型：全景≥1/1.8＂progressivescanCMOS,细节≥1/1.8＂progressivescanCMOS 6.最低照度（全景）彩色≥0.0005Lux@(F1.0，AGCON)，黑白≥0.0001Lux@(F1.0，AGCON)，0LuxwithIR；（细节）彩色≥0.0005Lux@(F1.3，AGCON)，黑白≥0.0001Lux@(F1.3，AGCON)，0LuxwithIR； 7.内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,支持≥512G 8.报警：≥7路报警输入、2路报警输出 9.音频：≥1路音频输入，1路音频输出 10.摄像机内置镜头，支持≥32倍光学变倍，镜头最大焦距≥190mm 11.内置≥2颗GPU芯片 13.全景通道可输出≥2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≥4个像素 ▲全景摄像机分辨率≥3680×1656，细节摄像机分辨率≥2688×1520（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲设备全景通道支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节（1-100可调），优化拼接效果（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过IE浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备≥50m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 4 | 雷达球型一体机 | 1.≥400万像素，倍率≥40倍 2.探测距离：行人检测≥200米 3.测速范围：-16m/s～16m/s 4.水平角度：窄波束：≥15° 5.宽波束：≥50° 6.垂直角度：≥30° 7.测距精度：≥1m 8.测角精度：≥1° 9.雷达周界智能支持区域入侵、越界侦测 10.传感器类型：全景≥1/1.8＂progressivescanCMOS 细节≥1/1.8＂progressivescanCMOS 11.最低照度：全景彩色≥0.0005Lux@（F1.6，AGCON）；细节彩色≥0.0005Lux@（F1.2，AGCON），黑白≥0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 12.焦距：全景1≥6mm；全景2≥10～50mm； 细节≥6.0～240mm 13.支持卫星定位 14.网络接口：≥1个RJ45网口，自适应网络数据，支持1000M网络数据 15.内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，≥256GB 16.音频≥1路音频输入，1路音频输出 17.报警≥7路报警输入、2路报警输出 18.支持雨刷 19.支持玻璃加热除雾 20.防护等级≥IP67 ▲支持视频独立进行越界侦测、区域入侵、进入区域。离开区域等周界检测功能;支持雷达独立进行越界侦测、区域入侵侦测等周界检测功能，触发事件后可进行报警并联动跟踪（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲可对雷送视频复核进行配置，配置完成后当目标触发雷达事件后，雷达可联动细节摄像机对目标进行复核，确认为人、非机动车或车辆时再触发报警（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲当雷达探测到检测区域存在多个目标后，可联动细节摄像机对多个目标进行循环跟踪（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲可在WEB界面显示视频图像检测、雷达探测展图、事件报警图（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲雷达可探测距离≥200米处的目标（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 5 | 200万室内半球摄像机 | 1.≥200万像素，海螺型网络摄像机 2.支持≥10项事件检测，异常检测，音频异常侦测 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态 4.支持≥1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个内置麦克风 5.传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 6.最低照度：彩色≥0.005 Lux 7.调节角度：水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360° 8.焦距：2.8 mm/4 mm/6 mm/8 mm（可选） 9.补光灯类型：红外灯 10.补光距离：≥30 m 11.内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持≥512 GB 12.供电方式至少支持：DC 12 V 和PoE 13.防护等级：≥IP67 |
| 6 | 高保真拾音器 | 1.模拟拾音器 2.自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量 3.拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块 4.支持吸顶安装、桌面安装和壁装 5.支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源 6.采用≥1个高灵敏度全指向驻极体麦 7.动态范围：0dB～90dB 8.最大承受音压：≥120dBSPL 9.拾音范围：0m～5m 10.灵敏度：≥-32dB 11.信噪比：≥90dB 12.频率响应：20Hz～20kHz 13.音频传输距离：≥500m 14.指向特性：全指向 ▲拾音器典型频率响应曲线应至少覆盖100Hz～12000Hz频率范围，频率范围内典型频率响应相对于1kHz典型频率响应的偏离应≥5dB（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲对于灵敏度可调的拾音器，单只拾音器自由场灵敏度级调节范围应≥30dB（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 7 | GPS定位巡检器 | 1.传感器类型：后置主相机≥1300万像素，前置≥500万相机 2.屏幕尺寸：≥5.5英寸 3.分辨率：≥1440*720 4.支持蓝牙、NFC 5.CPU：≥四核 2.0Ghz 6.操作系统：≥Android10 7.内存：≥2GB 8.防护等级：≥IP68,支持≥1.5米防摔 9.内置存储容量：≥32GB 10.支持扬声器、支持MIC 11.SIM卡槽：≥2个NanoSIM 12.电池容量：≥5000mAh 13.关机充电时间：≤3小时 14.支持北斗，GPS，Glonass定位 15.支持≥4G全网通 16.支持≥1080P高清录像并支持高清网传 |
| 8 | 网络监控键盘 | 1.全触控网络键盘 2.屏幕区和摇杆区采用分体设计 3.显示屏：≥10.1英寸TFTLCD 4.控制方式：网络方式 5.解码分辨率：≥4路1080P或≥1路4K 6.网络接口：≥1个 7.WiFi：≥1个 8.语音对讲输入：≥1个 9.语音对讲输出：≥1个 10.摇杆类型：四维单按键摇杆 11.USB接口：≥2个USB2.0 12.视频接口：≥1个DVI接口、≥1个HDMI接口 13.支持语音识别 14.支持抓图、录像功能，文件保存至U盘或上传至FTP服务器 15.≥两级用户权限，支持≥30个用户，≥1个admin管理员用户和≥30个操作员用户 ▲支持按日期回放本地录像;支持快放、慢放、暂停、开始等录像控制功能;可通过时间轴拖动定位时间点（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲在无其他明显噪音干扰的环境下，对于语音识别库内的语音命令识别率≥90%。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 9 | 硬盘录像机（32路） | 1.机架式≤2U，嵌入式网络硬盘录像机 2.≥8盘位 3.可满配≥20TB硬盘 4.视频接口：≥2个HDMI接口，2个VGA接口 5.网络接口：≥2个RJ4510/100/1000Mbps自适应以太网口 6.报警接口：≥16路报警输入、4路报警输出 7.串行接口：≥1路RS-232接口、1路全双工RS-485接口 8.USB接口：≥2个USB2.0接口、2个USB3.0接口 9.扩展接口：≥1个eSATA 10.输入带宽：≥256Mbps 11.输出带宽：≥256Mbps 12.接入能力：≥16路H.264、H.265格式高清码流接入 13.解码能力：支持≥32×1080P 14.显示能力：支持≥8K+1080P、2×4K异源输出 15.RAID模式：支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 ▲支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） ▲支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供具有国家认可资质的第三方机构出具的检验检测报告复印件） |
| 10 | 门禁管理一体机 | 1.采用嵌入式Linux操作系统 2.≥8英寸IPS触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*1280 3.采用宽动态≥200万双摄像头 4.认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码、指纹、二维码（支持通过摄像头识别）认证方式 5.人脸验证：支持照片、视频防假；1：N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99% 6.存储容量：本地支持≥100000人脸库、100000张卡、10000枚指纹、15万条事件记录 7.硬件接口：≥LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(双向)、USB2.0*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1个 8.支持有线网络 9.支持壁挂安装 10.支持口罩检测模式 11.设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等 12.设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等 13.支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 |
| 11 | 电源防雷器 | 1.最大工作电压：385V 2.最大放电电流：Imax=40kA；In=20kA35mm 3.标准导轨安装额定电压Un：220V/50Hz 4.保护水平Up：≤1.8kV 5.响应时间：≤25ns 6.前置熔断器：≥32A |
| 12 | 信号防雷器 | 1.最大工作电压：DC≤9V 2.最大放电电流：Imax=5kA；In=2.5kA 3.工作电压Un：DC≤5V 4.放电电流In(8/20μs)：2.5kA 5.保护水平Upx-x(1.2/50μs) 6.反应速度≤1.0kA |
| 13 | 室外网络音柱 | 1.自带网络输入接口,可直接接入局域网(LAN)或广域网(WAN),可直接播放网络音频,可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。 2.可在网络中独立使用,可直接播放来自于IP网络音频矩阵（IP网络收音机或IP网络CD的网络音频信号）。 3.▲可接受主控室服务器的控制,分控点计算机的控制,可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵,网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的直接控制。（需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告，检测机构具有CMA或CNAS检测资质的证书。 检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站或检测机构平台网站的查询截图。） 4.内部元器件全密封,支持防水防潮防尘三防处理。 5.内置高保真数字功率放大器和全频喇叭以及高音号角。 6.网络接口：≥1个标准10M/100M网口 7.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置 8.音频格式：PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG 9.待机：无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 10.网络延时：文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,具有自动缓存功能 11.扬声器：≥4只6.5寸全频喇叭,≥1只3寸号角高音 12.额定输出：≥80W 13.音频模式：网络数据包,CD音质 14.频率响应：150Hz～16KHz 15.谐波失真：≤0.3% 16.信噪比：＞75dB |
| 14 | 网络广播主机 | 1.液晶显示屏：≥17.3寸,分辨率≥1920*1080. 2.支持服务器定时,频道定时,终端本地定时,周边设备本地定时等多种定时方案。 3.系统支持与外设联动控制管理,具备矩阵,功放,分区系统集中配置和任务定时控制管理。 4.处理器：≥CoreI3双核四线程(主频2.4G),可定制I5/I7 5.内存：≥8G,支持单双通道1600/1333MHzDDR3内存,最大支持16G 6.硬盘：板载≥128GSSD固态硬盘,mSATA接口 7.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能 8.音频格式：PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG 9.网络输出：≥定时15路,频道30路,点播30路,录音15路 10.负载能力：≥500个终端 11.显示接口：≥1个VGA接口,≥1个HDMI。 12.网口：≥2个千兆网口,支持10/100/1000Mbps 13.串口：≥6个串口,≥4个RS232,≥2个RS48 14.USB：≥2个3.0USB,≥4个2.0USB |
| 15 | 网络广播寻呼站 | 1.≥7寸TFT真彩屏。 2.可一键进行全区,分区,单个寻呼讲话。 3.▲具有脱机运行功能,可直接接入网络使用,寻呼及对讲时无需通过服务器中转。（需提供合法设立的检测机构出具具有CMA或CNAS标识的检测报告，检测机构具有CMA或CNAS检测资质的证书。 检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站或检测机构平台网站的查询截图。） 4.支持PCM寻呼对讲。 5.线路输入输出口,可向网络传送本地音频信号。 6.≥1路Φ6.35耳机插座输出,插入耳机后自动切断监听喇叭。 7.自带SD卡,可以直接播放SD卡里的音乐节目,可将SD卡里的音乐转换为网络数据流,传给其它终端设备。 8.可以将话筒及线路输入的信号进行高质量录音,录音文件存放在SD卡里,可以随时播放。 9.外置鹅颈式话筒,内置1W监听扬声器,可独立调节音量。 10.网络接口：≥2个标准10M/100M网口 11.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP,FTP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置,具有脱机功能 12.音频格式：PCM(无压缩格式),ADPCM,MP3,WAV,OGG 13.采样比特率：8K-124K可选 14.SD卡存储：标配8G 15.网络延时：文件播放≤50ms,寻呼广播≤5ms,双向对讲≤10ms,具有自动缓存功能 16.传输速率：10/100Mbps 17.音频模式：网络数据包,CD音质 18.频率响应：20Hz～16KHz 19.谐波失真：≤0.3% 20.信噪比：＞75dB 21.内置监听阻抗及功率：≤8Ω/1W |
| 16 | 操作计算机 | 1.i5/8GB/1TB |
| 17 | 空调 | 1.2p柜机 |
| 18 | 柴油发电机 | 1.额定电压：220V 2.频率：50HZ 3.额定电流：≥40A； 4.额定功率：≤11/9.0KVA/KW |
| 19 | 总配电防雷 | 1.最大工作电压：385V 2.最大放电电流：Imax=80kA；In=40kA35mm 3.标准导轨安装额定电压Un：220V/50Hz 4.标称放电电流In(8/20μs)：40kA. 5.保护水平Up：≤2.1kV 6.响应时间：≤25ns 7.前置熔断器：≥63A |