内蒙古城川干部学院维修项目

招标工程量清单编制说明

- 工程概况

内蒙古城川干部学院维修工程，位于鄂尔多斯市鄂托克前旗城川镇，本次维修涉及屋面防水及金属瓦修复（包括老虎窗四周封堵、天沟局部维修），室外台阶防水修复，室内顶面保温修复，食宿楼室内石材地面、石材墙面、内墙面涂料、顶面涂料、楼梯间成品PVC滴水线等维修，A、B、C栋、培训楼、食宿楼、行政楼、文体活动中心等玻璃幕墙、干挂石材维修等，室外给水、污水、消防、采暖管网改造工程；室外电力改造工程，室外破除恢复路面、硬化、绿化等，A、B、C栋室外地沟工程等维修工程。

- 编制范围

包括图纸范围内:

- 培训楼、食宿楼、行政楼屋面改造、防雷、亮化等。

- 食宿楼室内石材地面、石材墙面、内墙面涂料、顶面涂料、楼梯间成品PVC滴水线等维修。

- 文体活动中心室内吊顶维修、室外台阶维修等内容。

- A、B、C栋、培训楼、食宿楼、行政楼、文体活动中心等玻璃幕墙、干挂石材维修等。

- 室外给水、污水、消防、采暖管网改造工程；室外电力改造工程。

- 破除恢复路面、硬化、绿化等。

- A、B、C栋室外地沟工程。

- 编制依据

- 1.2025年7月20日电子版设计施工图。

2.与本工程有关的标准图集、规范、技术等资料。

- 3.清单计价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013。

- 4.税金按 9%计算。

- 5.其他的相关资料。

四、编制内容说明

1.本工程量清单中项目特征只做重点描述，具体做法详见本项目施工设计图纸及书面答疑。

2.废料外运距离投标单位自行考虑报价，且需满足当地垃圾处理部门的处理要求，结算时不予调整。

3.本工程对所有拆除的有价值的材料或设备要进行保护性拆除，施工过程中如对产品及现场造成破坏、施工方需无偿赔偿，且原有设备灯具等拆除后需办理移交手续并运至使用方指定地点方可计入结算，否则结算按利旧处理。

4.本工程要考虑室内、外维修对原地面、墙面进行成品保护投标单位自行考虑，结算时不予调整。

5.本工程为维修工程，无法提供管理人员、工人办公及生活用房临时设施搭设用地,投标单位自行考虑租赁房屋等相关费用，结算不予调整。

6.本工程维修过程中不能停止教学及办公，投标时需要考虑停窝工、夜间施工、除尘降噪费用(现场保持无尘、无烟、不影响周围办公)等相关费用，投标单位自行考虑报价，结算时不予调整。

7.因是维修工程，材料设备必须与原工程相匹配、兼容，采购前需经发包人确认后封样，否则无条件更换。

8.本工程为维修改造项目，施工方应充分考虑夜间施工、材料及设备等垃圾的二次运输，施工单位在投标报价中安排合理的施工组织相应费用应考虑在投标报价中，结算时不做调整。

9.本工程计日工，技工按10工日考虑，普工按10工日考虑。

10.本工程设暂列金额为不可竞争费用，暂列金额为719400元(大写:柒拾壹万玖仟肆佰元整) （含税金） 。

- 11.本工程内清单描述相同的项目，投标报价必须一致，如若出现不一致的情况，施工过程中发生变更，如工程量增加则按最低的综合单价结算，如工程量减少按最高综合单价扣减。

- 五、其它说明

- 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

后附表（投标人必须填写）：

附表一   主要材料、设备性能技术指标参考表

附表二   主要材料、设备价格公示表

附表三   投标报价汇总表

附表一： 主要材料、设备性能技术指标参考表

| 工程名称：内蒙古城川干部学院维修项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 参考品牌 | 投标品牌 |
| 1 | 丙烯酸聚合物高分子防水涂料 | 两布六涂，总厚度不小于2.5mm | kg | 相当于东方雨虹、卓宝、科顺同档次品牌产品 |  |
| 2 | 断桥铝合金防寒门斗 | 12厚单层钢化玻璃，100系列断桥铝合金壁厚2.4框料 | ㎡ | 型材相当于凤铝、南山、华铝。玻璃：耀皮、南玻、中玻。五金件相当于广东坚朗同档次品牌产品 |  |
| 3 | 涂料 |  | kg | 相当于嘉宝莉、紫金花、三棵树同档次品牌 产品 |  |
| 4 | 环保砖 | 53厚 | ㎡ | 相当于建亨、达旗浩特、海罗及以上产品 |  |
| 5 | 耐候胶 | 590ml/支 | 支 | 相当于硅宝、晨化、白云化工同档次品牌 产品 |  |
| 6 | SBS 卷材防水 | 3mm厚（Ⅱ型） | M2 | 相当于东方雨虹、卓宝、科顺同档次品牌产 品 |  |
| 7 | SBS 卷材防水 | 4mm厚（Ⅱ型） | M2 | 相当于东方雨虹、卓宝、科顺同档次品牌产 品 |  |
| 8 | 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 | De110 1.6MPa | m | 相当于城家管道、金柏成，军星中档及以上产品 |  |
| 9 | 法兰闸阀 | Z45X-16 DN100 | 个 | 相当于金科同力、远洋阀门、远大中档及以上产品 |  |
| 10 | 套筒补偿器 | DN100 补偿量:50mm | 个 | 相当于金科同力、远洋阀门、远大中档及以上产品 |  |
| 11 | 法兰蝶阀 | D371X-10C DN100 | 个 | 相当于金科同力、远洋阀门、远大中档及以上产品 |  |
| 12 | 平衡阀 | SPF45-10 DN100 | 个 | 相当于金科同力、远洋阀门、远大中档及以上产品 |  |
| 13 | LED线条灯 | 24V 12W 长度1m | m | 相当于雷士、三雄极光、银诺中档及以上产品 |  |
| 14 | 电缆 | NH-YJV-4*185+1*50 | m | 相当于鑫万蒙、菱星、满都拉中档及以上产品 |  |

备注：此表中投标人的投标品牌必须填写且只能填写一个品牌，否则按废标处理。投标人在投标品牌选择上可以填写招标方提供的参考品牌，也可以自选并填写其他品牌，但品质档次必须相当于或者高于招标方提供的参考品牌，否则在实施过程中招标方有权确定使用品牌，且造价不予增加。

- 附表二：主要材料价格公示表

|  | 工程名称：内蒙古城川干部学院维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） 不含税 |  | 投标报价 （元） |  | 备注 |  |
|  | 1 |  | 丙烯酸聚合物高分子防水涂料 | 两布六涂，总厚度不小于2.5mm | kg | 27 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 2 |  | 断桥铝合金防寒门斗 | 12厚单层钢化玻璃，100系列断桥铝合金壁厚2.4框料 | ㎡ | 1280 |  |  |  | 成活价 |  |
|  | 3 |  | 涂料 |  | kg | 29.63 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 4 |  | 耐候胶 | 590ml/支 | 支 | 13 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 5 |  | SBS 卷材防水 | 3mm厚（Ⅱ型） | ㎡ | 30 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 6 |  | SBS 卷材防水 | 4mm厚（Ⅱ型） | ㎡ | 32.66 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 7 |  | 800型仿古造型1.0mm厚纳米涂层铝合金屋面板 | 1.0mm厚 | ㎡ | 120 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 8 |  | 预制混凝土检查井 | φ1000*2300 | 座 | 2300 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 9 |  | 预制混凝土沉泥井 | φ1000*2800 | 座 | 2600 |  |  |  | 材料价 |  |
|  | 10 |  | LED线条灯 | 24V 12W 长度1m | m | 98 |  |  |  | 材料价 |  |
| - 备注：主要材料设备的投标报价与此表中公示的材料价和设备价格的正偏差不得超过5%，否则中标后发包人可根据公示价格选择材料、设备的品牌及档次标准。采购标准及参数需要以图纸及清单所提标准为基准，不得低于该使用标准。 附表三： 内蒙古城川干部学院维修项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：内蒙古城川干部学院维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 单位工程名称 |  |  |  |  | 合计（元） |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—建筑与装饰修缮工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—A、B、C栋室外地沟工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外给水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—室外安装土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—防雷、顶层泛光工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 内蒙古城川干部学院维修项目—暂列金额（含税） |  |  |  |  | 719400 |  | 含税金，不可竞争费用报价 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |