浑善达克沙地自驾穿越主线指示牌、石材导览

- 指示牌

- 1、牌面尺寸1800*14000mm

- 2、标志板铝牌,3mm厚四周折C型边25mm，采用5052号铝板加工制作。

- 3、反光膜采用进口反光膜，颜色看效果图。

- 4、滑动铝槽：70mm，6063号铝制作。

- 5、采用热镀锌抱箍，高强螺栓。

- 6、利用路边原有交通标志杆或新立杆件，新立杆件直径140mm厚度8mm。标志牌总高4米。

- 石材导览

- 1、投标人必须保证所有石材均为纯天然花岗岩石材。

- 2、投标人应保证石料的纹理走向符合构件的受力要求，不得选用带有裂缝、炸纹、隐残、明显色差的石料。

- 3、体积密度(≥2.25G/cm³)达到GB/T186012001标准的技术要求（须附检测报告扫描件）。

- 4、吸水率(≤0.60%)达到GB/T186012001标准的技术要求。（须附检测报告扫描件）。

- 5、弯曲强度(干燥、水饱和≥8.0MPa)，达到GB/T186012001标准的技术要求。（须附检测报告扫描件）。

- 6、干燥压缩强度(≥100MPa)，达到GB/T186012001标准的技术要求。（须附检测报告扫描件）。

- 7、石头表面为刀切自然面。

- 8、长：6m：宽70cm高2m以上(尺寸允许存在士1cm的误差)。

- 三、打卡标识

- 1、尺寸：

- 长：3m-6m宽：4m-8m高：4m-12m可视距离5米内）

- 材料：3mm亚克力板（表面UV打印）+不锈钢支架

- 安装方式：地面预埋螺栓固定（支架高度1.21.5m）

- 附加功能：二维码/NFC芯片（尺寸20mm×20mm，支持ISO14443协议）

- 2、发光（LED）

- 光源类型：LED灯带（色温4000K，亮度120lm/W，IP65防水）

- 供电参数：DC24V，功率60W/m，适配电源适配器

- 控制方式：无线遥控（支持常亮/呼吸/渐变模式）

- 透光材料：5mm乳白色亚克力（透光率70%）

- 结构尺寸：根据安装位置定制（厚度≤15cm）

- 寿命：通常以L70（亮度降至70%的小时数）表示，寿命50,000小时。

- 3、废旧车辆结构改造

- 车辆类型：假设为小型巴士（长6m，宽2.5m，自重2.5吨）

- 切割加固：车顶开孔尺寸2m×1m，补强用50×50mm方钢（壁厚3mm）

- 表面处理：喷砂除锈或环氧底漆或聚氨酯面漆（膜厚≥80μm）

- 安全标准：静态承重≥200kg/m²（改造后顶部区域）

- 4、环境适应性

- 工作温度范围

- 标准：20℃~50℃，严寒地区需耐低温材料（如40℃）。