巨日合镇保安村2025年黏玉米速冻冷藏项目设备采购技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 速冻库设备 | 1 | 套 | 包含： 1.1螺杆机组1套：（蒸发温度-35℃冷凝温度35℃时单台制冷量：≥278.4KW输入功率≥219KW） 机组电源：380V 50HZ 油冷却方式：虹吸冷却 机组控制方式：PLC可编程控制器 外形尺寸：≤4000x1800x1500mm 1.2蒸发式冷凝器1台：换热量2000KW 蒸发冷电机功率：≥7.5x2kw 蒸发冷外形尺寸：≥4200x2500x2200mm 1.3油泵1台：压力≥2.5Mpa 1.4吊顶冷风机9台： 速冻风机换热面积：≥550㎡ 速冻风机电机功率：≥4x3kw 速冻风机形式：铝管铝翅片（变片距16mm-8mm） 速冻风机回路：1供1回 速冻风机风量：≥4x19500m³/h 1.5电磁阀3个：1.5bar-25bar 接口≥22mm 1.6膨胀阀9：≥7.5冷吨 1.7供液过滤器3个：接口≥28mm 1.8铜球阀18个：1.5Mpa~4.5Mpa 接口≥16mm 1.9视液镜3个：1.5Mpa~4.5Mpa 接口≥16mm 1.10辅助阀门1项：1.5Mpa~3.75Mpa DN20~DN65 1.11制冷剂1项：R507 1.12风机支架9台：镀锌方管≥150X100X2.5mm 1.13蒸发冷支架1座：长宽高≥6000x3000x2000mm 承重≥25吨 1.14系统连接钢管1项：1.5Mpa~2.5Mpa 酸洗钝化无缝钢管 1.15冷冻油1项：200 升桶装，酯类油 1.16末端风机智能配电箱1台：风机开关手自动控制 1.17冷库灯6盏：≥40W LED 1.18管道保温1项：橡塑海绵厚度≥30mm 1.19电线1项：国标16㎡、10㎡、6㎡ 1.20水冲霜系统1项：PVC排水管 DN65-DN100 |
| 2 | 冷冻库设备 | 1 | 套 | 包含： 2.1低温风冷机组4套：（蒸发温度-25℃时制冷量：≥44.8KW 输入功率≥25.4KW） 2.2铝排管1600平： 铝排管管径： ≥25mm 铝排管厚度： ≥2.0mm 铝排管形式：氧化处理 铝排管翅片宽度： ≥115mm 2.3电磁阀4个：1.5bar-25bar 接口≥19mm 2.4膨胀阀48个：≥2冷吨 2.5热氟化霜阀组48套：1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm 2.6单向阀48个：1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm 2.7视液镜4个：1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm 2.8过滤器4个：1.5Mpa~2.5Mpa 接口≥16mm 2.9制冷剂1项：R507 2.10系统连接钢管1项：1.5Mpa~2.5Mpa 酸洗钝化无缝钢管 2.11冷冻油1项：20升桶装，酯类油 2.12智能配电箱2台：微电脑自动控制 带缺相、超压、过流保护等 2.13电线1项：国标16㎡、10㎡、4㎡、2.5㎡ 2.14冷库专用灯24个：≥40W LED |
| 3 | 切头去尾机 | 1 | 套 | 名称:切头去尾机 规格：≥6500×1600×1400mm； 单机能力：1万棒每小时 装机功率：≥7.45kw； 型材： 不锈钢方管≥50×50、50×25mm等/SUS304 传动系统： 特制输送带/SUS304、特制输送模具、不锈钢链轮、不锈钢轴承 食品级PVC输送带： ≥宽度300mm 传动轴： 特制挂胶轴、不锈钢轴承 不锈钢切刀： ≥Φ250mm 压轮：≥ Φ250mm |
| 4 | 长短分等机 | 2 | 套 | 外形尺寸：≥4100*570*930 功率：≥750W 产量：≥8000穗左右/小时 可分三等 |
| 5 | 提升机 | 2 | 套 | 外形尺寸≥2500×800×800mm； PVC输送带中心距：≥800mm； 装机功率：≥0.75kw；板材： 不锈钢板δ2.0、1.5、1.0mm等/SUS304不锈钢 型材： 不锈钢方管≥40×40、38×25mm等/SUS304不锈钢； 食品级PVC输送带： 宽度≥600mm； 传动轴： 特制挂胶轴、不锈钢轴承； |
| 6 | 提升滚杠清洗机 | 1 | 台 | 外形尺寸：≥8000×1400×1400mm； SUS304输送板带中心距：≥1000mm； 装机功率：≥38.25kw；（三台高压水泵） 板材：不锈钢板δ2.0、1.5等/SUS304。槽底为斜底设计，最低点设排水孔； 型 材：不锈钢方管≥50×50、40×40mm； 不锈钢角钢4#、不锈钢圆管Φ38、φ25mm等/SUS304不锈钢； 导向装置：不锈钢方管≥40×40mm/SUS304制作导轨； 不锈钢传动轴： 不锈钢链轮、不锈钢轴承； |
| 7 | 扒皮机 | 1 | 台 | 名称:剥皮机 型号:气爆式 规格：≥10620×1200×2550mm； 爆气式玉米剥皮机，剥皮机剥净率95%以上，机械损伤率低于3%，剥皮效率满足后端生产需求； 单台机器效率不低于12000棒每小时。 配备料斗、剥皮机上料、回剥系统所需传送装置； |
| 8 | 锅炉 | 1 | 套 | 1.5T蒸汽发生器锅炉 烧生物质颗粒 产气量：≥1500kg/H 设备总功率：≥13KW 额定工作压力：0.7MPa压力 外形尺寸 ≥3300×2300×3000 需提供特种设备生产许可证 |
| 9 | 蒸锅 | 2 | 台 | 内胆：≥6mm厚Q235B材质，加强槽钢：≥14#国标，框架：优质角钢，表面涂防腐蚀漆，有起重吊环，保温板：优质保温岩棉，罩板：优质不锈钢，门口：≥20mmQ235B材质，门板：≥12mmQ235B材质，门板贴板：2.5mm不锈钢材质衬胆：0.8mm三面衬不锈钢，管路部分：碳钢材质，设计压力：0.098Mpa，设计温度：≈119.5℃，最高工作压力：0.09Mpa，蒸汽压力源：0.3-0.6Mpa，容积：≥21m³，开门方式：手动，控制方式：自动，内室尺寸：≥6300（L）x2000(W)x1900(H)，重量：8500Kg，进/排气口径：DN50/DN50，蒸车：6台 |
| 10 | 冷冻库铝排结构支架 | 1 | 项 | 工字钢 ≥16cm |
| 11 | 架车 | 100 | 个 | 架车尺寸≥1860x640x1640（长x宽x高） 镀锌方管焊接，规格≥30mm |
| 12 | 铲车 | 1 | 台 | ≥2吨 轮胎式 |
| 13 | 叉车 | 1 | 台 | ≥2吨 需提供特种设备生产许可证 |
| 14 | 筐 | 6000 | 个 | 塑料框尺寸≥630x420x165（长x宽x高） |
| 15 | 变压器 | 2 | 套 | 315kw |
| 16 | 地磅 | 1 | 台 | 120吨 玉米车 含两口100m深水井 需提供计量器具证书 |
| 17 | 电缆 | 1 | 项 | 国标（铝） 截面积≥240㎡ |