	序号
	名称
	呼和浩特市第二十七中学实验室设施设备采购项目-技术参数
	数量
	单位

	物理实验室

	教师演示及学生实验操作

	1
	指导区
	1、规格：≥2400×700×850mm台面：≥25mm厚金属树脂高能理化板。
2、结构：全钢独立柜体结构；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
3、柜身主体背板、吊板及所有板材均1.0一级冷轧钢板经机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
4、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
5、门铰：锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度≤15°时，柜门即可自行关闭。
6、滑轨：三节静音滑轨滑轨。
7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
8、脚垫：ABS注塑专用垫。
	1
	张

	2
	操作区
	1、规格：≥1200×600×780mm， 
2、台面：实验室专用≥20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，釉面颜色可选。
3、承载能力：台面承载≥100kg；
4、A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
5、台身结构：新型压铸铝型材结构。
6、桌腿：人字型压铸铝一次成型。
7、托面压铸铝规格：≥长600mm×宽53mm×深度150mm，壁厚≥2.5mm。
8、主立柱规格：异型管≥50mm×78mm,厚度≥2.0mm，长度≥680mm，异型管中部带双定位孔，配有环保PP可调高度塑料脚垫。
9、斜立柱规格：铝压铸件≥580×95×60mm，配有静音内塞脚垫，带有凹槽装饰色块，主立柱与斜立柱铝合金焊接机焊接成人字型，无需任何螺丝固定；
10、前铝合金支撑、中部铝型材、后挡水沿型材全部铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用内六角螺丝连接。铝材表面静电喷涂处理。
11、前铝合金支撑：规格≥30×40mm，外弧形R角30°，内弧形R角29°。
12、中部铝型材：规格≥35×25mm，托面梯形宽度为≥10mm，铝材厚度≥1.5mm，连接内孔规格为≥28×13mm
13、后挡水沿型材：规格≥90×30mm，结构孔直径≥7mm，托面宽度≥22mm；
14、底部拉撑铝型材：规格≥100×12mm,两头带有连接孔；
15、书包斗：规格≥465×265×170mm,ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接。                                                                                                                                                               
	28
	张

	3
	实验座位
	1.规格尺寸：≥长370mm×宽370mm×15mm低背椅，
2.材质:PP耐冲击塑料一体注塑成型。凳面底部托盘厚度≥2mm，立柱直径≥50mm的钢管，气动升降，升降高度360～510mm；脚部五爪腿注塑成型，每条腿规格≥170mm×45mm×30mm。脚垫：ABS工程塑料脚垫，高度可调。
	56
	张

	4
	仪器储物区
	1.规格：≥1120×560×2180mm
2.柜体：侧板、顶底板ABS/PP材料模具一次成型，通风孔直径15～20cm。底部镶嵌≥15mm×30mm×1.5mm钢制横梁。
3.上柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
4.下柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板材质：钢板，经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.5mm；表面静电粉末，经高温粉体固化，底部有加强筋。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6.拉手：ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。
7.门铰链：ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。
8.螺丝：不锈钢304材质。
9.可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，带锁。
	8
	台

	控制系统

	5
	教师电源主控
	1.教师控制电源部分数显轻触键：
①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
②教师主控电源子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；
③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：
①电压输出220V±10%；
②提供：直流稳压1V-24V，输出额定电流1A（±5V），过载自动保护；
③提供：交流2-24V/分档（±5V）；过载自动保护。直流最大电流输出：9A，≤10s自动断开。
	1
	台

	6
	顶部多模块电源供应装置
	ABS材质，模具一体成型。直径≥255mm,高度≥180mm不规则半圆球体。模块内预留高压、低压位置。
	14
	个

	7
	模块储藏装置
	400×400×130mm（±5mm）ABS材质，模具一体成型。四周带氛围灯结构。
	14
	个

	8
	低压电源模块
	1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，可以分组或独立控制；
2、学生电源：PC亮光薄膜面板，学生电源的控制：按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源学生交直流电压 ；
3、学生交流电源按键0～24V连续可调，最小调节单元可达1V,额定电流≥2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 
4、学生直流电源调节范围为2～24V，分辨率可达1V,额定电流≥3A，亦具有过载保护智能检测功能。
	28
	个

	9
	高压电源模块
	1、新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流：≥10A。
2、外壳材料：阻燃PC材料。
3、内插扣：使用≥1.0mm国标磷铜。
	28
	个

	10
	灯光照明系统
	智能化控制系统，配置LED灯线1组，灯罩PC材质，安装透明均光板。
	14
	组

	11
	智能升降机构
	自动升降系统，自带保护功能，旋转线槽模块汽车轮毂式，材质：改性塑料材质模具一次成型。保障旋转过程中对线缆的保护。汽车轮毂式旋转线槽模块保障旋转过程中不跳线。
	14
	个

	12
	综合布线
	电线导体的横截面积:≥2.5mm²，用控制220V；
电线导体的横截面积:≥2.5mm²，给学生低压电源供电。
	1
	项

	13
	安装配件
	升降支架规格：宽度：≥230mm，长度：≥500～820mm伸缩结构，厚度≥3mm，冷轧钢板、环氧树脂粉末静电喷涂。
	1
	式

	14
	安装辅件
	国标五金件。
	1
	式

	15
	系统调试
	升降功能、高低压电源系统调试。
	1
	式

	16
	实验室遮光窗帘
	1.材质：涤纶
2.窗帘类型：卷帘式
3.尺寸：≥2930mm×2930mm
4.单面全遮光
5.图案可定制
	1
	套

	化学实验室

	教师演示控制

	17
	指导区
	1、规格：≥2400×700×850mm台面： ≥25mm厚金属树脂高能理化板。
2、结构：全钢独立柜体结构；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
3、柜身主体背板、吊板及所有板材均1.0一级冷轧钢板经机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
4、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
5、门铰：锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度≤15°时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
6、滑轨：三节静音滑轨滑轨。
7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
8、脚垫：ABS注塑专用垫。
	1
	张

	18
	教师电源
	1.教师控制电源部分数显轻触键：
①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
②教师主控电源子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；
③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：
①电压输出220V±10%；
②提供：直流稳压1V-24V，输出额定电流1A（±5V）；过载自动保护
③提供：交流2-24V/分档（±5V）；过载自动保护。直流最大电流输出：9A，≥10s自动断开。
	1
	套

	19
	教师休息位
	1.规格：≥470mm×470mm×1020mm 
2.网面坐垫。
3.黑色PP加玻纤内外塑框，旋转扶手。
4.搭配活动腰托。
5.中靠背46～48cm，人体工程学结构；
6.汽杆厚≥1.0mm，10cm升降调节。
7.加厚防爆PP加纤五星塑脚；
8.直径：50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张

	20
	教师水槽
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥550×450×290mm
3.密封方式：水封式。
	1
	张

	21
	三联高低位龙头
	1.水龙头总整高度≥580 mm。
2.主体：ø≥20×4mm管径的黄铜制造。
3.直管：ø≥20×2mm管径的不锈钢制造。
5.臂管：ø≥18×1mm 管径的不锈钢制造。
6.鹅颈弯管：ø≥10×1.0mm管径的不锈钢制造，360°旋转。
7.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理。
8.陶瓷阀芯:≥90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。
9.开关旋钮: PP材质。
	1
	个

	22
	洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可抽起。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能。
3、控水阀：黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。
	1
	个

	学生实验操作及学习区

	23
	操作区
	1.规格：≥1200mm×600mm×780mm，                                                                                                                                                                               
2.台面：选用实验室专用≥20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，釉面颜色可选。
3.承载能力：台面承载≥100kg；
4.A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 ≥A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
5. 台身结构：新型压铸铝型材结构。
6. 桌腿：人字型压铸铝一次成型。
7. 托面压铸铝规格：≥长600mm×宽53mm ×深度150mm，壁厚≥2.5mm。
8. 主立柱规格：异型管≥50×78mm,厚度≥2.0mm，长度≥680mm，异型管中部带双定位孔，配有环保PP可调高度塑料脚垫。
9. 斜立柱规格：铝压铸件≥580×95×55mm，配有静音内塞脚垫，主立柱与斜立柱铝合金焊接机焊接成人字型；
10. 前铝合金支撑、中部铝型材、后挡水沿型材全部铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，内六角螺丝连接。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。
11.前铝合金支撑：规格≥32×40mm，外弧形R角30°，内弧形R角29°。
12.中部铝型材：规格≥35×25mm，托面梯形宽度为≥10mm，铝材厚度≥1.5mm，连接内孔规格为≥28×13mm
13.后挡水沿型材：规格≥90×30mm，结构孔直径≥7mm，托面宽度≥20mm；
14.底部拉撑铝型材：规格≥100×10mm,两头带有连接孔；
15.书包斗：规格≥465×265×170mm,环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接。                                                                         
	28
	张

	24
	实验座位
	1.规格尺寸：≥长370mm×宽370mm×15mm低背椅
2.材质:PP耐冲击塑料一体注塑成型。
3.凳面底部托盘厚度≥1.8mm，立柱直径≥50mm的钢管，气动升降，升降高度360～510mm；
4.脚部五爪腿注塑成型，每条腿规格为≥170×45×35mm。
5.脚垫：ABS工程塑料脚垫，高度可调。
	56
	张

	25
	多功能移动水槽
	1.规格：480×600×850mm（±5mm)；
2.水槽环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80°有机溶剂并耐150°以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。
3.水槽后端高出水槽两侧≥70mm。水槽柜为榫卯连接结构并合理布局加强筋。
4.水槽预留前后两个检修门尺寸：≥480×460mm,开门上方设计两个ABS一次性注塑成型储物盒≥360mm×120mm。
5.柜子整体环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。水槽柜底部为模具一体成型。
	14
	套

	26
	三联高低位龙头
	1.水龙头总整高度≥580 mm。
2.主体：ø≥20×4mm管径的黄铜制造。
3.直管：ø≥20×2mm管径的不锈钢制造。
5.臂管：ø≥18×1mm 管径的不锈钢制造。
6.鹅颈弯管：ø≥13×1.0mm管径的不锈钢制造，360°旋转。
7.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理。
8.陶瓷阀芯: ≥90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。
9.开关旋钮: PP材质。
	14
	套

	27
	洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可抽起。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能。
3、控水阀：黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。
	14
	套

	28
	废水储存装置
	≥20L储水箱，水槽底部带S型防臭结构，与下水管密封连接。
	14
	套

	29
	仪器储物区
	1.规格：≥1120mm×560mm×2180mm
2.柜体：侧板、顶底板ABS/PP材料模具一次成型，通风孔直径15～20cm。底部镶嵌≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁。
3.上柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
4.下柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板材质：钢板，经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面静电粉末，经高温粉体固化，底部有加强筋。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6.拉手：ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。
7.门铰链：ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。
8.螺丝：不锈钢304材质。
9.可以用于各种腐蚀性化学品的储藏,带锁。
	7
	台

	控制系统

	30
	智能顶装系统控制柜
	1.规格：500×200×900mm(±5mm)；
2.控制箱内置：3P总电源开关1组，漏电保护器1组，电源保护器1只，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个，急停控制系统1套。电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
A、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
B、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-24V低压进行单独或分组控制；C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；
3.供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过硅胶软管连接，即插即用。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过硅胶软管连接。
	1
	台

	31
	智能控制屏
	1.显示屏：≥10英寸，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
2.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
3.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；
4.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
5.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
6.供水控制：对全室供水进行
	1
	套

	32
	学生端分组控制系统
	每组模块单独设置独立控制装置，能够同时控制学生端≥12组摇臂电源、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭。
	1
	套

	33
	温湿度监视系统
	内置温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	通风系统

	34
	万向吸风罩
	1、底座：全铝合金材质，抽气罩吊顶处配有装饰盘确保抽气罩，关节：PP材质，可360°旋转调节方向。
2、关节密封圈：PVC。
3、支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢。
4、关节松紧旋钮：PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁紧。
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
6、拱形集气罩：直径：≥375mm，全透明，和铝合金材质两款。
7、伸缩导管：直径：≥75mm,铝合金材质。
8、360°旋转装置：以固定支架为中心，活动半径≥1600mm。
	1
	个

	35
	室内通风系统
	1、主风管：具有耐酸碱性能，PVC材质，Ф400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。
2、管卡：碳钢制作，表面经镀铬处理。
3、风量分配器PVC直径：≥110mm。 
4、学生吸风罩噪声消音器PVC直径：≥110mm。
5、PVC/400mm；160mm风管弯头、闸板管卡。
	1
	项

	36
	室外通风系统
	1、PVC风管或PP焊接管，具有耐酸碱性能。
2、规格：主风管直径≥400mm。
3、管卡碳钢制作，表面经镀铬处理。
	1
	项

	37
	风机控制线
	交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。
电缆的额定电压380V，能耐压500V，电缆长期工作温度-30～90℃，电缆敷设温度≥0℃，电缆弯曲半径≥电缆直径的12倍，低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCl含量≤100mg/g。
	1
	项

	38
	风机控制变频器
	1、重载矢量控制变频器，功率5.5kVA，额定输入电压：三相380V，±15%；额定输入频率：≥50Hz。
2、控制功能：数码显示、移位、编程、运行、正传切换、数值加减无极调速、停止复位。
A.技术要求：集成IGBT模块，PLC运行，RS485通讯，智能设计参数，多段速运行，自动节能控制，自动稳压、宽电压设计、多种控制模式，
B.特点：瞬间电机保护，一键调节电机转速、自动检测负载电流调整输出电压,C.九大保护电机：过载、过热、过压、欠压、过流、缺相、接地、短路、失速等保护。
	1
	套

	39
	离心风机弹簧减震器
	1、弹簧材料：弹簧钢线。可直接将减振器置放于设备的机座下。
2、工作环境：在-40℃～110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。
	1
	套

	40
	风机消音器
	1、规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm, 圆形
2、材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置
3、消声频率30～60Hz，耐温特性≥60℃
	1
	套

	41
	风机进出口软连接
	1、进风口：PVC柔性材料制作，规格：Ф600～Ф400mm
2、出风口：PP材质，规格方转圆地方风机接口
3、技术要求：抗撞强度≥500MPa
	1
	套

	42
	风机出风口防雨帽
	1.直径：≥600mm伞型结构;
2.材质：PP
	1
	套

	43
	离心式风机
	1、材料：PP板料
2、电机功率：三相5.5kW，
3、技术要求：转速 1450rpm，流量 10602～21204m3/h，全压 1150～748Pa
4、随机配件：橡胶减震器，配防雨帽。
	1
	套

	顶部集成供给系统

	44
	吊装主体框
	1.规格：1640×620×270mm(±5mm)
2.标准模块化组成,整体≥3mm、2mm、1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
3.端头：整体ABS注塑成型。
	8
	套

	45
	主体保护罩
	两端保护罩整体PP注塑成型，辅件ABS板，铝合金型材，保护主体构架内的供应系统的安全。
	8
	套

	46
	可伸铝合金缩万向吸风罩
	1、底座：全铝合金材质，抽气罩吊顶处配有装饰盘确保抽气罩，关节：PP材质，可360°旋转调节方向。
2、关节密封圈：PVC。
3、支撑弹簧和关节连接杆：304不锈钢。
4、关节松紧旋钮：PP制成，内嵌铜质螺母，与关节连接杆锁紧。
5、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。
6、拱形集气罩：直径：≥375mm，全透明，和铝合金材质两款。
7、伸缩导管：直径：≥75mm,铝合金材质。
8、360°旋转装置：以固定支架为中心，活动半径≥1600mm。
	28
	套

	47
	智能摇臂升降系统
	摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力直流24V减速低压电机
连接杆：≥70×55×1.0mm专用椭圆管铝合金模具一体成型，功能模块注塑模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配上下水模块。
	14
	个

	48
	集成功能模块
	1.收智能化控制系统控制，主体铝合金材质，内部铝质框架，外壳ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。
	14
	个

	49
	智能电源供应模块
	1、学生电源：PC亮光薄膜面板，控制：功能按键，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
2、直流稳压输出：0-24V，额定电流≥1A；最小调节单元0.2V。交流电压输出：2-24V，额定电流1A；最小调节单元2V。交直流电源具有过载保护智能检测功能。
3、电源配置显示屏，可显示电压，电流信息；
4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作。可分组或独立控制；
5、带一组国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护。
	14
	个

	50
	学生电源单元交换机
	接收智能化控制系统控制，主体铝合金材质，内部铝质框架，外壳ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。
	14
	套

	51
	急停装置
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动。
	14
	个

	52
	保险模块
	系统出现异常时，自动切断电源。
	28
	套

	53
	供电线路
	1、线管：DN25国标阻燃PVC线管
2、电线横截面积：国标铜芯线≥4mm²、≥2.5mm²，
3、信号控制线：聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线，
4、模块化结构，每组模块间活接式连接。
	1
	项

	54
	智能灯光照明系统
	1.≥1345×50mm，接收智能化控制系统控制
2.功能面板≥1345×55mm，配置LED日光灯≥1根，每根≥15W，灯罩PC一次成型，安装磨砂透明均光板。
	14
	套

	55
	自动给排水系统
	1、给排水接头：PVC材质；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能。
2、给排水管：金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。
	14
	套

	56
	自动给排水接口
	1、给排水接头：PVC材质；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能。
2、给排水管：金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍，内管加厚三元乙丙橡胶材料。
	14
	套

	57
	给水布管
	给水主管：直径：20～32mmPP-R给水管，模块化结构，每组模块间活接式连接。
	1
	项

	58
	排水布管
	排水管：加厚直径：50～75mmPVC-U国标管，模块化结构，每组模块间活接式连接。
	1
	项

	59
	系统安装辅件
	1.双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。
2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	60
	吊顶
	1.材质：铝合金锭
2.厚度：底宽 ≤ 100mm： 壁厚≥ 0.8mm
         底宽 100mm～200mm： 壁厚≥ 1.0mm
         底宽≥ 200mm 或特殊造型： 壁厚≥ 1.2mm
3.颜色可选
	1
	项

	61
	实验室遮光窗帘
	1.材质：涤纶
2.上轨材质：铝合金
3.尺寸：≥2930mm×2930mm
4.单面全遮光
5.图案可定制
6.窗帘盒材质：铝合金
	1
	套

	生物实验室

	教师演示控制

	62
	指导区
	1、规格：≥2400×700×850mm台面： ≥25mm厚金属树脂高能理化板。
2、结构：全钢独立柜体结构；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
3、柜身主体背板、吊板及所有板材均1.0一级冷轧钢板经机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
4、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
5、门铰：锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度≤15°，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
6、滑轨：三节静音滑轨滑轨。
7、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体。
8、脚垫：ABS注塑专用垫。
	1
	张

	63
	教师电源
	1.教师控制电源部分数显轻触键：
①设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。
②教师主控电源子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压；
③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和自动复位功能；
2.教师演示电源部分：
①电压输出220V±10%；
②提供：直流稳压1V-24V输出额定电流1A（±5V），过载自动保护；
③提供：交流2-24V/分档（±5V）；过载自动保护。直流最大电流输出：9A，≤10s自动断开。
	1
	套

	64
	教师休息位
	1.规格：≥470×470×1020mm 
2.网面坐垫。
3.黑色PP加玻纤内外塑框，旋转扶手。
4.搭配活动腰托。
5.中靠背46～48cm，人体工程学结构；
6.汽杆厚≥1.0mm，10cm升降调节。
7.加厚防爆PP加纤五星塑脚；
8.直径：50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张

	65
	教师水槽
	1.材质：PP材质。
2.水槽外部规格：≥550×450×290mm
3.密封方式：水封式。
	1
	张

	66
	三联高低位龙头
	1.水龙头总整高度≥580 mm。
2.主体：ø≥20×4mm管径的黄铜制造。
3.直管：ø≥20×2 mm管径的不锈钢制造。
5.臂管：ø≥18×1 mm 管径的不锈钢制造。
6.鹅颈弯管：ø≥13×1.0 mm管径的不锈钢制造，360°旋转。
7.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理。
8.陶瓷阀芯:≥90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。
9.开关旋钮: PP材质。
	1
	个

	67
	台式紧急洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可抽起。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能。
3、控水阀：黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。
	1
	个

	学生实验操作及学习区

	68
	操作区
	1.规格：≥1200×600×780mm， 
2.台面：实验室专用≥ 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，一体高温烧制成型，釉面颜色可选。
3.承载能力：台面承载≥100kg；
4.A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为≥ A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。
5.台身结构：新型压铸铝型材结构。
6.桌腿：人字型压铸铝一次成型。
7.托面压铸铝规格：≥长600mm宽50mm 深度≥150mm，壁厚≥2.5mm。
8.主立柱规格：异型管≥50×78mm,厚度≥2.0mm，长度≥680mm，异型管中部带双定位孔，配有环保PP可调高度塑料脚垫。
9.斜立柱规格：铝压铸件≥580×95×55mm，配有静音内塞脚垫，带有凹槽装饰色块，主立柱与斜立柱铝合金焊接机焊接成人字型，无需任何螺丝固定；
10.前铝合金支撑、中部铝型材、后挡水沿型材全部铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理
11.前铝合金支撑：规格≥32×40mm，外弧形R角30°，内弧形R角29°。
12.中部铝型材：规格≥35×25mm，托面梯形宽度≥10mm，铝材厚度≥1.5mm，连接内孔规格≥28×13mm
13.后挡水沿型材：规格≥90×30mm，结构孔直径≥7mm，托面宽度≥20mm；
14.底部拉撑铝型材：规格≥100×10mm,两头带有连接孔；
15.书包斗：规格≥465×265×170mm,环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋。外侧设有装饰凹槽。在书包斗的前端中心位置注塑出螺孔，通过螺钉将书包斗与中间横梁固定相接。 
	28
	张

	69
	实验座位
	1.规格尺寸：≥长370mm×宽370mm×16mm低背椅
2.材质:PP耐冲击塑料一体注塑成型。凳面底部托盘厚度≥1.8mm，立柱直径≥50mm的钢管，气动升降，升降高度360～510mm；脚部五爪腿注塑成型，每条腿规格≥170×45×33mm。脚垫：ABS工程塑料脚垫，高度可调。
	56
	张

	70
	多功能移动水槽
	规格：480×600×850mm（±5mm)；
水槽：环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱≤80°有机溶剂并耐150℃以下高温，壁厚≥4mm，具有防溢出功能。水槽后端高出水槽两侧≥70mm。
水槽柜为榫卯连接结构。
水槽预留前后两个检修门尺寸：≥480×460mm,开门上方设计两个ABS一次性注塑成型储物盒≥360×120mm。
柜子整体为环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。
	14
	套

	71
	三联高低位龙头
	1.水龙头总整高度≥580 mm。
2.主体：ø≥20×4mm管径的黄铜制造。
3.直管：ø≥20×2 mm管径的不锈钢制造。
5.臂管：ø≥18×1 mm 管径的不锈钢制造。
6.鹅颈弯管：ø≥13×1.0 mm管径的不锈钢制造，360°旋转。
7.涂层: 涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理。
8.陶瓷阀芯:≥90°旋转，使用寿命开关要求达到20万次，静态最大耐压10 bar。
9.开关旋钮: PP材质。
	14
	套

	72
	台式紧急洗眼器
	1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可抽起。
2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能。
3、控水阀：黄铜制作，经环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭。
	14
	套

	73
	废水储存装置
	≥20L储水箱，水槽底部带S型防臭结构，与下水管密封连接。
	14
	套

	74
	仪器储物区
	1.规格：≥1120×560×2200mm
2.柜体：侧板、顶底板ABS/PP材料模具一次成型，通风孔直径15～20cm。底部镶嵌≥15mm×30mm×1.2mm钢制横梁。
3.上柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
4.下柜柜门：内框ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。
5.层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板材质：钢板，经过数控型材模具一次性成型，壁厚≥1.0mm；表面静电粉末，经高温粉体固化，底部有加强筋。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
6.拉手：ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。
7.门铰链：ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。
8.螺丝：不锈钢304材质。
9.可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，带锁。
	6
	张

	控制系统

	75
	智能系统控制箱
	1.规格：500×200×900mm(±5mm)；
2.控制箱内置：3P总电源开关1组，漏电保护器1组，电源保护器1只，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个， 急停控制系统1套。
3.电源分组控制系统1套、照明分组控制系统1套、供排水分组控制系统1套。
摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-24V低压进行单独或分组控制；
C、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制；D、供排水控制系统：供水系统：每个学生终端配置一组水流检测传感器，当供水时自动进行排水控制；
4.摇臂下方配有插拔式自动锁紧供水接口，接口与学生水槽柜之间通过硅胶软管连接，即插即用。排水系统：排水由智能化控制系统集中控制，摇臂下方配有插拔式自动锁紧排水接口，接口与学生水槽柜通过硅胶软管连接，即插即用。
	1
	台

	76
	顶装智能控制平台
	1.显示屏：≥10英寸，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）
2.摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）
3.电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；
4.照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
5.通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；
6.供水控制：对全室供水进行控制。
	1
	套

	77
	学生端分组控制系统
	每组模块单独设置独立控制装置，能够同时控制学生端≥12组摇臂电源、独立电源，每个装置的每个小组可以单独开启、关闭。
	1
	套

	78
	温湿度监视系统
	内置温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。
	1
	项

	顶部集成供给系统

	79
	吊装主体框
	1.规格：1640×620×270mm(±5mm)
2.标准模块化组成,整体≥3mm、2mm、1mm厚冷轧钢板，经激光雕刻机雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
3.端头：整体ABS注塑成型。
	8
	套

	80
	主体保护罩
	两端保护罩整体PP注塑成型，辅件：ABS板，铝合金型材，保护主体构架内的供应系统的安全。
	8
	套

	81
	智能摇臂升降系统
	1.摇臂接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力直流24V减速低压电机；
2.连接杆≥70×55×1.0mm专用椭圆管铝合金模具一体成型，功能模块注塑模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配上下水模块。
	14
	个

	82
	集成功能模块
	1.ABS材质，模具一体成型。
2.模块内部双层设计，水电隔离设计。
3.模块内预留高压、低压、上下水接口位置。
	14
	个

	83
	智能电源供应模具
	1、学生电源：PC亮光薄膜面板，控制：功能按键，可以随意设置电压，准确、快捷。贴片元件生产技术，微电脑控制。
2、直流稳压输出：0-24V，额定电流1A；最小调节单元0.2V。交流电压输出：0-24V，额定电流1A；最小调节单元2V。交直流电源具有过载保护智能检测功能。
3、电源配置显示屏，可显示电压，电流信息；
4、学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，可避免学生的误操作。可分组或独立控制；
5、带一组国标五孔交流220V电压输出，保险过载保护。
	14
	个

	84
	学生电源单元交换机
	1.接收智能化控制系统控制，内含5孔插座。
2.可以分组或独立控制电源供给。
	14
	套

	85
	急停装置
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动。
	14
	个

	86
	保险模块
	系统出现异常时，自动切断电源。
	28
	套

	87
	供电线路
	1.模块化结构，每组模块间活接式连接。
2.电线导体的横截面积：≥2.5mm²电线进行系统布线。
	1
	项

	88
	智能灯光照明系统
	1.≥1345×50mm，接收智能化控制系统控制
2.功能面板≥1345×50mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩PC一次成型，设计安装磨砂透明均光板。
	14
	套

	89
	自动给排水系统
	1.自动排水模块1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
2.所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜硅胶软管连接，接口均：自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出）。
3.当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	14
	套

	90
	自动给排水接口
	1.接收智能化控制系统控制；
2.功能面板：钢制面板，每组功能板上预留快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。带自动止水功能。
3.快速排水接口：PP材质专用接口。
	14
	套

	91
	给水布管
	给水主管：直径：20-32mmPP-R给水管，模块化结构，每组模块间活接式连接。
	1
	项

	92
	排水布管
	排水管：加厚直径：50-75mmPVC-U国标管，模块化结构，每组模块间活接式连接。
	1
	项

	93
	系统安装辅件
	1.双槽钢横梁吊装方式，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右。
2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项

	94
	吊顶
	1.材质：铝合金锭
2.厚度：底宽 ≤ 100mm： 壁厚≥ 0.8mm
         底宽 100mm～200mm： 壁厚≥ 1.0mm
         底宽≥ 200mm 或特殊造型： 壁厚≥ 1.2mm
3.颜色可选
	1
	项

	95
	实验室遮光窗帘
	1.材质：涤纶
2.上轨材质：铝合金
3.尺寸：≥2930mm×2930mm
4.单面全遮光
5.图案可定制
6.窗帘盒材质：铝合金
	1
	套

	初中物理多元组合实验配置

	96
	初中物理通用组合实验箱
	1.箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
2.打开方式：耳扣式天地盖。
3.箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
4.材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
5.承重：≥35kg。
6.箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
7.堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
8.器材清单
新型升降块×1、新型铁架台底座×2、304不锈钢棒（直径：≥10×400mm）×1、304不锈钢棒（直径：≥10×300mm）×1、圆筒测力计(5N)×1、小号蓝色双头油性记号笔×1、白色细棉线×1、钢卷尺×1、美工剪刀×1、强力尖嘴钳×1、数字万用表×1、指针式万用表×1、指针式电流表×1、指针式电压表×1、指针式检流计×1、学生套尺×1、钢直尺×1、50g金属钩码×1、燕尾夹×1。
	56
	套

	97
	初中物理力学组合实验箱
	实验箱规格
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
新型铁架台底座×2、304不锈钢棒（直径：≥10×400mm）×1、新型升降块×1、钩码套装×1、金属天平平衡尺×1、十字夹板螺丝×1、不锈钢高头滚花螺丝×1、钢直尺×1、250ml塑料量杯×1、白色细棉线×1、食盐（20g）×1、玻璃棒×1、美工剪刀×1、机械停钟（机械秒表）×1、钢卷尺×1、学生套尺×1、玻璃纤维皮尺×1、游标卡尺×1、外径千分尺×1、电子秒表（普通）×1、肺呼吸模拟装置×1、圆筒测力计×1。
三、主要器材配置
新型铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
金属天平平衡尺：外形尺寸≥350×37mm ，钣金喷塑成型，开有等距的小圆孔用来悬挂重物。两端有等长的螺丝杆，通过螺母调节平衡。
肺呼吸模拟装置：外形尺寸≥84×84×100mm，PC+ABS材质，进口硅胶模封口，Y形支管分配两肺室气体吸进呼出。                                                                                                                                                       
四、实验清单
1.探究杠杆的平衡条件；
2.探究浮力大小与哪些因素有关；
3.用刻度尺测量长度；
4.用表测量时间；
5.观察肺呼吸模拟实验
	56
	套

	98
	初中物理轨道小车
	实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、主要器材清单
2#实验小车×2、新型铁架台底座×2、小车铝导轨×1、铝导轨多功能底座×2、导轨水平调节脚×1、导轨不锈钢撑脚×2、导轨角度盘×1、2#小车磁吸-S极×2、2#小车磁吸-N极×1、导轨端盖支架×2、导轨端盖导轮×2、新型升降块×1、2#小车挂绳件×1、钩码套装×1。
三、实验清单
1.测量物体运动的平均速度
2.探究二力平衡的条件
3.观察惯性现象
4.探究物体的动能跟哪些因素有关
5.斜面机械效率的测定。
	56
	套

	99
	初中物理电学组合实验箱
（核心产品）
	一、实验箱规格
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
3V/6V电池盒×1、双电珠模块×1、发光二极管模块×1、指针式电流表×1、指针式电压表×1、电阻定律演示器×1、电阻模块×1、单刀单掷开关×2、单刀双掷开关模块×2、电铃模块×1、电流热效应模块×1、焦耳定律装置-1.5Ω×1、焦耳定律装置-3Ω×1、玻璃棒(定制)(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、摩擦起电橡胶棒(黑色热熔胶棒 直径：≥11×270mm)×1、丝绸×1、黑色磁学底座（无孔）×1、黑色磁学立杆×1、磁学旋转架×1、测试探针(直上尖头型 针管直径≥2.02mm )×1、304不锈钢棒(直径：≥4×150mm)×1、箔片验电器×2、橡胶手套×1、电学实验配件盒(30cm导线×9 50cm导线×2 鳄鱼夹×4 灯泡×6)×1、90mm长铁轴(直径≥2mm 长度≥90mm 表面镀锌)×1、2B铅笔×1、滑动变阻器(20Ω 2A陶瓷)×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
箔片验电器：外形尺寸≥85×85×100mm，PC+ABS材质，内置圆头金属棒悬挂铝箔片，
3V/6V电池盒：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。
双电珠模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块可安装两个独立电珠，拆装方便。
发光二极管模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。模块内置两组发光二极管（红色和绿色），配有限流电阻，工作电压3-6V。
指针式电流表：外形尺寸≥125×100×60mm，ABS材质，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。测量范围：-0.2A～0～0.6A，-1A～3A，测量精度：≥2.5级，用于测量直流电路中的电流。
指针式电压表：外形尺寸≥125×100×60mm，ABS材质，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接，测量范围：-1V～0～3V，-5V～0～15V，测量精度：≥2.5级，用于测量直流电路中的电压。
▲电阻定律演示器：底座尺寸≥150×100×35mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学结构，观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，与其他电学模块快速连接。模块包含4根材质、长度、横截面积不同的金属丝，用于探究影响导体电阻大小的因素。
电阻模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。内置六种电阻：5.1Ω、10Ω、15Ω、20Ω、2KΩ和待测未知电阻。
单刀单掷开关：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。
单刀双掷开关模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，方便与其他电学模块快速连接。用于连接或断开电路。
电铃模块：底座尺寸≥150×100×35mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学结构，观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，与其他电学模块快速连接。模块由电镀铃铛，磷铜复合材料弹片组成，完整展示电铃的原理，工作电压≥6V。
电流热效应模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口，与其他电学模块快速连接。模块内置高性能发热元件，可实现电能转换成热能。
焦耳定律装置-1.5Ω：外形尺寸≥90×95×45mm，PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过≥2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，当温度高于75度，自动切断热能转换电源。
焦耳定律装置-3Ω：外形尺寸≥90×95×45mm，PMMA材质，两端三角凸轮设计，内置控制电路板，通过≥2mm香蕉插头导线与其他电学模块连接产生热能量。内置锂电池，可以充电，三位数码管显示实时显示温度，温度检测保护，温度≥75℃，自动切断热能转换电源。                                                                                                                                                           
▲四、实验清单（支持≥27种实验） 
1.摩擦起电实验；2.用验电器检验物体是否带电；3.探究电荷间的相互作用；4.电荷在导体中的定向移动；5.怎样使一个小灯泡亮起来；6.怎样使两个小灯泡亮起来；7.串联LED 和小灯泡；8.连接简单的串联电路和并联电路；9.利用发光二极管判断电流的方向；10.演示电路的通路、断路和短路；11.用电流表测量电流；12.探究串联电路中各处电流的关系；13.探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系；14.用电压表测量电压；15.探究串联电路中用电器两端的电压与电源两端电压的关系；16.探究并联电路各支路用电器两端订单电压与电源两端电压的关系；17.改变电路中电流大小比较小灯泡亮度；18.探究影响导体电阻大小的因素；19.用铅笔芯改变电路中的电流；20.练习使用滑动变阻器；21.探究电流与电压、电阻的关系；22.用伏安法测量电阻；23.设计简单的应用电路；24.测量小灯泡的电功率；25.比较两个灯泡的暗亮；26.电流的热效应实验；27.焦耳定律实验（探究影响电流热效应的因素）。
	56
	套

	100
	初中物理光学组合实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
2#三原色光源模块×1、2#紫光源模块×1、2#平行线激光模块×1、2#光屏夹模块×4、新型铁架台底座×2、光的反射刻度板×1、光的反射实验底座×1、带夹线激光模块×1、光学导轨刻度尺×1、2#光源电池盒模块×1、2#白光源模块×1、2#红色点激光模块×1、2#光源旋转支架×1、304不锈钢棒(直径：≥10×600mm 不锈钢本色 两头导圆角)×2、玻璃凸透镜模块（F=120mm）×1、玻璃凸透镜模块（F=80mm）×1、玻璃凹透镜模块（F=-70mm）×1、凹凸面镜模块×1、硅胶堵头(直径≥6.5mm 长度≥7mm 帽厚≥2mm 帽径≥9.5mm 黑色实心)×2、普通蜡烛(白色 直径：≥15×165mm)×2、蜡烛支撑架（内孔直径≥25mm）(直径：≥25×32mm 材质：铝  表面电镀橙色)×2、2#镜片夹模块×2、2#光学反光镜片(≥1mm亚克力反光镜片 ≥69×61×1mm)×2、三棱镜×2、光学小孔板-直径：≥1mm(72×80×2mm 孔径1mm)×1、光学小孔板-直径：≥2mm(72×80×2mm 孔径2mm)×1、光学小孔板-直径：≥3mm(72×80×2mm 孔径3mm)×1、圆形茶蜡(白色 7克2小时 直径：≥35×9mm)×8、2#刻度板×1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118×62×50mm)×1、淀粉（20g）(淀粉×20g)×1、玻璃棒(定制)(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、2#F板×1、一次性纸杯(250ml 9蛊司)×1、火柴(纯白)×1、光的反射实验底座反光镜片(1mm亚克力反光镜片 34×12×1mm)×1、茶色光学玻璃板×1、坐标纸×1、2#挡光板×1、哈哈镜套装(卡纸+反光镜×2 23.5×9×5.5cm)×1、得力剪刀×1、双面胶(宽度：≥9mm)×1、潜望镜(圆形)(潜望镜圆形 可拆卸)×1、导光黑皮光纤维×1、光学平行透镜套装7件套(0)×1、光的折射刻度卡片×1、双镜片带灯放大镜(小镜片≥22mm45倍 大镜片≥75mm3倍 长度≥190mm)×1、近视眼与远视眼的矫正原理卡片×1、胶头滴管(定制)(高硼硅 直径：≥8×100mm（不含胶头长度）)×1、培养皿(定制)(高硼硅 直径：≥100mm)×1、光学狭缝板×1、玻璃贴纸(枫叶红 )×1、玻璃贴纸(海洋蓝)×1、玻璃贴纸(菊花黄 )×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
2#镜片夹模块：外形尺寸≥72×80×4mm，ABS材质，中部有≥1mm厚度空心，可插入不同衍射片，配合光屏座立于光具座上。
2#光源电池盒模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，内部可装4节5号电池，提供6V电压，正面有磁吸接口，用磁吸方式连接不同光源头，上方配有电源开关。
2#白光源模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供稳定白平行光。
2#红色点激光模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供红色点激光。
2#光源旋转支架：外形尺寸≥95×40×15mm，ABS+不锈钢材质，无极阻尼，与光源相关模块通过插槽配合连接，支撑光源相关模块，可以360°调节光源相关模块完成实验。
光的反射实验底座：外形尺寸≥180×45×20mm，材质ABS，橙色，使用时内部需装两节七号电池，并通过开关键控制电路通断。表面设有≥2mm红黑输出端口，与激光模块配合使用。
带夹线激光模块：外形尺寸≥15×15×30mm，材质ABS，橙色，通电情况下可发射红色线激光。尾部装有两根香蕉插头导线，与光的反射底座配合使用。
2#平行线激光模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供3路稳定平行线激光，三路平行光可以独立开关和8种组合方式。
2#三原色光源模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸方式连接光源电池盒，提供红（R）、绿（G）、蓝（ B）三色光源，三色光可单独开关和8种组合方式。
2#紫光源模块：外形尺寸≥70×70×35mm，ABS材质，背部有有磁吸接口，通过磁吸连接光源电池盒，提供紫外光源。
培养皿（定制）：外形尺寸：≥直径：100mm，壁厚≥2.5mm，一个平面圆盘状的底和一个盖组成；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，圆盘外壁有丝印橙色标识；功能描述：用于微生物或细胞培养的实验室器皿。 
▲四、实验清单（支持≥28种实验）
1.光的直线传播实验；2.小孔成像实验；3.无影灯实验；4.探究光的反射规律；5.光的漫反射；6.探究平面镜成像时像与物的关系；7.探究凸面镜、凹面镜对光的作用；8.哈哈镜成像；9.反射现象应用实验——潜望镜；10.无尽头灯廊；11.光纤与光波实验；12.探究光的折射规律；13.探究凸透镜成像的规律；14.探究凹透镜成像规律；15.照相机成像原理；16.放大镜成像原理；17.探究组合透镜及其成像原理；18.显微镜成像原理；19.近视眼与远视眼的矫正原理；20.自制水滴显微镜；21.观察光的色散与合成；22.光的三原色混合实验；23.紫外线作用实验；24.演示凸透镜的汇聚；25.演示凹透镜的发散；26.多种颜色光的混合；27.测量凸透镜的焦距；28.球面像差。                                                                                                                                                         
	56
	套

	101
	初中物理磁学组合实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
地球磁场模型×1、360°旋转磁针×1、黑白磁悬浮（旋转磁铁）(360旋转磁铁（14×8.5×6cm）)×1、磁悬浮旋转地球仪×1、司南模型×1、指南勺×1、黑色磁学底座（无孔）×1、黑色磁学立杆×1、测试探针×1、翼形磁针（单个）(J24008 长140mm)×1、铁氧体磁铁(D32×18×6)×1、铁氧体磁铁(U61×52×12×9)×1、磁学旋转架×1、迷你塑料指南针(直径≥20mm)×10、铁屑（100g）(铁屑×100g)×1、塑料板（亚克力）×1、磁分子模型×1、铁氧体磁铁(F75×18×6.5)×2、铁氧体磁铁(F18×14.4×14.4mm)×4、304不锈钢棒(直径：≥4×150mm)×1、铁棒(直径：≥4×150mm)×1、不锈钢酒精灯(200ml)×1、火柴(纯白)×1、试管夹(木质)×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，黑色，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
地球磁场模型：外形尺寸高≥160mm；ABS材质，内置磁场，可模拟地球南北极磁场方向。
司南模型：外形尺寸≥240×180×50；PMMA材质，UV印刷，不锈钢撑脚。
360°旋转磁针：外形尺寸≥134×50×6mm，PMMA材质，转轴连接结构，中间嵌有圆柱形强磁铁，可360°全方位无死角旋转方向。 
▲四、实验清单（支持≥18种实验）    
1.司南的工作原理；2.自制指南针；3.认识磁铁；4.辨别磁铁的磁极；5.磁极间的相互作用实验；6.用小磁针探究条形磁铁周围的磁场；7.用铁屑探究条形磁体周围的磁场；8.探究蹄形磁体周围的磁场；9.探究圆形磁体周围的磁场；10.用磁感线演示器演示不同磁铁磁场的空间分布特点；11.同名磁铁的磁场分布；12.异名磁铁的磁场分布；13.磁铁的分解与组合；14.探究不同金属材料的磁化特性；15.用加热法去掉磁性；16.探究地球的磁场；17.360°旋转实验；18.磁悬浮地球仪。
	56
	套

	102
	初中物理热学组合实验箱
	实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
新型升降块×3、新型铁架台底座×2、智能型热能电子显示仪×1、平口试管(定制)(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、烧杯(定制)(高硼硅 250ml)×3、载玻片×2、红水温度计(0℃-200℃)×2、水银体温计(玻璃（三角型）)×1、长条温湿度计×1、棉球（25颗装棉球）×1、扁嘴镊子×1、西林瓶(5ml 透明 圆口胶塞)×1、温度计亚克力管×1、红色颜料（10ml）(红色×10ml)×1、304不锈钢棒(直径：≥10×400mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、支撑环（80mm）(不锈钢带杆闭口80mm)×1、石棉网(12.5cm×12.5cm)×1、不锈钢酒精灯(200ml)×1、测力计刻度贴纸×1、直尺(20cm)×1、锥子(彩色柄锥子)×1、火柴(纯白)×1、304不锈钢棒(直径：≥10×300mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、硅胶固定夹×1、玻璃棒(定制)(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、黄沙（100g）(黄沙×100g)×1、电子秒表（普通）×1、迷你电子秤×1、胶头滴管(定制)(高硼硅 直径：≥8×100mm（不含胶头长度）)×1、两爪双调节多用夹（小）(双调节直柄 电镀)×1、蜂蜡(20g/块)×1、硫代硫酸钠（海波）（20g）(20g装(30ml棕色塑料药瓶))×1、装片/切片盒(5片装)×1、烧杯盖板（穿温度计）×1、透明气球(5吋 透明)×1、碘升华管凝华管（玻璃）(J2125)×1、表面皿(定制)(直径：≥60mm)×1、食盐（20g）(食盐×20g)×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
▲智能型热能电子显示仪：外形尺寸≥50×50×208mm，ABS材质+物种材质金属，圆周五爪设计，底部安装有5根金属杆，分别是：铁、铝、不锈钢、黄铜、紫铜，无需外部支撑，独自站立。五路温度采样系统，实时显示对应金属温度传导情况，10×5阵列LED直观明了，工作电压6V。
平口试管直径：≥30×200mm(定制)：外形尺寸：直径：≥30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作于少量试剂的反应容器。
烧杯250ml(定制)：≥250ml：≥97×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。 
四、实验清单   
1.感知水的温度；2.用常见温度计测量温度；3.用体温计测量体温；4.自制温度计；5.探究用温度计测量各种液体的温度；6.用寒暑表测量室内温度；7.用湿度计测量不同气候环境下室内外的湿度；8.比较不同物质的吸热能力；9.探究物质熔化和凝固的过程及规律；10.探究影响蒸发快慢的因素；11.探究水沸腾时温度变化的特点；12.纸锅烧水；13.酒精涂在温度计的玻璃泡上观察读数的变化；14.液化与汽化实验；15.碘升华、凝华实验；16.模拟大自然水循环系统；17.探究液体的沸腾。
	56
	套

	103
	初中声学组合实验箱（核心产品）
	实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
新型铁架台底座×2、多功能旋转底座×1、3V/6V电池盒模块×1、人耳鼓膜振动演示仪×1、新款发音齿轮×1、共鸣盒×1、新型升降块×1、304不锈钢棒(直径：≥10×400mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、304不锈钢棒(直径：≥10×300mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、塑料手鼓(20cm)×1、小铜锣(直径：≥10cm,木质小锤)×1、小铜钹(直径：≥9cm)×1、音叉（128HZ）×1、音叉(256HZ)×1、塑料白色乒乓球(白色)×1、白色细棉线×1、透明胶带（小）×1、透明盒(光学小水槽)(PC透明 118×62×50mm)×1、钢直尺×1、一次性纸杯(250ml 9蛊司)×2、锥子(彩色柄锥子)×1、曲别针（40枚）(曲别针×40枚)×1、鹅卵石（100g）(鹅卵石×100g)×1、泡沫小球（1g）(泡沫小球×1g)×1、进口橡皮筋(38# 直径≥3.8CM)×5、正方形卡纸(10×10cm 300克)×1、梳子×1、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径≥2mm)×1、黑色30cm 香蕉插头导线(黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径≥2mm)×1、6孔竖笛(6孔竖笛)×1、口琴×1、1#定制弹簧(1.2×31×70×9)×1、2#定制弹簧(2×31×90×11)×1、3#定制弹簧(1.2×31×40×6)×1、彩色蜡烛(白色 直径：≥50×50mm)×1、火柴(纯白)×1、人与动物发声和听觉卡片×1、音乐盒(镀银发条音乐盒)×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
多功能旋转底座：底座尺寸≥152×102×35.5mm，主体为ABS材质，上下壳体内嵌无铅环保PCB，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。模块内置电机，速度可调节，工作电压6V。
▲人耳鼓膜振动演示仪：结构与规格≥158mm×98mm×38mm；材质：ABS；壁厚：≥2mm；工艺：塑料注塑成型；表面：高光；环绕间隙结构设计；电子功能：集成化的电路一体化设计，配置有麦克风插入检测和外部声源检测电路；供电方式：12V稳压电源供电。依照电子对声音的采集，直接带动鼓膜振动，且可有效的录入“近”、“远”处的声音。
3V/6V电池盒模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。
共鸣盒：外形尺寸≥185×115×40mm，ABS材质，红色，由上下两个相同的壳体配合6个侧边盖而成，可完成多个声学实验。
新款发音齿轮：由三片带有30齿、40齿、50齿不同颜色的PMMA组合而成，三片齿轮通过轴连接固定，与多功能旋转底座配合使用。 
四、实验清单 
1.声音的产生实验；2.探究声音在固体、液体和气体中的传播条件；3.探究声音的响度；4.探究声音的响度与振幅的关系；5.探究声音的音调；6.探究声音的音色；7.探究不同规格的弹簧发出声波；8.利用声音传递能量；9.超声应用实验、次声实验；10.噪声的控制实验。
	56
	套

	104
	新能源组合实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
太阳能电池板小模块×1、电动机模块×1、数字万用表×1、红色30cm 香蕉插头导线(红色30cm 香蕉插头导线 插头直径≥2mm)×1、黑色30cm 香蕉插头导线(黑色30cm 香蕉插头导线 插头直径≥2mm)×1、风力发电机底座×1、风力发电机模块×1、LED模块×1、水力发电机×1、铝杯(直径：≥48×45mm 黑色)×1、新型铁架台底座×2、304不锈钢棒(直径：≥10×400mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、304不锈钢棒(直径：≥10×300mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、硅胶固定夹×1、红水温度计(玻璃 量程：0℃-200℃)×1、太阳能集热器×1、新型升降块×2、支撑环（80mm）×1、石棉网(12.5cm×12.5cm)×1、纳米纤维毡(100×100×6)×1、不锈钢酒精灯(200ml)×1、火柴(纯白)×1、电子秒表（普通）×1、镍钛合金记忆线×1、烧杯(定制)(高硼硅 100ml)×2、竹制茶夹(原色无漆)×1。
三、主要器材配置
铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态，满足理化生各种支撑类实验需求。
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
太阳能电池板小模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。模块高效率太阳能电池板，额定输出电压5V。
电动机模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。内置高效率电机，装有工作叶片，工作电压≥6V。
风力发电机模块：外形尺寸≥51.5×46×28mm，材质ABS，内含交直流发电机，轴直径≥1.5mm，搭配直径≥40mm扇叶，发电机输出交流电。
LED模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。模块内置升压集电控制电路，智能识别电路电压，用于供电电压较低的电路实验。
烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：≥72×47mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：≥72×47mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
太阳能集热器：外形尺寸≥84×84×100mm，PC+ABS材质，内置高效吸热铝制铝容器，外壳透明。  
▲四、实验清单（支持≥7种实验） 
1.太阳能发电实验；2.风力发电实验；3.水利发电实验实验；4.利用温差发电实验；5.探究影响太阳能集热的因素；6.纳米材料特性实验；7.记忆合金的材料特性实验。
	56
	套

	初中化学多元组合实验配置

	105
	初识物理与化学变化酸碱盐溶液实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×8、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×4、蒸发皿(高硼硅 30ml 直径：≥60mm)×1、点滴板(6孔)×2、小铁钉（二十枚）×1、圆木棍×1、小毛巾×1、烧杯(高硼硅 100ml)×7、4.8V电珠×2、金属片（铜板）×2、红色30cm 香蕉插头导线×2、蓝色30cm 香蕉插头导线×2、红色鳄鱼夹×1、黑色鳄鱼夹×1、电极固定板（穿电极）(直径：≥70×3mm黑色)×1、单刀单掷开关模块×1、3V/6V电池盒模块×1、双电珠模块×1、透明玻璃板(60×80×2mm)×6、肥皂×1、洗洁精(50ml）×1、量筒(定制)×1、PH试纸(PH1-14)×1、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×3、平口试管(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、短直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 80×80mm90度)×3、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×150mm 90度)×3、玻璃研钵(直径：≥80mm)×1、纱布绷带(宽10cm 长6m/卷)×1、细口瓶(普通料 30ml 透明)×1、坩埚钳×1、烧杯(高硼硅 250ml)×1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)×1、量筒(高硼硅 10ml)×1、小苏打（30g）×1、透明塑料圆盒(直径：≥7cm×3.5cm)×1、棉球（25颗装棉球）×1。
三、主要器材配置
平口试管(定制)： ≥直径：15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：管体用作于少量试剂的反应容器。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
蒸发皿(定制)：外形尺寸：≥30ml  ≥直径：60mm，壁厚≥2.5mm，碗状物体；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，外表面有丝印橙色标识；功能描述：用于蒸发浓缩溶液的器皿。
烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：≥72×47mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
单刀单掷开关模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。用于连接或断开电路。
3V/6V电池盒：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口。可装4节5号电池，提供3V与6V两种规格的电源。
双电珠模块：外形尺寸≥90×95×45mm，主体为ABS材质，前后壳体内嵌无铅环保PCB，20°倾斜角度，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，≥2mm香蕉插座标准接口。模块可安装两个独立电珠。
量筒(定制)：外形尺寸： ≥直径：16×152mm，壁厚2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：≥直径：8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用来搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
平口试管(定制)：外形尺寸： ≥直径：30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：管体用作于少量试剂的反应容器。
短直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥80×80mm≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：管体用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
长直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×150mm ≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：管体用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
研钵(定制)：外形尺寸:≥直径：82×46mm，壁厚≥5.5mm，碗状的小器皿；配有钵杵;材质:普通玻璃；功能描述：研碎实验材料的容器。
小口试剂瓶-细口瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml ≥25×65×140mm 透明，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：一种用于存放液体试剂的玻璃容器。
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A 。耐高温可达≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。                                             
量筒(定制)：外形尺寸： ≥直径：16×150mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，筒壁丝印棕色刻度量程。 
四、实验清单
1.溶液酸碱性的检验；2.酸、碱的化学性质；3.浓硫酸的腐蚀性；4.溶液的导电性；5.PH试纸的测定；6.土壤的酸碱性；7.碳酸钠、碳酸氢钠、碳酸钙的性质探究；8.植物花朵汁液遇酸碱溶液的颜色变化9.自制酸碱指示剂；10.盐酸和氢氧化钠反应；11.碳酸钠溶液与盐酸反应；12.探究氯化钡溶液分别与氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液反应现象（探究复分解反应条件）；13.鉴别氢氧化钠与碳酸钠；14.鉴别氢氧化钙与氢氧化钠；15.鉴别碳酸钠与氢氧化钙；16.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液的反应；17.自制汽水。
	56
	套

	106
	水的净化、组成和性质实验箱
	实验箱规格
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
烧杯(高硼硅 250ml)×2、红水温度计(量程：0℃-200℃)×1、圆底烧瓶(高硼硅 100ml 标准口24/29)×1、蛇形冷凝管(高硼硅 有效长度200mm 标准口24/29 支口外径8mm)×1、蒸馏头(高硼硅 标准口24/29)×1、螺口温度计套管(高硼硅 标准口24/29)×1、锥形瓶(高硼硅150ml 标准口24/29)×1、牛角管(高硼硅 标准口24/29)×1、平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×2、量筒(高硼硅 10ml)×1、沸石（20g）×1、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×1、肥皂×1、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、普通漏斗(高硼硅 直径：≥60mm 下口径≥10mm)×1、量筒(高硼硅 50ml)×1、剪刀×1。
三、主要器材配置
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：杯体用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
圆底烧瓶(定制)：外形尺寸：≥100ml：≥120×65mm，壁厚≥2.5mm，呈球状的透明玻璃烧瓶；标准口：24/29；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，瓶壁丝印橙色标识。
蛇形冷凝管(定制)：外形尺寸:≥直径：35×315mm，壁厚≥2mm，圆柱状物体，内芯管为螺旋形。内芯管为蛇形，蒸馏时积留的蒸馏液更多；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，管壁丝印橙色标识，磨口处磨砂材质，更有利于与其他玻璃器材的连接紧密,保证实验的气密性；功能描述：用于蒸馏、分馏或回流的装置上与蒸馏烧瓶、弯形接管配套使用时起冷凝蒸气和凝聚液滴。
蒸馏头(定制)：外形尺寸：≥ 95×140×30mm，壁厚≥3.5mm，标准口：24/29；材质：高硼硅，磨口处磨砂材质；功能描述：用于连接烧瓶与蒸馏管。
螺口温度计套管(定制)：外形尺寸：≥95×20 mm，壁厚≥2.5mm，标准口：24/29；材质：高硼硅，磨口处磨砂材质；功能描述：用于玻璃口与一般直型实验室温度计相连接的工具。
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
牛角管(定制)：外形尺寸:≥100×155mm，壁厚≥2mm，牛角状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于将冷凝管中的液体收集。
平口试管(定制)： ≥直径：15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作于少量试剂的反应容器。
量筒(定制)：外形尺寸： ≥直径：16×150mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；依据实验要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：≥直径：8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
普通漏斗(定制)：外形尺寸： ≥直径：160×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作把液体及幼粉状物体注入入口较细小的容器。
量筒(定制)：外形尺寸：≥195×55×25mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；                                                                                                                                                           
四、实验清单         
1.制取蒸馏水；2.区分硬水和软水（加入肥皂水产生泡沫后的差异）；3.水的净化（使用明矾，过滤不溶于水的杂质）。
	56
	套

	107
	空气与氧气燃烧与灭火实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
平口试管(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、木炭（50g）×1、铁丝(直径：≥0.5mm)×1m、酒精灯升降台×1、发泡硅胶塞（1#）(双孔无砂芯)×1、短直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm  80×80mm)×1、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×150mm)×1、弹簧止水夹×1、烧杯(高硼硅 250ml)×1、红色颜料（10ml）×1、圆木棍×4、量筒(高硼硅 10ml)×1、平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)×1、坩埚钳×1、120度玻璃弯导管(高硼硅 直径：8mm 50×120mm)×1、60度玻璃弯导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×120mm)×1、锥形瓶(高硼硅150ml 标准口24/29)×1、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、燃烧匙(铜)×2、石棉绒（10g）×1、集气瓶(125ml 透明)×5、棉球包（25颗棉球）×1。
三、主要器材配置
平口试管(定制)：外形尺寸：≥直径：30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；
发泡硅胶塞（1#）：双孔，孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ,硬度在6-35 A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。             
短直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥80×80mm≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
长直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×150mm ≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
量筒(定制)：外形尺寸： ≥直径：16×150mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；
平口试管(定制)： ≥直径：15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作于少量试剂的反应容器。
发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23-48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A 。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。
120度玻璃弯导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×120mm ≥120°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
60度玻璃弯导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×120mm≥ 60°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：≥直径：8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
集气瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml，≥125×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；功能描述：用于收集或贮存少量气体，气体的燃烧，物质在该气体中的燃烧，还用做洗气瓶。 
四、实验清单
1.氧气的实验室制取及性质实验；2.测定空气里氧气的含量（红磷燃烧）；3.氧气可使带火星木条复燃；4.分解过氧化氢制氧气的反应中二氧化锰的作用；5.氯酸钾加热分解制取氧气并用排气法收集；6.大象牙膏；7.观察不同物质在氧气中的燃烧-木炭在氧气中燃烧；8.观察不同物质在氧气中的燃烧-硫燃烧发出蓝紫色火焰；9.观察不同物质在氧气中的燃烧-红磷燃烧黄色火焰伴随大量白烟；10.观察不同物质在氧气中的燃烧-镁带燃烧发出耀眼白光；11.观察不同物质在氧气中的燃烧-铁丝燃烧发出白光并生成黑色固体。
	56
	套

	108
	碳单质一氧化碳的制取及性质实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
烧杯(高硼硅 250ml)×2、直型干燥管(高硼硅 标准口24/29)×1、红色颜料×1、酒精灯升降台×1、平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×2、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、木炭（50g）×1、圆形茶蜡(白色 直径：≥35×9mm)×2、一次性针筒（20mL）×1、小喷壶(30ml)×1、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×1、平口试管(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)×2、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×150mm)×2、玻璃研钵(直径：≥80mm)×1、玻璃直导管(高硼硅 直径：≥8×120mm)×1、铁氧体磁铁(U61×52×12×9)×1、广口瓶(250ml 46×65×130mm 透明)×1、棉球（25颗装棉球）×1、锥形瓶(高硼硅 150ml 标准口24/29)×1、长颈漏斗(高硼硅 直径：≥60mm 下口径≥10mm)×1、集气瓶(125ml 透明)×1、发泡硅胶塞（1#）（双孔无砂芯)×1、短直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 80×80mm)×1、圆木棍×1、弹簧止水夹×1、大理石（100g）×1、活性炭（50g）×1、双内磨口燃烧玻璃管(高硼硅 长度200mm 标准口24/29)×1。
三、主要器材配置
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
直型干燥管(定制)：外形尺寸:≥65×35mm，壁厚≥2.5 mm，是一个上粗下细的玻璃管。统一标准内外磨口24/29；材质：高硼硅；功能描述：用于增加机械强度。下部用于储放固体干燥剂 。
平口试管(定制)： ≥直径：15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：直径：≥8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
平口试管(定制)：外形尺寸： ≥直径：30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。     
长直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×150mm ≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
研钵(定制)：外形尺寸:≥直径：82×46mm，壁厚≥5.5mm，碗状的小器皿；配有钵杵;材质:普通玻璃；功能描述：研碎实验材料的容器。
玻璃直导管(定制)：外形尺寸：≥直径：10×120mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；
大口试剂瓶-广口瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml ≥46×65×130mm 透明，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
长颈漏斗(定制)：外形尺寸：≥205×60mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作把液体及幼粉状物体注入入口较细小的容器。
集气瓶(定制)：外形尺寸：≥125ml,≥245×70mm，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：用于收集或贮存少量气体，气体的燃烧，物质在该气体中的燃烧，还可用做洗气瓶。
发泡硅胶塞（1#）：双孔，孔径≥6mm，米白色，可用孔径23-48mm，硅胶塞密度（0.3-0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A 。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。                     
短直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥80×80mm≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
双内磨口燃烧玻璃管(定制)：外形尺寸：≥205×25mm，壁厚≥2.5mm，标准口：24/29；材质：高硼硅，磨口处磨砂材质；功能描述：用于固体粉末颗粒的加热。   
四、实验清单        
1.二氧化碳的实验室制取及性质；2.活性炭、木炭的吸附性；3.用木炭还原氧化铜；4.二氧化碳灭火实验；5.探究二氧化碳的水溶性；6.碳酸的生成与验证；7.一氧化碳还原氧化铁；8.鸡蛋入瓶；9.探究二氧化碳与氢氧化钠的反应现象。
	56
	套

	109
	碳酸钙二氧化碳的制取及性质实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
烧杯(高硼硅 250ml)×2、直型干燥管(高硼硅 标准口24/29)×1、红色颜料×1、酒精灯升降台×1、平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×2、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、木炭（50g）×1、圆形茶蜡(白色 直径：≥35×9mm)×2、一次性针筒（20mL）×1、小喷壶(30ml)×1、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×1、平口试管(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)×2、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：8mm 50×150mm)×2、玻璃研钵(直径：≥80mm)×1、玻璃直导管(高硼硅 直径：≥8×120mm)×1、铁氧体磁铁(U61×52×12×9)×1、广口瓶(250ml 46×65×130mm 透明)×1、棉球（25颗装棉球）×1、锥形瓶(高硼硅 150ml 标准口24/29)×1、长颈漏斗(高硼硅 直径：≥60mm 下口径≥10mm)×1、集气瓶(125ml 透明)×1、发泡硅胶塞（1#）（双孔无砂芯)×1、短直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 80×80mm)×1、圆木棍×1、弹簧止水夹×1、大理石（100g）×1、活性炭（50g）×1、双内磨口燃烧玻璃管(高硼硅 长度≥200mm 标准口24/29)×1。
三、主要器材配置
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
直型干燥管(定制)：外形尺寸:≥65×35mm，壁厚≥2.5 mm，是一个上粗下细的玻璃管。统一标准内外磨口24/29；材质：高硼硅；功能描述：用于增加机械强度。下部用于储放固体干燥剂 。
平口试管(定制)： ≥直径：15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：≥直径：8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
平口试管(定制)：外形尺寸： ≥直径：30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。   
长直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×150mm ≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
研钵(定制)：外形尺寸:≥直径：80×45mm，壁厚≥5.5mm，碗状的小器皿；配有钵杵;材质:普通玻璃；功能描述：研碎实验材料的容器。
玻璃直导管(定制)：外形尺寸：≥直径：10×120mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；
大口试剂瓶-广口瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml ≥46×65×130mm 透明，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：实验室中常使用玻璃制的广口瓶用于盛装固体药品等。
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
长颈漏斗(定制)：外形尺寸：≥205×60mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，锥面外表面有丝印橙色标识；功能描述：用于把液体及幼粉状物体注入入口较细小的容器。
集气瓶(定制)：外形尺寸：≥125ml,≥245×70mm，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：用于收集或贮存少量气体，气体的燃烧，物质在该气体中的燃烧，还可用做洗气瓶。
发泡硅胶塞（1#）：双孔，孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35 A 。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。                    
短直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥80×80mm≥90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
双内磨口燃烧玻璃管(定制)：外形尺寸：≥205×25mm，壁厚≥2.5mm，标准口：24/29；材质：高硼硅，磨口处磨砂材质；功能描述：用于固体粉末颗粒的加热。 
四、实验清单  
1.二氧化碳的实验室制取及性质；2.活性炭、木炭的吸附性；3.用木炭还原氧化铜；4.二氧化碳灭火实验；5.探究二氧化碳的水溶性；6.碳酸的生成与验证；7.一氧化碳还原氧化铁；8.鸡蛋入瓶；9.探究二氧化碳与氢氧化钠的反应现象。     
	56
	套

	110
	氢气的实验室制取及性质实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
平底烧瓶(高硼硅 250ml 标准口24/29)×1、发泡硅胶塞（2#）(单孔带砂芯)×1、双面胶(宽度：9mm)×1、电源适配器×1、电解水实验装置×1、烧杯(高硼硅 100ml)×1、圆木棍×2、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、电解反应罐×1、透明玻璃板(60×80×2mm)×1、红水温度计(量程：0℃-200℃)×1、烧杯盖板（穿温度计）(直径：≥90×3mm透明)×1、集气瓶(125ml 透明)×1、黄铜片(0.3×20mm×50mm)×1、坩埚钳×1、棉球（25颗装棉球）×1、表面皿(直径：≥60mm)×1、碘升华管凝华管（玻璃）×1、锥形瓶(高硼硅150ml 标准口24/29)×1、梨形分液漏斗(定制)(高硼硅 60ml 下口径8mm 玻璃阀 塑料盖)×1、发泡硅胶塞（1#）(双孔无砂芯)×1、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×150mm 90度)×1、120度玻璃弯导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×120mm)×1、量筒(高硼硅 25ml)×1、量筒(高硼硅 50ml)×1、烧杯(高硼硅 250ml)×2、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×2、硅胶固定夹(硅胶件 58×40×20mm 橙红色)×1、培养皿(高硼硅 直径：≥100mm)×1。
三、主要器材配置
平底烧瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥85×138 mm，壁厚≥2.5mm，呈球状平底的透明玻璃烧瓶；标准口：24/29；材质：高硼硅；功能描述：加热与反应容器。
发泡硅胶塞（2#)：单孔,孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。              
烧杯（定制）：外形尺寸：≥100ml：≥70×45mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：≥直径：8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
集气瓶(定制)：外形尺寸：≥125ml,≥245×70mm，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：用于收集或贮存少量气体，气体的燃烧，物质在该气体中的燃烧，还可用做洗气瓶。
表面皿(定制)：外形尺寸：≥直径：60mm，厚度≥2mm。边沿磨平、倒角的圆弧形玻璃皿。材质：普通玻璃。工艺：经过高温融化塑形而成；功能描述：用硬料玻璃生产，适用于化验室做定量分析。在生物化学分析上用两片表面皿合成培养室，做悬浮滴培养试验用。气室反应观察白色沉淀、微量溶解、蒸发等。用窗玻璃生产的表面皿，仅能用于烧杯、蒸发皿、结晶皿、漏斗等仪器的盖子。在作升华操作时用以防止物质的异化，使异化的物质停留在表面皿的底部。对有腐蚀性物质称量时，可代替天平的秤盘用。
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
梨形分液漏斗(定制)：外形尺寸:≥225×65 mm，梨形口直径≥8mm，壁厚≥2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：高硼硅；功能描述：能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 
发泡硅胶塞（1#）：双孔，孔径≥6mm，米白色，可用孔径23～48mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，蜂窝状的立体结构 ,硬度在6-35A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。      
长直角玻璃导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×150mm ≥90°，壁厚1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
120°玻璃弯导管(定制直径：8)： ≥直径：8mm ≥50×120mm ≥120°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
量筒(定制)：外形尺寸：≥170×45×20mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；功能描述：实验室量器。
量筒(定制)：外形尺寸：≥195×50×25mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；功能描述：实验室量器。
烧杯(定制)：外形尺寸：≥250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
硅胶固定夹：尺寸≥80×40×20mm，硅胶材质，背部固定在10mm金属棒上，正面不同规格槽用于整理固定实验中的硅胶管以及温度计等细长器材。
四、实验清单
1.探究分子的运动；2.电解水实验探究水的组成并验证电解后的产物；3.认识物质的三态转化；4.氢气的还原性（氢气与氧化铜反应还原出铜）5.空中生烟；6.加热并观察碘的变化；7.实验室氢气的制取与收集；8.模拟分子间隔实验。
	56
	套

	111
	金属与合金质量守恒定律有机物实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
玻璃直导管(高硼硅 直径：≥10×120mm)×1、发泡硅胶塞（3#）(单孔带砂芯)×1、锥形瓶(高硼硅150ml 标准口24/29)×1、橡皮筋(直径≥3.8CM)×2、黄沙（100g）×1、细口瓶(普通料 30ml 透明)×1、坩埚钳×2、砂纸×1、平口试管(高硼硅 直径：≥15×150mm)×2、小铁钉（二十枚）×1、迷你电子秤×1、胶头滴管(高硼硅 直径：≥8×100mm)×2、量筒(高硼硅 10ml)×1、玻璃棒(高硼硅 直径：≥8×200mm)×1、红水温度计(量程：0℃-200℃)×1、烧杯(高硼硅 250ml)×1、120度玻璃弯导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×120mm)×1、长直角玻璃导管(高硼硅 直径：≥8mm 50×150mm 90度)×1、酒精灯升降台×1、烧杯(高硼硅 100ml)×2、盐桥(U形试管 15×150mm)×1、红色鳄鱼夹×1、黑色鳄鱼夹×1、锌片(0.3×20mm×50mm)×1、紫铜片(0.3×20mm×50mm)×1、红色30cm 香蕉插头导线×1、蓝色30cm 香蕉插头导线×1、指针式检流计×1、平口试管(高硼硅 直径：≥30×200mm)×1、透明玻璃板(60×80×2mm)×1、玻璃研钵(普通料 直径：≥80mm)×1、透明工具盒(直径：≥7cm×3.5cm)×1。
三、主要器材配置
玻璃直导管(定制)：外形尺寸：≥直径：10×120mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：配合各种实验装置的连接。
发泡硅胶塞（3#)：单孔,孔径10mm，米白色，可用孔径33～38mm，硅胶塞密度（0.3～0.7g/cm3） ，类似蜂窝状的立体结构 ，硬度在6-35A。耐高温≥300℃，72小时内可达350℃持续使用。           
锥形瓶(定制)：外形尺寸：≥150ml：≥125×70mm，壁厚≥2.5mm；统一标准内外磨口24/29。材质：高硼硅；功能描述：用于滴定、加热、普通气体的制取等实验。
小口试剂瓶-细口瓶(定制)：外形尺寸：≥250ml；≥25×65×140mm 透明，壁厚≥2.5mm；材质：普通玻璃；工艺：经过高温熔化塑性而成；功能描述：用于存放液体试剂的玻璃容器。
平口试管(定制)： 直径：≥15×150mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
胶头滴管（定制）：外形尺寸：≥直径：8×100mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：用作吸取或滴加少量液体试剂。
量筒(定制)：外形尺寸：直径：≥15×150mm，壁厚≥2mm，竖长的圆筒形；材质：高硼硅；功能描述：实验室量器。
玻璃棒（定制）：外形尺寸：直径：≥8×200mm，长条状物体；材质：高硼硅；功能描述：用于搅拌加速溶质溶解，过滤时引流，也可用来蒸发结晶少量溶液。
烧杯(定制)：外形尺寸：250ml：≥100×65mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
120度玻璃弯导管(定制直径：8)： 直径：≥8mm；≥50×120mm；120°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
长直角玻璃导管(定制直径：8)： 直径： ≥8mm；≥50×150mm；90°，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于改变流体方向，配合各种实验装置的连接。
烧杯（定制）：外形尺寸：100ml：≥70×45mm，壁厚≥2.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用作化学生物试剂的加热、溶解、混合、煮沸、熔融、蒸发浓缩、稀释及沉淀澄清等。
指针式检流计：外形尺寸≥125×105×55mm，ABS材质，人体工程学结构，方便学生观察和考评系统AI智能识别，2mm香蕉插座标准接口，测量范围：-300uA～0～300uA，测量精度：≥2.5级，用于测量直流电路中的微小电流和微小电势差。
平口试管(定制)：外形尺寸：直径：≥30×200mm，壁厚≥1.5mm；材质：高硼硅；功能描述：用于少量试剂的反应容器。
研钵(定制)：外形尺寸:直径：≥80×45mm，壁厚≥5.5mm，碗状的小器皿；配有钵杵;材质:玻璃；功能描述：研碎实验材料的容器。 
四、实验清单 
1.红磷燃烧前后质量的测定与对比；2.盐酸与碳酸钠反应前后质量的变化；3.镁条燃烧质量的变化；4.复分解反应的条件；5.铁钉与硫酸铜溶液反应前后质量的测定与对比；6.化学反应中的能量变化；7.加热碱式碳酸铜；8.原电池；9.水蒸气的液化；10.研磨硫酸铜晶体。
	56
	套

	112
	通用实验箱
	一、实验箱规格 
箱体外观尺寸：≥500×360×180mm。
打开方式：耳扣式天地盖。
箱体形式：上下盖形式共四个部件，一个箱体，一个箱盖，两个耳扣。
材料工艺：PP材质，注塑模具一体成型。
承重：≥35kg。
箱体内部构造：内部双层内衬，珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材设有固定的位置，并在位置旁边有文字说明。箱盖自带材料袋，可收纳使用说明书和纸质材料。
堆叠方式：可多个叠加组合摆放，箱体自带限位止口。
二、器材清单
304不锈钢棒(直径：≥10×400mm 不锈钢本色 两头导圆角)×1、新型升降块×3、新型铁架台底座×2、火柴×1、不锈钢酒精灯×1、扁嘴镊子×1、1#试管架（7个零件封膜成套）×1、支撑环（80mm）×1、支撑环（60mm）×1、两爪双调节多用夹（小）×2、石棉网(12.5cm×12.5cm)×1、托盘天平(200g-自带砝码套盒)×1、称量纸(100×100mm)×1、定性滤纸×5、自粘性标贴×1、药匙(行业标准)(薄)三支装-中号(中号)×1、药匙(行业标准)(薄)三支装-大号(大号)×2、小号试管刷(长185mm,毛粗25mm)×1、乳胶管(内径8mm外径12mm 乳黄色 医用级)×1、试管夹(木质)×1、桌面收纳盒（大号水槽）(225×155×120mm 磨砂透明)×1。
三、主要器材配置
新型升降块：外形尺寸≥20×20×50mm，铝合金铸造加工成型，表面喷塑处理，配有2个紧锁螺丝，可十字交叉固定各类实验器材。
新型铁架台底座：外形尺寸≥200×100mm，ABS材质，配有2个横杆紧固扳手以及1个立杆紧锁螺丝，2个为一套组装使用，可组装成不同形态。
试管架：1、试管架必须具备双层防烫硅胶圈（含托架及托底均须具备），需使用工业级防烫硅胶且防烫温度≥260°。
2、硅胶圈需具备防滑阻尼功能以确保任何一根试管置于其中均不滑落或脱落（含托架和托底）
3、可同时放置直径≥15mm试管8根，≥20mm试管8根，≥30mm试管4根。 
四、实验清单 
配合其他初中化学实验箱完成相关的实验项目。 
	56
	套




