手功能康复训练仪

- 额定充电电压：9V； - 额定充电电流：2A； - 额定功率：22.5VA； - 操作模式：大于或等于6种； - 主机噪声：不超过60分贝。 - ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

电动卧式两用车

- 功率：70W上肢，120W下肢； - 上下肢双电机； - LED显示； - 主被动两用，上下可同步也可独立使用； - 10档主动，10档被动，自动防痉挛，正反转切换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

移位机

- 车架：优质碳钢管材焊接而成，承重性能好，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板； - 前轮：TPR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； - 后轮：TPR+ABS外壳3英寸带刹车万向轮； - 刹车：轮子自带脚踩刹车； - 坐垫和盖板：坐垫采用仿皮革+海绵+木板材料包裹成型，质软舒适，盖板可单独拆下，坐垫底下由钢板支撑，并配备安全带；坐架采用25.4*2.0钢管和钢板组成。 - 扶手：固定扶手，材质采用仿皮革+海绵，质软舒适； - 靠背：材质采用仿皮革+海绵，质软舒适； - 液压泵：缸体为铸铁，ABS电镀外壳，支撑柱为优质碳钢材质，上下升降行程200mm； - 圆形便盆：由工程材料一次注塑成型； - 握把：PVC材质蜂窝握把； - （1）总长：≥85cm；（2）总宽：≥57cm；（3）总高：97-117cm；（4）座位宽度：≥47cm；(5）座位深度：≥39cm；（6）座位离地面高度：48-68cm；（7）前轮直径：≥3英寸；（8）后轮直径：≥3英寸，（9）最大载荷：100kg； ▲12.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

辅助步行器

一、产品组成 由手柄及护套、支撑平台、伸缩杆、手柄调节干、基架、脚轮组成。 二、主要技术指标和参数： 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥93×80×109～154cm； 2.台面垫高度调节范围0-45cm； 3.手柄间距调节范围0～58cm； 4.台面垫额定承载质量≥80kg。 ▲三、提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

上下肢功率车（磁控）

飞轮:≥6KG双向飞轮阻力:八档可调节磁控阻力手摇阻力可调节心率功能EKG心率扶手承重:≥120KG,用于上下肢关节活动、肌力及协调功能训练。

牵引网架（网架和床）

尺寸：≥200×115×212㎝；水平网架额定载荷：≥80㎏ 床面额定载荷：≥135㎏,床面高度45-55cm，床面宽度≥107cm. 用途：肌力、关节活动度、放松调整训练，可进行牵引治疗。

偏瘫康复器

尺寸：≥880×470×1660mm,拉环最大行程：≥350mm，绳索、拉环额定负载：≥50kg，滑轮额定负载≥100kg，用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练增加关节活动度。▲提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

OT综合训练工作台

一、产品组成 主要由上肢协调功能练习器（手指），分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性纽等组成。 二、主要技术指标和参数； 1.操作台外形尺寸（长×宽×高）：≥189×102×95㎝； 2.左右操作面板外形尺寸（长×宽×高）：≥43.5X35.5X2CM； 3.操作面板高度调节范围：555mm～855mm。 ▲三、提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

★多功能训练器

外形尺寸，cm：≥273×239×260； 组件：复式墙拉力器、肩梯、滑轮吊环训练器、前臂康复训练器、腕关节康复训练器、肩关节康复训练器、训练床、功能牵引网架。

制氧机

1.最大推荐氧流量：10L/min 2.出口标称压力为0kPa和7kPa时的流量范围：2L/min~10L/min 3.在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：±5%以内 4.出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机15min内，达到规定的浓度水平）： 5.压缩机安全阀释放压力：280kPa±30kPa8、噪声：测试氧流量3L/min、氧流量10L/min时，声压级≤60dB(A)，声功率级≤68dB(A)9、雾化率：≥0.1mL/min 6.工作电源范围：AC220V(-1，+5%)，50Hz±1Hz额定电源：220V，50Hz 7.输入功率：【8F-8W】500VA【8F-10W】850VA 8.安全系统：电流过载或连线松脱，报警停机；压力故障，报警停机；压缩机故障，报警停机；系统过热，报警停机；低氧流量，报警停机；低氧浓度报警。 ▲9.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

★臂式电子血压计

- 显示方式：LCD数字显示； - 工作原理：示波法； - 标称血压显示范围/血压额定范围/测量范围： 收缩压/高压：(40~260)mmHg/(5.3~34.6)kPa 舒张压/低压：(20~210)mmHg/(2.6~28.0)kPa - 脉率测量范围：(40~200)次/分 - 脉率测量误差：读数的± - 袖带压力的额定范围/压力测量范围：(0~300)mmHg/(0~40.0)kPa±3mmHg(±0.4kPa) - 按运行模式分类：连续运行 - 压力传感器：半导体式压力传感器 - 加压方式：压力泵自动加压 - 排气方式：自动快速排气

中频电疗机

▲1.工作频率：基波工作频率为1kHz～10kHz； 2.输出电流：在500负载电阻下，最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限应不大于100mA； 3.调制频率：调制频率应在0～150Hz范围内； 4.调幅度：双极输出方式的调幅度应为0～100%范围内，允差±； ▲5.调制波形：方波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、尖波、梯形波； ▲6.差频频率：0～200Hz，或±1Hz取较大值； ▲7.差频变化周期：差频变化周期为24s； 8.脉动直流输出电压：离子导入输出方式脉动直流输出电压应不大于100V； ▲9.治疗时间：0min～99min可调，步长1min，允差±； ▲10.电极加热温度：加热分8档可调，热温度范围应在“室温”～55℃之间； 11.熔断器：F4AL250V、Φ5mm×20mm； 12.安全类型：Ｉ类、BF型； 13.运行模式：连续运行； ▲14.输出通道数：四通道。双极中频输出四路，脉动直流输出四路，干扰电输出两路； 15.治疗方式：脉冲波调制中频电疗、干扰电治疗（同步或异步控制，多步程序、音频电、正弦调制中频、脉冲调制中频、干扰电）； 16.治疗处方数：内置100种治疗处方； 17.输出开路和短路性能：在最大输出时，电极经短路5s，再开路15s，关闭输出1min，重复试验10次，设备应能正常工作； 18.主机尺寸：≥560mm×400mm×180mm； 19.重量：≥8kg； 20.主机质保八年； ▲21.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

艾灸理疗仪

- ▲1.智能芯片控温。确保热能与药性传导全身，模拟传统艾灸燃烧时产生的远红外线和近红外线，让艾绒在最有效的温度180℃内散发药性，从而达到热能与药性传导至全身，温经通络、行气活血、祛湿散寒、消肿散结的功效； - ▲2.双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位； - ▲3.可360°旋转。随心所欲做艾灸； - ▲4.红光灯，促进血液循环，释放人体最有益远红线波段8-14微米，从促进血液循环，强化新陈代谢，提高人体的免疫力； - 5.聚热设计。确保超强渗透，金字塔形聚热设计及出热口圆形网点设计，使灸 - 感达到最佳； - 6.能量裙，确保药性热量效果最大化，有利于防止药性向外挥发，而且把热量 - 和药性聚集在穴位上，使效果发挥到极致； - ▲7.无烟无名火,防烫伤。智能科技控温，无烟无名火； - 8.智能电子加热，把温度控制在艾绒燃烧的临界点，确保了药性最大成分挥发， - 践行了无烟无名火无烫伤的环保理念； - ▲9.配有专门耗材配件，艾饼、艾绒两种可灵活选择； - ▲10.设备具有倾倒断电功能； - 11.温控范围：100-350℃，步进5℃； - ▲12.灸头立杆旋转范围：360°旋转，灸头180°旋转； - 13.灯光波长：红光波长620~630nm;蓝白光波长460~470nm； - 14.时间显示：5min-90min可调，误差±1min可根据需意调整设定时间； - ▲15.隔离变压器：300VA（医用）、滤波器：10A（医用）； - 16.脚轮有锁止功能，具有防倾倒功能； - 17.箱体尺寸：≥44*50*75cm； - ▲18.双头艾灸，红光和艾灸可同时输出，艾灸可单独输出，可同时用于两个病人或同时治疗两个部位； - ▲19.可360°旋转。随心所欲做艾灸； - ▲20.红光灯，促进血液循环，释放人体最有益远红线波段8-14微米，从促进 - 血液循环，强化新陈代谢，提高人体的免疫力； - ▲21.智能科技控温，无烟无名火,防烫伤，内部多路温度传感器实时监测； - ▲22.具有二类医疗器械注册证； - ▲23.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

电脑恒温腊疗仪

1.自动控温；自动防干烧； 2.设定温度可调：0～99℃，使蜡始终保持在58℃-60℃之间，温度控制精度：±1℃； 3.有水熔蜡；蜡电分离(防电墙技术)，具有防漏电功能及漏电保护装置； 4、容积≥70㎏； 5、数码显示实时蜡液温度； 6、可调节温度偏差，显示温度更精准。

微电流治疗仪

（一）硬件参数： 1.刺激波形为双极性，非对称长方波； 2.输出脉冲频率：0.5Hz，允差：不大于±5%； ▲3.输出脉冲宽度：0.25s、0.5s、0.75s、1s，允差：不大于±5%； ▲4.输出脉冲周期：2s，允差：不大于±5%； 5.输出脉冲幅度值：0～250mV可调，允差：不大于±1； 6.输出刺激电流：0～500μA可调，步进50μA，允差：不大于±1； 7.直流分量：不大于5V； 8.连续工作时间：主机连续工作时间应不少于4h； 9.输出治疗时间：分10min、20min、30min、40min、50min、60min六档可调，允差±5s； 10.物理调节：外置电流调节旋钮及物理调节按键； 11.内部电池：d.c.3.7V，-～+5%； 12.输入电源：a.c.220V，50Hz±1Hz，输出：d.c.5V； 13.长≥161mm，宽≥89mm，高≥29mm； 14.显示屏：≥3.4寸触摸屏； 15.耳夹电极阻抗：不大于1Ω。 （二）软件参数 1.微电流治疗仪通过夹在耳垂上的一对电极向大脑中枢神经传递特殊波形的微电流，促使大脑分泌一系列与情绪等相关的神经递质，改善异常脑电波，同时进2.行音乐治疗，从而治疗或改善失眠症状； 微电流方案：可设置不同的治疗时间、刺激电流； ▲3.音乐播放功能：支持无线蓝牙耳机连接，播放音乐； 音乐治疗方案包含：海浪和风、水之声、海豚之歌、流动的溪水、幽静的山谷、虫鸣鸟叫、壁炉火焰、白噪声8种音乐，每种音乐按单曲循环进行治疗； ▲4.可以单独选择微电流方案或音乐方案； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

熏蒸治疗机

- 电源：AC220V±22V50Hz±1Hz； - 输入功率：2200VA； - 治疗仪尺寸：≥1500mm×780mm×1300mm； - 具有臭氧消毒功能； ▲5.治疗温度：35℃-99℃可调； 6.治疗时间：1-99min可调； 7.具有Mp3音乐播放功能（配备U盘）； 8.环境温度：5℃-40℃，相对湿度30%-80%，大气压力700hpa-1060hpa； ▲9.溶液量：2L； 10.煎药温度：60℃-90℃可调； ▲11.熏蒸机具有自动上水功能； ▲12.具有足底按摩，七彩光疗功能； ▲13.熏蒸机整机采用亚克力材质； 14.熏蒸机采用露头式全身熏蒸设计； 15.坐式熏蒸，高低可调； ▲16.微电脑控制，自动恒温、定时、报警、防止干烧，并具有漏电保护功能； 17.配备多功能花洒淋浴头，可供患者洗浴，也可清洗舱体； 18.电子控制部分与蒸汽药液有效隔离，安全稳定； 19.熏蒸机设有自动控温装置，控制范围为设定值的5%； 20.熏蒸机设有防止干烧功能，开机后如水位低于水位探针1㎝时系统不工作，运行时水位低于水位探针1㎝时系统停止工作； 21.熏蒸机在运行时的噪声不大于60dB(A)。

电动轮椅

1.智能控制，手自双模式，离合轻松切换； 2.舒适乘坐:人体工程学设计，不易疲劳，外扩式扶手，乘坐更惬意，柔性避震悬挂，减轻颠颠感； 3.强劲动力:高效节能电机，续航远，高精密齿轮箱，传动平顺，启动快而稳，爬坡越障力强； 4.智能操控:智能控制，即停即走，手自双模式，离合轻松切换基本参数:电机250W*2，速度0-6km/h，耗电量2.5kw"h/100km，次性充满电最大行程10-15km，铅酸电瓶(12A，24V)，水平面制动性能1.5m，最大安全坡度制动3.6m(6°)，越障高度≥40mm，越沟宽度≥100mm，静态稳定性≥9°，动态稳定性≥6°，最小回转半径≥1.2m，噪音≥65dB;坐宽:≥47cm座高:≥50cm长:≥106cm宽:≥65cm高:≥93cm座深≥45cm承重≥100KG；

电动轮椅（长续航）

1.智能控制，手自双模式，离合轻松切换； 2.舒适乘坐:人体工程学设计，不易疲劳，外扩式扶手，乘坐更惬意，柔性避震悬挂，减轻颠颠感； 3.强劲动力:高效节能电机，续航远，高精密齿轮箱，传动平顺，启动快而稳，爬坡越障力强； 4.智能操控:智能控制，即停即走，手自双模式，离合轻松切换基本参数:电机250W*2，速度0-6km/h，耗电量2.5kw"h/100km，次性充满电最大行程40-45km，锂电电瓶(40A，24V)，水平面制动性能1.5m，最大安全坡度制动3.6m(6°)，越障高度≥40mm，越沟宽度≥100mm，静态稳定性≥9°，动态稳定性≥6°，最小回转半径≥1.2m，噪音≥65dB;坐宽:≥47cm座高:≥50cm长:≥106cm宽:≥65cm高:≥93cm座深≥45cm承重≥100KG；

中长款棉服

表面面料：防雨绸面料，内胆：羊绒。

可移动式餐边桌

- 执行标准：MZ/T121-2018行业标准《护理床用桌子》； - 材质工艺：高密度木质面板，支架为金属方管设计； - 产品尺寸：桌面尺寸为≥770*390mm，桌面板厚≥15mm，底部尺寸≥740*390mm，高度调节范围≥760-1060mm； - 产品功能：; ①调节性能：采用气动液压弹簧式升降方式，操作轻松省力，高度可在760-1060mm范围内无级调节，能快速适配不同身高人群的使用需求，无论是坐着办公、学习，还是站着操作，都能找到舒适的高度。 ②尺寸规格：桌面尺寸为≥770*390mm，大小适中，提供了较为宽敞的操作空间，可满足放置电脑、文件、书籍等多种物品的需求。桌面板厚度≥15mm，坚固厚实，能有效承载一定重量的物品，且不易变形，使用寿命长。底部尺寸为≥740*390mm，合理的底部尺寸设计，使桌子整体重心稳定，放置时不易倾倒。 ③移动性能：底部配备4个万向轮，移动灵活自如，可轻松将桌子推移至室内任意位置，方便根据使用场景的变化进行调整，无需费力搬运。 ④安全防护：桌角采用圆润设计，线条流畅，能有效预防日常使用中因不小心磕碰而造成的伤害，为使用者增添一份安全保障； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

适老椅

- 执行标准：GB/T44437-2024国家标准《适老家具通用技术要求》； - 材质工艺：橡胶木主框架，海绵坐垫/靠背，环保漆； - 产品尺寸：≥570*530*870mm,;；扶手用料为≥28*40mm；填充≥20mm厚的高密度海绵; - 产品功能; ①尺寸合理：整体尺寸为≥570*530*870mm，大小适中，能较好地适应多种室内空间摆放，满足日常使用需求; ②框架稳固：以橡胶木为框架材质，经过频热压以及防潮、防腐、防虫化学处理，具有良好强度性能和抗震力，结实耐用。扶手用料为≥28*40mm，且扶手无缝拼接，边角处采用倒圆工艺，既美观又安全。 ③坐靠舒适：坐垫和靠背采用优质软包PU，内部填充≥20mm厚的高密度海绵，能有效防止褥疮，提供舒适的坐靠体验。 ④特性优良：坐垫、靠背的软包材料达到阻燃等级要求，还具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性，适用场景广泛。 ⑤工艺常规：框架采用油漆喷涂流水作业，使用油漆，表面处理有一定规范性；软包采用普通工艺和国产皮料，能满足基础使用需求； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

适老长桌、适老椅（一桌四椅）

适老长桌： - 执行标准：GB/T44437-2024国家标准《适老家具通用技术要求》； - 材质工艺：橡胶木，台面由圆角木条无缝拼接，边角采用倒圆工艺； - 产品尺寸：桌面≥1400*800mm，高度≥750mm，面板厚≥20±2mm，腿直径≥55mm尺寸可以正负相差3cm； - 产品功能; ①稳固支撑：优质橡胶木实木框架，木质细腻，强度高且抗震性能良好，能为餐桌提供稳定可靠的支撑，保障使用安全。 ②安全设计：台面由圆角木条无缝拼接，边角采用倒圆工艺，可有效防止磕碰受伤，对使用者十分友好。 ③规格合理：桌面尺寸为≥1400*800mm，高度≥750mm，面板厚≥20±2mm，腿直径≥55mm，尺寸设计符合日常使用习惯。 ④工艺保障：选用油漆，采用喷涂流水作业，使漆面均匀，在保证生产效率的同时，提升产品外观质量与品质稳定性。； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。 适老椅: - 执行标准：GB/T44437-2024国家标准《适老家具通用技术要求》； - 材质工艺：橡胶木主框架，海绵坐垫/靠背，环保漆； - 产品尺寸：≥570*530*870mm；扶手用料为≥28*40mm；填充≥20mm厚的高密度海绵。 4.产品功能： ①尺寸合理：整体尺寸为≥570*530*870mm；大小适中，能较好地适应多种室内空间摆放，满足日常使用需求。 ②框架稳固：以橡胶木为框架材质，经过频热压以及防潮、防腐、防虫化学处理，具有良好强度性能和抗震力，结实耐用。扶手用料为≥28*40mm，且扶手无缝拼接，边角处采用倒圆工艺，既美观又安。 ③坐靠舒适：坐垫和靠背采用优质软包PU，内部填充≥20mm厚的高密度海绵，能有效防止褥疮，提供舒适的坐靠体验。 ④特性优良：坐垫、靠背的软包材料达到阻燃等级要求，还具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂的特性，适用场景广泛。 ⑤工艺常规：框架采用油漆喷涂流水作业，使用油漆，表面处理有一定规范性；软包采用普通工艺和国产皮料，能满足基础使用需求； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

悬浮拼装地板

1.单片尺寸：≥310mm*310mm*13mm； 2.结构类型：单层实心加强筋，锁扣结构和地板底部支撑结构； 3.重量：≥430g士5g，每片克数； 主要原材料：高强度聚丙烯中国石化(PP)+TPV热塑高分子，添加抗UV、抗氧化剂等成份； 4.颜色：多种标准色可选； 5.检测依据GB/T14833-2020《合成材料运动场地面层》GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地》； ▲6.物理机械性能清单球反弹率≥91%拉伸强度≥1.30mpa拉断伸长宰≥104.3%垂直变形≥0.7mm冲击吸收≥35*50%抗滑值≥94.6bpn气味等级≤2级； ▲7.有害物质限量3种邻苯二甲酸类化合物(DBP、BBP、DEHP)总和≤1.03种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOPDINP.DIDP)总和≤1.018种多环芳烃总和≤50游离甲苯二异氰酸酯(IDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和≤0.2短链氯化石蜡各项检测标准可溶性铅≤50可溶性镉≤10可溶性铬≤10可溶性汞≤2总挥发性有机化合物(TVOC)≤3.94甲醛≤0.04甲苯、二甲苯和乙苯总和硫化碳≤1.0种邻苯二甲酸酯类化合物R(DBP、BBP、DEHP)总和GB36246-2018附录A，使用气相色色谱质谱联用仪(GC-MS)分析18种多环芳烃总和0.1(mg/kg)GB36246-2018附录B，使用气相苯并[a]芘0.1(mg/kg)色谱质谱联用仪(GC-MS)分析4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲G836246-2018附录H使用气相色烷(MOCA)0.01(g/kg)谱质谱联用仪(GC-MS)分析游离甲苯二异气酸酯(TDI)和GBTT18446-2009，使用气相色谱； 8.游离六亚甲基二异气酸酯(HDI)每个0.1(g/kg)火焰离子化检测影(GC-FID)分析总和； 9.游离二苯基甲烷二异气酸酯GB/T18446-2009，使用气相色谱 (MMDI)0.1(g/kg)火焰离子化检测器(GC-FID)分析。GB36246-2018附录G，使用气相短链氨化石蜡(C-C)0.5(e/kg)； ▲10.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

座便椅

1、材质：碳素钢管，表面电镀工艺，吹塑双盖板； 2、产品尺寸：总长：≥54cm,总宽≥：53.5cm,总高：≥74-84cm.座高≥45-55cm，座宽≥43.5cm，座深≥42.5cm，管径≥22mm，管厚≥0.8mm，靠背管到地面的高度：≥74~84cm； 3、整台可拆卸式折叠，方便携带； 4、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 5、厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，具有防水、容易清洁功能； 6、四脚都套有耐磨防滑胶脚； 7、承重：静载荷≥125kg； ▲8、环保无毒无刺激PE硬盖板+座板，产品通过GB/T16886.5-2017医疗器械生物学评价第5部分：体外细胞毒性试验，使用与皮肤接触无毒无刺激，质量有保证，提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

洗澡椅

1、车架选用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理； 2、车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； 3、四脚都套有特制喇叭型耐磨防滑胶脚； 4、产品尺寸：管径≥22.2mm，管厚≥1.25mm，总长：≥48.5cm，总宽≥59.5cm，总高≥71.5-84cm，座宽≥53cm，座深≥42.5cm,座高：≥37.5-50cm，； 5、承重：静载荷≥125kg； ▲6、提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

防褥疮充气床垫

- 气垫尺寸:长≥195CM宽≥90CM； - 气柱数量:22； - 气柱尺寸:长≥80cm直径≥10.5CM； - 安全承重:≤270斤； - 静音气泵：声量≤40db ； - 气垫：面料：医用级34丝PVC，便孔：30*32CM； - 功能：喷气、波动； - 产品特点:睡眠气泵、条形波动喷气、可拆卸便孔、动静切换使用范围:家用床、土炕、医院的医用床(木板床)。

经颅直流电刺激仪

- 便携式手持设计，液晶显示，机械触感按键； - 尺寸规格：≥130mm*63mm*25mm； ▲3.四种输出模式：直流、正弦、方波和噪声； ▲4.输出电流强度为0～2mA(r.m.s)，步进0.1mA，或者±0.1mA两者取较大值； 5.治疗时间为1-60min，级差1min，满足多种临床处方要求； ▲6.TYPE-C充电口，易操作，充满电可连续工作10h，低功耗设计； 7.脉冲频率：模式2、模式3和模式4输出脉冲频率为10Hz,； 8.脉冲宽度：模式2、模式3和模式4输出脉冲宽度为50ms，； 9.脉冲周期：模式2、模式3和模式4输出脉冲周期为100ms，； 10.输出幅度：负载500Ω，输出脉冲幅度最大1.7V，； ▲11.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

电动洗澡床

1.规格：≥2150*780*(790~1080)mm±10mm(长宽高)，背部调节：15°；床体承重不小于200KG；床面采用宝钢优质不锈钢面，美观牢固；床框采用宝钢优质冷扎钢管≥30mm*60mm*1.2mm成型加工，； 2.床板连接件：采用3mm厚全钢件连接，活动支架，背部床板采用双“V”型双支撑卸力结构，结构卸力均匀、分散； 3.防腐：床体表面防腐采用酸洗磷化，超声波除锈，静电粉末喷塑，塑粉喷涂厚度≥1mm，抗冲击耐腐蚀，且具有良好的透气性和耐用性； 4.护栏：双侧设有折叠式不锈钢加长护栏，护栏上端达到115公分，金属连接件加固更安全耐用,带有锁件，防夹手装置，护栏放下后可180°旋转，使用方便、安全、牢固/方便上下床,减少二次伤害。可承受上下100公斤的拉力或压力等负荷； 5.静音轮：带5寸豪华静音脚轮，分控独立刹车装置，脚轮为万向脚轮，轮面耐磨材料，内置自润滑轴承，不缠异物，静音耐磨；脚轮材质适合在PVC地板上使用的材质，确保不会损坏PVC地板表面； 6.床垫：采用高韧性环保皮划艇料制成，材料通过ROSH/EN71等标准;垫内夹高密度EVA；柔软舒适，耐高温、严寒，不易变形，不易老化；可拆下清洁消毒； 7.两组电机；电机始终以推力为导向，受力均匀，动力稳定，整床倾斜功能,整体升降功能一个电机负责一项功能，延长电机使用寿命。

电动病床

1.规格: 床面尺寸规：长度≥1960mm，床面宽度≥900mm，床体标准高度≥460mm。 便孔尺寸：≥210X280mm 外形尺寸规：长度≥2090mm，床面宽度≥960mm，床体标准高度≥520mm。 便孔尺寸：≥210X280mm 床面框架:碳钢尺寸:≥20*30*1.0mm 2.功能： （1）起背功能 （2）抬腿功能 （3）落腿功能 （4）左侧翻身功能 （5）右侧翻身功能 （6）助便功能 （7）洗头功能 起背角度:0-75°±5° 落腿:30°至-50°±5° 左右翻身角度:0-50°±5° 3.铝合金护栏： 侧面护栏总长≥1150mm，高度≥350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 4.床头尾板： 采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。 5.医用静音移动脚轮： 采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。 6.床垫： 使用专用密度棉医用床垫一床，厚度≧6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。 7.腿部承重： 支撑材料采用直径3x6的方管,安全、牢靠、长期使用不变形。 8.左右翻身滑轮设计： 在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。 9.防侧滑设计： 起背时床体两端向中间靠拢形成一个弧度，防止卧床者因滑动而造成二次伤害 10.半翻设计：适合身材矮小，腿部有一定活动力的卧床者 11.床体可承载重量≥260㎏。 12.材料： （1）床帮采用厚度为≥1.2mm的方管。床面采用厚度为≥0.8mm的方管。 （2)床体喷涂工艺: 床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 13.电机 配置专用医用电机，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，电源电压220V，频率50Hz，噪音小于45DB，配有定时翻身功能。 14.产品配置 医用静音脚轮、铝合金护栏、6公分床垫、洗头盆、便盆、ABS床头床尾、输液架、4个电机。 ▲15.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

床垫子

棕加弹簧一体成型床垫，尺寸:≥180*120*20CM，；

智能手表

- 操作系统：RTOS； - 处理器类型： - 图片格式：JPG,JPEG,BMP； - 待机时间：不少于7天； - 定位：支持GPS/北斗/格拉纳斯，支持WIFI定位； - 显示屏：约1.95寸 分辨率：约240*282； - Sim卡：支持； - 心率传感器:支持； - 计步：支持； - 方向感应器：支持； - 天线：外置； ▲12.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

智能定位器

智能定位器： - 重量：≥50g（包括电池）； - 内置电池：620mAH（可充电聚合物锂电池； - 传感器：三轴加速度传感器； - 频段：NBIOTB3/B5/B8； - 定位方式：WIFI/GPS/LBS； - GSM天线：内置； - GPS天线：内置； - LED指示灯：三色LED指示灯； - 传输协议：JT808； - 数据上报：定时上报定位信息； - 电子围栏：支持。 定位功能： 1：4G全网通，1秒高效传输，更快更准； 2：定位方式：WIFI/GPS/北斗/LBS； 3：定时定位：WIFI/GPS/北斗/LBS； 4：低电报警：电池电量低的时候，会发出报警； 5：电子围栏：汽车行驶范围超出规定好的区域，将会向平台发送报警信息； 6：历史轨迹：可回放365天的行车轨迹，回放当时车速，方向停留时间等内容； ▲7.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

手杖

1.框架材质：上、下支管采用高强度特种铝型材焊接而成.表面经氧化处理； 2.产品尺寸：管径≥22.2mm，管厚≥1.25mm，总高≥74-97cm，；； 3.采用一次性流塑成型的塑料把手，不吸汗、不易破损； 4.底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； 5.承重≥125KG； ▲6.可提供产品的医疗器械生产备案凭证。

折叠椅凳

1.框架材质：铝合金,表面处理：亮银； 2.产品尺寸：管径≥25.4mm，管厚≥1.25mm，总长：≥50.5cm，总宽≥35.5cm，总高≥73.5-82cm，座宽≥27.5cm，座深≥24cm,座高：≥48-56.5cm， 3.配塑料坐板，可供老人休息、三脚套有耐磨防滑胶脚； 4.拐杖头：套有高密度泡沫塑料，容易清洁、易更换、整架可折叠、可打开当坐椅； 5.底部套有防滑胶脚 6.承重≥125KG； ▲7.可提供产品的检测报告和医疗器械生产备案凭证。

腋拐

1.框架材质：铝合金； 2.表面处理：雾银； 3.产品尺寸：管径≥25.4mm，管厚≥1.25mm大号高≥130.5-151cm,中号总高：≥111.5-132cm;小号总高：≥93.5-114cm，；； 4.大号产品净重:≥1.65kg，毛重≥18.2kg； 5.中号产品净重：≥1.49kg,毛重≥16.3kg； 6.小号产品净重：≥1.36kg,毛重≥15.3kg； 7.承重≥125KG； ▲可提供产品的医疗器械备案信息表和检测报告。

四角拐杖

1.框架材质：铝合金、表面处理：亮银； 2.产品尺寸：管径≥22.2mm，管厚≥1.25mm，总长：≥20.5cm，总宽≥17.5cm，总高≥67-90cm，上支、下支可随意调节适用高度，手柄套宽=26mm,支脚底部直径≥36mm，； 3.加大加厚四脚防滑脚垫,脚垫内置铁片,延长使用寿命,更稳固耐用； 4.承重≥125KG（可提供第三方检测报告）； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

按摩椅

1.出口尺寸：≥146*77*85cm； 2.站立尺寸：≥153*76*115cm； 3.额定功率：90w； 4.额定电压：220v-50HZ24V低压； 5.； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

棋牌桌

1.桌面尺寸;≥88*88*75cm； 2.材质：桌子和椅子均为实木； 3.桌面两用、内设抽屉； 4.一桌配四椅； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

麻将桌

1.桌面材质：复合材料； 2.附加功能：一键降噪； 3.功能：餐桌麻将机一体； 4.框架材质：金属； 5.升降类型：电动； 6.出牌方式：自动； 7.桌面宽度：≥101cm，； 8.包装尺寸：≥103cm，； 9.推牌速度：2秒。 ▲10.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

乒乓球桌

1.球台场地：室内； 2.适用场合：适用于专业比赛、训练等； 3.台面颜色：蓝色； 4.台面尺寸：常规尺寸； 5.标准尺寸：台长：≥2740mm台宽：≥1525mm台高：≥760mm，； 6.有无脚轮：有脚轮； 7.物理性能：弹性：≥230-260mm弹性均匀度：≤10mm球台稳定度：<10mm球台光泽度：≤10度； 8.； ▲9.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

太空漫步机

1.立柱直径尺寸≥114㎜立柱壁厚≥3mm； 2.主要支撑横梁≥Ф48×3.0mm； 3.安装方式：直埋式， 4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 5.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 6.用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为≥42mm； 7.活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为≥83mm； 8.器材部件间不存在刚性碰撞； 9.脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为≥47600mm2，站立使用的防滑面摩擦系数为≥0.6并且有限位装置； 10.踏板的主运动方向和易滑脱方向防滑脱的凸台的高度为≥31mm，长度大于踏板周长的2/3，摆动幅度有加以约束，且单侧摆动幅度为≥60º； 11.摆动部件下缘距地面或底部高度为≥103mm，且相邻运动的两踏板的间距为≥140mm。 ▲12.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

健骑机

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3.0mm； 2.主要支撑横梁≥Ф60mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式， 4.关键特性：有内限位； 5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 7.脚踏部位有防滑措施。 ▲8.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

秋千

1.立柱直径尺寸≥114立柱壁厚≥3mm； 2.主要支撑横梁≥Ф60×3mm； 3.安装方式：直埋式； 4.关键特征：缓冲层为沙层，厚度≥300mm； 5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ▲7.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

三人扭腰器

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3mm； 2.主要支撑横梁≥Ф32mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 5.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

腰背按摩器

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3.0mm； 2.主要支撑横梁≥Ф80mm×40mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式，4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； - 4.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； - ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

平步机

1.主要材料：钢管； 2.主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：≥80×40×3.0mm 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5.安装方式：直埋式； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

椭圆机

1.主要材料：钢管； 2.主要承载立柱尺寸：≥Φ114×3.0mm； 3.主要承载横梁尺寸：≥40×60×3.0mm； 4.表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 5.安装方式：直埋式； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

双人浪板

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3.0mm； 2.主要支撑横≥Ф48×3.0mm； 3.安装方式：直埋式，4、关键特征：有内置限位； 5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 7.把手端部直径≥52mm； 8.用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为≥36mm； 9.活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离为≥83mm； 10.脚踏部位有防滑措施，其中站立使用的单脚防滑面面积为≥48450mm2，站立使用的防滑面摩擦系数为0.6，并且有限位装置； ▲11.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

腿部按摩器

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3.0mm； 2.主要支撑横梁≥Ф42mm×3.0mm； 3.安装方式：直埋式， 4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 5.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 6.用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸为≥32mm； - 7.活动部件和固定部件之间的距离在运动中保持不变，其距离小于≥8mm； - ▲8.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

坐蹬训练器

1.立柱直径尺寸≥114mm立柱壁厚≥3.0mm； 2.主要支撑横梁≥Ф114×3.0mm； 3.安装方式：直埋式； 4.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 5.易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护； - 6.活动部件下底面距地面距离（净高度）为≥440mm； - ▲7.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

上肢牵引器

1.立柱直径尺寸≥114立柱壁厚≥3mm； 2.主要支撑横梁≥60×3mm； 3.安装方式：直埋； 4.关键特性：缓冲层为沙土层，厚度为≥300mm，转动部分有限位； 5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

肋木架

1.立柱直径尺寸≥114立柱壁厚≥3mm； 2.主要支撑横梁≥Ф32×3mm； 3.安装方式：直埋式； 4.关键特征：缓冲层为沙层，厚度≥300mm； 5.各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm， 6.易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； ▲7.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

站立架

- 产品组成由支脚、支撑托、支撑架组成。 - 主要技术指标和参数； - 外形尺寸（长×宽×高）：≥92×74×116～148cm，允差正负2cm； - 台面高度调节距离：≥116～148cm； - 胸托架前后调节距离：≥12cm； - 背托架前后调节距离：≥32cm； - 膝部托架调节距离：≥14cm； - 臀部垫额定承载：≥135kg； - 脚踏板额定承载：≥135kg； ▲8.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

股四头肌训练椅

一、产品组成 由椅架、固定带、靠背、分度盘、分度定位销、小腿支架、卡箍、配重块、扶手、椅座、配重支架、升降支架、辅助手柄、小腿托组成。 二、主要技术指标和参数 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥100.5×116×124cm，允差正负2cm； 2.座面高度：≥620mm； 3.座面深度：≥480mm； 4.座面宽度：≥540mm； 5.升降支架可调距离：≥150mm； 6.小腿垫可调距离：≥0-43cm； 7.助力手柄可调距离：≥285mm； 8.手柄直径：≥Φ30mm； 9.小腿支架摆动角度：≥130°； 10.座垫额定承载：≥135kg； 11.靠背垫额定承载：≥750N； 12.哑铃片质量及数量：每块≥1.5kg（每侧3块共6块）； ▲13.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

磁控车

1.显示器功能:时间、速度、里程、卡路里； 2.飞轮：3KG双向30头飞轮； 3.皮带盘：240皮带盘； 4.皮带：330J5皮带； ▲5.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

跑步机

1.显示屏：LED； 2.无刷直流电机：2.0HP； 3.速度：0.3-8.0KM/H； 4.坡度：无坡度； 5.程序：12个预设程序； 6.跑带面积：≥1100*480MM（43.19英寸）； 7.展开尺寸：≥1466*760*1214MM； 8.最大使用者体重：≥150KG； 9.带USB充电口； 10.显示：时间、速度、距离、卡路里； ▲11.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

动感单车

1.功能介绍：高级家用磁阻动感单车； 2.烤漆颜色：Y7257烤漆； 3.双向磁阻飞轮≥13KG； 4.高档双向皮带传动； 5.高档铝合金脚踏板； 6.扶手管带可拆卸浸塑IP架； 7.3PCS曲柄，高级快速下压式紧急制动，无极磁阻制动系统； 8.电子表主要功能:扫描,时间,速度,距离,热量； 9.镀铬扶手调节管，可上下前后调整； 10镀铬座垫调节管可上下前后调整； 11.浸塑扶手管可上下调整； 12.高级PU皮舒适型厚坐垫可丝印彩色条纹； 13.最大使用者承重力≥130kg； 14.组立尺寸：≥1210*510*1240MM，； ▲15.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

训练用阶梯（三向）

一、产品组成 由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。 二、主要技术指标和参数 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥3300×1420×1360mm,允差正负30mm； 2.梯面高度：≥100mm、120mm、200mm； 3.扶手高度调节范围：0～340mm； 4.阶梯踏板安全工作载荷：≥135㎏； 5.扶手杠侧向额定载荷≥70kg。

助行器

- 材质为铝合金氧化车架； - 车架四脚配有伸缩管，可随意调节适用高度； - 四脚都套有耐磨防滑胶脚； - 可折叠； - 底部套有弹性好，耐磨系数高的防滑胶脚； - 环保等级：产品环保等级≥E2级； - 承重：静载荷不小于100kg，不应发生解体、垮塌、裂缝、断裂、倾斜或永久性变形； - 总宽：≥48CM，高度：≥52CM：折叠宽度≥10CM，管径*厚度：≥φ25*1.2MM，净重：2.3KG；允许误差范围5%； ▲9.可提供产品的医疗器械备案信息表和第三方检测报告；

OT桌（可调式）

1.尺寸：≥1200×800×630-870mm； 2.桌面高度调节范围630～870mm； 3.手柄转动力矩≥10N·m，桌面额定载荷≥50kg； 4.桌面尺寸≥1200×800mm。

上螺丝

尺寸：≥350×210×230mm； M6X40六角螺栓8个，M8X40六角螺栓16个，M6螺母16个，M8螺母32个

木插板

1.外形尺寸（长×宽×高）（大）：≥380×310×120mm，允差正负2cm，棒φ25×100mm，20根； 2.外形尺寸（长×宽×高）（中）：≥240×200×115mm，允差正负2cm，规格直径18×9mm，数量20个； 3.外形尺寸（长×宽×高）（小）：≥200×160×105mm，允差正负2cm，规格直径13×8mm，数量20个。

体操棒与抛接球（立式）

一、产品组成 由体操棒、搁架、抛接球组成。 二、主要技术指标和参数； 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥40×40×100cm； 2.体操棒外形尺寸（直径×高度）：≥φ28×100cm，数量4根； 3.抛接球直径及数量：≥φ25cm，3个。

PT床

一、产品组成 由床面、床架、枕组成。 二、主要技术指标和参数； 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥196×124×48cm； 2.床面高度≥48cm； 3.最大承载能力≥135kg。

PT凳

尺寸：≥Φ620×450×440～550mm； 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。 凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg

平行杠

一、产品组成 由扶手杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、缓冲斜坡、底架组合、矫正板组成。 二、主要技术指标和参数； 1.外形尺寸（长×宽×高）：≥300cm×92cm×77-107cm； 2.扶手杆高度：最低≥77cm，最高≥107cm，分4档可调，每档调节尺寸为≥10cm； 3.两扶手杆中心调节范围：≥47cm～57cm； 4.扶手杆直径：≥φ38mm； 5.脚踏板安全工作载荷：≥100kg； 6.矫正板踩踏面相对于水平面的夹角:≥15°； ▲7.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

电动起立床

1.外形尺寸：≥1880*610*850mm±50mm；挡板长宽：≥76*47cm；床直立时的高度：≥1930mm，； 2.电源电压：AC220V，50Hz； 3.额定输入功率﹤300VA； 4.床体调节角度：0°至85°可调； ▲5.脚踏板内外翻角度为-30°～40°可调，旋转区域为70°； ▲6.脚踏板上下翻角度为-33°～17°可调，旋转区域为50°； ▲7.扶手板角度为-22°～29°可调，旋转区域为51°； ▲8.采用电机推杆； 9.配有二键手控器1台； 10.配有4只医用万向轮，使得床体移动方便； 11.配有升降刹车系统，升起万向轮后落地稳固； ▲12.配有固定绑带1套，扶手板角度调节旋钮2个，扶手板前后调节旋钮2个，扶手板高低调节旋钮2个，方便康复师角度调节； 13.床体最大承载力≥200kg； 14.材质：主架为钢制，表面喷塑，床体主体为高回弹海绵，外包环保人革PU皮，桌面挡板为木制； ▲15.提供符合国家标准的第三方机构检测报告和医疗器械注册证。

等速胸背康复训练器

1.尺寸（长宽高）：≥980*770*1185mm； 2.净重：≥40kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速上肢内收外展康复训练器

1.尺寸（长宽高）：≥980*1080*1260mm，； 2.净重：≥56kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管,； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速扭腰训练器

1.尺寸（长宽高）：≥1045*740*960mm； 2.净重：≥42kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速腹背康复训练器

1.尺寸（长宽高）：≥970*805*1030mm； 2.净重：≥40kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速腿部推举康复训练器

- 尺寸（长宽高）：≥1775*740*1030mm； - 2.净重：≥66kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速下肢屈伸康复训练器

- 1.尺寸（长宽高）：≥995*740*1230mm； 2.净重：≥42kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速上肢推举康复训练器

- 1.尺寸（长宽高）：≥1135*740*1185mm,； 2.净重：≥40kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速下肢内收外展康复训练器

1.尺寸（长宽高）：≥1340*740*1185mm寸； 2.净重：≥50kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速手臂屈伸训练器

1.尺寸（长宽高）：≥912*745*925mm； 2.净重：≥34kg,承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

等速站姿小腿训练器

1.尺寸（长宽高）：≥1185*740*1200mm； 2.净重：≥50kg，承重150kg以上； 3.阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮10档阻力调节； 4.主架采用≥50*100*2/2.5mm平椭圆管和≥40*80*3mm平椭圆管； 5.靠垫、坐垫采用环保皮革包裹发泡一次成型，靠垫与座垫可替换； ▲6.提供符合国家标准的第三方机构检测报告。

1、以上规格、参数、材质等，没有规格、品牌限定，在上述技术参数内如出现仅供参考，仅功能“相当于”与此列举。