工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：鄂托克前旗苏力迪东街便民停车场改造项目

2、工程规模：建设项目包括生态灌溉、生态铺装、生态绿化、交安设施、消防给水等工程。

3、工程地点：鄂托克前旗

二、工程量清单编制依据

1、清单执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013。

2、税金执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》内建标【2019】113号文件，增值税率为9%。

3、养老失业保险执行《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》内建标函【2019】468号文件，养老失业保险费率为10.5%。

三、有关情况说明

1、余土外弃运距按10km计入；

2、混凝土采用商混；

3、本工程计入暂列金额305448元（含税金，不允许竞争性报价）；

4、安全生产费计入47698.91元（含税造价）；

5、暂估材料如下表：

材料（工程设备）暂估单价表

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估数量 | 暂估单价(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造型油松（带土球） H≥2.0m | 株 | 2 | 8000 | 16000 | 材料价 |
| 2 | 悬臂立杆（8.5*6m) | 根 | 4 | 6200 | 24800 | 材料价 |
| 3 | 电子警察礼让行人抓拍悬臂式L杆（8.5*10m) | 根 | 2 | 8500 | 17000 | 材料价 |
| 4 | 景观节点小品（我们如此热爱鄂前旗） | 项 | 1 | 100000 | 100000 | 综合单价 |

附表1.

成品采购  一套四个共两套八个随机匹配两组

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能双位蹬力器 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: φ60×3.0 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应功能，夜间照明功能，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台。 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 座位部件具有内限位结构，座位支撑管φ60×3.0，座板及靠背板为PE材料。 - 摆杆部件由摆杆φ60×3、4mm厚座椅支撑板等材料焊接成型 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 2 | 智能双位揉推器 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢、铝、塑木结构 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: Φ60×3 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台。 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 转轮为4mm钢板冲压成型，球头结构，内置阻尼结构及计数装置 - 转轮支撑部件由φ76×3.0、φ60×3.0钢管焊接成型。 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 3 | 智能双位钟摆器 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: □80×40×3 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋+直埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 踏板部件主要管材由φ60×3.0、40×80×3.0焊接成型 - 扶手部件由立柱管φ114×3.0、扶手管套管φ42×3.0，扶手支撑管φ42×3.0、把套管φ32×3.0焊接成型。 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 4 | 智能双位扭腰器 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: Φ60×3.0 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋+直埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 扭腰盘为4mm钢板冲压成型，内置阻尼结构及计数装置 - 扶手部件由把手支管φ60×3.0、把手管φ32×3.0焊接成型。 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 5 | 智能双位漫步器 | - 外形尺寸: 2918×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: □80×40×3 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数、心率检测 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋+直埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，心率检测、智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 漫步器立柱部件由立柱φ114×3.0、扶手管φ42×3.0等管材焊接成型 - 踏板部件主要管材由φ60×3.0、40×80×3.0焊接成型 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 6 | 智能双位椭圆机 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: φ89×3 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋+直埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 器材小立柱部件由立柱φ114×3.0、横梁管φ89×3.0、轴套管φ60×3.0等管材焊接成型 - 踏板部件由踏板支撑管50×50×3.0、壁厚4mm脚踏板、轴套焊接成型 - 扶手部件由φ32×3.0花纹管、吊杆φ42×3.0管材焊接成型 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 7 | 智能双位坐推训练器 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: φ60×3 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 器材主立柱部件由立柱࡬150×3.0、横管φ60×3.0、连接管φ76×3.0等管材焊接成型 - 限位杆部件具有内置限位结构，由限位连接管φ60×3.0、轴套等焊接成型 - 吊杆焊件由φ60×3.0mmL型吊杆、t4mm座板支撑板及轴套等材料焊接成型，座板及靠背板为PE材料 - 扶手部件由φ42×3.0花纹推手管、t8连接板及球头等管材焊接成型 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |
| 8 | 智能双位大转轮 | - 外形尺寸: 2418×1220×3211 - 主要材料: 钢 、铝、塑木 - 主要承载立柱尺寸：截面尺寸：150×190，承载钢管尺寸：□150×3 - 主要承载横梁尺寸: φ60×5 - 表面处理工艺： 脱脂—抛丸—静电喷涂 - 工作电压：DC 12V - 数据采集：运动时间、运动次数 - 数据传输方式：无线传输 - 数据呈现方式：语音播报、固定显示屏、智能终端 - 安装方式：预埋式 - 产品具备太阳能光伏供电系统，智能感应，夜间照明，运动信息排行、运动数据查询（显示器、微信小程序、手机扫码），运动地点查询，健身指导，扫码报修，大数据分析处理平台 - 顶部装有太阳能板，太阳能系统支架立柱为Φ48×3mm优质钢管，与遮阳棚采用法兰盘连接，中间有3mm厚的橡胶防水垫，防止雨水浸入造成电路短路烧毁；太阳能板采用单晶光伏板，通过控制器给锂电池充电，一次性充满可使用70小时以上，供给2盏5W的LED灯夜间照明，可以在夜间进行锻炼； - 顶棚部件由边框管40×40×3.0及中间4支40×40×3.0加强管焊接成型，中立柱为φ89×3.0。上部使用铆钉将5mm厚PE板固定在顶棚边框管。 - 器材立柱部件由立柱࡬150×3.0、t10预埋法兰盘等管材焊接成型 - 转轮部件由球头、连接管φ26×2.0mm、φ32×3.0mm转轮、φ26×2.0mm连接撑及轴套等材料焊接成型，转轮内置阻尼结构。 - 顶棚单角受力3000N不出现构件断裂、功能损坏及较明显的永久变形。 - 使用500G的钢球从500mm高度落下，冲击显示器，不出现破裂现象。 - 智能系统-显示器为5寸液晶显示屏，不锈钢面板，防水级别达到IP55以上；防止水蒸气的浸入造成线路板短路；使用时手机扫描器材上二维码，下载安装智能软件（仅需首次安装），每次运动可自动连接，运动结束后，系统语音播报运动时间 、运动次数 、消耗卡路里等运动结果，打开手机app软件，可读取所有数据； - 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 - 钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑，表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固,器材电子部分使用寿命2年，机械部分使用寿命8年。 |